Стропила  шаг 800мм

Расчет выполнен по СНиП II-25-80

Размеры:

L = 12 м

L1 = 3 м

f = 1,5 м

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95

| Коэффициенты условий работы |  |
| --- | --- |
| Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ | 0,85 |
| Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ | 1 |
| Учет влияния длительности нагружения mд | 1 |
| Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн | 1 |
| Коэффициент, учитывающий для клееной древесины толщину склеиваемых досок mсл | 1 |
| Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа | 0,9 |

Порода древесины - Сосна

Сорт древесины - 2

Сечение элемента типа 1

| b = 50 мм h = 150 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Сечение элемента типа 2

| b = 50 мм h = 150 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Сечение элемента типа 3

| b = 100 мм h = 100 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Сечение элемента типа 4

| b = 100 мм h = 100 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Загружение 1 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,12 | Т/м |

Загружение 1 - постоянное - M ( Т*м )

Загружение 1 - постоянное - Q ( Т )

Загружение 1 - постоянное - N ( Т )

|  | Опорные реакции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 |  | Сила в опоре 2 |  | Сила в опоре 3 |  | Сила в опоре 4 |  |
|  | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | вертикальная |
|  | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| по критерию Nmax | 0,233 | 0,19 | 0 | 0,515 | 0 | 0,515 | -0,233 | 0,19 |
| по критерию Nmin | 0,233 | 0,19 | 0 | 0,515 | 0 | 0,515 | -0,233 | 0,19 |
| по критерию Mmax | 0,233 | 0,19 | 0 | 0,515 | 0 | 0,515 | -0,233 | 0,19 |
| по критерию Mmin | 0,233 | 0,19 | 0 | 0,515 | 0 | 0,515 | -0,233 | 0,19 |
| по критерию Qmax | 0,233 | 0,19 | 0 | 0,515 | 0 | 0,515 | -0,233 | 0,19 |
| по критерию Qmin | 0,233 | 0,19 | 0 | 0,515 | 0 | 0,515 | -0,233 | 0,19 |

| Результаты раcчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 4.2 | Прочность элемента типа 1 при действии сжимающей продольной силы | 0,03 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 1 в плоскости стропил при действии продольной силы | 0,03 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 1 из плоскости стропил при действии продольной силы | 0,031 |
| п. 4.9 | Прочность элемента типа 1 при действии изгибающего момента My | 0,596 |
| п.4.17 | Прочность элемента типа 1 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента Mz | 0,03 |
| п.4.17 | Прочность элемента типа 1 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My | 0,629 |
| п.4.10 | Прочность элемента типа 1 при действии поперечной силы Qz | 0,292 |
| п.4.18 | Устойчивость элемента типа 1 плоской формы деформирования | 0,091 |
| п. 4.2 | Прочность элемента типа 2 при действии сжимающей продольной силы | 0,066 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 2 в плоскости стропил при действии продольной силы | 0,067 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 2 из плоскости стропил при действии продольной силы | 0,069 |
| п. 4.9 | Прочность элемента типа 2 при действии изгибающего момента My | 0,596 |
| п.4.17 | Прочность элемента типа 2 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My | 0,705 |
| п.4.10 | Прочность элемента типа 2 при действии поперечной силы Qz | 0,292 |
| п.4.18 | Устойчивость элемента типа 2 плоской формы деформирования | 0,141 |
| п. 4.2 | Прочность элемента типа 3 при действии сжимающей продольной силы | 0,043 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 3 в плоскости стропил при действии продольной силы | 0,044 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 3 из плоскости стропил при действии продольной силы | 0,044 |
| п. 4.1 | Прочность элемента типа 4 при действии растягивающей продольной силы | 0,046 |

Коэффициент использования 0,705 - Прочность элемента типа 2 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My

Отчет сформирован программой Декор, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011