Стропила

Расчет выполнен по СНиП II-25-80

Размеры:

L = 8.5 м

L1 = 2.6 м

f = 1.5 м

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0.95

| Коэффициенты условий работы |  |
| --- | --- |
| Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ | 0.85 |
| Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ | 1 |
| Учет влияния длительности нагружения mд | 1 |
| Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн | 1 |
| Коэффициент, учитывающий для клееной древесины толщину склеиваемых досок mсл | 1 |
| Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа | 0.9 |

Порода древесины - Сосна

Сорт древесины - 2

Сечение элемента типа 1

| b = 50 мм h = 175 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Сечение элемента типа 2

| b = 50 мм h = 175 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Сечение элемента типа 3

| b = 50 мм h = 150 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Сечение элемента типа 4

| b = 140 мм h = 140 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Загружение 1 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | Т/м |

Загружение 1 - постоянное - M ( Т*м )

Загружение 1 - постоянное - Q ( Т )

Загружение 1 - постоянное - N ( Т )

|  | Опорные реакции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сила в опоре 1 |  | Сила в опоре 2 |  | Сила в опоре 3 |  |
|  | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | вертикальная |
|  | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| по критерию Nmax | 1.331 | 0.684 | 0 | 1.102 | -1.331 | 0.684 |
| по критерию Nmin | 1.331 | 0.684 | 0 | 1.102 | -1.331 | 0.684 |
| по критерию Mmax | 1.331 | 0.684 | 0 | 1.102 | -1.331 | 0.684 |
| по критерию Mmin | 1.331 | 0.684 | 0 | 1.102 | -1.331 | 0.684 |
| по критерию Qmax | 1.331 | 0.684 | 0 | 1.102 | -1.331 | 0.684 |
| по критерию Qmin | 1.331 | 0.684 | 0 | 1.102 | -1.331 | 0.684 |

| Результаты раcчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 4.2 | Прочность элемента типа 1 при действии сжимающей продольной силы | 0.142 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 1 в плоскости стропил при действии продольной силы | 0.143 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 1 из плоскости стропил при действии продольной силы | 0.151 |
| п. 4.9 | Прочность элемента типа 1 при действии изгибающего момента My | 0.411 |
| п.4.17 | Прочность элемента типа 1 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента Mz | 0.142 |
| п.4.17 | Прочность элемента типа 1 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My | 0.596 |
| п.4.10 | Прочность элемента типа 1 при действии поперечной силы Qz | 0.341 |
| п.4.18 | Устойчивость элемента типа 1 плоской формы деформирования | 0.221 |
| п. 4.2 | Прочность элемента типа 2 при действии сжимающей продольной силы | 0.081 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 2 в плоскости стропил при действии продольной силы | 0.081 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 2 из плоскости стропил при действии продольной силы | 0.086 |
| п. 4.9 | Прочность элемента типа 2 при действии изгибающего момента My | 0.411 |
| п.4.17 | Прочность элемента типа 2 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента Mz | 0.07 |
| п.4.17 | Прочность элемента типа 2 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My | 0.528 |
| п.4.10 | Прочность элемента типа 2 при действии поперечной силы Qz | 0.267 |
| п.4.18 | Устойчивость элемента типа 2 плоской формы деформирования | 0.165 |
| п. 4.2 | Прочность элемента типа 3 при действии сжимающей продольной силы | 0.078 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 3 в плоскости стропил при действии продольной силы | 0.079 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 3 из плоскости стропил при действии продольной силы | 0.083 |
| п. 4.2 | Прочность элемента типа 4 при действии сжимающей продольной силы | 0.016 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 4 в плоскости стропил при действии продольной силы | 0.016 |
| п. 4.2 | Устойчивость элемента типа 4 из плоскости стропил при действии продольной силы | 0.016 |

Коэффициент использования 0.596 - Прочность элемента типа 1 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My

Отчет сформирован программой Декор, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011