PAVUS, A. S./ ПАВУС А. С.

АВТОРИЗИРОВАННОЕ ЛИЦО 216

ул. Просецка, 412/74, 190 00 р-н Прага-9, Просек.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Предметом сертификации является изделие: Регулятор тяги дымохода POLMAR, тип

RC- 14, RC-25, RC-30, RC-80.

Регулятор тяги дымохода POLMAR, тип RC- 14, RC-25, RC-30, RC-80, используется в качестве регулятора при выводе продуктов сгорания из отопительных приборов на газообразном, твердом и жидком топливе (кроме древесного масла – D3 и конденсатного масла – W2).

Регулятор состоит из:

трех спойлеров, соединительных пальцев, основания, колпака газоотводящего канала, кольца-метки, направляющих (регулирующих) болтов и нижнего металлического патрубка.

Регулятор тяги дымохода POLMAR изготавливается из нержавеющей стали класса 1.4401 и 1.4404. Из материала класса 1.4401 изготовлены соединительные болты, гайки и шплинты. Из нержавеющей стали класса 1.4404 изготовлены основные элементы регулятора: спойлеры, основание и т. д. Толщина основных деталей регулятора составляет от 0,6 до 1,5 мм (в зависимости от используемого вида топлива, в соответствии с ČSN* 73 4201), кольца-метки и его креплений – 1 мм. Существуют два вида регулятора тяги – круглой конструкции (для дымохода круглого сечения) и прямоугольной конструкции (для дымоходов прямоугольного сечения).

Регуляторы бывают следующих размеров:

| Тип регулятора | Круглое сечение номинальный диаметр [мм] | Прямоугольное сечение длина стороны [мм] |
| --- | --- | --- |
| RC-14 | Ø 100 - 250 | 100 - 250 |
| RC-25 | Ø 250 - 400 | 250 - 400 |
| RC-30 | Ø 400 - 700 | 400 - 700 |
| RC-80 | Ø 700 - 1300 | 700 - 1300 |

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВОЗМ. ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1. Заявленный порядок использования

Регулятор тяги дымохода POLMAR, тип RC- 14, RC-25, RC-30, RC-80, используется в качестве регулятора при выводе продуктов сгорания из отопительных приборов на газообразном, твердом и жидком топливе (кроме древесного масла – D3 и конденсатного масла – W2). Толщина материала регулятора должна, в зависимости от используемого вида топлива, отвечать требованиям, указанным в ČSN 73 4201, приложение А. Перед установкой регулятора на газоотводящий канал должен быть проведен тепловой и гидравлический расчет дымохода в целях установки минимальной тяги и того, как на нее влияет установленный регулятор (увеличение потерь давления в дымоходе). Правила расчета приведены в ČSN EN 13384-1, 2 и  ČSN 73 4201. При установке регулятора необходимо действовать в соответствии с ČSN 73 4201.

2.2.1. Механическая прочность и устойчивость

- Регулятор дымохода устойчив к морозу.

- Размеры изделия соответствуют заявленным допустимым: диаметры и высота ± 2мм, осевое расстояние зазора для регулирующих болтов ± 0,5 мм.

- Регулятор дымохода устойчив к коррозии.

2.2.2. Экономия энергии и теплосбережение

- Коэффициент трения регулятора дымохода (коэффициент местной потери): ζ ≤ 3.

- Аэродинамическое поведение регулятора дымохода исполняет требования ČSN EN 1856-1.

4.2. Технические нормы

- ČSN 73 4201:2002 Дымовые трубы и каналы – Проектирование, производство и монтаж отопительных приборов.

- ČSN EN 1443:2004 Дымовые трубы – Общие требования.

- ČSN EN 1856-1:2003 Дымовые трубы – Требования к металлическим дымовым трубам. Часть 1: Система дымоходных изделий.

- ČSN EN 13384-1:2003 Дымовые трубы – Тепловые технические и гидравлические методы расчета. Часть 1: Отдельные дымовые трубы.

- ČSN EN 13384-2:2003 Дымовые трубы – Тепловые технические и гидравлические методы расчета. Часть 1: Комплексные дымовые трубы.

- ČSN EN 1859:2001 Дымовые трубы – Металлические дымовые трубы – Испытательные методы.

- ČSN EN 573-3:2004 Алюминий и сплавы алюминия – Химический состав и виды формованных изделий. Часть 3: Химический состав.

- ČSN EN 10088-1:1998 Коррозиестойкие стали. Часть 1: Перечень коррозиестойких сталей.

5. Данные о технических свойствах изделия, их уровне, а также методах их исследований

| Исследуемое свойство | Техническое/ испытательное предписание | Требуемый/ заявленный уровень |
| --- | --- | --- |
| Морозоустойчивость | ČSN EN 1856-1 ст. 6.5.3 | Обладает устойчивостью к морозу |
| Фасонная и размерная точность | ČSN EN 1856-1 ст. 5 | Допустимая точность, согласно п. 3.3.1. |
| Устойчивость к коррозии | ČSN EN 1856-1, приложение А, ČSN EN 573-3, ČSN EN 10088-1, ČSN ISO 11845 | Регулятор дымохода обладает устойчивостью к коррозии |
| Устойчивость к потоку продуктов сгорания | ČSN EN 1859, ст. 4.10 | ζ ≤ 3 |
| Регулятор дымохода, воздействие дождя | ČSN EN 1859, ст. 4.9.2 | не заявлено |
| Аэродинамическое поведение | ČSN EN 1859, ст. 4.11 | Исполняет требования ČSN EN 1856-1 |