Национальный комплекс

нормативно-технических документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  НОРМЫ  РЕСПУБЛИКИ   БЕЛАРУСЬ

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

И РЕСТАВРАЦИЯ ЖИЛЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СНБ 1.04.02-02

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Минск 2003

# СНБ 1.04.02-02

УДК [69+69.059+725/728.025.4.011](476)(083.74)

Ключевые слова: ремонт, модернизация, реконструкция, реставрация, застройка, встроенные помещения, квартира, пристройка, надстройка, инженерные системы.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Техническим комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве «Эксплуатация, обследование, реконструкция зданий и сооружений» (ТКС 12) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном  предприятии  «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).

ВНЕСЕНЫ РУП «Стройтехнорм».

2 УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 сентября 2002 г. № 342.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24 декабря 2002 г. № 184.

3 РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ.

ВЗАМЕН ВСН 61-89(р)/Госкомархитектуры и ВСН 58-88(р)/Госкомархитектуры раздела 5, приложения 1 (в части определений текущего и капитального ремонта) и приложений 7 и 9.

4 Срок первой проверки — 2007 год, периодичность проверки — 5 лет.

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Изданы на русском языке.

© Минстройархитектуры, 2003

ii

СНБ 1.04.02-02

## Содержание

### Область применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Определения	2

- Основные положения	2

- Проектирование	3

### Общие требования	3

Жилая территория кварталов	3

Встроенные нежилые помещения и учреждения на жилой территории кварталов	3

Объемно-планировочные решения	4

Конструктивные решения	4

Системы инженерного оборудования	5

Благоустройство придомовых территорий	7

### Приложение А 	Перечень основных видов работ, выполняемых при

капитальном ремонте зданий и сооружений 	8

Приложение Б 	Перечень основных видов работ, выполняемых

при текущем ремонте зданий и сооружений 	9

Приложение В 	Перечень основных видов работ, выполняемых при

модернизации зданий и сооружений 	13

Приложение Г 	Перечень основных видов работ, выполняемых при реставрации

материальных недвижимых историко-культурных ценностей 	14

Приложение Д 	Библиография 	18

iii

СНБ 1.04.02-02

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ЖИЛЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РАМОНТ, РЭКАНСТРУКЦЫЯ I РЭСТАЎРАЦЫЯ ЖЫЛЫХ

I ГРАМАДСКIХ БУДЫНКАЎ I ЗБУДАВАННЯЎ

## OVERHAULING, RECONSTRACTION AND RESTORATION OF DWELLING

## AND PUBLIC HOUSES AND CONSTRUCTIONS

Дата введения 2003-07-01

1  Область применения

- Настоящие строительные нормы распространяются на разработку проектной документации на ремонт, реконструкцию, модернизацию жилых и общественных зданий и сооружений (далее — зданий и сооружений), реставрацию материальных недвижимых историко-культурных ценностей (далее — реставрацию) и устанавливают требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, системам инженерного оборудования ремонтируемых, модернизируемых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооружений.

- Настоящие строительные нормы являются обязательными для всех организаций, учреждений и предприятий, юридических и физических лиц, осуществляющих разработку проектной документации на ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений, а также реставрацию материальных недвижимых историко-культурных ценностей.

##### 2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

СНБ 1.01.01-97 Система технического нормирования и стандартизации в строительстве. Национальный комплекс нормативно-технических документов. Основные положения

СНБ 1.02.03-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений

СНБ 1.03.02-96 Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре

СНБ 3.03.02-97 Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов

СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания

#### СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

СНиП 11-12-77 Защита от шума

Пособие П1-99 к СНиП 2.08.01-89 Проектирование и строительство мансард

Пособие П2-2000 к СНиП 2.08.01-89 Электроустановки жилых и общественных зданий

ГОСТ 30331.1-95 Электроустановки зданий. Основные положения.

#### Издание официальное  	1

СНБ 1.04.02-02

##### 3  Определения

В настоящих строительных нормах применены следующие термины с соответствующими определениями:

Капитальный ремонт зданий и сооружений — ремонт, связанный с восстановлением основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств зданий и сооружений, утраченных в процессе эксплуатации.

Модернизация зданий и сооружений — по СНБ 1.01.01.

Материальные недвижимые историко-культурные ценности — это наиболее отличительные материальные недвижимые объекты, которые имеют выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоинства и приняты под охрану государства в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия».

Реконструкция зданий и сооружений — по СНБ 1.01.01.

Ремонт зданий и сооружений — по СНБ 1.01.01.

Реставрация зданий и сооружений — по СНБ 1.01.01.

Реставрационные работы — совокупность научно-исследовательских, проектных, реставрационно-восстановительных и консервационных мероприятий, которые имеют отношение к материальным недвижимым историко-культурным ценностям.

Термины с определениями видов реставрационных работ должны приниматься в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия».

Текущий ремонт зданий и сооружений — ремонт, который производится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления исправности и устранения повреждений конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

##### 4 Основные положения

4.1 Проектная документация на ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений выполняется на основании обоснования инвестиций в соответствии с требованиями СНБ 1.02.03 и СНБ 1.03.02, материалов технического обследования, определения физического и морального износа зданий и сооружений и должна предусматривать:

- эскизное решение на реконструкцию, модернизацию (при необходимости);

- архитектурный проект (при двухстадийном проектировании), включая проект организации ремонта, модернизации и реконструкции зданий и сооружений с обеспечением безопасности проживающих,  устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения  и соблюдением  нормативно-технических требований к зданиям и сооружениям.

- строительный проект;

4.2 Проектная документация на реставрацию материальных недвижимых историко-культурных ценностей должна содержать:

- разработку архитектурного проекта реставрации (на основании реставрационного задания);

- разработку строительного проекта;

- разработку зон охраны;

- составление научно-реставрационного отчета.

- Допускается разработка проектной документации на ремонт и модернизацию отдельных конструктивных элементов и инженерных систем зданий и сооружений, благоустройство дворовых территорий в период до истечения их минимальной продолжительности эффективной эксплуатации.

- Проектная документация на ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений и реставрацию подлежит согласованию в установленном порядке с заинтересованными организациями и рассмотрению в государственной экспертизе.

- Утверждение и переутверждение проектной документации должно осуществляться в порядке, установленном СНБ 1.03.02.

- Не допускается осуществлять ремонтно-строительные работы по проектной документации после истечения срока действия заключения государственной экспертизы. Проектная документация в этом случае должна перерабатываться проектными организациями по заданию заказчиков с целью доведения ее технического уровня до современных требований и утверждаться в порядке, установленном для вновь разрабатываемой проектной документации.

- Виды работ, выполняемые при капитальном и текущем ремонтах, модернизации зданий и сооружений и реставрации материальных недвижимых историко-культурных ценностей, приведены в приложениях А, Б, В, Г.

2

СНБ 1.04.02-02

4.8 Порядок финансирования ремонта, реконструкции и реставрации зданий и  сооружений определен законодательством Республики Беларусь.

5 Проектирование

##### Общие требования

5.1 Состав проектной документации на ремонт, реконструкцию, модернизацию и реставрацию должен соответствовать требованиям СНБ 1.03.02.

Допускается для технически несложных объектов сокращать состав и объем проектной документации по решению разработчика и согласованию с заказчиком (инвестором).

- При разработке проектной документации на ремонт, реконструкцию, модернизацию и реставрацию следует соблюдать требования настоящих строительных норм и других действующих нормативно-технических документов.

- Проектная документация на ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий должна быть увязана с архитектурным решением застройки квартала или микрорайона.

- В проектной документации на реконструкцию зданий и сооружений должны быть учтены требования СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02 по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

- В пределах зон охраны материальных недвижимых историко-культурных ценностей благоустройство территории, параметры и функции проектируемых объектов должны соответствовать режимам содержания зон охраны.

- Проектная документация на ремонт жилых домов должна разрабатываться с учетом требований по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц в технические помещения управления инженерным оборудованием.

##### Жилая территория кварталов

- Жилые территории не должны пересекаться проездами и подходами к объектам промышленного назначения или к общественным зданиям. В случаях размещения или сохранения их внутри кварталов подходы и подъезды к ним должны быть изолированы от жилой территории.

- Внутриквартальные проезды должны обеспечивать непосредственный подъезд к мусоро-сборным площадкам, центральным тепловым пунктам, трансформаторным подстанциям, площадкам для временной стоянки машин.

При реконструкции следует обеспечивать возможность въезда в каждый замкнутый двор.

Проектирование дорог, проездов и подъездов к зданиям для пожарных автомобилей должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.  Для движения пожарных и других автомашин следует использовать существующие проезды с размерами в свету не менее ширина — 3 м, высота — 3,5 м.

5.9  На территориях с низкой плотностью населения целесообразно предусматривать подземные и заглубленные закрытые гаражи под дворовыми территориями. Кровли таких гаражей могут быть использованы для организации различных площадок (игровых, спортивных, для сушки белья).

5.10  Площадки для мусоросборников должны быть открытыми или размещаться в самостоятельных павильонах. При ограниченных размерах дворовых территорий допускается устройство встроенных площадок, рассчитанных на размещение не более трех контейнеров.

Непосредственно над встроенными площадками и смежно с ними не допускается располагать квартиры, жилые помещения общежитий, группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Непосредственно над входом (въездом) на встроенную площадку не должно быть окон этих помещений.

5.11 В реконструируемых домах высотой более двух этажей квартиры вышележащих этажей, все окна которых выходят в замкнутый двор, должны иметь переходные балконы между секциями или выходы на эвакуационные лестницы третьего типа в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02.

##### Встроенные нежилые помещения и учреждения на жилой территории квартала

5.12 При размещении в жилых зданиях встроенных нежилых помещений и учреждений с непроизводственными функциями их назначение, расположение и вместимость определяются в соответствии с нормативными документами и заданием на проектирование.

3

СНБ 1.04.02-02

5.13  При определении назначения встроенных нежилых помещений и учреждений культурно-бытового обслуживания следует учитывать:

- потребность в недостающих видах обслуживания в рассматриваемой зоне застройки;

- градостроительную значимость улицы, на которой расположен реконструируемый объект;

- объемно-планировочные параметры реконструируемых зданий.

- Входы для посетителей в расположенные ниже уровня земли помещения встроенных в жилые здания учреждений следует предусматривать в наземном уровне с последующим спуском в объеме здания. Такие помещения должны иметь самостоятельные выходы, не связанные с лестничными клетками, обслуживающими жилые помещения. Входы во встроенные нежилые помещения в жилых домах следует предусматривать с улиц.

- Если имеющиеся в здании предприятия торговли и общественного питания загружаются товарами и продуктами со стороны фасадов с выходящими на них окнами квартир, рабочих кабинетов и входами в квартиры, то при ремонте и модернизации необходимо предусматривать над местом загрузки навес или козырек из негорючих материалов. Установка транспортеров под жилыми помещениями квартир не допускается.

##### Объемно-планировочные решения

- В домах с высотой этажа более 2,8 м при реконструкции допускается сохранять существующую высоту этажей. В пристройках и надстройках допускается принимать ту же высоту этажей, как и в основном объеме, если это вызвано архитектурно-композиционным решением всего полного объема.

- В пристройках и надстройках реконструируемых зданий допускается устройство внутриквартирных коридоров, санузлов, кладовых высотой не менее 2,0 м.

- При модернизации устройство кухонь без естественного освещения допускается при условии оборудования их электрическими плитами, а суммарная площадь жилых комнат в квартире должна быть не более 24 м2. Такие кухни должны примыкать к помещению с естественным освещением и быть оборудованы вентиляцией и искусственным освещением с применением люминесцентных светильников, при этом не менее 30 % площади перегородки между помещениями должно иметь свето-прозрачное остекление.

- Мансардные этажи при реконструкции зданий следует проектировать в соответствии с требованиями Пособия П1 к СНиП 2.08.01.

- Устройство новых балконов, лоджий, веранд, террас может производиться только при модернизации или реконструкции всего здания.

Остекление балконов и лоджий жилых домов, расположенных на центральных улицах городов, перечень которых устанавливается местными исполнительными и распорядительными органами должно быть согласовано в установленном порядке.

- При модернизации, реконструкции и реставрации жилых домов,  оборудованных лифтами грузоподъемностью до 350 кг, габариты лифтовых шахт, машинных помещений и площадок перед лифтами допускается сохранять.  При этом ширина площадки перед лифтом должна быть не менее 1 м. При ширине этой площадки менее 1,2 м лифт должен иметь раздвижные двери.

- При невозможности применения стандартных лифтов допускается использовать выпускаемые промышленностью нестандартные лифты.

- Существующие мусоропроводы в жилых домах при ремонте, модернизации и реконструкции следует сохранять с обеспечением их воздухонепроницаемости. Ствол мусоропровода должен оборудоваться устройством для обеспечения дезинфекции и прочистки. Для жилых помещений, примыкающих к мусоросборочным камерам, должна быть обеспечена нормативная шумозащита.

Конструктивные решения

- При разработке проектной документации на ремонт, модернизацию, реконструкцию зданий и сооружений или их частей и реставрацию должны быть учтены результаты инженерных изысканий и технического обследования объекта.

- В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие несущую способность, эксплуатационную надежность и требуемые пожарно-технические показатели зданий и сооружений в целом, их отдельных элементов и конструкций, а также несущую способность и устойчивость грунтов основания на всех стадиях выполнения ремонтно-строительных работ и последующей эксплуатации.

- Значения нагрузок и виды воздействий на конструкции и основания, а также на здание в целом должны приниматься в соответствии со СНиП 2.01.07.

4

СНБ 1.04.02-02

- Расчет и конструирование элементов зданий и сооружений из различных материалов (металл, железобетон, древесина, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы), а также оснований должны выполняться согласно требованиям и положениям соответствующих нормативно-технических документов.

- При разработке проектной документации должно быть обеспечено наиболее эффективное использование и сохранение существующих конструкций.

- При усилении элементов и конструкций зданий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие как совместную работу элементов усиления и сохраняемых конструкций, так и использование разгружающих и заменяющих конструкций.

- При разработке проектной документации на возведение вставок и пристроек к реконструируемому зданию (в том числе лоджий, лифтовых шахт, мусоропроводов) должны предусматриваться мероприятия по обеспечению минимального воздействия пристраиваемых к нему объемов и возможности их взаимных смещений без снижения эксплуатационных качеств здания и его элементов.

- Размеры существующих крылец и ступеней крылец при ремонте могут быть сохранены при условии высоты ступени не более 150 мм и ширины ступени не менее 300 мм.

- Защита от шума и звукоизоляция должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП II-12.

- Тепловую защиту с целью доведения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций до нормативных требований следует предусматривать снаружи. Утепление изнутри помещения допускается устраивать при соответствующем обосновании, при этом должен быть выполнен расчет температурных полей в местах повышенной теплопроводности.

- Для зданий, имеющих высококачественную долговечную отделку или высококачественный лепной декор на фасадах, наружную тепловую защиту допускается не выполнять.

- Конструкции крыш зданий и сооружений высотой более 25 м должны быть оснащены устройствами для крепления технологического оборудования, используемого при ремонте фасадов.

- В случае проведения строительных работ без отселения жильцов или без прекращения эксплуатации здания в проектной документации должны быть разработаны требования пожарной безопасности и предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасных для населения условий ремонтно-строительных работ на период их проведения.

- В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в соответствии с [1] приложения Д.

- Перегородки между дровяными и хозяйственными кладовыми из горючих и трудногорючих материалов, расположенными в подвальных и цокольных этажах жилых зданий, должны заменяться на несгораемые с пределом огнестойкости не менее EI 45.

- Перегородки, отделяющие общие коридоры и места эвакуации от других помещений, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее EI 45.

- Ограждения балконов и лоджий следует предусматривать высотой не менее 1 м из несгораемых материалов.

- В случаях, когда сохранение отличительных достоинств материальных недвижимых историко-культурных ценностей входит в противоречие с требованиями пожарной безопасности, согласование документации с органами пожарного надзора осуществляется по представлению Департамента по охране историко-культурного наследия и реставрации.

Системы инженерного оборудования

- Разработку проектной документации систем инженерного оборудования зданий и сооружений следует выполнять с учетом требований СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05, СНБ 4.03.01.

- Замена элементов систем инженерного оборудования зданий и сооружений должна осуществляться с учетом их фактического состояния, определяемого методами визуального и инструментального обследования.

- Не допускается прокладка инженерных коммуникационных сетей в местах, не доступных для технического обслуживания и ремонта.

- При отсутствии технических этажей и подвалов в реконструируемых домах допускается устройство непроходных и полупроходных каналов.

- Для прокладки инженерных коммуникаций допускается использовать существующие технические подполья высотой не менее 1,6 м, имеющие обособленный выход наружу  через  дверь, высота  которой  при  указанной  высоте  технического подполья должна

5

СНБ 1.04.02-02

быть не менее 1,4 м. Пересечение дверных проемов инженерными коммуникациями не допускается.

- При прокладке инженерных коммуникаций ниже отметки низа фундамента здания, сооружения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие влияние на них осадки фундаментов и передачу нагрузок от фундаментов.

- Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) допускается размещать в подвальных помещениях реконструируемых жилых домов, а при отсутствии подвалов — в помещениях первых этажей. Помещение ИТП должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.07, СНиП 2.08.01, [2] приложения Д и быть обособленным от других помещений, а при размещении на первом этаже — иметь самостоятельный выход на улицу.

- Схема подключения систем отопления зданий и сооружений (зависимая или независимая) к тепловым сетям должна быть технически и экономически обоснована.

- При невозможности устройства централизованного теплоснабжения при ремонте допускается сохранение поквартирных газовых водонагревателей, а также водонагревателей, варочных и отопительных печей (плит) на твердом топливе при соответствующем обосновании принятых решений и согласовании их с соответствующими органами Государственного надзора.

- При невозможности замены поврежденных участков трубопроводов центрального отопления, встроенных в железобетонные панели, или такой системы отопления в целом, должны проектироваться открыто прокладываемые системы отопления с установкой радиаторов или конвекторов.

- При отсутствии централизованного горячего водоснабжения полотенцесушители в ванных комнатах допускается подключать к системам отопления.

- В ремонтируемых жилых домах допускается сохранять поэтажное отопление лестничных клеток.

- При технико-экономическом обосновании применяются для систем отопления тепловые насосы, солнечные коллекторы и центральные тепловые пункты с наружными сетями горячего водоснабжения.

- Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения целесообразно производить с применением пластинчатых водоподогревателей.

- В жилых домах с теплыми чердаками для отдельных квартир верхних этажей допускается вентиляционные каналы выводить выше уровня кровли. Для группы квартир устройство вентиляционных каналов или общих вытяжных шахт с удалением воздуха наружу возможно лишь с мероприятиями, компенсирующими нарушение теплового режима чердака.

- В квартирах двух верхних этажей жилого дома, не оборудованных газовыми водонагревателями, следует предусматривать индивидуальные вентиляторы, устраиваемые в обособленных каналах. При этом необходимо обеспечить предотвращение перетока вытяжного воздуха из квартиры в квартиру по вертикали.

- При перепланировке квартир, приводящей к изменению расположения, размеров санитарно-гигиенических помещений или устройству дополнительных санузлов, вытяжку из них следует проектировать путем устройства горизонтальных коробов или воздуховодов до места врезки в существующие вертикальные вентиляционные каналы. Протяженность горизонтальных участков в квартирах должна быть не более 1,8 м. Неиспользуемые каналы в вентиляционных блоках должны быть герметично заглушены в местах их соединения с вентиляционной шахтой.

- Допускается прокладка труб внутриквартальных сетей тепло- и водоснабжения (не используемых для целей пожаротушения) через подвал или техническое подполье жилых домов, за исключением зданий, относящихся к материальным недвижимым историко-культурным ценностям.

- При объединении водоразборных стояков системы горячего водоснабжения в секционные узлы в домах без теплых чердаков или технических этажей кольцующие перемычки допускается прокладывать под потолком верхнего этажа через подсобные помещения квартир и лестничные клетки.

- При отсутствии централизованного горячего водоснабжения в жилых зданиях высотой до пяти этажей включительно допускается сохранять газовые проточные водонагреватели при соответствующем обосновании принятых решений и согласовании их с соответствующими органами государственного надзора.

- Поливочные краны, размещаемые в нишах наружных стен здания, должны быть установлены на высоте от 400 до 800 мм от отметки отмостки (тротуара). Подводка к поливочному крану должна быть оборудована устройством, исключающим замерзание водопровода.

5.63	В  стесненных условиях допускается уменьшение расстояний в  плане, указанных в СНБ 3.03.02, от водопровода и канализации до обреза фундаментов здания или сооружения  при условии  выполнения  мероприятий, объем и технические решения которых

6

СНБ 1.04.02-02

должны обеспечивать устойчивость зданий и сооружений в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях и должны быть согласованы в установленном порядке.

- Допускается сохранять отступы канализационных стояков, если ниже отсутствует присоединение санитарных приборов и при условии, что величина отступа в осях стояков не превышает 2 м, а уклон наклонного участка составляет не менее 0,2.

- Ревизии на канализационных стояках должны размещаться на высоте 1 м от пола до центра ревизии, но не менее 0,15 м над бортом присоединенного прибора.

- При установке газовых приборов в ранее пристроенных помещениях, приспособленных под кухни, следует предусматривать ликвидацию внутренних оконных проемов, выходящих в эти помещения, или устройство глухих переплетов.

- При ремонте систем газоснабжения установка газовых плит с четырьмя горелками допускается в кухнях с объемом не менее 14 м3.

- Дымоходы в наружных стенах допускается сохранять при условии соответствия толщины наружной стены дымохода теплотехническим требованиям и при соблюдении норм пожарной безопасности.

- Неисправные системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, внутреннего и наружного противопожарного водопровода должны быть восстановлены.

- В проектной документации должна быть предусмотрена установка световых указателей мест расположения пожарных гидрантов.

- При проектировании электротехнических устройств и устройств связи следует руководствоваться требованиями СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02, Пособия П2 к СНиП 2.08.01, ГОСТ 30331.1, [3] приложения Д.

- При ремонте жилых зданий выполнение требований 5.71 может осуществляться до нижних контактов автоматических включателей или предохранителей этажного щитка.

Благоустройство придомовых территорий

- При проектировании следует предусматривать благоустройство придомовых территорий как для отдельных зданий, так и для группы зданий.

- Площадь зеленых насаждений квартала (микрорайона) должна составлять не менее 10 % площади жилой территории. Эта норма может быть сокращена до 7 % при примыкании территории к парку, лесопарку, городскому саду или скверу. Площадь зеленых насаждений при благоустройстве одного здания или группы зданий не нормируется.

- Проектная документация на благоустройство придомовой территории должна включать в себя работы  по приведению  к нормативным требованиям состояние дорог, тротуаров, дорожек, зеленых насаждений; площадок для отдыха, игр и хозяйственных целей; малых архитектурных форм; хозяйственных построек.

- Расстояние от окон жилых домов до детских и физкультурных площадок, площадок для хозяйственных целей следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.

- По периметру площадок для хозяйственных целей следует предусматривать живую изгородь или декоративную стенку.

- В стесненных условиях для автомобилей допускается предусматривать разворотную площадку по треугольно-лучевой схеме с размером сторон и радиусами поворота не менее 8 м.

- Тротуары у входов, выходящих на красную линию улиц с высокой интенсивностью движения транспорта, при отсутствии зеленой разделительной полосы между тротуаром и проезжей частью должны иметь ограждение протяженностью 20 м вдоль проезжей части напротив входов в здание (по 10 м в обе стороны от входа) с обеспечением проезда пожарных автомашин.

7

СНБ 1.04.02-02

Приложение А

(рекомендуемое)

Перечень основных видов работ,

выполняемых при капитальном ремонте зданий и сооружений

- Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления несущих конструкций зданий и сооружений

- Усиление (устройство) фундаментов под оборудование

- Устройство или замена отмосток, устройство пандусов на крыльцах входов в здания

- Перекладка и усиление отдельных участков каменных стен

- Восстановление или усиление отдельных простенков, перемычек, карнизов

- Защита от шума и вибрации, устранение сырости, повышенной воздухопроницаемости и утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях

- Герметизация стыков элементов полносборных зданий

- Укрепление, усиление или замена перегородок

- Замена участков деревянных перекрытий на несгораемые

- Замена или усиление отдельных участков перекрытий

- Дополнительное утепление чердачных перекрытий и покрытий

- Частичная или полная замена кровли

- Частичная или полная замена заполнений оконных проемов

- Утепление вентиляционных шахт

- Устройство козырька над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей

- Восстановление придомового благоустройства и озеленения с применением современных материалов и технологий

- Установка приспособлений для прочистки и санитарной обработки стволов мусоропроводов

- Замена неисправных внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, а также изношенного оборудования лифтов, мусоропроводов

- Замена бытового газового оборудования

- Ремонт и замена лифтов без изменения технических характеристик

- Замена и ремонт изношенных элементов внутриквартирных и наружных инженерных сетей

- Ремонт сетей радио, телевидения и телефонизации

- Ремонт и наладка систем противопожарной автоматики, дымоудаления

- Устройство пожарных лестниц, заземления, радиоприемных и телевизионных антенн

- Ремонт фасадов с утеплением отдельных участков

- Замена и ремонт инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг (вводные устройства, блочные теплопункты, водомерные узлы и др.)

- Приведение отделки на путях эвакуации в соответствии со степенью огнестойкости здания

- Работы, выполняемые при текущем ремонте, сопутствующие капитальному ремонту

- Другие работы, не противоречащие 4.5 таблицы А.1 СНБ 1.01.01.

8

СНБ 1.04.02-02

Приложение Б

(рекомендуемое)

Перечень основных видов работ,

выполняемых при текущем ремонте зданий и сооружений

Б.1 Фундаменты и стены подвальных помещений

- Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей

- Ремонт входов в подвал, окон, приямков

- Восстановление отдельных участков гидроизоляции стен подвальных помещений

- Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд

- Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков

- Замена отдельных участков отмостки по периметру здания, сооружения

- Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья

- Устройство маяков на стенах для наблюдения за деформациями

##### Б.2 Стены

- Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки отдельных участков площадью до 2 м2

- Герметизация отдельных мест стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей

- Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд

- Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен

- Закладка проемов в противопожарных стенах

- Постановка на раствор отдельных выпавших камней

- Утепление отдельных промерзающих участков стен в помещениях, устранение сырости и продуваемости

- Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств

##### Б.3 Перекрытия

- Временное крепление перекрытий

- Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков межбалочных заполнений, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и огнезащита древесины.

- Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий

- Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях

- Утепление верхних полок стальных балок и их окраска

- Утепление на отдельных участках чердачных перекрытий.

Б.4 Крыши

- Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки

- Антисептическая и огнезащита деревянных конструкций

- Все виды работ по устранению неисправности крыши (кроме полной замены покрытия)

- Укрепление и частичная замена водосточных труб и покрытий мелких архитектурных элементов по фасаду

- Ремонт (частичная замена) покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям

- Частичная замена парапетных плит, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземлений, анкеров, антенн для радио и телевизионных антенн

- Устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель

- Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.

9

СНБ 1.04.02-02

##### Б.5 Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции

- Замена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений

- Установка доводчиков, пружин, упоров

- Замена оконных и дверных приборов

- Замена разбитых стекол, стеклоблоков

- Врезка форточек и открывающихся фрамуг для дымоудаления

- Установка противопожарных дверей и люков.

##### Б.6 Перегородки

- Укрепление, усиление, замена отдельных участков деревянных перегородок

- Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков

- Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и другие работы).

Б.7 Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, балконами верхних этажей

- Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок

- Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков

- Ремонт плит балконов (заделка выбоин, трещин), замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий

- Частичная замена элементов деревянных лестниц

- Частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений

- Ремонт входов в здание.

##### Б.8 Полы

- Замена или ремонт отдельных участков пола

- Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия

- Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы

- Сплачивание дощатых полов

- Устранение просадки пола 1 этажа.

##### Б.9 Печи

- Все виды работ по устранению неисправностей печей и дымоходов, перекладка их в отдельных квартирах

- Перекладка отдельных участков патрубков, боровов.

##### Б.10 Внутренняя отделка

- Восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков отдельными местами

- Восстановление и укрепление лепных декоративных деталей

- Все виды малярных работ

- Замена на путях эвакуации горючих отделочных материалов на негорючие.

##### Б.11 Наружная отделка

- Пескоструйная очистка, промывка, окраска участков фасадов

- Восстановление участков штукатурки и облицовки

- Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей

- Наружная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, водосточных труб, пергол, цоколя

- Восстановление домовых знаков, аншлагов.

##### Б.12 Центральное отопление

- Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры, грязевиков, элеваторных узлов

- Установка (при необходимости) воздушных кранов

10

СНБ 1.04.02-02

- Утепление труб, приборов, расширительных баков

- Перекладка обмуровки котлов, дутьевых каналов, боровов дымовых труб (в котельной)

- Смена отдельных секций у чугунных котлов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, колосников

- Замена электромоторов или насосов малой мощности

- Восстановление частично разрушенной тепловой изоляции

- Гидравлическое испытание и промывка системы

- Промывка отдельных отопительных приборов внутридомового стояка

- Регулировка и наладка систем отопления.

##### Б.13 Вентиляция

- Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов

- Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования

- Ремонт, замена, установка дефлекторов, оголовков труб

- Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления, сигнализации.

Б.14 Водопровод, канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)

- Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы (стояков), ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа

- Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей запорной арматуры в общественных зданиях

- Утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках

- Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц

- Замена пожарных кранов

- Ремонт и замена насосов и электромоторов малой мощности

- Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков; очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений

- Прочистка дворовой канализации, дренажа

- Антикоррозийное покрытие, маркировка

- Ремонт или замена регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов

- Промывка систем водопровода, канализации.

##### Б.15 Электротехнические и слаботочные устройства

- Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых

- Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и других приборов (кроме жилых помещений)

- Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций

- Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов

- Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств

- Обеспечение электробезопасности электроплит

- Ликвидация отказов лифтовых установок

- Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, контрольно-измерительных приборов

- Подключение технических устройств зданий к объединенной диспетчерской службе, районной диспетчерской службе

- Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутридомовых систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии

- Ремонт сетей радио и телефонов

- Восстановление цепей заземления

- Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

11

СНБ 1.04.02-02

##### Б.16 Внешнее благоустройство

- Ремонт участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок

- Восстановление поврежденных зеленых насаждений, газонов

- Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников

- Устройство и ремонт скамеек, установленных на придомовых территориях.

##### Б.17 Прочие работы

- Укрепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна подвальных помещений

- Восстановление и устройство новых переходов на чердаке через трубы центрального отопления, вентиляционные короба

- Замена или укрепление затворов мусоропроводов, установка приспособлений для прочистки стволов

- Наладка всех видов внутридомового оборудования.

12

СНБ 1.04.02-02

Приложение В

(рекомендуемое)

Перечень основных видов работ,

выполняемых при модернизации зданий и сооружений

- Переоборудование неэксплуатируемых чердачных помещений в эксплуатируемые

- Устройство в квартирах кухонь и санитарных узлов

- Расширение жилой площади за счет подсобных помещений

- Доведение инсоляции жилых помещений до нормативных требований

- Ликвидация темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь

- Устройство неотапливаемых кладовых и погребов под балконами и лоджиями первых этажей дома без занятия подвальных помещений

- Доведение всех элементов здания до современных нормативных требований по термическому сопротивлению (тепловая модернизация)

- Защита зданий от шума и вибрации

- Улучшение архитектурной выразительности или замена вида отделки фасадов зданий

- Устройство балконов, лоджий, веранд, террас

- Доведение благоустройства дворовых территорий до действующих нормативных требований

- Устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 11,2 м и выше

- Полная замена деревянных перекрытий на несгораемые

- Полная замена оконных и дверных блоков на изделия с теплотехническими характеристиками, отвечающими нормативным требованиям

- Переустройство крыш

- Устройство оконных проемов и отдельных входов в стенах подвалов и цокольных этажей

- Переоборудование систем отопления

- Переустройство вентиляции

- Замена печного отопления центральным с устройством котельных, тепловодов и тепловых пунктов

- Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, наружным и внутренним противопожарным водопроводом, канализацией, газоснабжением с присоединением к существующим магистральным сетям

- Устройство повысительных насосных станций, тепловых узлов, бойлерных

- Установка бытовых электроплит с заменой электропроводки и приборов учета взамен газовых плит

- Автоматизация и диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей, теплопунктов и инженерного оборудования жилых домов

- Установка нового технологического оборудования

- Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления

- Перевод существующей сети электроснабжения на повышенные расчетные нагрузки

- Устройство и подключение внутридомовых слаботочных телефонных, радиотрансляционных сетей и сетей кабельного телевидения

- Установка приборов группового и поквартирного учета холодного и горячего водоснабжения

- Установка приборов учета и регулирования тепловой энергии

13

###### СНБ 1.04.02-02

Приложение Г

(рекомендуемое)

Перечень основных видов работ, выполняемых при реставрации

материальных недвижимых историко-культурных ценностей

##### Г.1  Фундаменты

а) столбчатые деревянные:

- полная или частичная замена столбов с вывешиванием стен и антисептированием древесины;

- замена деревянных столбов на отдельные каменные (бетонные) столбы или на ленточный фундамент;

б) каменные столбчатые и ленточные, цоколи:

- заделка и расшивка швов и трещин, частичное восстановление деструктированных участков подземной части фундаментов и цоколя;

- устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, дренажных систем;

- укрепление подземной части бутовых и кирпичных фундаментов монолитным железобетоном;

- укрепление подземной части бутовых и каменных фундаментов и цоколя методом инъектирования;

- поэтапная перекладка фундаментов, утративших несущую способность, с вывешиванием стен;

- раскрытие заложенных проемов, устройство отверстий для ввода инженерных коммуникаций с их последующей герметизацией;

- воссоздание отдельных участков или устройство отмостки по периметру здания;

- воссоздание или ремонт приямков и входов в подвалы здания;

- увеличение глубины заложения фундаментов;

- укрепление фундамента путем устройства корневидных буроинъекционных свай.

Г.2 Стены, колонны и перегородки

а) деревянные каркасные, рубленные бревенчатые и брусчатые:

- затирка трещин в штукатурке, ремонт обшивки;

- ремонт штукатурки и замена отдельных досок обшивки;

- утепление промерзаемых и продуваемых участков стен;

- полная замена обшивки и штукатурки;

- полная переборка сруба с использованием старых материалов;

- химическая пропитка несущих стоек, подкосов и элементов сруба с целью укрепления деструктированной древесины;

- замена концов верхней и нижней обвязок несущих стоек;

- полная замена стен;

- антисептирование и противопожарная защита стен;

- конопатка швов в отдельных местах;

- замена нижнего и венчающего венцов, частичная переборка стен с добавлением нового материала;

б) каменные (кирпичные, бутовые):

- заделка швов и трещин, ремонт штукатурки;

- очистка лицевой поверхности кирпичной кладки;

- установка маяков и организация наблюдений за развитием деформаций;

- разборка аварийных участков кладки;

- укрепление кладки методом инъектирования;

- укрепление кладки путем устройства металлических или железобетонных обойм;

- укрепление стен путем устройства контрфорсов, монолитных поясов, металлических связей, тяжей и т.п.;

- замена отдельных участков деструктированной кладки с обеспечением совместной работы с аутентичными материалами;

- усиление или восстановление перемычек;

14

###### СНБ 1.04.02-02

- полная перекладка стен, столбов и перегородок;

- раскрытие заложенных проемов, устройство отверстий, гнезд, штраб для прокладки инженерных коммуникаций;

- восстановление утраченных смежных объемов памятника с целью воссоздания первоначальной конструктивной схемы здания;

- временное крепление несущих стен и столбов.

##### Г.3 Перекрытия

а) деревянные неоштукатуренные и оштукатуренные:

- заделка щелей и зазоров, затирка трещин и ремонт штукатурки;

- ремонт щитов наката или частичная замена;

- полное воссоздание штукатурки;

- очистка деревянных несущих конструкций, усиление концов балок и балок в середине пролета;

- замена засыпки и обмазки;

- частичная замена несущих балок;

- полная замена перекрытия;

- антисептирование и противопожарная защита древесины;

- химическая пропитка древесины с целью укрепления деструктированных участков;

- временное крепление перекрытий;

б) кирпичные своды:

- заделка трещин и зазоров, укрепление отдельных кирпичей при помощи металлических клямеров;

- частичная перекладка распалубок и несущих арок (гуртов);

- укрепление кладки сводов методом инъектирования;

- повышение несущей способности сводчатых перекрытий путем устройства поддерживающих монолитных железобетонных конструкций или подвешивание их к монолитным железобетонным конструкциям;

- усиление несущих балок в случае устройства сводов по металлическим конструкциям;

- полная замена или воссоздание сводчатых перекрытий;

- утепление перекрытий с устройством пароизоляции;

- полное или частичное оштукатуривание поверхности сводов;

- временное крепление сводчатых перекрытий, разборка аварийных участков.

##### Г.4 Лестницы

а) деревянные:

- ремонт и замена ступеней, подступенков, элементов ограждения, перил, настила площадок;

- усиление тетив, элементов ограждений;

- полная замена конструкций лестниц;

- антисептирование и противопожарная защита древесины;

б)	по стальным косоурам:

- заделка выбоин, трещин на ступенях и площадках;

- замена отдельных ступеней, усиление площадок;

- усиление стальных косоуров;

- реставрация или частичная замена элементов ограждений;

- воссоздание ограждений;

- реставрация или воссоздание каменной облицовки лестниц;

- полная замена лестниц;

в)	кирпичные винтовые:

- заделка швов, трещин в ступенях и подступенках;

- замена отдельных кирпичей в массиве кладки лестницы.

Г.5 Крыши

а) деревянные:

- замена мауэрлатов (частичная, полная);

- замена части стропильных ног;

- укрепление врубок стоек, подкосов, прогонов, лежней;

15

СНБ 1.04.02-02

- частичная или полная замена обрешетки;

- укрепление несущих элементов стропильной системы;

- полная замена или воссоздание стропильной системы;

- временное крепление несущих элементов крыши;

- антисептирование и противопожарная защита древесины;

- химическая пропитка древесины с целью укрепления деструктированных участков;

б) металлодеревянные фермы:

- в части деревянных элементов см. Г.5а;

- очистка от коррозии металлических элементов, их грунтовка и окраска;

- усиление металлических элементов или их замена.

##### Г.6 Кровли

а) стальные:

- выборочный ремонт, покрытие и заделка свищей в местах повреждения;

- выборочный ремонт или полная замена настенных или подвесных желобов, разжелобков водосточных труб, водометов и воронок, покрытие выступающих элементов фасада;

- полная замена кровли;

- реставрация декоративных элементов ограждения кровли;

б) черепичные:

- восстановление промазки между отдельными рядовыми элементами покрытия и в коньках;

- перекладка отдельных элементов (черепиц) покрытия;

- выборочный ремонт или полная замена настенных или подвесных желобов, разжелобков водосточных труб, водометов и воронок, покрытий выступающих элементов фасадов;

- полная замена кровли с устройством гидроизоляционного ковра;

в) драничные, тесовые, гонтовые:

- очистка поверхности кровли с заменой отдельных элементов (дранок, гонта, дощечек);

- полная замена кровельного покрытия с устройством гидроизоляционного ковра;

- антисептирование и противопожарная защита древесины;

- химическая пропитка древесины с целью укрепления деструктированных участков;

##### Г.7 Полы

а) паркетные:

- циклевка отдельных участков;

- замена клепок, щитов, перестилка отдельными участками;

- перестилка паркета с использованием старых материалов и ремонт основания;

- полная замена паркета и основания;

б) дощатые:

- сплачивание и замена отдельных досок;

- перестилка полов с добавлением нового материала, замена лаг;

- полная замена полов, лаг, кирпичных столбиков;

в) каменные (кирпичные, керамические, гранитные и т.п.):

- заделка трещин, зазоров, расшивка швов;

- замена отдельных элементов, ремонт основания;

- воссоздание покрытия пола с использованием аутентичных материалов, ремонт и укрепление основания;

- полная замена покрытия пола новыми материалами с устройством основания.

Г.8 Заполнение оконных и дверных проемов, ворот

а) оконные блоки деревянные:

- ремонт и восстановление утраченных элементов из новых материалов;

- очистка от наслоений красочных составов;

- конопатка сопряжений коробок со стенами;

- полная замена оконных блоков в соответствии с разработанной и утвержденной документацией;

б) оконные блоки металлические:

- очистка от коррозии, грунтовка и окраска;

- восстановление уплотнительных прокладок и замазки;

16

СНБ 1.04.02-02

- ремонт переплетов с заменой отдельных элементов;

- полная замена оконных блоков в соответствии с разработанной и утвержденной документацией;

в) двери и ворота деревянные:

- ремонт существующих и восстановление утраченных элементов из новых материалов;

- очистка от наслоений красочных составов;

- уплотнение сопряжений коробок со стенами;

- полная замена дверных блоков и ворот в соответствии с разработанной и утвержденной документацией.

Г.9 Металлические ворота, решетки, ограждения, скобянка, оконные приборы, завершения

- реставрация аутентичных металлических элементов (очистка от коррозии, грунтовка и покраска, восполнение утраченных элементов);

- полное воссоздание в соответствии с разработанной и утвержденной документацией.

##### Г.10 Фасады

- очистка фасадных поверхностей;

- реставрация штукатурки;

- реставрация лепного декора;

- реставрация лицевой поверхности, кирпичной кладки;

- реставрация или воссоздание фасадных декоративных элементов из керамики, бетона, металла, натурального камня и дерева;

- реставрация или воссоздание покрасочного слоя;

- реставрация монументальной скульптуры и монументальной живописи.

##### Г. 11 Прочие работы

- реставрация или воссоздание печей, каминов, предметов внутреннего убранства;

- реставрация воздушно-калориферной системы отопления;

- реставрация или воссоздание крылец, козырьков.

##### Г.12 Консервационные работы

- временное крепление или разборка аварийных участков здания;

- устройство временных или долгосрочных покрытий из рулонных или штучных материалов по деревянным несущим конструкциям;

- устройство бетонных или цементных коронок;

- временная закладка дверных и оконных проемов;

- устройство отмосток;

- укрепление каменных конструкций методом инъектирования;

- химическое укрепление лицевых поверхностей каменных и деревянных конструкций.

17

СНБ 1.04.02-02

Приложение Д

(справочное)

## Библиография

[1] ППБ 1.04-2000 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ

[2] СанПиН № 9-27-94 Санитарные правила и нормы устройства и содержания жилых домов

[3] ПУЭ Правила устройства электроустановок (шестое издание).

18