ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 июля 2004 г. № 39

Об утверждении Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений

Изменения и дополнения:

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 18 июля 2006 г. № 6 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/14780 от 01.08.2006 г.) <W20614780>;

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 17 октября 2008 г. № 73 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/19750 от 31.10.2008 г.) <W20819750>;

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29 сентября 2009 г. № 59 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/21491 от 12.10.2009 г.) <W20921491>;

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 23 декабря 2009 г. № 69 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/21782 от 13.01.2010 г.) <W21021782>;

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 25 февраля 2010 г. № 19 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/22017 от 10.03.2010 г.) <W21022017>;

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 16 августа 2010 г. № 49 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/22741 от 03.09.2010 г.) <W21022741>;

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 75 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/23156 от 04.01.2011 г.) <W21123156>

На основании Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений.

| Председатель | Г.И.Кузнецов |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь С.Е.Филиппов 22.07.2004 | СОГЛАСОВАНО Министр жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь В.М.Белохвостов 22.07.2004 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Министр статистики и анализа Республики Беларусь В.И.Зиновский 28.07.2004 | СОГЛАСОВАНО Министр экономики Республики Беларусь Н.П.Зайченко 28.07.2004 |
| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Министра финансов Республики Беларусь А.И.Сверж 12.07.2004 |  |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь 28.07.2004 № 39 (в редакции постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 29.09.2009 № 59) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Инструкция о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений (далее – Инструкция) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/882) и определяет порядок проведения республиканской и территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – организации по государственной регистрации) технической инвентаризации, проверки характеристик, а также форму и содержание технических паспортов следующих объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Беларусь:

жилых и нежилых зданий, сооружений, за исключением разрушенных (поврежденных) в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф;

изолированных жилых и нежилых помещений, а также машино-мест;

незавершенных законсервированных капитальных строений.

2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие термины, понятия и их определения.

Абрис – сделанный от руки схематический план земельного участка, капитального строения, изолированного помещения, на котором показываются контуры объектов недвижимого имущества и их конструктивных элементов, результаты измерений, названия и другие сведения, необходимые для составления точного плана объекта недвижимости.

Антресоль – площадка внутри здания, опирающаяся на самостоятельные опоры или конструкции здания, предназначенная для размещения административных, бытовых и иных помещений или, при обосновании, инженерного оборудования.

Балкон – огражденная наружная площадка, наполовину и более (площади) выступающая за пределы граничащих с ней наружных стен здания и открытая во внешнее пространство не менее чем с двух сторон.

Блок гаражей – капитальное строение (здание, сооружение), представляющее собой совокупность гаражей, имеющих общую стену или стены.

Блокированный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух и более квартир, вход в каждую из которых организован непосредственно с придомовой территории.

Веранда – неотапливаемое, как правило, застекленное помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему и в зависимости от расположения его в жилом доме несущее в разное время года различные функции (столовая, гостиная, спальня, комната для домашних занятий и т.п.).

Вестибюль – помещение перед входом во внутренние части здания, предназначенное для приема и распределения потоков посетителей.

Ведомость технических характеристик недвижимого имущества – документ, составляемый по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик построенных, а также измененных самовольно или в нарушение законодательства Республики Беларусь объектов недвижимого имущества, содержащий описание фактического состояния объекта недвижимого имущества, сведения о составе, площади и других его характеристиках, адрес (местонахождение) и другие данные об объекте.

Вспомогательные помещения жилого дома – помещения, расположенные вне квартиры и предназначенные для обеспечения эксплуатации жилого дома (вестибюли, коридоры, галереи, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и т.п.).

Гараж – капитальное строение или изолированное помещение, имеющее капитальные или перегородочные стены, перекрытия, кровлю, проемы, пол, смотровую яму, подвал (допускается отсутствие смотровой ямы, подвала), предназначенное для хранения транспортных средств.

Гараж-стоянка встроенный – изолированное помещение, расположенное в капитальном строении (здании, сооружении), отделенное от других смежных частей капитального строения (здания, сооружения) перегородочными стенами, перекрытиями, имеющее вход с территории общего пользования, предназначенное для хранения транспортных средств.

Геокод – совокупность данных, идентифицирующих пространственное положение объекта в заданной системе координат.

Дача – капитальное строение, расположенное в дачном кооперативе и предназначенное для отдыха, сезонного или временного проживания.

Дворовое сооружение – постройки вспомогательного, хозяйственного назначения. К ним относятся ограждения, ворота, выгребные ямы, колодцы, внутридворовые покрытия и тому подобные сооружения.

Жилая комната – отдельное отапливаемое помещение для проживания в квартире (одноквартирном жилом доме), имеющее естественное освещение и предназначенное для сна, отдыха, досуга, приема пищи. К жилым комнатам не относятся санитарные узлы, кухни, прихожие, гардеробные и тому подобное, а также производственные помещения для индивидуальной трудовой деятельности или надомного труда, если выполняемые в этих помещениях процессы не могут быть совмещены с функциями жилых комнат.

Комнаты в квартире (одноквартирном жилом доме), подходящие под определение жилой комнаты, но на момент обследования используемые в других целях (кабинет, библиотека и другое), следует учитывать как жилые.

Жилое помещение – помещение, предназначенное и пригодное для проживания граждан.

Жилое помещение социального пользования государственного жилищного фонда – жилое помещение типовых потребительских качеств государственного жилищного фонда, предоставляемое гражданам на условиях договора найма.

Жилой дом – здание, в котором более половины площади пола занято жилыми помещениями.

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений Республики Беларусь независимо от форм собственности.

В жилищный фонд не включаются помещения, предназначенные для сезонного проживания (садовые домики (дачи), квартиры, дома, номера для отдыха в профилакториях, домах отдыха, кемпингах и т.п.); помещения, предназначенные для временного проживания (номера гостиниц, помещения для приезжих); помещения, предназначенные для проживания, но не завершенные строительством; передвижные жилища (вагоны, трейлеры, палатки, др.); самовольно построенные или заселенные непригодные для проживания строения независимо от факта их использования для проживания (кроме введенных в эксплуатацию и зарегистрированных в соответствии с законодательством); жилые корпуса колоний и тюрем, казармы и т.п.

Здание – строительная система, состоящая (по мере необходимости) из наземной и подземной частей, с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

Здание жилое коридорного типа – здание, в котором входы в квартиры (комнаты или жилые ячейки общежитий) организованы из общего коридора, имеющего не менее чем две лестницы.

Здание жилое секционного типа – здание, состоящее из одной или нескольких секций.

Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая границу и целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи с расположенными на ней капитальными строениями (зданиями, сооружениями).

Изолированное помещение – внутренняя пространственная часть капитального строения (здания, сооружения), отделенная от других смежных частей строения перекрытиями, стенами, перегородками, имеющая самостоятельный вход из вспомогательного помещения (вестибюля, коридора, галереи, лестничного марша или площадки, лифтового холла и т.п.) либо из территории общего пользования (придомовой территории, улицы и т.п.) непосредственно или через другие помещения, территорию путем установления сервитута, назначение, местонахождение внутри строения, площадь которой описаны в документах единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Изолированное жилое помещение может иметь вход из подсобного помещения (коридора, прихожей и т.п.).

Инвентарный номер – не повторяющийся на территории Республики Беларусь номер капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, сохраняемый в течение всего периода существования капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения.

Индивидуальный гараж – изолированное помещение, расположенное в блоке гаражей, отделенное от других смежных частей блока гаражей перегородочными стенами, перекрытиями, имеющее смотровую яму, подвал (допускается отсутствие смотровой ямы, подвала), самостоятельный вход с территории общего пользования, предназначенное для хранения транспортных средств индивидуального пользования.

Индивидуальный капитальный гараж – капитальное строение, имеющее стены, перекрытия, кровлю, проемы, пол, смотровую яму, подвал (допускается отсутствие смотровой ямы, подвала), предназначенное для хранения транспортных средств индивидуального пользования.

Инженерная сеть – капитальное строение (сооружение), представляющее собой инженерно-строительный объект с технологическими устройствами, составляющими с ним единое целое или законченное функциональное единство, предназначенный для транспортирования жидкостей, газов, передачи энергии, сигнала, информации.

Капитальное строение (здание, сооружение) – любой построенный на земле или под землей объект, предназначенный для длительной эксплуатации, создание которого признано завершенным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, прочно связанный с землей, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, назначение, местонахождение, размеры которого описаны в документах единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Квартира – изолированное жилое помещение, состоящее из одной либо нескольких жилых комнат, кухни и других подсобных помещений, вход в которое организован с придомовой территории или из вспомогательных помещений жилого дома.

Квартира многоуровневая – квартира, помещения которой размещены в двух и более этажах и соединены внутриквартирной лестницей.

Кладовая холодная – кладовая, размещаемая в неотапливаемом объеме квартиры (одноквартирного жилого дома).

Коридор – проход, соединяющий отдельные части капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения.

Крыльцо – благоустроенная площадка, расположенная перед входом в здание на уровне, как правило, превышающем планировочную отметку земли.

Крыша – верхняя ограждающая конструкция капитального строения (здания, сооружения). Крыша состоит из несущей части и кровли.

Кухня – отдельное помещение с плитой, печью для приготовления пищи. Допускается сообщение кухни со смежно расположенной жилой комнатой (общей) посредством дверных проемов, а также по заданию на проектирование допускается объединение кухни, оборудованной электроплитой, с жилой комнатой (общей) и прихожей в единое пространство с созданием в быту функциональных зон за счет расстановки мебели.

Лестница – конструктивный элемент капитального строения, предназначенный для перемещения по высоте.

Лоджия – перекрытая и огражденная наружная площадка, более чем на половину (площади) заключенная в пределах граничащих с ней наружных стен здания и, как минимум, с одной стороны открытая во внешнее пространство.

Машино-место – место стоянки, предназначенное для размещения транспортного средства и являющееся частью капитального строения (здания, сооружения, в том числе автомобильной стоянки), принадлежащее юридическому или физическому лицу и зарегистрированное как объект недвижимого имущества в соответствии с правилами, установленными законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для нежилых изолированных помещений.

Многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух и более квартир, входы в которые организованы из вспомогательных помещений жилого дома.

Общежитие для одиноких граждан – специальное жилое здание (изолированное помещение) для временного проживания (без семьи) рабочих, служащих, студентов, учащихся и тому подобных, в котором для проживающего предусматривается спальное место в жилой комнате, а также общие на группу проживающих подсобные помещения (кухня, санитарный узел) и общие для всех проживающих помещения бытового и общественного обслуживания.

Общежитие для семей – специальное жилое здание (изолированное помещение) для временного проживания семей (в том числе с детьми), в котором для семьи предусматривается отдельная жилая ячейка и общие для всех проживающих помещения общественного обслуживания.

Одноквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из одной квартиры, вход в которую организован с придомовой территории.

Освещение естественное – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Основное строение – капитальное строение (здание, сооружение), для строительства и обслуживания которого предоставлен земельный участок. По назначению, капитальности строения (здания, сооружения), архитектурным признакам основное строение является главенствующим на земельном участке.

Отметка земли планировочная – уровень земли на границе отмостки.

Перегородка – вертикальная внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в капитальном строении; перегородки бывают глухие и с проемами, полные и не доходящие до потолка.

Перекрытие – горизонтальная внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая по высоте смежные помещения в капитальном строении; по назначению различают перекрытия подвальные, междуэтажные и чердачные.

Погреб – полностью или частично заглубленное в землю сооружение для хранения пищевых продуктов, которое может быть отдельно стоящим или расположенным под жилым домом, хозяйственной постройкой, гаражом.

Подполье – пространство для размещения технических или хозяйственных помещений, расположенное непосредственно под надземным (жилым) этажом в нижней зоне здания.

Подсобные помещения – помещения, находящиеся внутри квартиры (одноквартирного жилого дома) и предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд проживающих (коридоры, санузлы, кладовые, прихожие, кухни и другие нежилые помещения).

Пол – верхний или отделочный настил, укладываемый по несущей конструкции перекрытия или по грунту.

Помещение – замкнутое пространство внутри капитального строения (здания, сооружения), имеющее определенное функциональное назначение, ограниченное строительными конструкциями и архитектурно-художественным оформлением.

Помещение техническое – вспомогательное помещение, предназначенное для размещения и обслуживания инженерного оборудования здания (электрощитовая, машинное отделение лифтов, тепловой пункт, насосная, мусороприемная камера и т.п.).

Придомовая территория – участок земли, отведенный для строительства и обслуживания жилого дома или группы жилых домов.

Пристройка – часть строения, расположенная вне первоначального контура его капитальных наружных стен, как правило, являющаяся вспомогательной по отношению к строению и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену.

Прихожая (передняя) – часть квартиры (одноквартирного жилого дома), имеющая непосредственный выход во вспомогательные помещения жилого дома либо на придомовую территорию, улицу и тому подобное.

Регистрационный округ – часть территории Республики Беларусь в границах одной или более административно-территориальной единицы, в пределах которой осуществляет деятельность соответствующая территориальная организация по государственной регистрации.

Реестр характеристик недвижимого имущества – часть единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, представляющая собой упорядоченную систему записей, содержащих сведения на определенную дату о наличии, местонахождении, составе, площади, состоянии, стоимости и других характеристиках капитальных строений, незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений, полученных на основе результатов обследования недвижимого имущества в натуре.

Садовый домик – капитальное строение, расположенное в садоводческом товариществе и предназначенное для отдыха, сезонного или временного проживания.

Санитарный узел – санитарно-гигиеническое помещение в квартире, в котором размещаются ванна или душ, умывальник, унитаз, возможно биде и стиральная машина. Различают совмещенный санитарный узел, в котором санитарно-технические приборы размещаются в одном помещении.

Секция жилого здания – часть здания, где входы в жилые помещения организованы из одной лестничной клетки непосредственно или через коридор, при этом в многосекционных жилых домах секции здания отделены друг от друга глухими стенами или перегородками.

Служебное строение – капитальное строение (здание, сооружение), которое по отношению к основному строению имеет второстепенное значение на земельном участке и является принадлежностью основного строения. К числу служебных строений относятся сараи, бани, гаражи (индивидуального пользования), навесы и тому подобные строения.

Смотровая яма – полностью или частично заглубленное в землю сооружение для осмотра и ремонта транспортных средств, которое может быть отдельно стоящим или расположенным в гараже.

Сооружение – объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, прочно связанная с землей, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания и перемещения людей, грузов и так далее.

Стена – конструктивный элемент капитального строения, выполняющий функции либо вертикальной ограждающей, либо вертикальной ограждающей и несущей конструкций. Стены подразделяются на наружные и внутренние. Стены, которые одновременно с выполнением ограждающих функций служат опорами для других конструктивных элементов капитального строения (перекрытий, крыш и других), являются несущими или капитальными.

Тамбур – проходное помещение, служащее для защиты от проникновения холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.

Терраса – открытая наружная площадка, примыкающая к дому или квартире, размещаемая над землей, как правило, в уровне пола первого этажа или второго и выше над нижерасположенным этажом. Терраса может иметь перголу или легкое покрытие, а также находиться под общей с домом крышей.

Технический паспорт – документ, составляемый по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества, содержащий описание фактического состояния объекта недвижимого имущества, сведения о составе, площади и других его характеристиках, инвентарный номер, адрес (местонахождение) и другие данные об объекте.

Фасад – внешняя вертикальная поверхность капитального строения, образуемая наружной конструкцией, горизонтальными и вертикальными членениями, ритмом проемов (балконов, лоджий), архитектурными элементами, фактурой строительных и отделочных материалов, цветовым колоритом. В зависимости от типа строения и формы его плана, местоположения различают главный, боковой, дворовый фасады.

Фундамент – конструктивный элемент капитального строения, передающий нагрузку от капитального строения на основание.

Холл – помещение, вид прихожей в квартире (одноквартирном жилом доме) или помещение обычно в общественных, административных зданиях, предназначенное для отдыха, ожидания.

Чердак – пространство, заключенное между конструкцией крыши, перекрытием верхнего этажа здания и, как правило, наружными стенами. Чердак называется холодным, когда утеплитель над верхним этажом расположен в пределах его перекрытия, и теплым, когда утеплитель расположен в пределах конструкции крыши над чердаком, при этом воздух, выходящий из вентиляционной системы здания и открыто проходящий через пространство чердака, используется в качестве дополнительного источника тепла для обогрева верхнего этажа в холодный период года.

Эркер – выходящая из основной плоскости фасада часть помещения, увеличивающая его пространство и улучшающая его освещенность и инсоляцию.

Этаж мансардный (мансарда) – этаж, расположенный в пространстве, образованном скатной крышей и, как правило, частью наружных стен, в котором помещения частично или полностью имеют наклонные потолки.

Этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.

Этаж подвальный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.

Этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Он может быть расположен в нижней, верхней или в средней части здания. Технический этаж, расположенный в уровне отметок подвального, цокольного или первого надземного этажа, называется «техническое подполье», а при расположении в верхней части здания – «технический чердак».

Этаж цокольный – этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещений.

Ячейка жилая общежития – жилая комната или группа жилых комнат, планировочно объединенных подсобными помещениями общего пользования.

3. Для признания объекта капитальным строением необходима совокупность следующих признаков:

здание, сооружение возводятся, реконструируются, реставрируются, проводится капитальный ремонт здания, сооружения на основе разработанной проектной документации, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь;

здание, сооружение прочно связаны с землей путем устройства фундамента, для отдельных видов сооружений – основания сооружения или являются подземными;

здание, сооружение (кроме зданий, сооружений, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Положения о порядке приемки объектов в эксплуатацию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1991 г. № 452 (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1991 г., № 34, ст. 416; 1993 г., № 32, ст. 627) подлежат вводу в эксплуатацию в соответствии с указанным Положением, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь;

здание, сооружение не являются временными согласно проектной документации, разрешению на строительство или документу о предоставлении земельного участка;

здание, сооружение невозможно переместить без соразмерного ущерба их назначению, то есть если при демонтаже здания или сооружения есть необходимость полной или частичной разборки здания, сооружения в целом или их разрушения.

В случае возникновения сомнений при отнесении здания, сооружения к капитальному строению руководитель организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, регистратор или заявитель могут обратиться с запросом в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган.

ГЛАВА 2
ОБЩИЙ ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОВЕРКЕ ХАРАКТЕРИСТИК

4. Работы по технической инвентаризации или проверке характеристик капитальных строений (зданий, сооружений) (далее – строения), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений, а также машино-мест (далее – изолированные помещения, если настоящей Инструкцией не предусмотрено иное) производятся в следующем порядке:

рекогносцировочный осмотр;

составление абриса и измерения объекта недвижимого имущества;

обследование технического состояния объекта недвижимого имущества, описание конструктивных элементов и инженерного оборудования;

производство расчетов, необходимых для выполнения работ по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества;

составление планов (чертежей) объекта недвижимого имущества в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

подсчет площадей и объемов объекта недвижимого имущества;

составление технических паспортов, ведомостей технических характеристик, иных технических документов, подготовленных по заявлению;

контроль начальником отдела или другим уполномоченным на это лицом организации по государственной регистрации (далее – начальник отдела) выполненных работ.

5. Описание конструктивных элементов и инженерного оборудования строений, незавершенных капитальных строений, изолированных помещений, производство расчетов, необходимых для выполнения работ по технической инвентаризации и проверке характеристик, подсчет площадей и объемов проводятся в формах инвентарного дела согласно приложениям 1–8.

Технические паспорта составляются по форме согласно приложениям 9–16[1].

6. Производству работ по технической инвентаризации или проверке характеристик недвижимого имущества предшествует:

определение количества специалистов, необходимых для проведения технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества;

инструктаж специалистов организаций по государственной регистрации;

изучение материалов, представленных заявителем, материалов, предшествовавших технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества, имеющих отношение к выполнению заказа;

изучение документов землеустроительного дела по установлению границ земельного участка, а также при наличии у заявителя плана (чертежа) земельного участка, на котором расположены подлежащие технической инвентаризации или проверке характеристик объекты недвижимого имущества.

7. При наличии у заявителя решения об изъятии и предоставлении земельного участка, границы которого не установлены в соответствии с Инструкцией по установлению, восстановлению и закреплению границ земельных участков, утвержденной постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 16 мая 2002 г. № 3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 65, 8/8138), организация по государственной регистрации в соответствии с требованиями вышеназванной Инструкции устанавливает границы, проводит исполнительную съемку строений, расположенных на отведенном земельном участке, и составляет план границ земельного участка и ситуационный план.

8. При наличии у заявителя документов, удостоверяющих право на земельный участок, организация по государственной регистрации проводит исполнительную съемку строений, расположенных на отведенном земельном участке, и составляет ситуационный план.

9. В случаях, когда подано заявление на проведение технической инвентаризации строений, не связанное с последующей государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, допускается составление организацией по государственной регистрации ситуационного плана строений на земельном участке без привязки их к границам земельного участка.

10. При наличии у заявителя материалов геодезической контрольно-исполнительной съемки линейных сооружений (план линейного сооружения с указанием поворотных и характерных точек, каталог координат поворотных и характерных точек линейного сооружения с указанием расстояния между ними и тому подобное) с соответствующими отметками о приемке выполненных работ организации по государственной регистрации осуществляют техническую инвентаризацию таких сооружений путем проверки наличия их в натуре с взятием контрольных промеров и визуального обследования доступных элементов.

В случае отсутствия у заявителя материалов геодезической контрольно-исполнительной съемки линейных сооружений допускается выполнение съемки организацией по государственной регистрации. При выполнении такой съемки необходимо руководствоваться государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1.02.01-96 «Инженерные изыскания для строительства», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17 января 1996 г. № 9.

11. В случае обнаружения при технической инвентаризации или проверке характеристик недвижимого имущества несоответствия фактического состояния капитального строения (изолированного помещения), незавершенного законсервированного капитального строения проектной документации организация по государственной регистрации вправе запросить подведомственные организации Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь о допустимости обнаруженных отступлений. При этом срок проведения технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества может быть продлен, но не более чем на один месяц. В случае недопустимости отступлений от проектной документации или отсутствия ответа на запрос в течение установленного законодательством Республики Беларусь срока, а также при отсутствии проектной документации, разрешения на строительство, в том числе реконструкцию, выданного в порядке, предусмотренном законодательством, а в отношении незавершенных законсервированных капитальных строений дополнительно акта о консервации незавершенного капитального строения, оформленного в соответствии с законодательством, по результатам проведения технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества заявителю выдается ведомость технических характеристик.

12. Техническая инвентаризация и проверка характеристик строений, незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений общей площадью до 1500 кв. м или линейных сооружений протяженностью до 1500 м (без учета времени на проведение работ по установлению границ земельного участка, составлению документа, удостоверяющего право на земельный участок, и плана земельного участка) проводятся в срок не более пятнадцати рабочих дней с момента подачи заявления физическим лицом и внесения аванса (оплаты) на проведение соответствующих работ или с момента заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и внесения аванса (оплаты) на проведение соответствующих работ.

При проведении технической инвентаризации или проверки характеристик строений, незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений общей площадью более 1500 кв. м или линейных сооружений протяженностью более 1500 м сроки проведения технической инвентаризации или проверки характеристик определяются организациями по государственной регистрации исходя из предполагаемых объема и сложности работ, нормативов времени на их проведение и сроков исполнения обязательств, возникающих из заключенного договора.

ГЛАВА 3
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ (СОСТАВЛЕНИЕ АБРИСА И ИЗМЕРЕНИЯ)

13. Полевые работы по установлению границ земельного участка проводятся в соответствии с Инструкцией по установлению, восстановлению и закреплению границ земельных участков, а топографо-геодезическая съемка строений, расположенных на этом участке, проводится в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

14. Проводится рекогносцировочный осмотр, который представляет собой предварительное обследование местности и капитальных строений (зданий, сооружений) для проведения работ по их технической инвентаризации или проверке характеристик.

15. Составление абриса строения осуществляется в следующем порядке:

15.1. в абрисе указываются адрес (местонахождение) строения, даты съемки и контроля, а также проставляются подписи, фамилии и инициалы исполнителя и начальника отдела, а также сокращенно этажность и назначение строений, материал стен.

Цифры и условные обозначения на абрисе показываются мелким, четким почерком без подчеркивания и без затемнения чертежа, а в случае необходимости – с выносками на поля чертежа;

15.2. абрис рекомендуется делать в таком размере и с таким расчетом, чтобы все промеры, надписи и цифровые данные были разборчивы и было наглядно видно, к какому измерению конкретно относится каждая цифра или надпись;

15.3. абрисы составляются на отдельных листах формата А4, с левой стороны абриса оставляется поле 2–3 см для подшивки.

Для строений длиной более 15–20 м, когда абрис строения затруднительно разместить на бланке установленной формы или отдельных листах формата А4, разрешается выполнять абрис на листах другого формата. В зависимости от величины строения формат такого абриса должен быть кратным формату А4. В правом нижнем углу абриса указываются адрес (местонахождение) строения, литер строения, этаж строения, а также проставляются дата составления и проверки абриса, подписи, фамилии и инициалы исполнителя и начальника отдела;

15.4. абрис строения составляют безмасштабно, придерживаясь масштаба в пределах от 1:100 до 1:200. В абрисе указываются все части строения и по мере проведения измерений проставляются их размеры. В тех случаях, когда в абрисе невозможно изобразить все части строения и записать четко все результаты измерений, допускается сбоку на чистом поле абриса делать выноску и вычерчивать в более крупном масштабе требуемый узел плана и проставлять необходимые результаты измерений;

15.5. начальная точка измерений строения в абрисе отмечается нулем. Цифры, показывающие начало и конец оконных и дверных проемов, выступов, крылец, ступеней и подобных элементов, записываются в абрисе перпендикулярно по отношению к вычерченной стене;

15.6. все цифры в абрисе проставляются в двух направлениях, чтобы их можно было читать по горизонтали слева направо, по вертикали – снизу вверх.

Размер цифр в абрисе рекомендуется для всех записей одинаковый, высота их допускается 2–2,5 мм;

15.7. при ведении абриса необходимо соблюдать последовательность зарисовок, чтобы при составлении плана по абрису не приходилось затрачивать время на приспособление к данному абрису.

Если мелкие детали по фасаду определяются путем отсчитывания по приложенной к фасаду ленте на протяжении какой-либо крупной части фасада, то отсчеты, соответствующие снимаемым точкам, записываются перпендикулярно к фасадной линии.

Числовые и другие данные надо помещать в абрисе так, чтобы они легко читались. Необходимо, чтобы надписи не располагались слишком близко к контурам, но вместе с тем чтобы было совершенно ясно, к какой линии или точке относится написанное число. Нельзя допускать пересечения цифр или других надписей линиями чертежей;

15.8. при ведении абриса неизбежны выноски отдельных деталей и надписей. Такие выноски необходимо сделать так, чтобы при составлении плана по абрису не возникало сомнений, к какому месту относится вынесенная деталь или надпись.

Рекомендуется при большой загрузке абриса и необходимости во всякого рода выносках и поясняющих надписях одну страницу листа использовать для абриса, а другую страницу – для выносок и различного рода надписей и пояснений к абрису;

15.9. при измерении деревянных строений, углы которых срублены «в чашку» с выпуском концов бревен (пластин), необходимо эти выпуски из длины и ширины исключить.

Не подлежат внесению в абрис и измерению наружные выступы, пилястры до 4 см. Выступы более 4 см, а также ступени, крыльца и подобные элементы вносятся в абрис и обмеряются;

15.10. после выполнения работ по наружному измерению строения производится составление абриса на внутренние помещения.

Абрис составляется сразу на все помещения или постепенно, одновременно с производством измерений отдельных помещений. В обоих случаях составление абриса должно начинаться с зарисовки внутренних капитальных стен, перегородок, печей, а затем остальных элементов: дверей, лестниц, ступеней, ниш, арок, санитарно-технических устройств и тому подобных элементов. Для облегчения работ по составлению абрисов следует использовать проекты строений, техническая инвентаризация которых проводится;

15.11. при измерении многоэтажных строений абрис составляется на каждый этаж, начиная с подвального и кончая последним этажом или мансардой.

Последовательность составления абриса и измерений строения следующая:

зарисовка в абрисе контура наружных капитальных стен строения, контура стен пристроек, крылец, ступеней, а также оконных и дверных проемов по всему наружному периметру стен или частично;

измерения с одновременной последовательной записью размеров, начиная от одного из наружных углов строения до начала и конца оконных и дверных проемов или их осей, начала и конца архитектурных выступов, колонн и прочих по всему периметру стен основного строения и пристроек, в тех местах, где измерение по всему периметру стен недоступно в связи с примыкающими соседними строениями, оно может быть при возможности произведено по чердаку строения с соблюдением правил техники безопасности или длина стены может быть определена путем суммирования внутренних промеров помещений и толщины стен;

15.12. небрежно составленный абрис, неудобный для чтения, рассматривается как дефектный. То же относится и к абрису, имеющему пропуски. В случае, если на абрисе сделана неверная надпись размера, то она зачеркивается, а сверху надписывается правильная цифра.

Перерисовка абриса, подчистки и запись одних цифр по другим запрещаются.

16. При проведении технической инвентаризации строений определяется их этажность.

Этажность строения определяется количеством всех надземных этажей, в число которых входят технический мансардный и цокольный этажи. Цокольный этаж включается в это число, если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли на 2 м и более.

При различном числе этажей в разных частях строения, а также при размещении строения на участках с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части строения.

Чердак и технический этаж, расположенный над верхним жилым этажом, при определении этажности строения не учитываются.

Подземная этажность строения определяется количеством всех подземных этажей, в том числе подвального и цокольного. Цокольный этаж включается в это число, если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли менее чем на 2 метра.

При переменных планировочных отметках земли этажи считаются надземными, цокольными или подвальными, если не менее 70 % площади этажа соответствуют определению, приведенному в настоящей Инструкции.

17. При проведении технической инвентаризации или проверки характеристик проводится фотографирование главного фасада объекта. При необходимости могут быть сфотографированы боковой, дворовой фасады, составные части и принадлежности объекта, а также его помещения.

Фотографии объекта недвижимого имущества и (или) его составных элементов в натуре должны быть сделаны в светлое время суток, иметь четкое, как правило, цветное изображение, позволяющее точно идентифицировать объект и (или) его составные элементы.

18. Измерения при технической инвентаризации строений, изолированных помещений производятся в следующем порядке:

18.1. измерение производится стальной рулеткой либо с помощью электронных приборов, погрешность измерения которых не превышает 1 см.

Наружный обмер здания производится обязательно выше цоколя с точностью до 1 см;

18.2. ошибка измерения, то есть расхождение между промерами техника (инженера) и начальника отдела, не должна превышать:

для строений – 3 см для линий до 6 м и 1/200 (0,5 %) для линий свыше 6 м. Округления в размерах линейных промеров не допускаются;

18.3. измеряются и заносятся в абрис все капитальные строения;

18.4. каждое строение или пристройка должны быть измерены по своему периметру по цоколю для вычисления застроенной площади и выше цоколя – по плоскости стен строения со снятием всех необходимых размеров для вычисления площади капитального строения, его частей и пристроек;

18.5. выступающие части стен (пилястры, раскреповки) толщиной до 4 см и шириной до 0,5 м не измеряются и на абрис не наносятся. Все остальные выступы в строениях измеряются, наносятся на абрис и включаются в общую кубатуру строения;

18.6. при измерении строений по периметру необходимо учитывать выделение отдельных частей строения, зависящее от назначения, от разных материалов стен и высот, вследствие чего размеры на плане следует проставлять так, чтобы определение кубатуры строения не вызывало затруднений;

18.7. в целях правильного чтения отсчетов по рулетке и удобства в работе наружное измерение зданий рекомендуется вести против часовой стрелки, а внутреннее – исходя из условий работы;

18.8. конечной точкой измерения линии стены считается угол строения или:

выступ более 0,40 м;

пристройка – тамбур, веранда и другие пристройки;

излом горизонтальной линии стены;

18.9. для определения прямоугольности строений и для упрощения вычерчивания планов строений непрямоугольной формы дополнительно берутся диагонали в тех помещениях первого этажа строения, где предполагается непрямоугольность.

Если представляется возможным, берутся диагонали и засечки снаружи строений.

В строениях непрямоугольной формы диагонали берутся обязательно во всех угловых помещениях первого этажа и в остальных помещениях в зависимости от конфигурации строения в количестве, достаточном для правильной накладки плана.

Диагонали рекомендуется измерять в больших помещениях;

18.10. внутреннее измерение помещений производится с точностью до 1 см по всему периметру стен на высоте 1,10–1,30 м от пола с одновременным измерением дверей, печей, выступов и остальных элементов с соблюдением следующих обязательных правил:

дверные и оконные проемы измеряются по завесам;

измерение печей и кухонных очагов производится по их горизонтальному сечению на уровне топливника;

при измерении лестничных клеток кроме самого помещения измеряются площадки и в абрисе указывается количество ступенек и направление подъема маршей;

в случае, если стены обшиты панелью или облицованы плиткой, производится двойное измерение по панелям и облицовке для определения площади и выше их, по стенам – для определения толщины стен. При устройстве панелей выше 1,7 м от пола измеряется толщина обшивки или облицовки;

санитарно-техническое оборудование – водопроводные краны (включая пожарные), раковины, ванны, унитазы, отопительные колонки не измеряются, а только привязываются для последующего нанесения условными обозначениями на план;

все выступы печей, дымоходов, вентиляционных коробов, стен, перегородок, ниши и тому подобные элементы размером более 3 см подлежат занесению в абрис и измерению.

При технической инвентаризации или проверке характеристик служебных строений их внутренние помещения не измеряются и их площади не подсчитываются, а поэтажные планы не составляются.

Измерения внутренних помещений служебных строений, подсчеты их площадей и составление поэтажных планов служебных строений могут быть проведены дополнительно, если заявителем в договоре или заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества указывается об этом. Абрисы, экспликации внутренних помещений служебных строений подшиваются в инвентарное дело основного строения. Заявителям выдаются планы служебных строений, составленные в соответствии с настоящей Инструкцией;

18.11. при невозможности измерений непосредственно по плоскости стен или перегородок допускается производить измерения параллельными промерами. В небольших подсобных помещениях прямоугольной формы допускается взятие размеров по двум сторонам.

Помещения, разгороженные перегородками не до потолка (высота перегородки не менее двух метров), измеряются и учитываются как отдельные помещения;

18.12. измерение помещений непрямоугольной формы производится, как правило, вплотную к стенам, так как в противном случае составить точно план и подсчитать правильно площадь окажется невозможным. Измерение помещений, имеющих овальные или округлые формы, производится таким образом, чтобы на основании взятых размеров можно было подсчитать площади этих помещений, используя геометрические формулы (круга, сегмента, эллипса и другие формулы);

18.13. при технической инвентаризации строений необходимо знать толщину всех стен и перегородок. Толщина стен и перегородок, не имеющих проемов, определяется следующим путем: из наружного размера, который берется между осями смежных проемов (чаще всего оконных), вычитаются два внутренних размера, которые берутся от оси проема до стены (перегородки), толщину которой требуется определить;

18.14. круглые печи и колонны измеряются и увязываются по параллельным касательным к окружности и в абрисе указываются их диаметры;

18.15. при измерении многоэтажных зданий с окнами одного размера по ширине, расположенными во всех этажах по одним и тем же вертикальным осям, съемка места расположения окон производится только по первому этажу. Окна, расположенные не по одной оси, или окна разных размеров по ширине измеряются (привязываются) в каждом этаже отдельно внутри здания;

18.16. после окончания работ по съемке строения необходимо проверить соответствие данных наружного и внутренних размеров строения, для чего подсчитывается сумма размеров помещений, толщина стен и перегородок. Теоретически при правильной съемке наружный размер и сумма внутренних размеров (вместе с толщиной стен) должны быть равны, однако в практике в связи с неточностью измерений получается отклонение.

Допустимое отклонение вычисляется по формуле

Nд = ±0,75 x К,

где Nд – отклонение допустимое (см), К – количество внутренних размеров, толщина стен и перегородок, 0,75 – коэффициент отклонения (см).

Фактическое отклонение определяется по формуле

Nф = Lн – Lв,

где Nф – отклонение фактическое, Lн – наружный размер стены строения, Lв – сумма внутренних размеров и толщина стен и перегородок.

Фактическое отклонение не должно превышать допустимое.

Для устранения недопустимого отклонения исполнитель работ обязан произвести контроль наружных, внутренних размеров, толщины стен и перегородок, после чего исправить размеры в абрисе.

18.17. при измерении машино-мест необходимо определить контуры машино-места, для чего выполняется привязка поворотных точек и измерение длин линий контуров. Контуром машино-места является середина линии разметки, ограждающая конструкция или иная граница, определенная проектной документацией (допускается не обозначать на местности одну из сторон контура машино-места, предназначенную для заезда-выезда транспортного средства).

Привязка контуров машино-мест производится на основании линейных измерений, в том числе методом засечек и методом абсцисс и ординат (методом перпендикуляров). Привязки берутся от стен, колонн и других конструктивных элементов строений. На одну привязываемую точку должно быть не менее двух линейных промеров (засечек). По возможности для промера (засечки) необходимо брать наименьшее расстояние.

19. Подосновой для составления абрисов и планов линейных сооружений, в том числе инженерных сетей, служат исполнительные съемки территорий масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000, по которым проходят линейные сооружения. Если их нет, то перед началом работ по технической инвентаризации проводятся топографо-геодезическая съемка и составление плана улиц, кварталов или трассы.

Полевые работы по технической инвентаризации инженерных сетей, как правило, выполняются с участием специалистов организаций, эксплуатирующих инженерные сети.

20. В абрисе показываются местоположение линейного сооружения, его протяженность, привязка колодцев, камер, эстакад, опор и другие необходимые привязки.

На полях абриса инженерной сети или его свободных местах вычерчиваются схемы деталировки колодцев (камер): условными знаками обозначаются контуры и размеры колодцев (камер), трубы и их диаметр, кроме того, при необходимости указывается арматура, а также иная информация.

21. После составления абриса производятся измерения и привязка линейного сооружения. Протяженность инженерных сетей измеряется между центрами люков, колодцев или опор, точками поворотов и другими характерными точками с точностью до 0,1 м. Привязка инженерных сетей выполняется с точностью до 0,01 м. Предельно допустимая ошибка измерений составляет – 3 см для линий до 6 м и 1/200 (0,5 %) для линий свыше 6 м. Округления в размерах линейных промеров не допускаются.

Привязка центров колодцев, камер, опор, точек поворота и других характерных точек на линейном сооружении производится методом засечек и методом абсцисс и ординат (методом перпендикуляров) либо с использованием средств глобального позиционирования.

Привязки берутся от постоянных ориентиров или специально проложенных теодолитных ходов. На одну привязываемую точку должно быть не менее трех линейных промеров (засечек). По возможности для промера (засечки) необходимо брать наименьшее расстояние. При съемке методом перпендикуляров длина промеров (засечек) не должна превышать 4 м.

22. Измерения с использованием средств глобального позиционирования включают геодезическую привязку не менее трех точек строения с помощью спутниковых приемников, а при необходимости – и горизонтальную съемку с учетом следующих условий:

22.1. применяемые спутниковые приемники должны иметь не менее шести каналов для приема радиосигналов и обеспечивать возможность:

измерения фазы несущего радиосигнала;

размещения приемной антенны отдельно от блоков управления и индикации на специальной вехе, устанавливаемой на пикете;

получения и вывода на дисплей во время наблюдения числа наблюдаемых спутников, числа эпох наблюдений, значения фактора PDOP (или GDOP) и сообщения о потере связи;

ввода и передачи в ЭВМ семантической информации.

Желательно наличие возможности ввода и выдачи на дисплей растровой топографической основы.

Встроенное программное обеспечение приемника должно поддерживать необходимые методы спутниковых определений, используемые для создания съемочного обоснования и топографической съемки (быстрой статики, реоккупации), а также способ «стой–иди» кинематического метода;

22.2. координируемые точки должны располагаться по возможности на открытых участках местности так, чтобы зоны радиовидимости не перекрывались иными местными объектами. В случаях, когда направления на спутники оказываются перекрытыми другими объектами, используются вспомогательные точки по створу строения, а также методы горизонтальной съемки.

23. При технической инвентаризации инженерных сетей в закрытых траншеях обследуются видимые (доступные) объекты (элементы) инженерных сетей. В отношении недоступных объектов (элементов) допускается использование сведений проектных, исполнительных чертежей или ранее составленных других учетно-технических материалов. При этом в абрисе, материалах (документах), подготовленных по результатам технической инвентаризации, проставляется отметка: «техническая инвентаризация проводилась при закрытых траншеях».

ГЛАВА 4
ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОЕНИЙ, ОПИСАНИЕ ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

24. Обследование технического состояния строений, их конструктивных элементов и инженерных систем производится с целью составления технической характеристики – описания (материала, конструкции, отделки и так далее) и определения степени их износа.

Работы по обследованию необходимо начинать с осмотра строений, обращая внимание на цоколь, наружные стены, крыши, оконные и дверные проемы и другие наружные элементы.

При необходимости, особенно при детальном обследовании, силами заявителя производится вскрытие отдельных конструкций: фундаментов, перекрытий, полов, обшивки фасадов вагонкой и тому подобных конструкций.

25. Минимальный объем работ по обследованию каждого элемента строений следующий:

25.1. фундаменты и стены подвальных помещений. Определяются материал и конструкция. При определении технического состояния следует осматривать подвальные помещения на наличие сырости (воды); материал и качество изоляции; материал фундаментов и стен подвалов на наличие трещин; искривление рядов кладки или горизонтальных стыков; отрыв наружных стен от внутренних; наличие грибковых поражений деревянных столбовых фундаментов; целостность приямков подвалов и цокольных этажей;

25.2. стены каменные. Обследование стен начинается с непосредственного осмотра. При этом выявляются визуально конструкция и материал стен; оценивается состояние кладки и облицовки; отмечаются имеющиеся деформации (трещины, отклонения от вертикали, разрушения перемычек); выявляются ранее ремонтировавшиеся и ослабленные участки стен; промерзающие и мокрые участки.

В полносборных зданиях при осмотре следует обратить внимание на состояние несущих стен; вертикальных и горизонтальных стыков наружных стен, наружных углов строения, мест сопряжения чердачных перекрытий и бесчердачных крыш, стыков каркаса и крепления ограждающих конструкций;

25.3. деревянные стены. Во время их осмотра определяются материал и конструкция, проверяется состояние окладных венцов, нижней обвязки и нижних концов стоек каркаса, наружных углов, подоконных участков стен, пазов между венцами и стыков между щитами; признаки поражения древесины домовыми грибками или дереворазрушающими насекомыми;

25.4. перегородки. При осмотре определяются материал и конструкция, следует уделять внимание креплению их к стенам, перекрытиям и между собой, сопряжению со смежными конструкциями, состоянию облицовки, наличию зыбкости, отклонений от вертикали, наличию трещин, мест загнивания деревянных элементов;

25.5. перекрытия. Определяются материал и конструкция перекрытий всех этажей. При обследовании более внимательно следует осматривать перекрытия на первом этаже (деревянные перекрытия могут загнивать от испарения почвенной влаги, а чердачное перекрытие загнивает от протечек кровли) и в санитарных узлах (загнивание происходит от неисправности системы водопровода и канализации).

При обследовании монолитных железобетонных перекрытий следует обращать внимание на наличие трещин и прогибов перекрытий. При наличии признаков – осадки полов, прогибов балок, следов протечек, заражения грибком или дереворазрушающими насекомыми можно предполагать процесс разрушения балок;

25.6. крыши.

Чердачные крыши. При обследовании необходимо обращать внимание на узлы несущих конструкций, материал и целостность кровли, сопряжение кровли со строительными конструкциями; коррозию металлических деталей, наличие гнили деревянных элементов, а также другие дефекты, связанные с временным креплением или усилением конструкций.

Бесчердачные (совмещенные) крыши. При осмотре их следует обращать внимание на образование мокрых и темных пятен на поверхности потолков, проверять состояние кровельного ковра (места сопряжений его с выступающими конструкциями и оборудованием на крыше, водоотводящими устройствами, стыками между полотнищами) и защитного слоя;

25.7. полы. При обследовании следует обращать внимание на материал, наличие зыбкости в дощатых полах и выбоины в твердых покрытиях, наличие мест осадки, изломов, поражения гнилью, домовым грибком или дереворазрушающими насекомыми;

25.8. проемы (окна и двери). При осмотре следует проверять их конструкцию, состояние древесины коробок, переплетов и полотен; места сопряжений коробок со стенами, прочность узлов сопряжения переплетов и дверных полотен, герметизацию притворов оконных переплетов и дверей, заполнение фальцев переплетов замазкой, крепление и исправность оконных и дверных приборов;

25.9. инженерные системы строений (центральное теплоснабжение (отопление), водопровод, канализация, горячее водоснабжение, газоснабжение и тому подобные системы).

При обследовании устанавливаются материал, конструкция и дефекты: коррозия металла, свищи и трещины, повреждения изоляции, целостность сантехприборов;

25.10. при обследовании печного отопления особое внимание должно быть обращено на отделку наружных поверхностей печей, на состояние топливной и колосниковой решеток, кладки дымовых труб, колпаков и зонтов над ними, а также на степень и равномерность нагрева поверхностей печей;

25.11. электроснабжение. При осмотре следует обращать внимание на вид проводки и качество изоляции (при открытой проводке), наличие потемнений на штукатурном слое (скрытая проводка), следы прежнего ремонта, неисправность приборов и другие дефекты;

25.12. вентиляция. Следует обращать внимание на вид вентиляции; наличие вентиляторов и электродвигателей; дефекты воздухо-приточных и вытяжных устройств, каналов приточных или вытяжных шахт и другие дефекты;

25.13. мусоропроводы. Следует обращать внимание на неплотности крепления клапанов и шиберов; механические повреждения клапанов, шиберов, бункеров, образование трещин штукатурки у клапанов и другие повреждения;

25.14. лифты. При обследовании записываются марка и грузоподъемность, при наличии в здании более пяти этажей все недействующие лифты следует записывать как требующие восстановления (замены).

26. В техническом описании (характеристике) приводятся данные о техническом, конструктивном состоянии имеющихся на земельном участке капитальных строений (зданий, сооружений).

Описание конструктивных элементов и их износ определяют отдельно по каждому зданию и сооружению в следующем порядке:

26.1. год постройки для вновь построенного объекта следует указывать на основании акта приемки в эксплуатацию (для объектов, вводимых в эксплуатацию пусковыми комплексами (секциями многосекционного жилого дома) – на основании акта приемки в эксплуатацию первого пускового комплекса (первых секций многосекционного жилого дома), а для эксплуатируемых объектов – на основании сведений из похозяйственных книг либо справок о балансовой принадлежности и стоимости объекта недвижимого имущества, предоставляемых заявителем либо запрашиваемых самостоятельно. В случае отсутствия акта приемки в эксплуатацию или сведений из похозяйственных книг либо справок о балансовой принадлежности и стоимости допускается указание года постройки на основании сведений из других документов, подтверждающих год постройки объекта.

При невозможности определения года постройки строения в соответствующих графах (строках) форм инвентарного дела, технического паспорта или ведомости технических характеристик проставляется прочерк. В случае наличия разрешения на строительство в технических паспортах или ведомостях технических характеристик следует указывать год начала строительства;

26.2. описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и другое необходимое описание) зданий и сооружений производится по всем конструктивным элементам (фундаменты, стены, перегородки, перекрытия, крыша, полы, окна, двери и инженерное оборудование). При этом необходимо учесть:

по фундаментам кроме конструкций и материала указывают отделку цоколя и по возможности толщину фундамента;

по стенам при каменных кладках и из прочих материалов – конструкцию, характер отделки, толщину стены, а при деревянных – конструкцию, характер отделки, наличие засыпки;

по крыше – материал и конструкцию крыши, материал кровли. Если строение имеет покрытие из нескольких материалов, то указываются все виды покрытий и их процентное соотношение. Если обследование производится в момент ремонта (кровля меняется на новую), то указывается новое покрытие с отметкой в абрисе: «На день обследования меняется кровельное покрытие ____________ на ___________».

По остальным конструктивным элементам: перегородкам, полам, окнам, дверям указываются краткое описание их конструктивных элементов и износ;

26.3. техническое описание элементов строений должно быть выражено в ясных, кратких и технически правильных формулировках, не допускающих различных толкований.

Состояние каждого элемента строения устанавливается путем тщательного осмотра всей конструкции.

27. При характеристике благоустройства строений необходимо учитывать степень благоустройства его теми или другими видами инженерных систем и оборудования, а также площади строения, оборудованные соответствующим видом благоустройства с учетом следующих правил:

27.1. строение считается оборудованным:

водопроводом, если имеется распределительная сеть водопровода внутри строения, в которую вода поступает централизованно из водопровода или артезианской скважины, а также при наличии отдельно стоящей кухни (специально предназначенное капитальное здание, в котором установлен водопроводный кран от распределительной сети водопровода). Если во дворе имеется водоразборный кран (колонка) и нет ввода в дом, то площадь таких строений оборудованной водопроводом не считается;

канализацией, если внутри строения имеются канализационное устройство для стока хозяйственно-фекальных вод в уличную канализационную сеть, или поглощающие колодцы, или септики во дворе, при этом площадь, оборудованная канализацией, не должна быть больше площади, оборудованной водопроводом;

центральным отоплением – независимо от источника снабжения теплом: от своей домовой котельной, индивидуального отопительного устройства (котла), групповой (квартальной), объединенной и районной котельных, от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также установки автоматического газового водонагревателя (АГВ);

ванными (душами) – независимо от способа поступления горячей воды и системы горячего водоснабжения (не следует считать оборудованными ванными (душами) строения, в которых ванны (души) установлены, но канализация отсутствует);

газом – если имеется установленная напольная газовая плита как в самом доме, так и в отдельно стоящей кухне, снабжаемая сетевым или сжиженным газом. Не допускается объединение жилой комнаты с кухней, оборудованной газовой плитой, или иными помещениями, оборудованными другим газовым оборудованием;

горячим водоснабжением – при условии оборудования специальным водопроводом, подающим централизованно в квартиры горячую воду для бытовых нужд проживающих (включая площадь домов, оборудованных местными водоподогревателями);

электроплитами – если установлены напольные электрические плиты;

27.2. в том случае, если в строении не вся площадь оборудована каким-либо видом благоустройства, а лишь частично, то в соответствующих разделах формы 3 или формы 6 инвентарного дела, составляемых согласно приложению 3 или 6 соответственно, и технических паспортах показывается только та площадь, которая имеет тот или иной вид благоустройства.

Площадь считается оборудованной тем или иным видом благоустройства и в тех случаях, когда данный вид благоустройства временно бездействует (например, вследствие ремонта).

Жилые комнаты считаются отапливаемыми при установке в них стационарных отопительных приборов (устройств), подключенных к источникам снабжения теплом, либо печей, каминов.

ГЛАВА 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА СТРОЕНИЯ И ЕГО КОНСТРУКЦИЙ

28. Под физическим износом конструктивного элемента и строения в целом понимается ухудшение технического состояния (потеря эксплуатационных, механических и других качеств), в результате чего происходит утрата их стоимости.

Как правило, величина физического износа пропорционально нормативному сроку службы и возрасту строений не определяется.

29. Физический износ отдельных конструкций, элементов систем или их участков следует оценивать путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с установленными в законодательном порядке значениями этих признаков в соответствии с ТКП 45-1.04-119-2008 (02250) «Здания и сооружения. Оценка физического износа», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 октября 2008 г. № 385.

30. Физический износ строения в целом определяется принятым в технической инвентаризации методом сложения величин физического износа отдельных конструктивных элементов, взвешенных по сумме удельных весов конструктивных элементов строения с поправками к ним.

Формула определения физического износа строения в целом:

Ф = Фк х 100 / В,

где Ф – физический износ строения в целом, Фк – сумма величин физического износа отдельных конструктивных элементов, В – сумма удельных весов конструктивных элементов строения с поправками к ним.

Удельные веса конструктивных элементов и поправки к ним подбираются на основании объемов и назначения строений в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

31. Допускается следующая степень округления величины физического износа:

для отдельных участков конструктивного элемента – до 10 %;

для конструктивного элемента в целом – до 5 %;

для строения в целом – до 1 %.

На служебные строения, дворовые сооружения процент физического износа определяется в целом на все строение или сооружение. При этом величина физического износа округляется до 5 %.

32. Определение физического износа зданий, строений и сооружений производится в форме 3 или форме 6 инвентарного дела согласно приложению 3 или 6 соответственно.

33. По требованию заявителя организация по государственной регистрации проводит детальное обследование конструктивных элементов и строения в целом. По его результатам составляется в двух экземплярах акт определения физического износа строения по форме согласно приложению 17, после чего один экземпляр выдается заявителю, а второй подшивается в инвентарное дело. При необходимости вносятся изменения в формы инвентарного дела.

34. При невозможности непосредственного обследования инженерных сетей, других сооружений или оборудования их физический износ определяется по средним нормативным срокам службы инженерных сетей, других сооружений или оборудования (далее – срок службы) как отношение фактического срока службы к нормативному сроку их службы, умноженное на 100.

В случаях, когда фактический срок службы приближается или больше нормативного срока на остаточный срок службы, который определяется экспертным путем, что подтверждается соответствующими документами специализированных организаций, процент физического износа определяется отношением фактического срока службы к сумме нормативного и остаточного сроков службы, умноженным на 100.

Если сведения об остаточном сроке службы не представлены заявителем, а инженерная сеть, другое сооружение или оборудование находятся в рабочем состоянии, то на основании обследования их видимых (доступных) элементов допускается в отношении названных объектов как объектов, требующих полной замены конструктивных элементов, принимать их физический износ равным 70 % и более.

ГЛАВА 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИБЕЛИ (УНИЧТОЖЕНИЯ) СТРОЕНИЙ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

35. Обследование строений, изолированных помещений с целью определения их гибели (уничтожения) проводится путем их визуального осмотра с соблюдением требований пункта 17 настоящей Инструкции.

36. Если при обследовании в натуре установлен факт отсутствия строения, изолированного помещения, то составляется акт о гибели (уничтожении) по форме согласно приложению 18.

В случае установления при обследовании в натуре наличия неуничтоженных конструктивных элементов строений, изолированных помещений, кроме фундаментов, акт о гибели (уничтожении) составляется на основании сведений из акта обследования и оценки стоимости имущества юридического (физического) лица, разрушенного, поврежденного или уничтоженного в результате чрезвычайной ситуации, предусмотренного Инструкцией о порядке работы республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций и их комиссий по чрезвычайным ситуациям по определению объемов финансовой поддержки юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имуществу которых нанесен ущерб в результате чрезвычайных ситуаций, решении других вопросов, касающихся ликвидации последствий этих ситуаций в пострадавших районах, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 18 августа 2006 г. № 40/276/136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 142, 8/14894), или иного документа, составленного в соответствии с законодательством, содержащего сведения о гибели (уничтожения) строения, изолированного помещения.

ГЛАВА 7
СОСТАВЛЕНИЕ СИТУАЦИОННОГО ПЛАНА

37. Составление ситуационного плана для целей проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества осуществляется в электронном виде в масштабе.

38. На ситуационном плане отображаются:

топографическая или иная основа в государственной или местной системе координат, которая может быть пересчитана в государственную;

все точки поворота границ земельного участка;

линии границ земельного участка;

границы землепользований и землевладений, расположенных внутри границ отведенного земельного участка;

все строения, в отношении которых проводится техническая инвентаризация или проверка характеристик, со всеми пристройками, тамбурами, галереями, лестницами, крыльцами, приямками. Расположение строений и сооружений на ситуационном плане должно соответствовать их расположению на местности;

наружные инженерные сети (линии связи и электропередачи, канализационные и водопроводные сети, газопроводы и тому подобное), если они являются составными частями или принадлежностями строения;

литеры строений (составных элементов);

наименование элементов улично-дорожной сети или иных прилегающих объектов (лесничеств, садовых товариществ, сельских населенных пунктов и т.п.);

геокод;

условные обозначения (метаданные).

Все линии, контуры и иные условные обозначения объектов недвижимого имущества на топографической или иной основе отображаются в цвете, отличном (контрастном) от основы.

39. При составлении ситуационного плана на нем отображаются все строения со всеми пристройками, наружными тамбурами, галереями, лестницами, крыльцами и приямками.

40. Основные составные элементы, входящие в состав строения, на ситуационном плане обозначаются заглавными буквами русского алфавита, кроме букв «З», «Й», «О», «Щ», «Ь», «Ъ». Иные составные элементы, входящие в состав основных элементов (составные элементы второго уровня), при необходимости их обозначения и отдельного описания могут обозначаться строчными буквами русского алфавита, кроме букв «з», «й», «о», «щ», «ь», «ъ», и порядковыми номерами в составе основного составного элемента (например, «а1», «а2» и так далее). При необходимости обозначения и отдельного описания составных элементов третьего уровня, входящих в состав элементов второго уровня, им присваиваются литеры, состоящие из литера элемента второго уровня и порядкового номера в его составе (например, элементу второго уровня присвоен литер «а2», соответственно элементам третьего уровня присваиваются литеры «а2.1», «а2.2» и так далее). Аналогично могут обозначаться и элементы последующих уровней. Если количество составных элементов строения больше количества букв русского алфавита, то используются две и более заглавные буквы (например, «АА», «АБ», «АВ» и так далее). При этом иные составные элементы обозначаются строчными буквами, соответствующими заглавным буквам литера основного составного элемента, в который они входят (например, «аб1», «аб2», «аб3» и так далее).

На ситуационных планах жилых домов и нежилых зданий допускается применение следующей литерации:

основные строения и отапливаемые пристройки литеруются заглавными буквами русского алфавита и дробью, в которой в числителе арабскими цифрами указывается этажность здания, а в знаменателе строчными буквами русского алфавита – материал стен. При наличии на земельном участке двух или более основных строений в начале литера проставляется порядковый номер основного строения, при этом нумерация производится в произвольном виде. Если части строения имеют разную этажность, то она указывается несколькими цифрами: наименьшая этажность и через тире – наибольшая;

мансарды, подвалы, цокольные этажи и погреба литеруются как строения, над (под) которыми они располагаются, при этом литер указывается в скобках;

служебные строения и холодные пристройки литеруются арабскими цифрами;

дворовые сооружения литеруются строчными буквами русского алфавита.

41. Ситуационный план должен изготавливаться в государственной системе координат или в местной системе координат, которая может быть пересчитана в государственную.

42. Составление формул и подсчет площадей застройки строений в зависимости от вида объекта недвижимого имущества производятся:

для одноквартирных или блокированных жилых домов, садовых домиков (дач) – в форме 1 инвентарного дела согласно приложению 1;

для многоквартирных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) – в форме 4 инвентарного дела согласно приложению 4.

43. Составленный в электронном виде с помощью специального программного обеспечения (AutoCad, ArcView и других графических редакторов) ситуационный план контролируется начальником отдела. При этом намечаются дополнительные промеры в сомнительных местах. После произведенного контроля и устранения всех недочетов ситуационный план изготавливается в одном из следующих форматов: DXF, TIFF + TWF, SHP – файлы, которые хранятся в электронном архиве организации по государственной регистрации.

44. Контроль работ разделяется на:

контроль обмерных работ в натуре;

камеральный контроль, слагающийся из проверки чертежей и вычислительных работ.

45. При камеральном контроле начальник отдела проверяет выдержанность масштаба, условные обозначения, общее оформление ситуационного плана, наличие всех необходимых размеров, надписей и подписей, правильность формул и исчислений площадей.

46. Все выявленные начальником отдела при контроле ситуационного плана дефекты, ошибки, пропуски и неточности должны быть отражены в контрольном листе.

ГЛАВА 8
СОСТАВЛЕНИЕ ПОЭТАЖНЫХ ПЛАНОВ

47. Поэтажные планы строений, изолированных помещений составляются на основании данных абрисов, выполненных в соответствии с требованиями пункта 15 настоящей Инструкции, на подвальный (цокольный), первый и последующие этажи с указанием линейных размеров, нумерации квартир (изолированных помещений) и комнат, а также площадей внутренних помещений.

48. Поэтажные планы составляются на плотной чертежной бумаге формата А4 и в электронном виде с помощью специального программного обеспечения (AutoCad, ArcView и других графических редакторов) с последующим переносом на бумажный носитель.

В случае если поэтажный план не может быть размещен на формате А4, размер бумаги увеличивается в необходимое количество раз. Все поэтажные планы строения, изолированного помещения хранятся в инвентарном деле на соответствующий объект недвижимого имущества.

49. Поэтажный план должен быть размещен симметрично краям формата. Сторона главного фасада строения на поэтажных планах должна располагаться внизу и параллельно нижнему краю формата.

Расстояние между вычерченным поэтажным планом и краями формата не должно быть менее 2–3 см.

50. Планы этажей необходимо вычерчивать на отдельных форматах.

Поэтажные планы составляются в масштабе 1:100. Как исключение, планы крупных зданий длиной свыше 70 м составляются в масштабе 1:200.

51. Составление поэтажного плана в масштабе 1:100 должно быть произведено с точностью до ±0,5 мм.

52. Поэтажные планы составляются с соблюдением всех условных обозначений, принятых при составлении поэтажных планов в масштабе 1:100, а при составлении поэтажных планов в масштабе 1:200 размеры условных обозначений уменьшаются в два раза.

53. На поэтажном плане вычерчиваются в масштабе и в соответствии с размерами на абрисах:

стены и перегородки;

окна и двери;

печи, кухонные очаги, газовые или электрические плиты;

лестницы, крыльца, балконы;

все внутренние выступы стен и перегородок;

наружные колонны, пилястры и другие элементы, выступающие более 4 см;

ниши в стенах, опускающиеся или не доходящие до пола, за исключением ниш, предназначенных для навески приборов отопления;

арки и отдельно расположенные столбы и колонны;

приямки, загрузочные люки, входы подвалов и цокольных этажей;

котлы центрального отопления и тому подобное оборудование;

санитарно-техническое и пожарное оборудование (водопроводные краны, раковины, ванны, унитазы и прочее оборудование) наносится на план по привязкам абриса в соответствии с условными обозначениями.

Трубопроводы холодной и горячей воды, канализации, центрального отопления, газа и другие трубопроводы, а также приборы отопления (радиаторы, конвекторы и т.п.) на поэтажных планах не показываются.

54. Если целый этаж вследствие большого размера не помещается на одном листе, его необходимо размещать на нескольких листах. При этом разрывы должны проходить по наименее насыщенным частям чертежа или секциям с обязательным указанием начала или окончания смежных листов поэтажного плана. В правом нижнем углу каждого листа такого плана указывается схема расположения его листов.

55. Поэтажные планы подвалов под небольшой частью строений и поэтажные планы небольших антресолей можно вычерчивать, не делая контура всего строения, располагая их на чертеже против того места поэтажного плана соответствующего этажа, под которым или над которым они непосредственно находятся, причем необходимо показать ближайшие капитальные стены для того, чтобы читающему план было легко ориентироваться.

56. Составление планов нужно начинать с плана первого этажа. Конфигурация на чертеже должна строго соответствовать конфигурации строения в натуре.

57. Прежде чем приступить к составлению поэтажного плана, необходимо сначала проверить промеры абриса арифметически, совпадают ли промеры стен, взятые снаружи, с суммой промеров, взятых внутри строения по этой стороне вместе с размерами толщины стен, и если совпадают, то необходимо провести фасадную линию строго по масштабу и к ней строить по взятым увязкам в угловых комнатах боковую линию строения, причем углы легче строить в масштабе 1:100.

Затем последовательно наносятся все капитальные стены (строго по диагоналям) и правильность расположения их на чертеже проверяется тут же по взятым в натуре контрольным промерам между капитальными стенами.

После этого необходимо нанести вторую линию – внутреннюю линию капитальных стен, затем перегородки, проемы, лестницы, источники отопления, вентиляционные каналы (если они сделаны не в стене), ванны, унитазы, раковины, умывальники и так далее строго по увязкам на соответствующих местах и в точном соответствии с принятыми условными обозначениями.

58. Лестницы показывают согласно условным обозначениям, причем количество ступенек и ширина марша должны соответствовать натуре.

59. Проемы, ниши, стенные шкафы как по своему размеру, так и в отношении расположения наносятся на план в масштабе в соответствии с условными обозначениями.

60. Перегородки обозначаются двумя линиями.

61. После составления плана первого этажа производится составление планов остальных этажей в соответствии с расположением капитальных стен на плане первого этажа, считающегося контрольным.

62. Рамки чертежей оформляются в соответствии со следующим требованием: отступы от края формата с левой стороны не менее 20 мм, сверху, снизу и справа – не менее 5 мм.

63. Линейные размеры с абриса переносятся на поэтажные планы параллельно направлению соответствующих стен и перегородок. В подсобных помещениях размеры показываются с расчетом, чтобы не затемнять чертеж.

Все цифры на чертеже должны быть одинакового шрифта и размеров и своей нижней частью обращены или к нижнему обрезу формата, или к правой стороне его (смотря на чертеж).

64. Закрытые веранды, галереи, тамбуры обмериваются внутри и вычерчиваются на поэтажных планах; открытые веранды, галереи, балконы обозначаются на плане в виде контура.

65. При вычерчивании помещений с выступающими панелями необходимо показывать линии стен и панели, причем необходимо ставить размеры между стенами и панелями.

При невозможности определения размера между стенами и панелями на поэтажных планах он не указывается.

66. При вычерчивании поэтажных планов этажей, стены которых имеют выступы (обрезы) в профиле стен, следует показывать пунктиром проекцию выступов (обрезов) со всеми горизонталями.

67. Литерация строений на поэтажных планах должна соответствовать литерации на ситуационном плане в соответствии с пунктом 40 настоящей Инструкции.

68. Высота помещений показывается на поэтажных планах в тех помещениях, где были взяты эти замеры.

69. Вычерчивание поэтажных планов производится с соблюдением условных обозначений.

70. Составление плана строения прямоугольной формы производится в следующей последовательности:

вычерчиваются контуры капитальных стен строения и их толщина;

вычерчиваются оконные и дверные проемы в наружных стенах;

вычерчиваются внутренние капитальные стены и перегородки;

вычерчиваются печи, внутренние дверные проемы;

вычерчиваются остальные детали строения и пристроек.

71. Допустимое отклонение между наружными и внутренними промерами при составлении поэтажного плана распределяется пропорционально на все помещения, то есть на расстояние между стенами и перегородками.

Увеличивать или уменьшать толщину стен на вычерчиваемых планах для устранения отклонения не разрешается.

72. Разновидность встречающихся зданий непрямоугольной формы не дает возможности установить настоящей Инструкцией точный порядок составления поэтажных планов таких строений.

Составление таких планов должно решаться исполнителем работ самостоятельно или при консультации начальника отдела. Однако, как правило, должны соблюдаться следующие условия:

составление плана строения по возможности производить в порядке последовательности, указанной для прямоугольных строений в предыдущих пунктах;

построение непрямых углов капитальных стен следует производить на основании наиболее длинных промеров сторон треугольников;

при составлении планов строений непрямоугольной формы, имеющих часть углов прямых с параллельно расположенными стенами, контур строения необходимо вычерчивать, базируясь на прямых углах и стенах, расположенных параллельно.

При отображении строений непрямоугольной формы контрольные диагональные размеры и засечки не должны превышать отклонение (в масштабе) ±0,5 мм.

73. На поэтажных планах проставляются следующие размеры в метрах с двумя десятичными знаками:

на планах первого этажа, подвала и цокольного этажа, находящихся под частью строения, – размеры по наружному периметру стен основного строения и пристроек;

на планах всех этажей, в том числе на планах подвалов и цокольных этажей, мансард – размеры всех помещений (длина и ширина), а в помещениях непрямоугольной формы – размеры по всему внутреннему периметру стен;

внутренние высоты – на всех планах. Внутренние высоты на план проставляются в тех помещениях, где они взяты в натуре (на месте). При разной высоте помещений высоты проставляются в каждом помещении;

заглубление подвалов и цокольных этажей;

толщина капитальных стен и перегородок на плане каждого этажа, в том числе на плане подвала, цокольного этажа, мансарды и пристроек.

Размеры печей, ниш, арок, колонн, выступов, дверей, окон, лестниц, а также диагонали, засечки и другие вспомогательные промеры на поэтажных планах не проставляются.

Все размеры на плане должны быть проставлены в полном соответствии с техническими требованиями таблиц условных обозначений для поэтажных планов.

74. Составленный в электронном виде поэтажный план после его контроля и исправления возможных ошибок подлежит сохранению в форматах, приемлемых для помещения его в реестр характеристик недвижимого имущества.

75. По разрешению руководства организации по государственной регистрации отдельным исполнителям работ может быть разрешено сохранение плана в реестре характеристик недвижимого имущества без предварительного контроля.

76. Толщина линий (контуров) должна быть в пределах:

0,5–0,7 мм – для капитальных стен;

0,3–0,4 мм – для некапитальных стен и перегородок;

0,15–0,3 мм – для условных обозначений;

0,1–0,2 мм – для облицовок, зашивок и т.п.

77. На поэтажном плане должны быть следующие надписи:

площади помещений, выраженные в квадратных метрах с одним десятичным знаком;

наименование помещений;

нумерация квартир (изолированных помещений) и отдельных помещений.

Наименование помещений на поэтажных планах указывается согласно проектной документации, разработанной в соответствии с законодательством. В эксплуатируемых строениях допускается указание наименования помещений исходя из их фактического использования.

В правом нижнем углу плана делается отметка с указанием:

наименования организации по государственной регистрации;

адреса объекта недвижимого имущества;

наименования (номера) этажа;

номера листа, масштаба;

даты составления и проверки;

фамилии и подписи исполнителей и начальника отдела.

Все надписи на поэтажных планах выполняются чертежным шрифтом.

78. Составленный поэтажный план после натурной (полевой) и камеральной проверки и исправления возможных недочетов подписывается начальником отдела.

78[1]. При составлении поэтажных планов строений, изолированных помещений, в которых расположены машино-места (далее – планы строений с машино-местами), контуры машино-места отображаются:

штрихпунктирной линией толщиной 0,15–0,2 мм – линии контура машино-места, проходящие по разметке;

штриховой линией толщиной 0,15–0,2 мм – линии контура машино-места, не обозначенные на местности (для заезда-выезда транспортного средства).

Ограждающие конструкции, являющиеся контурами машино-мест, отображаются в соответствии с условными обозначениями.

На планах строений с машино-местами отражаются размеры машино-мест, их номера и площади. В центре каждого машино-места указывается дробь, в числителе которой ставится номер машино-места, а в знаменателе – площадь машино-места с указанием единицы измерения. При этом номера машино-мест указываются в соответствии с проектной документацией, а в случае ее отсутствия – в соответствии с нумерацией, указанной (нанесенной на машино-места) в строении или изолированном помещении.

В правом нижнем углу плана строений с машино-местами дополнительно указывается количество машино-мест и их общая площадь.

Планы машино-мест для отражения их в технических паспортах (ведомостях технических характеристик) на машино-места составляются на основании планов строений с машино-местами.

79. План трассы инженерной сети или другого линейного сооружения составляется на основании данных абрисов, выполненных в соответствии с требованиями главы 3 настоящей Инструкции.

Инженерные сети вычерчиваются условными знаками (обозначениями).

На планах трасс инженерной сети указываются:

наименование улиц, по которым проложены трассы инженерных сетей;

объекты, присоединяемые к инженерным сетям;

углы поворота трасс, расположение колодцев (камер), компенсаторов, опор и других элементов с привязкой таких элементов к постоянным ориентирам;

номера колодцев (камер) и других элементов инженерной сети;

схемы деталировки колодцев (камер);

протяженность инженерных сетей (расстояние между центрами люков колодцев и других точек, выходящих на поверхность, или от центра люка до точки поворота).

На планах трасс могут указываться дополнительные сведения, отражающие особенности конкретного вида инженерной сети или другого линейного сооружения.

Если план трассы инженерной сети или другого линейного сооружения выполнен на нескольких листах, то с правой стороны плана указывается схема расположения этих листов с указанием их номеров.

ГЛАВА 9
ПОДСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ СТРОЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

80. Подсчет площадей жилого дома (жилого помещения) осуществляется следующим образом:

80.1. жилая площадь жилого помещения (квартиры, одноквартирного жилого дома) определяется как сумма площадей жилых комнат и площадей встроенных шкафов для одежды и кладовых (гардеробных), открывающихся в сторону жилых комнат.

Если жилая комната (гостиная) отделена от кухни, оборудованной электрической плитой, стеной (перегородкой) с проемом, не оборудованным дверью, то сохраняются наименование и функциональное назначение помещений, при этом площадь каждого помещения подсчитывается отдельно.

Если жилая комната (гостиная) имеет общее пространство с кухней, оборудованной электрической плитой, то такое помещение соответствует признакам жилой комнаты с кухонным оборудованием, ее площадь подсчитывается как площадь одного помещения;

80.2. общая площадь жилого помещения (квартиры, одноквартирного жилого дома) определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений (кухонь, прихожих, внутриквартирных коридоров и лестниц, ванных или душевых, санузлов, кладовых, топочных и других помещений, не являющихся жилыми комнатами), расположенных в надземных, мансардных, цокольных и подвальных этажах, отапливаемых пристройках и верандах, без учета площадей неотапливаемых (холодных) помещений, лоджий, балконов, террас.

В общую площадь жилого помещения в одноквартирных или блокированных жилых домах не включаются площади отапливаемых встроенно-пристроенных гаражей для хранения транспортных средств индивидуального пользования;

80.3. общую площадь квартиры по строительным нормам Республики Беларусь «Жилые здания» СНБ 3.02.04-03, утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 августа 2003 г. № 165 (далее – общая площадь квартир по СНБ), следует определять как сумму общей площади жилого помещения (квартиры), а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими коэффициентами:

для лоджий – 0,5;

для балконов и террас – 0,3;

для веранд и холодных кладовых – 1,0;

для остекленных в соответствии с разработанным проектом лоджий и балконов – 0,7;

80.4. жилая площадь жилых домов и общежитий определяется как сумма площадей жилых помещений. В жилую площадь включается площадь всех жилых комнат в жилых домах и общежитиях; комнат для отдыха и внеклассных занятий в общежитиях, детских домах, домах-интернатах для инвалидов и престарелых; жилых комнат, временно пустующих по каким-либо причинам;

80.5. общую площадь жилых помещений (квартир) жилого дома следует определять как сумму общих площадей жилых помещений (квартир) дома согласно подпункту 80.2 настоящего пункта;

80.6. общая площадь помещений общежития определяется как сумма площадей жилых комнат, подсобных помещений, помещений бытового и общественного назначения. В общую площадь помещений общежития не включаются общие поэтажные коридоры, вестибюли, лестничные клетки, тамбуры, технические помещения;

80.7. общая площадь здания (жилого дома) определяется как сумма площадей помещений этажей здания (включая технический, мансардный, цокольный, подвальный), расположенных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также неотапливаемых пристроек, террас, лоджий, балконов, подсчитанных с учетом понижающих коэффициентов, указанных в подпункте 80.3 настоящего пункта;

80.8. площади вспомогательных помещений в форме 5 инвентарного дела согласно приложению 5 показываются в каждом этаже в конце после записей всех основных помещений;

80.9. данные о площадях жилых помещений (квартир) предварительно записываются в соответствующий раздел формы 3 или формы 5 инвентарного дела согласно приложениям 3 и 5 соответственно, суммируются вначале по этажам, а затем по всему строению и выписываются на план. Одновременно подсчитывается и записывается количество квартир (изолированных помещений), количество жилых комнат.

81. Подсчет площадей нежилых зданий (сооружений, изолированных помещений) осуществляется следующим образом:

81.1. общая площадь общественного, административного здания (сооружения, изолированного помещения) определяется как сумма площадей всех помещений, находящихся в здании (сооружении, изолированном помещении), включая лестничные клетки, антресоли, переходы в другое здание, остекленные веранды, галереи и балконы зрительных залов;

81.2. нормируемая площадь общественного, административного здания (сооружения, изолированного помещения) определяется как сумма площадей, имеющихся в здании (сооружении, изолированном помещении), за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, санузлов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей;

81.3. общая площадь производственного здания (сооружения, изолированного помещения) определяется как сумма площадей всех помещений, находящихся в данном здании (сооружении, изолированном помещении), включая тоннели, внутренние площадки, антресоли, внутренние этажерки всех ярусов, рампы, галереи, лестничные клетки, коридоры, переходы в другие здания, санузлы, лифтовые шахты, а также помещения, предназначенные для размещения инженерных сетей и оборудования;

81.4. нормируемая площадь производственного здания (сооружения, изолированного помещения) определяется как сумма площадей всех помещений, находящихся в данном здании (сооружении, изолированном помещении), за исключением тоннелей, внутренних площадок, антресолей, внутренних этажерок всех ярусов, рамп, галерей, лестничных клеток, коридоров, тамбуров, переходов в другие здания, санузлов, лифтовых шахт, а также помещений, предназначенных для размещения инженерных сетей и оборудования.

Если в антресолях располагаются административные, производственные или складские помещения, то площадь таких помещений подлежит включению в нормируемую площадь производственного здания (сооружения, изолированного помещения);

81.5. сумма площадей подсобных и вспомогательных помещений, не включенных в нормируемую площадь зданий, составляет вспомогательную площадь здания;

81.6. для садового домика (дачи) определяется только общая площадь здания, которая подсчитывается как сумма площадей всех размещенных в нем помещений;

81.7. для гаража определяется только общая площадь здания (изолированного помещения), которая подсчитывается как сумма площадей всех размещенных в нем помещений, за исключением площади смотровой ямы и погреба.

Общая площадь блока гаражей подсчитывается как сумма общих площадей всех гаражей для хранения транспортного средства индивидуального пользования, расположенных в блоке.

82. Наружные площади строений подсчитываются в разделе 2 «Подсчет площадей и объемов строений» формы 1 инвентарного дела согласно приложению 1 или формы 4 инвентарного дела согласно приложению 4.

Площади строений, имеющих прямоугольную форму, исчисляются умножением длины на ширину.

Площади строений, имеющих непрямоугольную форму, исчисляются на основании соответствующих геометрических формул.

При сложной конфигурации строений с непрямыми углами (более трех вписываемых фигур) рекомендуется проводить подсчет площадей с использованием компьютерной техники. При этом в графах «Формула подсчета площади» раздела 2 «Подсчет площадей и объемов строений» указывается: «Автоматизированный подсчет».

Наружные площади строений подсчитываются с точностью до единиц.

83. Подсчет внутренних площадей производится в форме 3 или в форме 5 инвентарного дела согласно приложению 3 или 5 соответственно. При подсчетах следует пользоваться величинами, взятыми непосредственно при замерах; подсчеты производятся с точностью до одного десятичного знака.

84. Площадь помещений строений следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен, перегородок.

Площадь, занимаемая печью, камином или котлом, в площадь помещения не включается. Площадь внутриквартирной лестницы (горизонтальная проекция) включается поэтажно в площадь пола помещений верхнего этажа, при этом дополнительно учитывается часть площади пола под лестницей в нижнем этаже.

При подсчете площади помещения с наклонным потолком (стеной) учитывается площадь этого помещения с высотой до наклонного потолка (стены) более 1,1 м. Площадь пола под лестницей учитывается с высотой до ее выступающих конструкций 1,6 м и более. Площадь помещения и пола под лестницей меньше указанной высоты учитывается в площади помещения с коэффициентом 0,7.

Площадь пола ниш (кроме ниш для инженерных коммуникаций) и проемов (без дверей) высотой не менее 1,8 м включается в площадь помещений.

Площадь встроенных шкафов для одежды и кладовых (гардеробных), открывающихся в сторону жилых комнат, включается в площадь этих помещений.

Площадь помещений предприятий и учреждений общественного обслуживания, размещаемых в жилых зданиях, подсчитывается отдельно.

Площадь машино-мест определяется по их контурам. Площади машино-мест подсчитываются в форме 5 инвентарного дела согласно приложению 5 и отражаются отдельно по каждому этажу.

85. Подсчет площадей помещений прямоугольной формы определяется умножением длины помещения на его ширину.

При составлении формулы для подсчета площади непрямоугольной комнаты (помещения) план комнаты разбивается на простейшие геометрические фигуры (прямоугольники, трапеции, прямоугольные треугольники и тому подобные простейшие геометрические фигуры); отсутствующие в плане и абрисе размеры для составления формулы определяются по масштабу плана. При сложной конфигурации помещений непрямоугольной формы (более трех вписываемых фигур) рекомендуется проводить подсчет площадей помещений с использованием компьютерной техники, при этом в графе «Формула подсчета площади» раздела 2 «Экспликация площадей помещений» формы 3 инвентарного дела согласно приложению 3 и в графе «Формула подсчета площади» экспликации внутренних помещений (форма 5 инвентарного дела согласно приложению 5) указывается: «Автоматизированный подсчет».

86. Площадь лестничных клеток включается в площадь этажа с учетом их площадей на уровне данного этажа. Площади лифтовых шахт, мусоросборных камер подсчитываются один раз и включаются в площадь того этажа, где они имеют пол.

Площадь переходных лоджий между лестничными клетками и лифтовыми холлами в многоквартирных жилых домах подсчитывается с коэффициентом 1,0 и включается в площадь лестничных клеток.

87. Площадь многосветовых помещений следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа.

88. Площадь чердаков, погребов, смотровых ям в общую площадь здания не включается.

Площади технических подполий и технических чердаков высотой менее 1,8 м до низа выступающих конструкций в общую площадь здания не включаются.

Площади подвальных этажей (подвалов) высотой менее 1,8 м, расположенных под одноквартирными (блокированными) жилыми домами, садовыми домиками (дачами), гаражами для хранения транспортного средства индивидуального пользования, в общую площадь здания не включаются. Измерение помещений, расположенных в таких этажах, не производится. Площадь, необходимая для подсчета объема подвала, определяется по наружным измерениям, а при невозможности проведения наружных измерений – по внутренним измерениям.

89. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя (отмостки), включая выступающие части (террасы, крыльца, ступени, приямки и тому подобное). Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды и проходы под ним включаются в площадь застройки. Площадь застройки подсчитывается в формах 1 и 4 инвентарного дела согласно приложению 1 или 4.

ГЛАВА 10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СТРОЕНИЙ

90. Объем строения определяется как сумма объема надземной части строения и подземной части строения. Объем строения подсчитывается с точностью до единиц в разделе 2 «Подсчет площадей и объемов строений» формы 1 или формы 4 инвентарного дела согласно приложению 1 или 4 соответственно.

91. Объем надземной части строения с чердачным перекрытием определяется путем умножения площади горизонтального сечения строения на высоту строения, причем высоту следует считать от уровня чистого пола первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия. Площадь горизонтального сечения строения определяется по обводу наружной поверхности стен.

92. Объем надземной части строения без чердачного перекрытия определяется путем умножения площади вертикального поперечного сечения строения на длину. Площадь вертикального сечения строения определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа, а длина здания – путем измерения расстояния между наружными поверхностями торцевых стен на уровне первого этажа выше цоколя.

93. Объем надземной части строения при различной этажности следует определять как сумму объемов составляющих частей.

Объем строения должен исчисляться отдельно по его частям, если эти части резко отличны друг от друга по очертанию, конфигурации или по их конструктивному решению. В случае раздельного исчисления объема строения стена, разграничивающая часть строения, относится к той части, у которой конструкция или высота стен соответствует конструкции или высоте разграничивающей стены.

94. Объем мансард определяется умножением площади их горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне пола на высоту от пола мансарды до верха засыпки чердачного перекрытия. При криволинейном очертании перекрытий мансарды за высоту следует принимать среднюю высоту мансарды. Подсчет объемов мансардных этажей и погребов одноквартирных или блокированных жилых домов, садовых домиков (дач), а также смотровых ям в гаражах следует производить по внутреннему обводу стен.

95. Объем подземной части строения (подвального или цокольного этажа) определяется путем умножения площади горизонтального сечения строения на уровне первого этажа выше цоколя строения на высоту, измеренную от уровня чистого пола подвального (цокольного) этажа до уровня чистого пола первого этажа. В тех случаях, когда над стенами подвального этажа отсутствует надземная часть строения, его размеры в плане определяются по внешнему обводу стен на уровне перекрытия.

96. При определении объема строений объемы технических этажей включаются в объем строения.

В объем строения должны также включаться объемы отапливаемых надстроек, ниш в наружных стенах, эркеров, лоджий и остекленных в соответствии с разработанной проектной документацией балконов, переходов, тамбуров и других частей строения, увеличивающих его объем и объем световых фонарей, выступающих за наружное очертание крыши. Высота эркеров, переходов определяется как разница высот от земли до верха перекрытия эркера, перехода и до нижней плоскости эркера, перехода.

97. В объем строения не включаются: объемы портиков, крылец, балконов (без остекления в соответствии с существующей проектной документацией), террас, вентиляционных шахт на крыше, пространств, не ограниченных стенами (проемов), и чердаки, используемые для технических целей, а также пояски, пилястры, полуколонны и тому подобные архитектурные детали, не увеличивающие общего объема строения.

Проезды в строениях и пространство под зданиями на опорах исключаются из объема строения.

ГЛАВА 11
НУМЕРАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ НА ПОЭТАЖНЫХ ПЛАНАХ СТРОЕНИЙ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

98. Нумерация помещений на поэтажных планах жилых домов (жилых помещений) осуществляется следующим образом:

98.1. номера помещений на поэтажном плане показываются дробью в центре плана каждого помещения, причем в числителе ставится номер изолированного помещения (квартиры) и через тире – номер комнаты, ниже словами указывается назначение помещения, а в знаменателе показывается площадь комнаты с указанием единицы измерения;

98.2. при проведении технической инвентаризации многоквартирных жилых домов допускается упрощенная нумерация помещений. На чертеж составляется экспликация, в которой указывается номер по порядку помещения и его назначение. В этом случае в дроби указывается в числителе номер по порядку по экспликации, а в знаменателе показывается площадь помещения с указанием единицы измерения.

Если дробь не умещается на плане комнаты, то она выносится на свободное место за наружными стенами и стрелкой показывается, куда относится вынесенный шифр (дробь);

98.3. номера квартир на поэтажном плане должны соответствовать разработанной проектом ведомости (шахматке) или присвоенной нумерации (прибитым номерам) квартир на месте в здании;

98.4. на поэтажном плане номера квартир (помещений) проставляются следующим образом:

для небольших жилых домов (до трех квартир) на поэтажном плане около главного входа в квартиру (помещение) проставляются буквы «кв.», ее номер и рядом в виде дроби записывается в числителе жилая площадь или основная (нормируемая) площадь встроенного помещения, а в знаменателе дроби – общая площадь жилого помещения (квартиры) или общая площадь встроенного помещения общественного назначения. В отношении квартир дополнительно указывается общая площадь квартиры по СНБ;

на поэтажном плане больших многоквартирных жилых домов на площадке лестничной клетки около входной двери в квартиру (помещение) проставляются буквы «кв.» и ее номер, а на чистом поле плана на расстоянии 5–10 мм от чертежа проставляются буквы «кв.», номера квартир (помещений) и дробью – жилая и общая площадь жилого помещения каждой квартиры или основная (нормируемая) площадь и общая площадь встроенных помещений общественного назначения. В отношении квартир дополнительно указывается общая площадь квартиры по СНБ.

При инвентаризации встроенных нежилых изолированных помещений жилого дома буквы «кв.» (квартира) заменяются буквами «и.п.» (изолированное помещение);

98.5. на поэтажном плане проставляются номера жилых и нежилых помещений. Такая нумерация необходима при составлении листов подсчета площадей помещений (экспликаций внутренних помещений) на все здание.

Нумерация жилых и подсобных помещений производится арабскими цифрами отдельно по каждой квартире (помещению) по часовой стрелке, начиная от входа;

98.6. коридор общего пользования, а также междуквартирные помещения общего пользования нумеруются арабскими цифрами, а лестничные клетки – римскими. Их площади в экспликации внутренних помещений показываются в каждом этаже в конце после записей всех основных помещений.

99. Нумерация помещений на поэтажных планах нежилых зданий, сооружений, изолированных помещений производится в следующем порядке:

99.1. номера помещений на поэтажном плане нежилого здания, сооружения показываются дробью в центре плана каждого помещения, причем в числителе ставится номер помещения, ниже словами указывается назначение помещения, а в знаменателе показывается площадь помещения с указанием единицы измерения.

Если для размещения дроби в середине помещения на поэтажном плане недостаточно места, то она выносится на свободное место за наружными стенами и стрелкой показывается, куда относится вынесенный шифр (дробь).

Нумерация помещений производится арабскими цифрами по часовой стрелке, начиная от входа. Лестничные клетки нумеруются римскими цифрами.

Номера помещения на поэтажном плане должны соответствовать указанному номеру в экспликации внутренних помещений инвентарного дела;

99.2. при вычленении в качестве объекта недвижимости в нежилом здании или сооружении изолированных помещений в числителе дроби дополнительно указывается номер изолированного помещения и через тире – номер помещения.

Нумерация изолированных помещений в нежилом здании, сооружении проводится по часовой стрелке в порядке возрастания номеров, начиная с левого крайнего изолированного помещения на первом этаже. В случае размещения изолированного помещения на нескольких этажах оно нумеруется по нижнему этажу.

На поэтажном плане около главного входа в изолированное помещение проставляются буквы «и.п.», его номер и рядом в виде дроби записывается в числителе нормируемая площадь изолированного помещения, а в знаменателе дроби – общая площадь изолированного помещения;

99.3. при нумерации помещений садовых домиков (дач) в числителе дроби не указывается назначение помещений.

ГЛАВА 12
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НЕЗАВЕРШЕННЫХ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ

100. При технической инвентаризации незавершенных законсервированных капитальных строений определяется готовность незавершенных законсервированных капитальных строений. Под готовностью незавершенных законсервированных капитальных строений следует понимать процент выполненных строительно-монтажных работ к общему объему строительно-монтажных работ, необходимых для ввода этих объектов в эксплуатацию.

101. Объем незавершенного законсервированного капитального строения определяется на основании данных, полученных при визуальном и инструментальном обследовании (измерении) в порядке, определенном настоящей Инструкцией, и данных проектной документации.

На основании объема и назначения незавершенного законсервированного капитального строения в установленном законодательством Республики Беларусь порядке подбирается удельный вес конструктивных элементов и поправки к ним.

В случае отсутствия проектной документации и невозможности определения объема и этажности незавершенного законсервированного капитального строения на основании визуального и инструментального обследования (измерений) его готовность не определяется.

102. Готовность отдельных конструкций, элементов систем или их участков следует оценивать путем определения процента выполненного объема от общего объема этих конструкций (элементов, участков), если бы капитальное строение было закончено строительством.

103. Готовность незавершенного законсервированного капитального строения в целом определяется принятым в технической инвентаризации методом сложения величин готовности отдельных конструктивных элементов, взвешенных по удельному весу капитального строения с поправками.

Формула определения готовности незавершенного законсервированного капитального строения в целом:

С = Ск x 100 / В,

где С – готовность незавершенного законсервированного капитального строения в целом, Ск – сумма величин готовности отдельных конструктивных элементов, В – сумма удельного веса конструктивных элементов капитального строения с поправками к ним.

Допускается следующая степень округления величины готовности:

для отдельных участков конструктивного элемента – до 10 %;

для конструктивного элемента в целом – до 5 %;

для незавершенного законсервированного капитального строения в целом – до 1 %.

104. Определение готовности незавершенного законсервированного капитального строения для составления технического паспорта незавершенного законсервированного капитального строения производится в акте определения готовности незавершенного законсервированного капитального строения по форме согласно приложению 17, который подшивается в инвентарное дело.

105. На основании проведенных измерений незавершенного законсервированного капитального строения при возможности составляются поэтажные планы в порядке, предусмотренном главой 8 настоящей Инструкции.

106. При технической инвентаризации незавершенного законсервированного капитального строения подсчитывается площадь застройки в соответствии с пунктом 89 настоящей Инструкции и, если возможно, общая площадь – в соответствии с подпунктом 81.6 пункта 81 и объем незавершенного законсервированного капитального строения в соответствии с главой 10 настоящей Инструкции.

107. Нумерация помещений незавершенного законсервированного капитального строения проводится в соответствии с пунктом 99 настоящей Инструкции, но наименование помещений при этом не указывается.

108. Результатом проведения работ по технической инвентаризации незавершенного законсервированного капитального строения является технический паспорт по форме согласно приложению 16.

Если на основании части третьей пункта 101 настоящей Инструкции готовность незавершенного законсервированного капитального строения не определялась, то в техническом паспорте готовность этого объекта отражается на основании сведений, указанных в актах, составленных в соответствии с Положением о порядке консервации гражданами не завершенных строительством жилых домов, дач, осуществления благоустройства земельных участков, на которых проведена консервация таких домов, дач, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2006 г. № 506 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 61, 5/22195), либо пособием П4-02 к СНиП 3.03.01-87 «Консервация строящихся объектов», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 288.

ГЛАВА 13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОЕНИЙ

109. При проведении технической инвентаризации и проверки характеристик строений, незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений в технической документации указывается стоимость на основании одного из следующих документов:

заключения об оценке, составленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

акта приемки в эксплуатацию капитального строения, изолированного помещения, содержащего сведения о его первоначальной стоимости;

справки о балансовой принадлежности и стоимости объекта недвижимого имущества, подписанной руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером либо иным лицом, осуществляющим в соответствии с законодательством ведение бухгалтерского учета) юридического лица;

справки о стоимости объекта недвижимого имущества, подписанной индивидуальным предпринимателем.

110. При проведении технической инвентаризации и проверки характеристик одноквартирных или блокированных домов, садовых домиков, дач, примыкающих к ним строений, а также расположенных отдельно от них хозяйственных (подсобных и дворовых) построек и гаражей для хранения транспортных средств индивидуального пользования на основании норм для оценки жилых домов, садовых домиков, дач, примыкающих к ним строений, а также расположенных отдельно от них хозяйственных (подсобных и дворовых) построек и гаражей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2007 г. № 623 «О нормах для оценки жилых домов, садовых домиков, дач, примыкающих к ним строений, а также расположенных отдельно от них хозяйственных (подсобных и дворовых) построек и гаражей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 122, 5/25213), определяется первоначальная стоимость соответствующих строений, а также их остаточная стоимость в базисном уровне цен (в ценах 1991 года).

Первоначальная стоимость строения (первоначальная стоимость объекта-аналога) представляет собой стоимость нового объекта, сходного с подлежащим оценке объектом по основным экономическим, техническим, технологическим и другим характеристикам, определяемую затратами замещения и вновь созданной стоимостью в базисном уровне цен (в ценах 1991 года).

111. Остаточная стоимость строения (остаточная стоимость объекта-аналога) в базисном уровне цен (в ценах 1991 года) рассчитывается по первоначальной стоимости строения в базисном уровне цен (в ценах 1991 года), уменьшенной на стоимостную величину физического износа строения в целом, по формуле

Со = Сп x (100 – Ф) / 100,

где Со – остаточная стоимость строения в базисном уровне цен (в ценах 1991 года) (руб.), Сп – первоначальная стоимость строения в базисном уровне цен (в ценах 1991 года) (руб.), Ф – физический износ строения в целом (%).

ГЛАВА 14
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК СТРОЕНИЙ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

112. Проверка характеристик строений, изолированных помещений проводится на основе обследования недвижимого имущества в натуре и сверки их состояния и характеристик с данными, содержащимися в реестре характеристик недвижимого имущества и технической документации (инвентарном деле), с целью подтверждения соответствия фактического состояния и характеристик этих объектов данным реестра и технической документации.

113. В ходе проверки характеристик строений, изолированных помещений должны быть установлены следующие изменения:

возведение, реконструкция (пристройка, надстройка, перестройка), снос или гибель строений, расположенных на земельном участке;

изменения в техническом состоянии строений вследствие ремонта;

изменения типа отопления, а также устройство новых печей, снос существовавших или замена одних печей другими;

изменения в плане строений или изолированных помещений, в том числе возведение или снос внутренних стен или перегородок, перепланировка внутренних помещений, устройство или заделка дверных и оконных проемов, устройство или разборка стенных встроенных шкафов и антресолей, увеличение или уменьшение площадей помещений или строения в целом, изменения контуров машино-мест;

присоединение строений к сетям городского благоустройства (водопроводной, канализационной, газовой, электрической и прочим сетям);

устройство, замена или снятие газовых или электрических плит, ванн, лифтов и другого оборудования;

изменения в назначении строений, изолированных помещений в результате их реконструкции;

изменения в физическом износе строений в результате производимого ремонта, естественного износа, а также происходящие вследствие ненормальной эксплуатации, запущенности, стихийных бедствий и тому подобных воздействий на строения;

другие изменения согласно законодательству Республики Беларусь.

114. Строения, изолированные помещения считаются соответствующими данным, содержащимся в реестре (в инвентарном деле), при отсутствии изменений по отношению к имеющейся технической документации.

Допустимое расхождение измерений, то есть расхождение между промерами при проведении проверки характеристики и данными, содержащимися в реестре характеристик недвижимого имущества (в инвентарном деле), составляет 3 см для линий до 6 м и 1/200 (0,5 %) для линий свыше 6 м.

115. Наличие незначительных изменений (за исключением устройства новых печей, сноса существовавших или замены одних печей другими), не влекущих изменения технических характеристик строения или изолированного помещения (далее – незначительные изменения), не считается несоответствием фактического состояния объекта недвижимости данным реестра характеристик недвижимого имущества (инвентарного дела), если они не влекут изменение:

для строений, изолированных помещений общей площадью до 50 кв. м – общей площади жилого помещения, общей площади здания (сооружения, изолированного помещения) до 0,5 кв. м включительно;

для строений, изолированных помещений общей площадью до 100 кв. м – общей площади жилого помещения, общей площади здания (сооружения, изолированного помещения) до 1 кв. м включительно;

для строений, изолированных помещений общей площадью до 250 кв. м – общей площади жилого помещения, общей площади здания (сооружения, изолированного помещения) до 2,5 кв. м включительно;

для строений, изолированных помещений общей площадью свыше 250 кв. м – общей площади жилого помещения, общей площади здания (сооружения, изолированного помещения) до 1 % от общей площади соответствующего строения, изолированного помещения включительно

для машино-мест – площади машино-места до 1 % от площади машино-места включительно.

116. К незначительным изменениям следует относить:

устройство (изменение размеров или материала) или заделка дверных и оконных проемов, не влияющие на прочность, жесткость, устойчивость капитальных стен и других несущих конструкций строений, за исключением заделки оконных проемов, влекущей изменения назначения помещения (например, жилая комната – кладовая);

снос или возведение некапитальных стен и перегородок в нежилых зданиях и сооружениях, не влекущие образования или слияния изолированных помещений;

отделочные работы, в том числе по изменению материала пола;

переоборудование (устройство или разборка) встроенной мебели, в том числе стационарных шкафов и антресолей, а также дверных полотен в пределах существующего дверного проема;

устройство новых печей, снос существовавших или замена одних печей другими, если такие действия не относятся к реконструкции строения;

замена или снятие газовых или электрических плит, ванн и другого оборудования;

другие изменения согласно законодательству Республики Беларусь.

117. Проведение проверки характеристик строений, изолированных помещений предусматривает следующее:

117.1. ознакомление с имеющейся технической документацией;

117.2. сличение ситуационного плана (плана земельного участка) с действительным расположением строений с целью установления возведения, пристройки (надстройки), реконструкции или сноса строений на земельном участке. В случае отсутствия изменений должны быть взяты контрольные промеры. На выявленные изменения составляется новый абрис и производятся необходимые измерения и привязка строений;

117.3. сличение поэтажных планов с целью установления отсутствия или наличия перепланировок, изменений контуров машино-мест. В случае отсутствия изменений должны быть взяты контрольные промеры. На выявленные изменения составляется новый абрис и производятся необходимые измерения (обмер и привязка выявленных изменений планировки строений);

117.4. обследование конструктивных элементов и инженерных систем строений, изолированных помещений с целью установления изменения технического состояния, материалов конструктивных элементов, благоустройства;

117.5. определение физического износа конструктивных элементов и строений в целом;

117.6. внесение необходимых изменений в формы инвентарного дела, пересчет изменившихся площадей, объемов и износа. Если в ходе проведения проверки характеристик строений, изолированных помещений не установлены изменения, то в формах инвентарного дела ставится отметка: «Изменений нет» с проставлением даты, подписи, фамилии и инициалов исполнителя и начальника отдела. В случае выявления изменений и (или) составления новой формы в заменяемой форме инвентарного дела ставится отметка: «Погашено» с проставлением подписи, фамилии и инициалов исполнителя. Замена старых форм инвентарного дела новыми производится также в случае несоответствия их установленным формам согласно приложениям к настоящей Инструкции или в случае их значительного обветшания и загрязнения. Изъятие старых форм из инвентарного дела не допускается;

117.7. внесение выявленных изменений в ситуационный план, поэтажные планы строений и изолированных помещений, а также схемы строений и иные графические материалы. Если в ходе проведения проверки характеристик строений, изолированных помещений не установлены изменения, то на планах ставится отметка: «Изменений нет» с проставлением даты, подписи, фамилии и инициалов исполнителя и начальника отдела. В случае выявления изменений и (или) составления нового плана на заменяемом плане ставится отметка: «Погашено» с проставлением подписи, фамилии и инициалов исполнителя. Замена старых планов новыми производится также в случаях несоответствия ранее составленных планов требованиям настоящей Инструкции; замены плана земельного участка ситуационным планом; значительного обветшания и загрязнения планов. Изъятие старых планов из инвентарного дела не допускается;

117.8. контроль начальником отдела выполненных работ.

118. Если в ходе проведения проверки характеристик строений, изолированных помещений не установлены изменения, то в технических паспортах, на титульном листе делается отметка о проведении проверки характеристик с проставлением даты, подписи, фамилии и инициалов исполнителя и уполномоченного руководителем организации по государственной регистрации подписывать технические паспорта должностного лица (далее – уполномоченное должностное лицо) и печати для технических паспортов организации по государственной регистрации.

119. При обнаружении в ходе проверки характеристик строений, изолированных помещений незначительных изменений, при которых изменение площадей не превышает допусков, указанных в пункте 115 настоящей Инструкции, или изменений, произведенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, технический паспорт заменяется новым, при этом ранее составленный технический паспорт подшивается в инвентарное дело, на нем делается отметка: «Составлен новый технический паспорт» и указывается дата составления нового технического паспорта.

Технический паспорт заменяется новым также в случаях, если в ходе проверки характеристик строений, изолированных помещений не установлены изменения, но технический паспорт на соответствующий объект недвижимого имущества был составлен до вступления в силу настоящей Инструкции.

120. В случае выявления при проведении проверки характеристик, а также технической инвентаризации строений, изолированных помещений самовольных построек, а также изменений, не являющихся незначительными, технические паспорта на такие объекты недвижимого имущества не составляются. Заявителям выдаются ведомости технических характеристик с приложением ситуационных планов и поэтажных планов, на которых красным цветом указываются самовольные постройки и несоответствия характеристик строений, изолированных помещений данным реестра характеристик недвижимого имущества и технической документации.

Ведомость технических характеристик может изготавливаться и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Новый технический паспорт для самовольно построенных или переоборудованных строений выдается после вынесения местными исполнительными и распорядительными органами решения о принятии постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке без повторной проверки характеристик недвижимого имущества, при этом ранее составленный технический паспорт подшивается в инвентарное дело, на нем делается отметка: «Составлен новый технический паспорт» и указывается дата составления нового технического паспорта.

Выдача новых технических паспортов или ведомостей технических характеристик осуществляется после предоставления заявителем старого технического паспорта. Технический паспорт или ведомость технических характеристик действительны до изменения соответствующего объекта недвижимого имущества. Если по просьбе заявителя ему возвращается старый технический паспорт на измененный объект недвижимого имущества, то на титульном листе такого технического паспорта проставляется штамп «Технический паспорт недействителен. Составлен новый технический паспорт по состоянию на «__» ________ 20__ г.». Возле штампа проставляются подпись, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица организации по государственной регистрации, печать для технических паспортов.

В случае устранения нарушений путем приведения объекта в прежнее, до осуществления пристройки, надстройки или перестройки, состояние заявителям выдается старый технический паспорт, в соответствующих графах которого делается отметка о проведении проверки характеристик с проставлением даты, подписи, фамилии и инициалов исполнителя и начальника отдела и печати для технических паспортов организации по государственной регистрации.

ГЛАВА 15
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕНТАРНОГО ДЕЛА

121. Документы (материалы), подготовленные по результатам проведения технической инвентаризации и проверки характеристик строений, незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений, должны быть сброшюрованы в твердые папки, сшиты и пронумерованы. Планы больших форматов хранятся отдельно в трубках. На каждом из них проставляется учетный номер инвентарного дела, к которому они относятся. Металлическое скрепление документов не допускается. Инвентарные дела также могут храниться в виде электронных документов в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

122. Инвентарные дела на одноквартирный или блокированный жилой дом, а также квартиру в блокированном жилом доме, садовый домик (дачу), гараж прошиваются в следующем порядке: формы 1–3 инвентарного дела согласно приложениям 1–3 соответственно, абрисы, экземпляр технического паспорта инвентарного дела, фотографии соответствующего объекта недвижимости в натуре, заявления на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества, контрольный лист. При большом количестве форм 3 инвентарного дела и (или) абрисов они подшиваются в хронологическом порядке.

Контрольный лист заполняется исполнителем после окончания работ по технической инвентаризации или проверке характеристик, при этом запись должна содержать краткое описание выполненных работ с указанием даты, подписи, фамилии и инициалов исполнителя.

Поэтажные планы и ситуационные планы не подшиваются, а вкладываются в инвентарное дело.

Погашенные формы 1–3 инвентарного дела, поэтажные планы, планы расположения строений на земельном участке и технические паспорта, ведомости технических характеристик, а также погашенные копии таких документов прошиваются отдельно, но хранятся в инвентарном деле.

123. Порядок подшивки технической документации на многоквартирные жилые дома, квартиры в многоквартирных жилых домах, машино-места, нежилые здания и изолированные помещения следующий: формы 4–6 инвентарного дела согласно приложениям 4–6 соответственно, абрисы, экземпляр технического паспорта инвентарного дела, фотографии соответствующего объекта недвижимости в натуре, контрольный лист.

Инвентарные дела на сооружения прошиваются в следующем порядке: экземпляр технического паспорта инвентарного дела, формы инвентарного дела 4–8 согласно приложениям 4–8 соответственно, абрисы, копии проектной, исполнительной и иной документации, используемые при проведении технической инвентаризации или проверки характеристик сооружений и составлении технического паспорта, фотографии соответствующего объекта недвижимости в натуре, контрольный лист.

ГЛАВА 16
КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОВЕРКЕ ХАРАКТЕРИСТИК НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

124. Контроль работ производится начальником отдела. При контроле обмерных работ необходимо выполнить и проверить следующее:

точность наружных обмеров и данных отсчетов по проемам (окнам и дверям);

правильность линейных размеров внутри помещений, правильность сквозных промеров, толщины стен и перегородок;

полноту (достаточность) подсобных размеров (диагоналей) в помещениях со сложной конфигурацией;

оформление абрисов и форм подсчетов (подписи, дата производства работ и т.д.);

сопоставление контуров отдельных этажей для проверки правильности конфигурации и расположения капитальных стен;

правильность нумерации помещений.

125. Обнаруженные при контроле ошибки обозначаются (отмечаются) красным цветом.

Если линейные размеры, взятые проверяющим, совпадают или находятся в пределах допустимых расхождений измерений, указанных в подпункте 18.2 пункта 18 и пункте 114 настоящей Инструкции, с линейными размерами, взятыми исполнителем, то эти размеры обязательно подчеркиваются цветным карандашом или берутся в кружок. При этом изменения в документы (материалы), подготовленные по результатам проведения технической инвентаризации или проверки характеристик, как правило, не вносятся, а площади строений или изолированных помещений не пересчитываются. Решение о внесении изменений в документы (материалы), подготовленные по результатам проведения технической инвентаризации и проверки характеристик, и пересчете площадей строения или изолированного помещения может быть принято руководителем организации по государственной регистрации или ее обособленного структурного подразделения, за исключением бюро, на основании результатов обследования строения или изолированного помещения специально созданной ими комиссией.

126. Дела с большим количеством грубых ошибок бракуются, и работа не оплачивается. Переделка работы поручается другому исполнителю.

127. При контроле графических работ осуществляются:

проверка правильности составления ситуационного плана;

сопоставление поэтажного плана с абрисом;

сопоставление плана первого этажа (контрольного) с планами расположения капитальных стен, наружных и внутренних, оконных проемов, лестниц, отопительных приборов, вентиляционных коробов в последующих этажах и в подвальном;

проверка масштаба плана и правильности расположения стен в первом этаже на основании диагоналей в абрисе и контрольных промеров между капитальными стенами;

проверка плана после нанесения цифр, проставления разделки у печей, высот по этажам, подписей, соответствия плана принятым условным обозначениям.

Графическая ошибка накладки поэтажного плана (в масштабе 1:100) не должна быть более 0,5 мм.

128. При контроле вычислительных работ учитываются и проверяются:

правильность формул подсчетов, назначение помещений и так далее;

правильность заполнения форм подсчета и подсчета итогов по изолированным помещениям (квартирам), этажам, строениям в целом и правильность разноски площадей по отдельным помещениям согласно их назначению.

129. Незначительные ошибки и отклонения начальник отдела исправляет самостоятельно; дела с грубыми ошибками возвращаются для переделки и исправлений.

Все выявленные начальником отдела дефекты, ошибки, пропуски и неточности должны быть отражены в контрольном листе.

Проверенные инвентарные дела (техническая документация) подписываются начальником отдела с проставлением даты осуществления контроля.

ГЛАВА 17
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ХАРАКТЕРИСТИК НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

130. Реестр характеристик недвижимого имущества состоит из инвентарных дел и базы данных реестра.

131. Ведение базы данных реестра осуществляется на электронных (магнитных) носителях.

При несоответствии данных инвентарного дела и базы данных реестра приоритет имеют данные инвентарного дела.

132. Реестр характеристик недвижимого имущества состоит из локальных реестров характеристик недвижимого имущества (далее – локальные реестры) и центрального реестра характеристик недвижимого имущества (далее – центральный реестр), который формируется на основании локальных реестров.

133. Локальные реестры ведутся территориальными организациями по государственной регистрации и их обособленными структурными подразделениями и содержат свод сведений (базу данных) и документов (инвентарных дел) в отношении строений, незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений, находящихся на соответствующей части регистрационного округа.

134. Ведение баз данных локальных реестров осуществляется путем первоначального формирования и текущего обновления.

Первоначальное формирование баз данных локальных реестров осуществляется путем ввода данных на основании инвентарных дел или конвертацией ранее созданных баз данных в базу данных локального реестра.

Текущее обновление баз данных локальных реестров осуществляется путем внесения информации о характеристиках объектов недвижимого имущества на основании результатов технической инвентаризации и проверки характеристик объектов недвижимого имущества.

Факт внесения данных относительно объекта недвижимого имущества в базу данных локального реестра удостоверяется отметкой (надписью): «Сведения внесены в реестр характеристик» на обложке инвентарного дела.

135. Ведение (формирование, обновление, хранение, восстановление) центрального реестра осуществляет республиканская организация по государственной регистрации.

136. Формирование и обновление центрального реестра осуществляются путем передачи копий баз данных локальных реестров по состоянию на последнее число каждого месяца не позднее 10-го числа следующего месяца в республиканскую организацию по государственной регистрации.

137. Информация о характеристиках объекта недвижимого имущества предоставляется организацией по государственной регистрации на бумажном или электронном носителе в виде выписки из реестра характеристик недвижимого имущества, а также в виде информации, требующей специальной обработки и анализа сведений и документов реестра характеристик недвижимого имущества (далее – специальная информация из реестра).

138. Выписка из реестра характеристик недвижимого имущества содержит сведения о характеристиках объекта недвижимого имущества на дату последней технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества и составляется по той же форме, что и технические паспорта на соответствующий объект недвижимого имущества с заменой на титульном листе наименования «Технический паспорт» наименованием «Выписка из реестра характеристик недвижимого имущества».

139. Выписка из реестра характеристик недвижимого имущества предоставляется по заявлению:

правообладателю;

лицу, которому права на недвижимое имущество переходят в порядке универсального правопреемства.

Выписка из реестра характеристик недвижимого имущества предоставляется также по запросу:

органам внутренних дел – по делам и материалам, находящимся у них в производстве;

органам прокуратуры;

судам;

хозяйственным судам;

органам государственного контроля;

органам государственной безопасности;

органам пограничной службы – для исполнения обязанностей, возложенных на органы пограничной службы, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок получения информации;

таможенным органам – для получения информации, необходимой для производства по делу об административном таможенном правонарушении или его рассмотрения;

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – для осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды;

налоговым органам – для выполнения возложенных на них обязанностей;

нотариусам;

местным исполнительным и распорядительным органам;

разработчикам проектной документации на строительство;

страховым организациям – для определения размера причиненного ущерба при наступлении страхового случая;

иным государственным органам, организациям и иным лицам в случаях, предусмотренных законодательными актами.

140. Специальная информация из реестра предоставляется государственным органам, организациям и физическим лицам в научных целях, в целях социальных исследований, в других целях на основании договора между соответствующей территориальной или республиканской организацией по государственной регистрации и государственным органом, организацией либо физическим лицом, запрашивающими информацию, либо на основании акта законодательства.

При предоставлении специальной информации из реестра на основании договора с заявителем или акта законодательства сведения из реестра могут сочетаться с другими видами информации, предоставляемой организациями по государственной регистрации, в том числе из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Если форма предоставления специальной информации из реестра не предусмотрена ни актом законодательства, ни договором о предоставлении такой информации, то форма предоставления специальной информации из реестра определяется организацией по государственной регистрации, в которую заявитель обратился за получением информации.

141. Выписка из реестра характеристик недвижимого имущества или письменный мотивированный отказ в выдаче выписки из реестра характеристик недвижимого имущества предоставляется в течение 10 дней с момента поступления заявления (запроса). Специальная информация из реестра предоставляется в течение 30 дней с момента заключения договора, если иной срок не предусмотрен договором, или с момента поступления запроса.

142. Сведения о выданной из реестра характеристик недвижимого имущества информации подлежат учету. С этой целью в организациях по государственной регистрации ведется журнал учета предоставленной информации из реестра характеристик недвижимого имущества.

Журнал учета предоставленной информации из реестра характеристик недвижимого имущества ведется на бумажных или электронных (магнитных) носителях и содержит следующие сведения:

о дате поступления заявления (запроса) о предоставлении информации;

о заявителе;

о представителе заявителя;

о запрашиваемых сведениях (документах);

об объекте недвижимого имущества, о котором запрашивается информация;

об исходящих документах;

об исполнителе, предоставившем информацию.

ГЛАВА 18
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

143. Технический паспорт на многоквартирный жилой дом составляется согласно приложению 9 по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик многоквартирного жилого дома организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующего жилого дома с проставлением отметки: «Экземпляр инвентарного дела», копия хранится в составе регистрационного дела соответствующего жилого дома.

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта.

По аналогичной форме составляются технические паспорта на общежития и другие жилые здания специального назначения, а также изолированные жилые помещения, кроме квартир. При этом слова «многоквартирный жилой дом» или «жилой дом» заменяются словами «общежитие», «жилое здание специального назначения» или «изолированное жилое помещение.

144. Технический паспорт на многоквартирный жилой дом состоит из четырех листов формата А4.

145. Технический паспорт заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах 4–6 инвентарного дела согласно приложениям 4–6.

146. Наименования в техническом паспорте заполняют без сокращений. Допускается сокращенное указание материалов конструктивных элементов в разделах 1 «Общие сведения о жилом доме» и 5 «Назначение и характеристика основных и служебных строений, пристроек, подвалов, дворовых сооружений».

При составлении технического паспорта все строки должны быть заполнены, наличие пустых строк не допускается. В случае отсутствия сведений следует писать: «Нет сведений», в цифровом поле проставляется прочерк.

147. По отдельным показателям технического паспорта предусмотрено место (поле) для записи кодов или цифровых значений. Цифровые значения величин объемов, площадей застройки, наружных площадей зданий записываются с точностью до единиц; цифровые значения общих площадей здания, общих площадей квартир по СНБ, общих площадей жилых помещений (квартир), жилых площадей – с точностью до одного десятичного знака.

148. На титульном листе технического паспорта указываются:

в строке «составлен по состоянию на «__» __________ 20__ г.» – дата окончания полевых работ по технической инвентаризации или проверки характеристик жилого дома;

полное наименование организации по государственной регистрации с указанием соответствующего филиала или бюро, в котором составлен технический паспорт;

инвентарный номер объекта недвижимого имущества (не заполняется, если технический паспорт составляется до государственной регистрации создания объекта недвижимого имущества);

адрес (местонахождение) объекта недвижимого имущества, определенный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим порядок присвоения адресов, и настоящей Инструкцией;

геокод капитального строения, присвоенный в порядке, установленном Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь.

Под обозначением «Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества» указывается дата проведения проверки характеристик недвижимого имущества в отношении жилого дома, проставляются подпись, фамилия и инициалы исполнителя и подпись, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица организации по государственной регистрации, печать для технических паспортов.

149. В разделе 1 «Общие сведения о жилом доме» (таблица 1) приводят сведения по основным характеристикам жилого дома:

149.1. в пунктах 1, 13 данные записываются текстом:

в пункте 1 – присвоенный литер;

в пункте 13 – материал стен; когда стены жилого дома возведены из нескольких видов материала, указывают те стеновые материалы, которые в данном строении преобладают;

149.2. пункты 2–12 заполняют на основании данных, полученных при обмере жилого дома, а в прямоугольники заносят их цифровые значения:

в пунктах 2, 3 – число этажей и число подземных этажей; при различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части дома. В пунктах указывается наименьшая этажность и через тире – наибольшая;

в пункте 4 – площадь застройки здания; записываются данные о площади застройки, подсчитанные в разделе 2 «Подсчет площадей и объемов строений» формы 4 инвентарного дела согласно приложению 4;

в пункте 5 – общий объем здания из раздела 2 «Подсчет площадей и объемов строений» формы 4 инвентарного дела согласно приложению 4;

в пунктах 6–9 – площади здания из форм 5 инвентарного дела согласно приложению 5, а также из таблиц 3, 4 раздела 3 «Распределение помещений и их площадей» данного технического паспорта;

в пунктах 10, 11 – число квартир и жилых комнат из таблицы 3 раздела 3 данного технического паспорта;

в пункте 12 – площадь лоджий, балконов и террас без учета понижающих коэффициентов из экспликации внутренних помещений (форма 5 инвентарного дела согласно приложению 5), в том числе площади переходных лоджий, балконов и террас общего пользования;

149.3. в пункте 14 записывается год постройки с учетом требований, указанных в подпункте 26.1 пункта 26 настоящей Инструкции;

149.4. в пункте 15 записывается процент физического износа жилого дома, подсчитанный в разделе 2 «Расчет физического износа строения» формы 6 инвентарного дела согласно приложению 6.

В дополнительных строках таблицы 1 указываются года постройки отдельных секций многосекционного жилого дома, если приемка в эксплуатацию таких домов осуществлялась отдельными секциями. При этом дополнительно указываются номера квартир, принятых в эксплуатацию в составе этих секций. В дополнительных строках таблицы 1 также могут быть указаны год реконструкции жилого дома и другие дополнительные сведения о жилом доме. Если в жилом доме расположены машино-места, то в дополнительных строках таблицы 1 указывается количество машино-мест и их общая площадь.

150. В разделе 2 «Сведения о земельном участке» (таблица 2) указываются кадастровый номер земельного участка, на котором расположен жилой дом, площадь этого участка согласно документу, удостоверяющему право на земельный участок. В последних графах таблицы 2 записываются данные о застроенной площади из раздела 2 «Подсчет площадей и объемов строения» формы 4 инвентарного дела согласно приложению 4.

151. Раздел 3 «Распределение помещений и их площадей» заполняется на основании данных из формы 5 инвентарного дела согласно приложению 5:

151.1. таблица 3 подраздела 3.1 «По жилым помещениям» должна содержать все необходимые сведения о распределении жилых помещений:

в графах 2–7 таблицы 3 записываются данные о распределении жилых помещений по числу жилых комнат;

в графах 8–10 таблицы 3 записываются данные обо всех жилых помещениях, которые находятся в мансардах, в подвальных этажах, в цокольных этажах;

в графах 11, 12 записываются итоговые данные о распределении жилых помещений по отдельным квартирам или по общежитиям, причем значения, записанные в них, должны быть равными сумме значений в графах 2–7;

151.2. таблица 4 подраздела 3.2 «По нежилым помещениям» должна содержать все необходимые сведения о распределении по назначению площадей нежилых помещений, обо всех имеющихся в жилом доме нежилых помещениях:

в графах 2–11 таблицы 4 при наличии данного вида нежилого помещения указываются его площади;

в графах 12–15 указывается площадь вспомогательных помещений жилого дома, причем в графах головной части таблицы в текстовой форме записывается название помещений (например, теплоузел, электрощитовая, лестничные клетки, коридоры общего пользования, сараи и коридоры в подвале и другое);

графы 16–19 – резервные;

в графе 20 записывается сумма площадей нежилых помещений по графам 2–19.

152. В разделе 4 «Техническое описание конструктивных элементов и инженерного оборудования» (таблица 5) приводится краткое, но обстоятельное и исчерпывающее описание конструкций и материалов отдельных частей жилого дома:

152.1. в пункте 1 «Фундамент» указываются конструкция, тип, вид и материал фундамента;

152.2. в пункте 2 по строке А «Наружные, внутренние капитальные стены» при каменных кладках и кладках из прочих материалов указываются материал стен, толщина стен, а при деревянных – материал, конструкция и наличие засыпки, по строке Б «Перегородки» указываются материал и конструкция;

152.3. в пункте 3 «Перекрытия» – материал балок, наката, наличие и материал засыпки, подшивки;

152.4. в пункте 4 «Крыша» – материал и конструкция стропил и обрешетки, материал кровли;

152.5. в пункте 5 «Полы» – материал покрытия и отделка;

152.6. в пункте 6 «Проемы» по строке «оконные» указываются материал и конструкция заполнения, отделка оконных проемов, по строке «дверные» – материал и конструкция, отделка дверных проемов;

152.7. в пункте 7 «Отделочные работы» указывается наружная отделка фасадов и внутренняя отделка помещений;

152.8. в пункте 8 «Инженерное оборудование» указываются:

по строке «отопление» – материал труб, разводка верхняя или нижняя, отопительные приборы, материал и отделка печей при их наличии;

по строке «электроснабжение» – тип электроснабжения, материал и вид (открытая или скрытая) электропроводки;

по строке «водопровод» – материал трубопроводов и вид подключения к источнику (от уличной сети, артезианской скважины или другой источник);

по строке «канализация» – тип канализации (центральная или местная), материал трубопроводов;

по строке «горячее водоснабжение» – материал трубопроводов, подключение к сети, местным водонагревателям или отопительным котлам;

по строке «ванны (души)» – материал и отделка ванной, вид обеспечения горячей водой;

по строке «газоснабжение» – вид газоснабжения (сетевое или сжиженный газ);

по строке «напольные электроплиты» – вид напольных электроплит при их наличии;

по строке «вентиляция» – вид вентиляции (принудительная или естественная);

по строке «радио» – наличие радиотрансляционной сети;

по строке «телевидение» – вид антенны;

по строке «телефон» – наличие телефонного ввода;

по строке «мусоропровод» – наружный или внутренний, материал трубопровода;

по строке «лифты» – вид лифта (пассажирский или грузовой), количество, марка и грузоподъемность;

152.9. в пункте 9 «Прочие работы» указываются материал отмосток, отделка приямков, крылец.

153. В разделе 5 «Характеристика основных и служебных строений, пристроек, дворовых сооружений» (таблица 6) приводятся основные данные по всем пристройкам к жилому дому, подвалам, строениям и сооружениям:

153.1. в графе 1 записывается литер, присвоенный строению, являющемуся принадлежностью многоквартирного жилого дома согласно плану расположения строений на земельном участке;

153.2. в графе 2 пишется название строения или сооружения по их назначению;

153.3. в графе 3 указывается год постройки строения, пристройки или сооружения;

153.4. в графе 4 указывается площадь по наружному обмеру, подсчитанная в разделе 2 «Подсчет площадей и объемов строений» формы 4 инвентарного дела согласно приложению 4;

153.5. в графе 5 указывается объем строения, пристройки или сооружения, подсчитанный в разделе 2 «Подсчет площадей и объемов строений» формы 4 инвентарного дела согласно приложению 4;

153.6. в графе 6 проставляется процент физического износа жилого дома, пристроек, строений и сооружений, подсчитанный в разделе 2 «Расчет физического износа строения» формы 6 инвентарного дела согласно приложению 6 или определенный в целом на строение или сооружение;

153.7. в графах 7–14 приводится краткое описание материала конструктивных элементов;

153.8. в графах 15–19 при наличии данного вида благоустройства в пристройках, строениях и сооружениях записывается слово «есть»;

153.9. после таблицы 6 в данном разделе предусмотрены дополнительные строки («Примечания») для указания сведений, дополняющих таблицу.

154. В разделе 6 «Благоустройство площадей жилого дома, м[2]» (таблица 7) показываются размеры площадей жилого дома, оборудованные отдельными видами благоустройства. При наличии в строении двух и более видов отопления производится выборка из названных форм и в техническом паспорте проставляются площади жилого дома, обслуживаемые каждым отдельным видом отопления.

Аналогично заполняются графы, в которых указываются площади жилого дома, оборудованные другими видами благоустройства.

155. В разделе 7 «Экономические характеристики жилого дома» (таблица 8) указывается стоимость жилого дома, определенная организацией по государственной регистрации, с указанием ее вида.

В таблицу 8 могут вноситься данные о стоимости жилого дома на основании справки о стоимости (оценке) жилого дома, представленной заявителем.

156. Последняя страница технического паспорта на многоквартирный жилой дом предусмотрена для размещения обязательного приложения «Отметки об эксплуатационных показателях жилого дома» к названному техническому паспорту, в которое организации, занимающиеся техническим обслуживанием многоквартирного жилого дома, вносят дополнительную информацию, необходимую для управления эксплуатацией жилого дома.

157. К техническому паспорту на многоквартирный жилой дом прилагаются поэтажные планы жилого дома и ситуационный план с указанием их количества.

На копиях поэтажных планов жилого дома и ситуационного плана проставляется и заполняется угловой штамп организации по государственной регистрации, ставятся печать и подпись ее руководителя или уполномоченного должностного лица.

158. После окончания составления технического паспорта проставляются:

дата составления и проверки, подписи, фамилии и инициалы исполнителя и проверяющего;

подпись, фамилия и инициалы уполномоченного должностного лица;

печать организации по государственной регистрации.

В нижней части каждой страницы технического паспорта, кроме первой страницы, в строке «Подпись исполнителя» ставится подпись сотрудника организации по государственной регистрации, составившего технический паспорт.

159. На обложке инвентарного дела проставляется штамп «Технический паспорт выдан ____________». На оттиске штампа проставляется фактическая дата выдачи, а также подпись, фамилия и инициалы получателя.

ГЛАВА 19
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ОДНОКВАРТИРНЫЙ (БЛОКИРОВАННЫЙ) ЖИЛОЙ ДОМ

160. Технический паспорт на одноквартирный (блокированный) жилой дом составляется согласно приложению 10 по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик одноквартирного или блокированного жилого дома организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующего жилого дома с проставлением отметки: «Экземпляр инвентарного дела», копия хранится в составе регистрационного дела соответствующего жилого дома.

При составлении технических паспортов на одноквартирные жилые дома в названии технического паспорта указываются слова «на одноквартирный жилой дом», а на блокированные жилые дома – слова «на блокированный жилой дом.

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта.

161. Технический паспорт на одноквартирный (блокированный) жилой дом состоит из двух листов формата А4.

По аналогичной форме составляется технический паспорт на квартиру в блокированном жилом доме. При этом слова «одноквартирный (блокированный) жилой дом» или «жилой дом» заменяются словами «квартира в блокированном жилом доме» или «квартира» соответственно.

162. Технический паспорт заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах 1–3 инвентарного дела согласно приложениям 1–3.

163. Наименования в техническом паспорте заполняют без сокращений. Допускается сокращенное указание материалов конструктивных элементов и инженерного оборудования в разделе 5 «Характеристика строений».

164. По отдельным показателям технического паспорта предусмотрено место (прямоугольники) для записи кодов или цифровых значений. Цифровые значения величин объемов, площадей застройки, наружных площадей зданий записываются с точностью до единиц; цифровые значения общих площадей здания, общих площадей квартир по СНБ, общих площадей жилых помещений (квартир), жилых площадей – с точностью до одного десятичного знака.

165. На второй странице технического паспорта (раздел 1) размещается ситуационный план.

166. На третьей странице технического паспорта (раздел 3) размещается план жилого дома в масштабе 1:100. При невозможности размещения плана строения в разделе 3 технического паспорта изготавливаются отдельные планы строений (этажей строений) с угловыми штампами организации по государственной регистрации. Количество отдельных планов указывается в примечаниях технического паспорта.

167. В разделе 4 «Характеристика и благоустройство жилого дома» (таблица 2) указываются данные о площадях одноквартирного или блокированного жилого дома на основании раздела 1 «Характеристика и благоустройство основного строения» формы 3 инвентарного дела согласно приложению 3.

В одной из граф 6–10 таблицы 2 проставляется общая площадь жилого помещения (квартиры), соответствующая виду отопления жилого дома. При наличии в доме двух и более видов отопления в техническом паспорте указывается площадь, обслуживаемая каждым отдельным видом отопления.

168. В разделе 5 «Характеристика строений» (таблица 3) приводятся основные данные по всем пристройкам к жилому дому, подвалам, строениям и сооружениям:

168.1. в графе 4 указывается площадь по наружному обмеру, подсчитанная в разделе 2 «Подсчет площадей и объемов строений» формы 1 инвентарного дела согласно приложению 1;

168.2. в графе 5 указывается объем строения, пристройки или сооружения, подсчитанный в разделе 2 «Подсчет площадей и объемов строений» формы 1 инвентарного дела согласно приложению 1;

168.3. в графах 19 и 21 указывается первоначальная и остаточная стоимость, подсчитанная в разделе 1 «Расчет стоимости строений в базисных ценах 1991 года» формы 2 инвентарного дела согласно приложению 2;

168.4. в графе 20 проставляется процент физического износа жилого дома и отапливаемых пристроек, подсчитанный в разделе 3 «Техническое описание и расчет физического износа основного строения и отапливаемых пристроек» формы 3 инвентарного дела согласно приложению 3, процент физического износа холодных пристроек, служебных строений и сооружений указывается из раздела 2 «Техническое описание пристроек, служебных строений, сооружений» формы 2 инвентарного дела согласно приложению 2.

169. Другие таблицы, графы и строки технического паспорта на одноквартирный (блокированный) жилой дом заполняются в таком же порядке, как и аналогичные таблицы, графы и строки технического паспорта на многоквартирный жилой дом.

ГЛАВА 20
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА КВАРТИРУ

170. Технический паспорт на квартиру составляется согласно приложению 11 по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик квартиры (в многоквартирном жилом доме) организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующей квартиры с проставлением отметки: «Экземпляр инвентарного дела», копия хранится в составе регистрационного дела соответствующей квартиры.

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта.

171. Технический паспорт на квартиру состоит из двух листов формата А5; если план квартиры не помещается на формате А5, технический паспорт изготавливается на двух листах формата А4.

172. Технический паспорт заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах 4–6 инвентарного дела согласно приложениям 4–6.

173. Наименования в техническом паспорте заполняют без сокращений. Допускается сокращенное указание материалов конструктивных элементов в разделе 2 «Сведения о жилом доме».

174. По отдельным показателям технического паспорта предусмотрено место (прямоугольники) для записи кодов или цифровых значений. Цифровые значения величин общих площадей жилых помещений (квартир), общих площадей квартир по СНБ, жилых площадей записываются с точностью до одного десятичного знака.

175. На второй странице технического паспорта (раздел 1) вычерчивается план квартиры в масштабе 1:100.

176. В разделе 3 «Характеристика помещений квартиры» (таблица 2) указываются:

176.1. в графе 1 «Количество комнат» – количество жилых комнат квартиры;

176.2. в графе 2 «Общая площадь жилого помещения (квартиры), м[2]» – площадь, определенная согласно настоящей Инструкции;

176.3. в графах 3–8 «площадь жилых комнат» – площадь жилых комнат суммарная и каждой в отдельности;

176.4. в графах 9–18 «площадь подсобных помещений» – площадь подсобных помещений суммарная и каждого в отдельности.

177. В таблице 3 раздела 3 в первой графе записываются название (лоджия, балкон, терраса, холодные кладовые и другие помещения, площадь которых не включается в общую площадь жилого помещения (квартиры); во второй графе – их площади; в третьей – понижающие коэффициенты в соответствии с подпунктом 80.3 пункта 80 настоящей Инструкции; в четвертой – площади с учетом понижающего коэффициента.

Ниже таблицы 3 записываются общая площадь квартиры по СНБ, подсчитанная в соответствии с подпунктом 80.3 пункта 80 настоящей Инструкции, и высота помещений квартиры, измеренная от «чистого» пола до потолка, в случаях разных высот указывается: «см. план».

178. В разделе 4 «Техническое описание конструктивных элементов и инженерного оборудования» (таблица 4) приводится краткое, но обстоятельное и исчерпывающее описание конструкций и материалов отдельных частей жилого дома:

178.1. в пункте 1 «Стены наружные, внутренние» – материал, конструкция стен;

178.2. в пункте 2 «Перегородки» – материал, конструктивные особенности;

178.3. в пункте 3 «Перекрытия» – материал и тип перекрытий;

178.4. в пункте 4 «Крыша» – материал и конструкция стропил и обрешетки, материал кровли;

178.5. в пункте 5 «Полы» – материал пола;

178.6. в пункте 6 «Проемы оконные, дверные» – материал, конструкция заполнения;

178.7. в пунктах 7, 8 «Балконы», «Лоджии» – при наличии или отсутствии балкона (лоджии) проставляется соответственно «есть» или «нет»;

178.8. в пункте 9 «Инженерное оборудование» указываются:

в строке «отопление» – вид отопления (центральное или печное);

в строке «электроснабжение» – тип проводки (открытая или скрытая);

в строке «горячее водоснабжение» – источник (центральное или от колонки с указанием ее вида) – при наличии горячего водоснабжения, а при отсутствии ставится «нет»;

в остальных строках пункта 9 при наличии или отсутствии видов благоустройства ставится слово «есть» или «нет».

179. После таблицы в данном разделе предусмотрены дополнительные строки («Особые отметки»), в которых указываются этаж в жилом доме, на котором расположена квартира, и подъезд жилого дома, в котором расположена квартира, а также записываются сведения, не отраженные в техническом паспорте: наличие, местонахождение, литер и размер находящихся вне квартиры служебных строений и сооружений, закрепленных за квартирой, и другие особенности квартиры.

180. Другие таблицы, графы и строки технического паспорта на квартиру заполняются в таком же порядке, как и аналогичные таблицы, графы и строки технического паспорта на многоквартирный жилой дом.

ГЛАВА 21
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ

181. Технический паспорт на нежилое здание составляется согласно приложению 12 по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик нежилого здания организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующего здания, копия хранится в составе регистрационного дела соответствующего здания.

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта.

182. Технический паспорт на нежилое здание состоит из четырех листов формата А4.

183. Технический паспорт заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах 4–6 инвентарного дела согласно приложениям 4–6.

184. Наименования в техническом паспорте заполняют без сокращений. Допускается сокращенное указание материалов конструктивных элементов в разделах 1 «Общие сведения о нежилом здании» и 8 «Характеристика основных и служебных строений, пристроек, дворовых сооружений».

185. По отдельным показателям технического паспорта предусмотрено место (прямоугольники) для записи кодов или цифровых значений. Цифровые значения величин объемов, площадей застройки, наружных площадей зданий записываются с точностью до единиц; цифровые значения общих площадей зданий, нормируемых площадей – с точностью до одного десятичного знака.

186. На титульном листе технического паспорта указываются наименование здания и его назначение в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества, утвержденной постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 33 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 123, 8/11310).

187. В разделе 1 «Общие сведения о нежилом здании» (таблица 1) приводят сведения по основным характеристикам нежилого здания:

187.1. в пункте 7 – нормируемая площадь из формы 5 инвентарного дела согласно приложению 5, а также из таблицы 3 раздела 3 «Распределение нежилых помещений и их площадей»;

187.2. в пункте 8 – количество нежилых изолированных помещений.

188. В разделе 4 «Гостиницы, профилактории, санатории, дома отдыха, больницы, школы, детские сады и т.д.» указывается количество помещений (спален, классов, аудиторий и т.п.) на основании сведений, указанных в форме 5 инвентарного дела согласно приложению 5, и количество мест в помещениях (номерах гостиниц, больничных палатах и т.п.), где они точно определены.

189. Другие таблицы, графы и строки технического паспорта на нежилое здание заполняются в таком же порядке, как и аналогичные таблицы, графы и строки технического паспорта на многоквартирный жилой дом.

ГЛАВА 22
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ИЗОЛИРОВАННОЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

190. Технический паспорт на изолированное нежилое помещение составляется согласно приложению 13 по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик нежилого помещения организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующего изолированного помещения, копия хранится в составе регистрационного дела соответствующего изолированного помещения.

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта.

191. Технический паспорт на изолированное нежилое помещение состоит из двух листов формата А4.

192. Технический паспорт заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах 4–6 инвентарного дела согласно приложениям 4–6.

193. Наименования в техническом паспорте заполняют без сокращений. Допускается сокращенное указание материалов конструктивных элементов в разделе 1 «Сведения о здании (сооружении)».

194. По отдельным показателям технического паспорта предусмотрено место (прямоугольники) для записи кодов или цифровых значений. Цифровые значения величин объемов записываются с точностью до единиц; цифровые значения общих площадей зданий и изолированных нежилых помещений, основных (нормируемых) площадей – с точностью до одного десятичного знака.

195. Таблицы, графы и строки технического паспорта на изолированное нежилое помещение заполняются в таком же порядке, как и аналогичные таблицы, графы и строки технического паспорта на многоквартирный жилой дом и технического паспорта на нежилое здание.

ГЛАВА 23
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА САДОВЫЙ ДОМИК (ДАЧУ)

196. Технический паспорт на садовый домик (дачу) составляется согласно приложению 14 по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик садового домика (дачи) организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующего садового домика (дачи), копия хранится в составе регистрационного дела соответствующего садового домика (дачи).

При составлении технических паспортов на садовые домики в названии технического паспорта указываются слова «на садовый домик», а технических паспортов на дачи – слова «на дачу».

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта.

197. Технический паспорт на садовый домик (дачу) состоит из двух листов формата А5. В случае когда план садового домика (дачи) не помещается на формате А5, технический паспорт изготавливается на двух листах формата А4.

198. Технический паспорт заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах 1–3 инвентарного дела согласно приложениям 1–3.

199. Наименования в техническом паспорте заполняют без сокращений. Допускается сокращенное указание материалов конструктивных элементов в разделе 4 «Характеристика строений».

200. По отдельным показателям технического паспорта предусмотрено место (прямоугольники) для записи кодов или цифровых значений. Цифровые значения величин объемов, площадей застройки, наружных площадей садовых домиков (дач) записываются с точностью до единиц; цифровые значения общих площадей садовых домиков (дач) – с точностью до одного десятичного знака.

201. Таблицы, графы и строки технического паспорта на садовый домик (дачу) заполняются в таком же порядке, как и аналогичные таблицы, графы и строки технического паспорта на одноквартирный (блокированный) жилой дом.

ГЛАВА 24
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА ГАРАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

202. Технический паспорт на гараж для хранения транспортных средств индивидуального пользования составляется согласно приложению 15 по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик гаража для хранения транспортных средств индивидуального пользования организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующего гаража для хранения транспортных средств индивидуального пользования, копия хранится в составе регистрационного дела соответствующего гаража для хранения транспортных средств индивидуального пользования.

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта.

203. Технический паспорт на гараж для хранения транспортных средств индивидуального пользования состоит из двух листов формата А5.

204. Технический паспорт заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах 1–3 инвентарного дела согласно приложениям 1–3.

205. Все наименования в техническом паспорте заполняют без сокращений.

206. По отдельным показателям технического паспорта предусмотрено место (прямоугольники) для записи кодов или цифровых значений. Цифровые значения величин объемов, площадей застройки, наружных площадей гаражей для хранения транспортных средств индивидуального пользования записываются с точностью до единицы; цифровые значения общих площадей гаражей для хранения транспортных средств индивидуального пользования – с точностью до одного десятичного знака.

207. На титульном листе технического паспорта указывается полное наименование гаражного, гаражно-строительного кооператива, в котором расположен соответствующий гараж.

208. Другие таблицы, графы и строки технического паспорта на гараж для хранения транспортных средств индивидуального пользования заполняются в таком же порядке, как и аналогичные таблицы, графы и строки технического паспорта на многоквартирный жилой дом и технического паспорта на одноквартирный (блокированный) жилой дом.

ГЛАВА 25
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА СООРУЖЕНИЕ

209. Технический паспорт на сооружение составляется согласно приложению 16 по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик сооружения организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующего сооружения, копия хранится в составе регистрационного дела соответствующего сооружения.

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта.

210. Технический паспорт заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах инвентарного дела 4–8 согласно приложениям 4–8, и (или) на основании данных обследования, не указанных в формах инвентарного дела 4–8; сведений, содержащихся в проектной, исполнительной и иной документации, представленной заявителем.

По аналогичной форме составляется технический паспорт на незавершенное законсервированное капитальное строение. При этом слово «сооружение» заменяется словами «незавершенное законсервированное капитальное строение».

211. Все наименования и текстовые характеристики в техническом паспорте на сооружение заполняются без сокращений. При составлении технического паспорта на объект недвижимого имущества все строки должны быть заполнены, наличие пустых строк не допускается. В случае отсутствия сведений в текстовом поле технической характеристики следует писать: «Нет сведений», в цифровом поле проставляется прочерк.

212. За титульным листом технического паспорта в разделе 1 «Ситуационный план» помещается ситуационный план сооружения.

213. В раздел 2 «Перечень объектов (составных элементов), входящих в состав сооружения» технического паспорта вносятся литеры и наименования составных элементов.

214. В разделе 3 «Общие сведения о сооружении» и разделе 4 «Характеристики объектов (составных элементов), входящих в состав сооружения» технического паспорта указываются наименование технической характеристики сооружения и соответственно его составных элементов, единица измерения соответствующей характеристики и ее значение.

Обязательные технические характеристики сооружений и их составных элементов определяются в соответствии с единой классификацией видов объектов инвентаризации и их обязательных технических характеристик, утверждаемой республиканской организацией по государственной регистрации.

По просьбе заявителя либо по решению руководителя соответствующей организации по государственной регистрации в разделе 3 «Общие сведения о сооружении» и разделе 4 «Характеристики объектов (составных элементов), входящих в состав сооружения» технического паспорта могут отражаться дополнительные технические характеристики или иные дополнительные сведения о сооружении и его составных элементах, за исключением случаев, когда указание таких технических характеристик требуется в соответствии с настоящей Инструкцией.

Если для каких-либо объектов и (или) их составных элементов не определены обязательные технические характеристики, подлежащие указанию в техническом паспорте, то такие технические характеристики также определяются по соглашению между заявителем и соответствующей организацией по государственной регистрации. При этом такие технические характеристики сооружения, как общее количество основных составных элементов, дата ввода в эксплуатацию сооружения, кадастровые номера земельных участков (если под объект выделялось несколько земельных участков), сведения о стоимости объекта и процент его физического износа, указываются обязательно.

В случае когда дата ввода в эксплуатацию не определена или отсутствует, вносится дополнительная характеристика «Год постройки» и заполняется с учетом требований подпункта 26.2 пункта 26 настоящей Инструкции.

Цифровые значения величин площадей застройки, наружных площадей сооружений записываются с точностью до единиц; цифровые значения общих площадей – с точностью до одного десятичного знака.

215. К техническому паспорту на сооружение прилагаются материалы, дающие представление об объекте и его составных элементах, в том числе поэтажные планы, схемы.

Материалы, выполненные в цвете, прилагаются к техническому паспорту в цветном изображении.

Сведения обо всех приложениях к техническому паспорту заносятся в раздел 5 «Перечень материалов, прилагаемых к техническому паспорту» с указанием их наименования, масштаба (в случае его наличия) и количества.

216. Другие строки технического паспорта на сооружение заполняются в таком же порядке, как строки технического паспорта на многоквартирный жилой дом и технического паспорта на нежилое здание, содержащие аналогичные сведения.

ГЛАВА 25[1]
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА МАШИНО-МЕСТО

216[1]. Технический паспорт на машино-место составляется согласно приложению 16[1] по результатам технической инвентаризации или проверки характеристик машино-места организацией по государственной регистрации в двух экземплярах со снятием одной копии. Один экземпляр технического паспорта на машино-место выдается заявителю, другой экземпляр хранится в составе инвентарного дела соответствующего машино-места с проставлением отметки: «Экземпляр инвентарного дела», копия хранится в составе регистрационного дела соответствующего машино-места.

По заявлению, подписанному несколькими заявителями, технический паспорт на машино-место выдается каждому из заявителей, если просьба об этом выражена в заявлении на проведение технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

В техническом паспорте на машино-место, выдаваемом каждому из заявителей, в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Экземпляр № __» с указанием порядкового номера экземпляра такого технического паспорта. Номера экземпляров технических паспортов на машино-места присваиваются в порядке возрастания, начиная с единицы.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи технического паспорта на машино-место.

216[2]. Технический паспорт на машино-место состоит из двух листов формата А4.

216[3]. Технический паспорт на машино-место заполняется на основании данных, записанных или рассчитанных в формах 4–6 инвентарного дела согласно приложениям 4–6 соответственно.

216[4]. Все наименования в техническом паспорте на машино-место заполняют без сокращений. Допускается сокращенное указание материалов конструктивных элементов и инженерного оборудования в разделах 2 «Сведения о здании (сооружении)» и 3 «Сведения о машино-месте».

216[5]. На второй странице технического паспорта на машино-место (раздел 1) вычерчивается план машино-места в масштабе 1:100.

216[6]. В разделе 2 «Сведения о здании (сооружении)» (таблица 1) указываются сведения о строении, в котором расположено машино-место. В пункте 2 «Наименование» указывается наименование капитального строения: многоквартирный жилой дом, наименование нежилого здания или сооружения.

216[7]. В разделе 3 «Сведения о машино-месте» (таблица 2) указываются:

в пункте 1 «Этаж» – этаж строения, на котором расположено машино-место;

в пункте 2 «Вид машино-места» – наземное, наземное механизированное, в строении, в строении механизированное, на крыше строения, на крыше строения механизированное;

в пункте 3 «Площадь машино-места, кв. м» – площадь, определенная согласно настоящей Инструкции;

в пункте 4 «Материал покрытия» – материал покрытия машино-места;

в пункте 5 «Ограждающие конструкции» – виды ограждающих конструкций машино-места: разметка, стены, перегородки строения, ограждения и иные конструкции;

в пункте 6 «Конструктивные особенности» – конструктивные особенности машино-места, не указанные в пунктах 2, 4 и 5 таблицы 2 технического паспорта на машино-место;

в пункте 7 «Примечания» – необходимые данные, не указанные в иных разделах технического паспорта на машино-место.

216[8]. Другие таблицы, графы и строки технического паспорта на машино-место заполняются в таком же порядке, как и аналогичные таблицы, графы и строки технического паспорта на многоквартирный жилой дом.

ГЛАВА 26
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА НА НЕЗАВЕРШЕННОЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ

217. Технический паспорт на незавершенное законсервированное капитальное строение составляется по форме технического паспорта на сооружение согласно приложению 16 в зависимости от вида капитального строения (здания, сооружения) в соответствии с единой классификацией видов объектов инвентаризации и их обязательных технических характеристик, утверждаемой республиканской организацией по государственной регистрации.

218. В разделе 3 технического паспорта на незавершенное законсервированное капитальное строение в обязательном порядке для всех видов капитальных строений указываются:

дата консервации (указывается дата документа, подтверждающего консервацию незавершенного капитального строения);

общее количество составных элементов;

кадастровые номера земельных участков;

площадь застройки;

сведения о стоимости;

процент готовности капитального строения.

Дополнительные технические характеристики такие, как общая площадь, протяженность и так далее, вносятся дополнительно в зависимости от вида капитального строения. В случае наличия разрешения на строительство дополнительно следует указывать год начала строительства.

219. В разделе 4 технического паспорта на незавершенное законсервированное капитальное строение подлежат описанию наличествующие конструктивные элементы и инженерное оборудование с обязательным указанием по каждому из них процента готовности.

Описание конструктивных элементов и инженерного оборудования вносится в соответствии с настоящей Инструкцией в зависимости от вида капитального строения (здания, сооружения) и в соответствии с единой классификацией видов объектов инвентаризации и их технических характеристик, утверждаемой республиканской организацией по государственной регистрации.

ГЛАВА 27
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ, ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НЕЗАВЕРШЕННЫХ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ

220. Ведомости технических характеристик строений, изолированных помещений, незавершенных законсервированных капитальных строений составляются по той же форме и в том же порядке, что и технические паспорта на соответствующий объект недвижимого имущества с заменой на титульном листе наименования «Технический паспорт» наименованием «Ведомость технических характеристик».

221. В ведомостях технических характеристик допускается вместо сведений или значений, которые невозможно определить в результате проведения технической инвентаризации или проверки характеристик, в текстовом поле технической характеристики писать: «Нет сведений», в цифровом – проставляется прочерк.

221[1]. Если в отношении не завершенных строительством капитальных строений не представлен акт о консервации незавершенного капитального строения, оформленный в соответствии с законодательством, то в названии ведомости технических характеристик указываются слова «на незавершенное незаконсервированное капитальное строение».

ГЛАВА 28
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТОВ И КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ВЕДОМОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОЕНИЙ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕЗАВЕРШЕННЫХ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ

222. Дубликат технического паспорта или ведомости технических характеристик строения, изолированного помещения, незавершенного законсервированного капитального строения выдается правообладателю (кандидату в правообладатели), а также наследникам собственника объекта недвижимого имущества и иным правопреемникам в соответствии с законодательством Республики Беларусь в случае утраты правообладателем строения, изолированного помещения, незавершенного законсервированного капитального строения технического паспорта или ведомости технических характеристик.

Если технический паспорт или ведомость технических характеристик строения, изолированного помещения, незавершенного законсервированного капитального строения были составлены по ранее действовавшим формам, то дубликаты таких документов не составляются. Заявителям могут быть выданы технические паспорта или ведомости технических характеристик по действующей форме без обследования соответствующего объекта с указанием даты проведения последней его технической инвентаризации или проверки характеристик.

223. Дубликат технического паспорта или ведомости технических характеристик строения, изолированного помещения, незавершенного законсервированного капитального строения составляется на основании технического паспорта или ведомости технических характеристик, хранящихся в инвентарном деле. В строке «составлен по состоянию на «__» ________ 20__ г.» дубликата технического паспорта или ведомости технических характеристик обязательно указывается та же дата окончания полевых работ по технической инвентаризации или проверке характеристик, что и в техническом паспорте или ведомости технических характеристик, хранящихся в инвентарном деле.

224. Дубликат утраченного технического паспорта или ведомости технических характеристик строения, изолированного помещения, незавершенного законсервированного капитального строения выдается правообладателю (кандидату в правообладатели) или наследнику собственника (правопреемнику) объекта недвижимого имущества на основании:

заявления, содержащего обязательство об оплате составления дубликата, с указанием причины (цели) изготовления дубликата технического паспорта или ведомости технических характеристик;

документов, содержащих идентификационные сведения о заявителе;

документов, подтверждающих права заявителя на соответствующий зарегистрированный объект недвижимого имущества.

225. На дубликате технического паспорта или ведомости технических характеристик строения, изолированного помещения, незавершенного законсервированного капитального строения в правом верхнем углу титульного листа проставляется штамп «Дубликат № __» с указанием номера дубликата технического паспорта, который присваивается в порядке возрастания, начиная с единицы, и даты его выдачи.

На обложке инвентарного дела, а также в контрольном листе делается отметка с указанием номера и даты выдачи дубликата.

225[1]. Копия технического паспорта или ведомости технических характеристик строения, изолированного помещения, незавершенного законсервированного капитального строения снимается с технического паспорта или ведомости технических характеристик, хранящихся в инвентарном деле, и выдается правообладателю (кандидату в правообладатели) или наследнику собственника (правопреемнику) объекта недвижимого имущества на основании:

заявления, содержащего обязательство об оплате изготовления копий;

документов, содержащих идентификационные сведения о заявителе;

документов, подтверждающих права заявителя на соответствующий зарегистрированный объект недвижимого имущества.

На титульном листе копии технического паспорта или ведомости технических характеристик проставляются отметка: «Копия верна» и печать организации по государственной регистрации, а на обложке инвентарного дела и в контрольном листе делается отметка с указанием количества копий и даты выдачи копий технических паспортов или ведомостей технических характеристик.

ГЛАВА 29
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

226. Проверка правильности проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества проводятся в случаях:

обращений юридических и физических лиц о несогласии с результатами технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества в республиканскую или территориальные организации по государственной регистрации или в органы государственного управления;

решений или обращений местных исполнительных и распорядительных органов;

решений или определений судов;

поступления актов (предписаний, постановлений, представлений и т.д.) органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, контрольных и иных уполномоченных государственных органов;

по инициативе Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, республиканской организации по государственной регистрации для проверки правильности применения настоящей Инструкции и проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества на местах.

227. Проверка правильности проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества проводятся на основании материалов инвентарных дел организаций по государственной регистрации или их обособленных структурных подразделений.

228. Проверку правильности проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества проводят:

территориальные организации по государственной регистрации в отношении объектов недвижимого имущества, техническая инвентаризация или проверка характеристик которых проводилась их обособленными структурными подразделениями;

республиканская организация по государственной регистрации в отношении объектов недвижимого имущества, техническая инвентаризация или проверка характеристик которых проводилась территориальными организациями по государственной регистрации и их обособленными структурными подразделениями.

|  | Приложение 1 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

Форма 1 инвентарного дела

______________________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

По состоянию на «__» _____________ 20__ г.

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

1. Сведения о земельном участке

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Застроенная площадь земельного участка, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | под основным строением | под прочими строениями и сооружениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Подсчет площадей и объемов строений

| Литер | Наименование | Формула подсчета площади | Площадь, кв. м | Площадь застройки, кв. м | Формула подсчета объема | Объем, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Составил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Проверил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

|  | Приложение 2 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

Форма 2 инвентарного дела

______________________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

По состоянию на «__» _____________ 20__ г.

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

1. Расчет стоимости строений в базисных ценах 1991 года

| Литер | Наиме- нование | Пло- щадь, кв. м | Объем, куб. м | Номер таб- лицы | Изме- ритель | Стои-мость изме- рителя, руб. | Надбавки и скидки |  |  | Стои-мость изме- рителя с поправ-ками, руб. | Стои-мость без благоуст- ройства, руб. | Общие надбавки |  |  | Стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | первона- чальная стоимость (гр. 12 – – 15) | износ, % | оста- точная стои-мость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Подпись исполнителя ______________________

2. Техническое описание пристроек, служебных строений, сооружений

| Литер | Наиме-нование | Год пост- ройки | Фун- дамент | Стены | Пере- городки | Пере- крытия | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отоп- ление | Водо- провод | Канали- зация | Электро- снабжение | Газо- снаб- жение | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Составил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Проверил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

Примечание. Наименование граф 8–10, 13–15 раздела 1 заполняется при проведении технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества, при необходимости количество граф может увеличиваться.

|  | Приложение 3 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

Форма 3 инвентарного дела

______________________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

По состоянию на «__» _____________ 20__ г.

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

1. Характеристика и благоустройство основного строения и квартир

Таблица 1

| Назначение |  | Количество этажей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год постройки |  | Количество подземных этажей |  |
| Количество квартир |  |  |  |

Таблица 2

| Номер квар- тиры | Коли- чество жилых комнат | Общая площадь здания (квартир по СНБ), кв. м | Общая площадь жилого поме- щения (квар- тиры), кв. м | Жилая площадь, кв. м | Отопление |  |  |  |  | Водо- провод | Кана- лиза- ция __ (тип) | Горячее водо- снаб- жение | Ван- ны (души) | Газо- снаб- жение _____ (вид) | Электро- снаб- жение | Наполь- ные электро- плиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | печное | центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от ТЭЦ | от груп- повой (квар- тальной) и районной котельных | от АГВ | от индиви- дуальных отопи- тельных устройств (котлов) на ______ топливе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

2. Экспликация площадей помещений

| Номер квартиры | Номер комнаты | Наименование | Формула подсчета площади | Коэффициент СНБ (указывается, если не равен 1,0) | Общая площадь здания (квартир по СНБ), кв. м | Общая площадь жилого помещения, кв. м | Жилая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Подпись исполнителя ______________________

3. Техническое описание и расчет физического износа основного строения и отапливаемых пристроек

Литер ___

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.) | Краткое описание признаков износа | Удельный вес, % | Поправки к удельному весу, % | Удельный вес с поправками, % | Износ, % | Средне- взвешенный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проемы оконные |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проемы дверные |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

| Физический износ строения в целом | гр. 9 х 100 | = (%) |
| --- | --- | --- |
|  | гр. 7 |  |

| Составил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Проверил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

Примечание. При необходимости описания нескольких строений в раздел 3 добавляются дополнительные таблицы.

|  | Приложение 4 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

Форма 4 инвентарного дела

______________________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

По состоянию на «__» _____________ 20__ г.

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

1. Сведения о земельном участке

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Застроенная площадь земельного участка, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | под основным строением | под прочими строениями и сооружениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Подсчет площадей и объемов строений

| Литер | Наименование | Формула подсчета площади | Площадь, кв. м | Площадь застройки, кв. м | Формула подсчета объема | Объем, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3. Характеристика строения

| Назначение |  | Количество этажей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год постройки |  | Количество подземных этажей |  |
| Количество квартир |  |  |  |
| Количество нежилых помещений |  |  |  |

Подпись исполнителя ______________________

4. Техническое описание строения

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фундамент |  |
| 2 | Наружные стены |  |
| 3 | Внутренние стены |  |
| 4 | Перегородки |  |
| 5 | Перекрытия: |  |
| 5.1 | чердачные |  |
| 5.2 | междуэтажные |  |
| 5.3 | подвальные |  |
| 6 | Крыша |  |
| 7 | Полы |  |
| 8 | Проемы оконные |  |
| 9 | Проемы дверные |  |
| 10 | Отделочные работы: |  |
| 10.1 | наружная отделка цоколя |  |
| 10.2 | наружная отделка стен |  |
| 10.3 | внутренняя отделка |  |
| 11 | Инженерное оборудование: |  |
| 11.1 | отопление |  |
| 11.2 | водопровод |  |
| 11.3 | канализация |  |
| 11.4 | электроснабжение |  |
| 11.5 | газоснабжение |  |
| 11.6 | горячее водоснабжение |  |
| 11.7 | ванны (души) |  |
| 11.8 | электроплиты |  |
| 11.9 | вентиляция |  |
| 11.10 | радио |  |
| 11.11 | телевидение |  |
| 11.12 | телефон |  |
| 11.13 | мусоропровод |  |
| 11.14 | лифты |  |
| 12 | Прочее |  |

| Составил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Проверил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

|  | Приложение 5 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

Форма 5 инвентарного дела

______________________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Экспликация внутренних помещений

По состоянию на «__» _____________ 20__ г.

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

| Этаж | Номер квар- тиры, поме- щения | Номер ком- наты | Наиме-нование поме- щений | Формулы подсчета площади | Коэффи-циент СНБ (указы- вается, если не равен 1,0) | Общая площадь здания (общая площадь квартир по СНБ), кв. м | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | общая площадь жилого поме-щения | жилая | балконов, лоджий, террас |  | административная |  | торговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | без коэффи- циента | с коэф- фици- ентом | норми- руемая | вспомо- гатель- ная | норми- руемая | вспомо- гатель- ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Составил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Проверил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Отметки о произведенных проверках характеристик недвижимого имущества

Примечание. Наименование граф 12–31 заполняется при проведении технической инвентаризации или проверки характеристик недвижимого имущества.

|  | Приложение 6 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

Форма 6 инвентарного дела

______________________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

По состоянию на «__» _____________ 20__ г.

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

1. Благоустройство строения

| Наименование | Водо- про- вод | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Канализация |  | Горячее водоснабжение |  | Газоснабжение |  | Наполь- ные электро- плиты | Электро- снаб- жение | Ванны (души) | Лифт | Мусо- ропро- вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | печ- ное | печ- ное, газо- вое | центральное |  |  |  |  |  |  |  | иное | мест- ная | цент- ральная | от коло- нок | цент- ральное | сжи- женный газ | сете- вое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от АГВ | от ТЭЦ | от собственной котельной |  |  | от групповой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на твердом топливе | на жидком топливе | на газе | на твердом топливе | на жидком топливе | на газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Общая площадь здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная (нормируемая) площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (квартир) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Расчет физического износа строения

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Краткое описание признаков износа | Удельный вес, % | Поправка к удельному весу, % | Удельный вес с поправками, % | Износ, % | Средневзвешенный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Физический износ строения в целом | гр. 8 х 100 | = (%) |
| --- | --- | --- |
|  | гр. 6 |  |

3. Техническое описание пристроек, служебных строений, сооружений

| Литер | Наиме-нование | Год построй-ки | Фунда-мент | Стены | Перего-родки | Пере-крытия | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отопле-ние | Водо-провод | Канали-зация | Электро-снаб-жение | Газо-снабже-ние | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Составил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Проверил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

|  | Приложение 7 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

Форма 7 инвентарного дела

______________________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

По состоянию на «__» _____________ 20__ г.

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Трубопроводы, кабели, провода и т.п.

| № п/п | Наименование | Местопо-ложение | Год постройки | Способ прокладки | Глубина/ высота прокладки мини-мальная, м | Глубина/ высота прокладки макси-мальная, м | Протя-женность, м | Износ, % | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Составил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Проверил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

|  | Приложение 8 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

Форма 8 инвентарного дела

______________________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

По состоянию на «__» _____________ 20__ г.

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Колодцы, камеры, опоры и тому подобное и их арматура

| № п/п | Колодцы, камеры, опоры и т.п. |  |  |  |  |  |  | Арматура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | вид/ тип | материал | размеры, м | глубина/ высота, м | коли-чество, шт. | описание | тип/вид | размеры, мм | коли-чество, шт. | описание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Составил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Проверил «__» ___________ 20__ г. | ________________ | _________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

|  | Приложение 9 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на многоквартирный жилой дом

составлен по состоянию на «__» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Геокод _______________________________________________________________________

| Паспорт составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Паспорт проверил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» ___________ 20__ г.

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «___» _________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «___» _________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. Общие сведения о жилом доме

Таблица 1

| 1. Литер |  | 10. Количество квартир, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Количество этажей, шт. |  | 11. Число жилых комнат, шт. |  |
| 3. Количество подземных этажей, шт. |  | 12. Площадь балконов, лоджий, террас, м2 |  |
| 4. Площадь застройки, м2 |  | 13. Материал стен |  |
| 5. Объем здания, м3 |  | 14. Год постройки |  |
| 6. Общая площадь здания, м2 |  | 15. Физический износ, % |  |
| 7. Общая площадь жилых помещений (квартир), м2 |  |  |  |
| 8. Жилая площадь, м2 |  |  |  |
| 9. Площадь нежилых помещений, м2 |  |  |  |

2. Сведения о земельном участке

Таблица 2

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Застроенная площадь земельного участка, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | под основным строением | под прочими строениями и сооружениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпись исполнителя _______________

3. Распределение помещений и их площадей

3.1. По жилым помещениям

Таблица 3

| Наименование | Распределение жилых помещений по числу комнат |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в отдельных квартирах | Итого в общежитиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одноком- натные | двухком- натные | трехком- натные | четырех- комнатные | пятиком- натные | более пяти комнат | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жилых комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (квартир), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь здания (общая площадь квартир по СНБ), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. По нежилым помещениям

Таблица 4

| Назначение / Площадь | Административные помещения | Торговые помещения | Помещения здравоохранения | Складские помещения | Спортивные помещения | Образовательные, воспитательные, научные помещения | Коммунально-бытовые помещения | Культурно-просветительские помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нормируемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь здания, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Помещения транспортного назначения (гаражи) |  | Во вспомогательных помещениях |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Примечание. Наименование граф 11–19 заполняется при составлении технического паспорта.

Подпись исполнителя ____________________________

4. Техническое описание конструктивных элементов и инженерного оборудования

Таблица 5

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Описание конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фундамент |  |
| 2 | Наружные стены |  |
| 3 | Внутренние стены |  |
| 4 | Перегородки |  |
| 5 | Перекрытия: |  |
| 5.1 | чердачные |  |
| 5.2 | междуэтажные |  |
| 5.3 | подвальные |  |
| 6 | Крыша |  |
| 7 | Полы |  |
| 8 | Проемы оконные |  |
| 9 | Проемы дверные |  |
| 10 | Отделочные работы: |  |
| 10.1 | наружная отделка цоколя |  |
| 10.2 | наружная отделка стен |  |
| 10.3 | внутренняя отделка |  |
| 11 | Инженерное оборудование: |  |
| 11.1 | отопление |  |
| 11.2 | водопровод |  |
| 11.3 | канализация |  |
| 11.4 | электроснабжение |  |
| 11.5 | газоснабжение |  |
| 11.6 | горячее водоснабжение |  |
| 11.7 | ванны (души) |  |
| 11.8 | напольные электроплиты |  |
| 11.9 | вентиляция |  |
| 11.10 | радио |  |
| 11.11 | телевидение |  |
| 11.12 | телефон |  |
| 11.13 | мусоропровод |  |
| 11.14 | лифты |  |
| 12 | Прочее |  |

Подпись исполнителя ______________

5. Характеристика основных и служебных строений, пристроек, дворовых сооружений

Таблица 6

| Литер | Наименование | Год постройки | Площадь, м | Объем, куб. м | Износ, % | Фундамент | Стены | Перего- родки | Перекрытия | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отопление | Водо- провод | Канали- зация | Электро- снабжение | Газоснаб- жение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Примечания: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подпись исполнителя _______________

6. Благоустройство площадей жилого дома, м[2]

Таблица 7

| Наименование | Водо- провод | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | печное | печное, газовое | центральное |  |  |  |  |  |  |  | иное |
|  |  |  |  | от АГВ | от ТЭЦ | от собственной котельной |  |  | от групповой котельной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на твердом топливе | на жидком топливе | на газе | на твердом топливе | на жидком топливе | на газе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общая площадь здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (квартир) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Канализация |  | Горячее водоснабжение |  | Газоснабжение |  | Напольные электро- плиты | Электро- снабжение | Ванны (души) | Лифт | Мусоро- провод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местная | централь-ная | от колонок | централь-ное | сжижен-ный газ | сетевое |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

7. Экономические характеристики жилого дома

Таблица 8

| № п/п | Вид стоимости | В ценах какого года определена стоимость | Дата определения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение: 1. Поэтажные планы на _______ листах.

2. Ситуационный план на ______ листах.

Подпись исполнителя ___________

|  | Приложение 10 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на одноквартирный (блокированный) жилой дом

составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Геокод _______________________________________________________________________

| Паспорт составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Паспорт проверил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» ___________ 20__ г.

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «__» _________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «__» _________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. Ситуационный план

Масштаб 1:500 (1:1000)

2. Сведения о земельном участке

Таблица 1

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Застроенная площадь земельного участка, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | под основным строением | под прочими строениями и сооружениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпись исполнителя _______________

3. План жилого дома

Масштаб 1:100

4. Характеристика и благоустройство жилого дома

Таблица 2

| Количество квартир | Коли-чество жилых комнат | Общая площадь здания (общая площадь квартир по СНБ), м2 | Общая площадь жилого помещения (квартиры), м2 | Жилая площадь, м2 | Отопление |  |  |  |  | Водо- провод | Канали- зация _____ (тип) | Горячее водоснаб-жение | Ванны (души) | Газоснаб-жение _______ (вид) | Электро-снабжение | Наполь-ные электро-плиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | печное | центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от ТЭЦ | от групповой (квартальной) и районной котельной | от АГВ | от индиви-дуальных отопительных устройств (котлов) на ________ топливе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Подпись исполнителя _______________

5. Характеристика строений

Таблица 3

| Литер | Наименование | Год постройки | Площадь наружная, кв. м | Объем, куб. м | Фундамент | Стены | Перего- родки | Пере- крытия | Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отопление | Водо- провод | Кана- лизация | Электро- снабжение | Газоснаб- жение | Первона- чальная стоимость в базисных ценах 1991 года, руб. | Износ, % | Остаточная стоимость в базисных ценах 1991 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Примечания: ___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись исполнителя ___________

|  | Приложение 11 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на квартиру

составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

| Паспорт составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Паспорт проверил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» ___________ 20__ г.

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «___» _________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «___» _________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. План квартиры

Масштаб 1:100

Подпись исполнителя _______________

2. Сведения о жилом доме

Таблица 1

| 1. Инвентарный номер |  |
| --- | --- |
| 2. Количество этажей, шт. |  |
| 3. Материал стен |  |
| 4. Год постройки |  |
| 5. Год реконструкции |  |
| 6. Число квартир в доме, шт. |  |
| 7. Общая площадь жилых помещений (квартир) жилого дома, м2 |  |

3. Характеристика помещений квартиры

Таблица 2

| Коли-чество комнат | Общая площадь жилого помещения (квартиры), м[2] | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь жилых комнат |  |  |  |  |  | площадь подсобных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кухня | прихожая, передняя | коридоры внутренние | встроен-ные шкафы | ванная | туалет | кладо-вая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Таблица 3

| Лоджии, балконы, террасы и другое | Площадь, м[2] | Понижающий коэффициент | Площадь с учетом понижающего коэффициента, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Общая площадь квартиры по СНБ, м[2] _________________

Высота помещений, м ________

Подпись исполнителя ______________

4. Техническое описание конструктивных элементов и инженерного оборудования

Таблица 4

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Описание конструктивных элементов и инженерного оборудования (материал, конструкция, отделка и прочее) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стены наружные |  |
| 2 | Стены внутренние |  |
| 3 | Перегородки |  |
| 4 | Перекрытия |  |
| 5 | Крыша |  |
| 6 | Полы |  |
| 7 | Проемы оконные |  |
| 8 | Проемы дверные |  |
| 9 | Внутренняя отделка |  |
| 10 | Балконы |  |
| 11 | Лоджии |  |
| 12 | Инженерное оборудование: |  |
| 12.1 | отопление |  |
| 12.2 | водопровод |  |
| 12.3 | канализация |  |
| 12.4 | электроснабжение |  |
| 12.5 | газоснабжение |  |
| 12.6 | горячее водоснабжение |  |
| 12.7 | ванны, души |  |
| 12.8 | электроплиты |  |
| 12.9 | вентиляция |  |
| 12.10 | радио |  |
| 12.11 | телевидение |  |
| 12.12 | телефон |  |
| 12.13 | мусоропровод |  |
| 12.14 | лифты |  |

Особые отметки: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подпись исполнителя _____________

|  | Приложение 12 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на нежилое здание

составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Наименование_________________________________________________________________

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Геокод _______________________________________________________________________

| Паспорт составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Паспорт проверил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» ____________ 20__ г.

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «__» __________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «__» __________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. Общие сведения о нежилом здании

Таблица 1

| 1. Литер |  | 9. Общая площадь жилых помещений (квартир), м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Количество этажей, шт. |  | 10. Жилая площадь, м2 |  |
| 3. Количество подземных этажей, шт. |  | 11. Количество квартир, шт. |  |
| 4. Площадь застройки, м2 |  | 12. Число жилых комнат, шт. |  |
| 5. Объем здания, м3 |  | 13. Материал стен |  |
| 6. Общая площадь здания, м2 |  | 14. Год постройки |  |
| 7. Нормируемая площадь здания, м2 |  | 15. Физический износ, % |  |
| 8. Количество нежилых изолированных помещений, шт. |  | 16. Площадь балконов, лоджий, террас, м2 |  |

2. Сведения о земельном участке

Таблица 2

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Застроенная площадь земельного участка, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | под основным строением | под прочими строениями и сооружениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпись исполнителя _______________

3. Распределение нежилых помещений и их площадей

Таблица 3

| Назначение / Площадь | Административные помещения | Торговые помещения | Помещения здравоохранения | Складские помещения | Спортивные помещения | Образовательные, воспитательные, научные помещения | Коммунально-бытовые помещения | Культурно-просветительские помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нормируемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь здания, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Помещения транспортного назначения (гаражи) |  | Во вспомогательных помещениях |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

4. Гостиницы, профилактории, санатории, дома отдыха, больницы, школы, детские сады и т.д.

Таблица 4

| Количество |  |  |  |  | В том числе |  |  |  | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| палат, спален | классов, аудиторий | комнат для отдыха и игр | номеров |  | одноместные | двухместные | трехместные | четырехместные и более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечание. Наименование граф 11–19 таблицы 3 и наименование графы 5 таблицы 4 заполняется при составлении технического паспорта.

Подпись исполнителя _______________

5. Распределение жилых помещений и их площадей

Таблица 5

| Наименование | Распределение жилых помещений по числу комнат |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в отдельных квартирах | Итого в общежитиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одноком-натные | двухком-натные | трехком-натные | четырех- комнатные | пяти-комнатные | более пяти комнат | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жилых комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (квартир), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь здания (общая площадь квартир по СНБ), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Благоустройство площадей нежилого здания, м[2]

Таблица 6

| Наименование | Водо- провод | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Канализация |  | Горячее водоснабжение |  | Газоснабжение |  | Электро- снабжение | Ванны (души) | Лифт | Мусоро- провод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | печное | печное, газовое | центральное |  |  |  |  |  |  |  | иное | мест-ная | централь- ная | от колонок | централь- ное | сжижен- ный газ | сетевое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от АГВ | от ТЭЦ | от собственной котельной |  |  | от групповой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на твердом топливе | на жидком топливе | на газе | на твердом топливе | на жидком топливе | на газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Общая площадь здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная (нормируемая) площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (квартир) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись исполнителя __________________

7. Техническое описание конструктивных элементов и инженерного оборудования

Таблица 7

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фундамент |  |
| 2 | Наружные стены |  |
| 3 | Внутренние стены |  |
| 4 | Перегородки |  |
| 5 | Перекрытия: |  |
| 5.1 | чердачные |  |
| 5.2 | междуэтажные |  |
| 5.3 | подвальные |  |
| 6 | Крыша |  |
| 7 | Полы |  |
| 8 | Проемы оконные |  |
| 9 | Проемы дверные |  |
| 10 | Отделочные работы: |  |
| 10.1 | наружная отделка цоколя |  |
| 10.2 | наружная отделка стен |  |
| 10.3 | внутренняя отделка |  |
| 11 | Инженерное оборудование: |  |
| 11.1 | отопление |  |
| 11.2 | водопровод |  |
| 11.3 | канализация |  |
| 11.4 | электроснабжение |  |
| 11.5 | газоснабжение |  |
| 11.6 | горячее водоснабжение |  |
| 11.7 | ванны (души) |  |
| 11.8 | напольные электроплиты |  |
| 11.9 | вентиляция |  |
| 11.10 | радио |  |
| 11.11 | телевидение |  |
| 11.12 | телефон |  |
| 11.13 | мусоропровод |  |
| 11.14 | лифты |  |
| 12 | Прочее |  |

Подпись исполнителя ______________

8. Характеристика основных и служебных строений, пристроек, дворовых сооружений

Таблица 8

| Литер | Наименование | Год постройки | Площадь, м | Объем, куб. м | Износ, % | Фундамент | Стены | Пере-городки | Пере-крытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Крыша | Полы | Проемы оконные | Проемы дверные | Отопление | Водопровод | Канали-зация | Электро-снабжение | Газоснаб-жение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Примечания: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подпись исполнителя _______________

9. Экономические характеристики нежилого здания

Таблица 9

| № п/п | Вид стоимости | В ценах какого года определена стоимость | Дата определения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. Исключен

Приложение: 1. Поэтажные планы на _______ листах.

2. Ситуационный план на ______ листах.

Подпись исполнителя ____________

|  | Приложение 13 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на изолированное нежилое помещение

составлен по состоянию на «__» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Наименование ________________________________________________________________

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

| Паспорт составил «__» __________ 20__ г. | ________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Паспорт проверил «__» _________ 20__ г. | ________________ | ______________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «__» _________ 20__ г. Изменений нет | ________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «__» _________ 20__ г. Изменений нет | ________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИИ (СООРУЖЕНИИ)

Таблица 1

| 1. Инвентарный номер |  |
| --- | --- |
| 2. Количество этажей, шт. |  |
| 3. Материал стен |  |
| 4. Год постройки |  |
| 5. Год реконструкции |  |
| 6. Общая площадь здания, м2 |  |

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОЛИРОВАННОМ НЕЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

Таблица 2

| 1. Назначение изолированного нежилого помещения |  |
| --- | --- |
| 2. Этаж |  |
| 3. Объем изолированного нежилого помещения, м3 |  |
| 4. Общая площадь изолированного нежилого помещения, м2 |  |
| 5. Нормируемая площадь изолированного нежилого помещения, м2 |  |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 3

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Описание конструктивных элементов и инженерного оборудования (материал, конструкция, отделка и прочее) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стены наружные |  |
| 2 | Стены внутренние |  |
| 3 | Перегородки |  |
| 4 | Перекрытия |  |
| 5 | Крыша |  |
| 6 | Полы |  |
| 7 | Проемы оконные |  |
| 8 | Проемы дверные |  |
| 9 | Внутренняя отделка |  |
| 10 | Балконы |  |
| 11 | Лоджии |  |
| 12 | Инженерное оборудование: |  |
| 12.1 | отопление |  |
| 12.2 | водопровод |  |
| 12.3 | канализация |  |
| 12.4 | электроснабжение |  |
| 12.5 | газоснабжение |  |
| 12.6 | горячее водоснабжение |  |
| 12.7 | ванны, души |  |
| 12.8 | электроплиты |  |
| 12.9 | вентиляция |  |
| 12.10 | радио |  |
| 12.11 | телевидение |  |
| 12.12 | телефон |  |
| 12.13 | мусоропровод |  |
| 12.14 | лифты |  |

Особые отметки: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Приложение. Поэтажные планы на _______ листах.

Подпись исполнителя ________________

|  | Приложение 14 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на садовый домик (дачу)

составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Геокод _______________________________________________________________________

| Паспорт составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Паспорт проверил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» ____________ 20__ г.

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «__» __________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «__» __________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. Ситуационный план

Масштаб 1:500 (1:1000)

2. Сведения о земельном участке

Таблица 1

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Застроенная площадь земельного участка, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | под основным строением | под прочими строениями и сооружениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпись исполнителя _______________

3. План садового домика (дачи)

Масштаб 1:100

Общая площадь садового домика (дачи) ________ м[2]

Подпись исполнителя ________________

4. Характеристика строений

Таблица 2

| Литер | Наименование | Год постройки | Площадь наружная, кв. м | Объем, куб. м | Фундамент | Стены | Перегородки | Перекрытия | Крыша | Полы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Проемы оконные | Проемы дверные | Отопление | Водо-провод | Канали-зация | Электро-снабжение | Газоснаб-жение | Первоначальная стоимость в базисных ценах 1991 года, руб. | Износ, % | Остаточная стоимость в базисных ценах 1991 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Примечания: __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись исполнителя _______________

|  | Приложение 15 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на гараж для хранения транспортных средств индивидуального пользования

составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Геокод _______________________________________________________________________

| Паспорт составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Паспорт проверил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» ____________ 20__ г.

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «__» __________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «__» __________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. Ситуационный план

Подпись исполнителя _______________

2. План гаража

Масштаб 1:100

Общая площадь гаража _______ м[2]

3. Характеристика гаража

Таблица 1

| Назначение (гараж, подвал, смотровая яма, погреб) | Год постройки | Площадь наружная, кв. м | Объем, куб. м | Первоначальная стоимость в базисных ценах 1991 года, руб. | Износ, % | Остаточная стоимость в базисных ценах 1991 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Подпись исполнителя ______________

4. Техническое описание строения

Таблица 2

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Описание конструктивных элементов и инженерного оборудования (материал, конструкция, отделка и прочее) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фундамент |  |
| 2 | Стены |  |
| 3 | Перегородки |  |
| 4 | Перекрытия |  |
| 5 | Крыша |  |
| 6 | Полы |  |
| 7 | Проемы оконные |  |
| 8 | Проемы дверные |  |
| 9 | Отопление |  |
| 10 | Электроснабжение |  |
| 11 | Смотровая яма |  |
| 12 | Подвал |  |
| 13 | Погреб |  |
| 14 | Иное |  |
| 15 | Прочее |  |

Особые отметки: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подпись исполнителя ______________

|  | Приложение 16 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на сооружение

составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Наименование ________________________________________________________________

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Геокод _______________________________________________________________________

| Паспорт составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Паспорт проверил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» ____________ 20__ г.

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о проведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «__» __________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «__» __________ 20__ г. Изменений нет | ____________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. Ситуационный план

2. Перечень объектов (составных элементов), входящих в состав сооружения

| Литер | Наименование |
| --- | --- |
| _____________________________________ _____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ |
| _____________________________________ | _____________________________________ |

3. Общие сведения о сооружении

| Наименование характеристики и ее единица измерения | Значение характеристики |
| --- | --- |
| _____________________________________ _____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ |
| _____________________________________ | _____________________________________ |

4. Характеристики объектов (составных элементов), входящих в состав сооружения

| Наименование характеристики и ее единица измерения | Значение характеристики |
| --- | --- |
| _____________________________________ _____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ |
| _____________________________________ | _____________________________________ |

5. Перечень материалов, прилагаемых к техническому паспорту

Количество листов технического паспорта ______

Подпись исполнителя _______________

|  | Приложение 16[1] к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на машино-место

составлен по состоянию на «__» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Назначение __________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

| Паспорт составил ________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Паспорт проверил ________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» _____________ 20__ г.

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

Отметки о произведенных проверках характеристик недвижимого имущества

| «__» _________ 20__ г. Изменений нет | ________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

| «__» _________ 20__ г. Изменений нет | ________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо ________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

1. План машино-места

Масштаб 1:100

2. Сведения о здании (сооружении)

Таблица 1

| 1. Инвентарный номер |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование |  |
| 3. Количество этажей, шт. |  |
| 4. Материал стен |  |
| 5. Год постройки |  |
| 6. Год реконструкции |  |
| 7. Общая площадь строения, кв. м |  |
| 8. Общее количество машино-мест, шт. |  |
| 9. Общая площадь машино-мест строения, кв. м |  |

3. Сведения о машино-месте

Таблица 2

| 1. Этаж |  |
| --- | --- |
| 2. Вид машино-места |  |
| 3. Площадь машино-места, кв. м |  |
| 4. Материал покрытия |  |
| 5. Ограждающие конструкции |  |
| 6. Конструктивные особенности |  |
| 7. Примечания |  |

Подпись исполнителя _______________

|  | Приложение 17 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АКТ

_____________________________________________________________

(определения физического износа капитального строения,

определения готовности незавершенного законсервированного

капитального строения)

составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ г.

_________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Наименование ________________________________________________________________

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Геокод _______________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

Сведения об объекте

| Наименование конструктивного элемента, его описание, удельный вес | Значение характеристики (физический износ/готовность, %) |
| --- | --- |
| _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |

Физический износ/готовность в целом по объекту, % _____________

_____________________________________________________________

(наименование составной части, принадлежности объекта)

| Наименование конструктивного элемента, его описание, удельный вес | Значение характеристики (физический износ/готовность, %) |
| --- | --- |
| _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |

Физический износ/готовность в целом по составной части (принадлежности), % ________

Дата составления «__» ___________ 20__ г.

| Составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |

|  | Приложение 18 к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации и проверки характеристик капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АКТ
о гибели (уничтожении) капитального строения

составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ г.

____________________________________________________________________

(наименование организации по государственной регистрации)

Наименование ________________________________________________________________

Назначение ___________________________________________________________________

Инвентарный номер ___________________________________________________________

Адрес (местонахождение) _______________________________________________________

Геокод _______________________________________________________________________

Настоящий акт удостоверяет то, что указанный объект является уничтоженным.

Дата составления «___» ___________ 20__ г.

| Документ составил _________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

Дата проверки «__» ___________ 20__ г.

Документ проверил.

| Уполномоченное должностное лицо _______________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| М.П. |  |  |