Об утверждении Санитарных 
правил и норм 2.1.2.12-11-2006 
«Гигиенические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию жилых домов»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года 
 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000г., № 52, 
2/172) постановляю:

1.	Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы
2.1.2.12-11-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию
и содержанию жилых домов» и ввести их в действие на территории
Республики Беларусь с 04 декабря 2006 г.

2.	С момента введения в действие Санитарных правил и норм
2.1.2.12-11-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию
и содержанию жилых домов»   не применять на территории Республики
Беларусь «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания
жилых домов» № 9-27-94, утвержденные Заместителем Министра
здравоохранения, Главным государственным санитарным врачом
Республики Беларусь 19 декабря 1994 г., «Методические указания по
осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и
содержанием жилых зданий» № 2295-81, утвержденные Заместителем
Главного государственного санитарного врача СССР 24 февраля 1981 г.

3.	Главным государственным санитарным врачам административных
территорий данное постановление довести до сведения всех
заинтересованных и установить контроль за его выполнением.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарные нормы, правила и

гигиенические нормативы

Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-11-2006

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Минск – 2006

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

01 августа 2006 № 92

с

Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-11-2006

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ»

ГЛАВА 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее – Правила) устанавливают гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов.

2. Правила предназначены для местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий, организаций, в ведении которых находится жилой фонд, а также органов и учреждений государственного санитарного надзора (далее – госсаннадзор).

3. Правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и эксплуатируемые жилые дома независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. Настоящие Правила устанавливаются с целью охраны здоровья населения, сохранения и улучшения качества жизни и должны соблюдаться при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, модернизации, реставрации и эксплуатации жилых домов и помещений.

5. Ответственность за выполнение Правил возлагается на администрацию предприятий, организаций, физических и должностных лиц, в ведении которых находится жилой фонд.

6. Нарушение Правил влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Государственный надзор за соблюдением Правил осуществляют органы и учреждения государственного санитарного надзора.

ГЛАВА 3

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ И

ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

8. Выбор земельного участка для размещения жилого дома необходимо проводить при участии территориальных органов и учреждений госсаннадзора в соответствии с генеральными планами и детальными планами застройки. Земельный участок должен обеспечивать рациональное и безопасное в санитарно-гигиеническом отношении размещение жилого дома и состояние прилегающей территории.

9. Запрещается размещение жилых домов в санитарно-защитной зоне предприятий.

10. Территория, прилегающая к жилому дому, должна быть благоустроена, озеленена, оборудована инженерно-техническими устройствами для полива зеленых насаждений, проездов и тротуаров с удалением талых и ливневых вод, иметь электрическое освещение. Для проездов и пешеходных дорожек необходимо предусматривать твердое покрытие.

11. Функциональное зонирование территории жилого дома должно обеспечить соблюдение гигиенических нормативов физических факторов (шум, инсоляция, электромагнитные поля, ионизирующие и неионизирующие излучения и т.д.), содержания загрязняющих веществ в воздухе жилых помещений и на прилегающей к дому дворовой территории.

12. На территории, прилегающей к жилым домам, следует выделять и оборудовать детские площадки, площадки для отдыха, занятий спортом, хозяйственно-бытовой деятельности. Допускается устраивать общие детские площадки для группы жилых зданий.

13. Территория, прилегающая к жилому дому, газоны, проезды, пешеходные дорожки, площадки для отдыха и установки контейнеров должны содержаться в соответствии Санитарными правилами и нормами 10-7-2003 «Санитарные правила содержания территорий» в новой редакции, утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 187.

14. Жилые дома должны вводиться в эксплуатацию после обеспечения свободного доступа жильцов к ближайшей остановке общественного транспорта по пешеходным дорожкам с твердым покрытием.

ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

15. Жилые дома и жилые помещения по своему техническому состоянию, составу, площади, расположению и оборудованию должны создавать благоприятные условия для здоровья проживающих.

16. При размещении и проектировании жилых зданий должна учитываться степень радоноопасности и возможность наличия техногенного радиоактивного загрязнения на участке застройки.

17. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения жилых зданий и помещений должны отвечать требованиям действующего СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания».

18. Перепрофилирование части жилого дома или  использование её  под помещения иного назначения допускается при наличии решения местных исполнительных и распорядительных органов о выводе данных помещений из состава помещений жилого назначения и только по согласованию с органами и учреждениями госсаннадзора в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм.

19. При проектировании и строительстве жилых домов должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие доступ и условия проживания инвалидов-колясочников.

20. При проектировании реконструкции и капитального ремонта жилых домов и помещений в зависимости от конкретных условий, следует максимально предусматривать благоустройство территории, оборудование систем холодного и горячего водоснабжения, хозяйственно-фекальной и ливневой канализации, отопления, электроснабжения, мусоропровод, лифт и другие необходимые инженерные коммуникации.

21. Не допускается размещение в жилых домах и помещениях объектов производственной деятельности, торговли, культурно-массовой работы, спортивных сооружений, предприятий бытового обслуживания, лечебно-профилактических организаций, которые являются источником выделения в воздушную среду жилых помещений и атмосферный воздух повышенных концентраций вредных веществ, создают превышение допустимых уровней различных излучений, шума и вибрации, а также оказывают негативное влияние на микроклимат и другие показатели качества внутренней среды помещений, условия проживания населения, способствуют распространению инфекционных заболеваний.

22. В жилых домах недопустимо размещать:

предприятия общественного питания с числом посадочных мест более 50;

пункты приема посуды, а также магазины суммарной торговой площадью более 1000 м2;

специализированные магазины по продаже товаров бытовой химии, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м2);

мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви общей площадью свыше 100 м2;

бани, сауны, прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг белья в смену);

автоматические телефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых зданий общей площадью более 100 м2;

похоронные бюро;

дискотеки;

физкультурно-оздоровительные помещения общей площадью более 150 м2;

специализированные поликлиники или диспансеры, работающие с инфицированным материалом (противотуберкулезного, кожно-венерологического профиля);

поликлиники или диспансеры онкологического профиля;

психоневрологические диспансеры;

травматологические пункты;

ветеринарные лечебницы;

отделения связи общей площадью более 700м2.

23. Действующие предприятия и организации, расположенные в жилых домах, обязаны проводить мероприятия по исключению вредного влияния их деятельности и не допускать ухудшения условий  проживания населения. При невозможности исключения негативного влияния этих объектов они подлежат закрытию или перепрофилированию.

24. Не допускается размещение над, под и смежно с жилыми помещениями центральных тепловых пунктов, водоповысительных  установок, вентиляционных агрегатов, машинных отделений лифтов, трансформаторных подстанций, мусоропроводов и мусороприемных камер и других видов инженерного оборудования, являющегося источником повышенных уровней вредных физических факторов.

25. При размещении над, под и смежно с жилыми помещениями индивидуальных тепловых пунктов должна обеспечиваться их тепло, шумо- и виброизоляция.

26. Квартиры жилых домов рекомендуется заселять одной семьей из расчета не менее 9м2 жилой площади на одного человека.

27. Высота жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м (рекомендуемый гигиенический норматив – не менее 3 м).

ГЛАВА 5

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВНУТРЕННЕЙ

ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

28. Для внутренней отделки помещений жилых зданий должны использоваться материалы, разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке.

29. При применении полимерного (органического) утеплителя в железобетонных стеновых панелях и в конструкции пола утеплитель должен быть полностью изолирован в конструкции при толщине защитного слоя со стороны жилых помещений не менее 40 мм.

30. Стены жилых комнат, как правило, необходимо оклеивать обоями или окрашивать клеевой краской, а в помещениях с влажным режимом (ванной, туалете, кухне, в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов) стены или панели должны быть облицованы керамической глазурованной плиткой или покрыты влагостойкими материалами.

31. Потолки в жилых помещениях с обычным режимом эксплуатации следует отделывать с использованием меловой, известковой побелки (допускается применение водоэмульсионной краски), бумажных обоев и других материалов, разрешенных для этих целей в установленном порядке.

32. Покрытие полов синтетическими полимерными материалами, применение мастик, клеев, клеящих и уплотняющих составов, антисептиков допускается только из числа разрешенных к применению в строительстве жилых домов.

33. В помещениях с влажным режимом (ванная, туалет) устраиваются полы из керамической (метлахской) плитки и других влагостойких материалов.

34. В жилых помещениях не допускается укладывать покрытие пола из синтетических материалов непосредственно на бетонное перекрытие (стяжку) без слоя утеплителя или теплоизолирующей подосновы.

35. Поверхность стен, столярных изделий (окон, дверей) и покрытий пола лестничных клеток, общих коридоров, подъездов жилых домов должна быть легкоочищаемой, доступной для текущей уборки.

36. Все материалы, используемые для внутренней отделки помещений жилых домов, должны быть из числа разрешенных в установленном порядке к применению в Республике Беларусь и имеющих необходимые сертификаты соответствия.

ГЛАВА 6

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ ПОМЕЩЕНИЙ

39. Жилые дома и помещения должны, как правило, оборудоваться системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции с естественным побуждением, электроснабжения, газоснабжения.

40. Система отопления должна обеспечивать равномерный прогрев воздуха в течение всего отопительного периода, быть удобной в эксплуатации и регулировании.

41. При наличии системы горячего водоснабжения для отопления помещений ванн следует предусматривать самостоятельные системы круглогодичного действия с использованием в качестве отопительных приборов полотенцесушителей.

42. Отопительные приборы должны располагаться преимущественно под световыми проемами, быть легкодоступны для уборки и, как правило, иметь регулирующую арматуру.

43. Общие помещения (лестничные клетки, колясочные и др.) должны быть оборудованы системой отопления согласно требованиям СНиП и СНБ.

44. Естественную вентиляцию жилых и вспомогательных помещений необходимо осуществлять через форточки, фрамуги, специальные створки, вентиляционные каналы.

45. Вытяжные отверстия вентиляционных каналов устраиваются в санитарных узлах (ванна, туалет) и на кухнях.

46. Наниматели жилых помещений обязаны обеспечить свободный доступ к решеткам вытяжной вентиляции (запрещается заклеивать или закрывать их предметами домашнего обихода) и содержать их в исправном состоянии.

47.Система отопления и вентиляции, конструкция зданий должны обеспечивать гигиенические нормативы качества воздуха, уровней шума и вибрации, а также микроклимат в жилых помещениях согласно приложениям 1, 2.

48.	Допустимые параметры микроклимата в жилых помещениях в отопительный период:

температура воздуха +18 - +22°С;

относительная влажность 30% - 65%;

скорость движения воздуха не более 0,25 м/сек.;

температурный перепад между температурой воздуха помещений и стен не более 6°С;

температурный перепад между температурой воздуха помещений и пола не более 2°С.

Допустимые параметры микроклимата в отопительный период не распространяются на дома и жилые помещения с печным отоплением.

49. Концентрация вредных веществ и примесей в воздухе жилых помещений не должна превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (ПДК наиболее часто определяемых загрязнителей указаны в приложении 2).

50. Уровни шума, инфразвука, вибрации, ионизирующих излучений и электромагнитных полей от внутренних и внешних источников в жилых помещениях и на прилегающей территории не должны превышать значений, установленных действующими санитарными правилами и нормами.

ГЛАВА 7

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

51. Все жилые помещения, кухни, а также общие коридоры в зданиях коридорного типа, лестничные клетки должны иметь естественное освещение. В однокомнатных квартирах реконструируемых домов допускается устройство кухонь-ниш со вторым светом.

52. Достаточность естественного освещения для помещений вновь строящихся и реконструируемых жилых зданий определяется расчетом по величине коэффициента естественной освещенности (КЕО), нормативные значения КЕО для Республики Беларусь следующие:

жилые комнаты, кухни не менее 0,5%;

лестничные клетки не менее 0,1 %.

53. Приближенное значение естественного освещения допускается определять по световому коэффициенту (СК), характеризующему отношение площади окон светопроемов (остекление площади окон) к площади пола.

54. В жилых комнатах и кухнях СК, как правило, не должен превышать 1:5,5, минимальное отношение до 1:8, в коридорах 1:16; на лестничных клетках 1:8, в мансардных этажах при устройстве наклонных окон – 1:10.

55. При устройстве остеклений лоджий и балконов естественная освещенность помещений, к которым они примыкают, не нормируется.

56. Продолжительность непрерывной в течение дня инсоляции квартир в расчетное время года (с 22 марта по 22 сентября) должна составлять не менее 2,5 часа и обеспечиваться:

в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах не менее чем в одной жилой комнате;

в четырех-, пяти- и шестикомнатных квартирах не менее чем в двух жилых комнатах;

в квартирах с количеством комнат более шести не менее чем в трех жилых комнатах.

57. Во избежание затемнения жилых комнат посадку деревьев с широкой кроной (более 5 м диаметром) следует производить не ближе 10 метров от здания.

58. Деревья и кустарники не должны снижать естественного освещения, ухудшать параметры микроклимата в жилых помещениях. Организация, в ведении которой находятся зеленые насаждения, должна не реже 1 раза в год проводить обрезку, пересадку (при необходимости) растущих рядом со зданием деревьев и кустарников.

59. Искусственное освещение должно соответствовать назначению помещения, быть достаточным, регулируемым и безопасным, не оказывать слепящего действия и другого неблагоприятного влияния на человека и внутреннюю среду помещений.

ГЛАВА 8

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

60. Ввод в эксплуатацию жилых домов и помещений, законченных строительством, реконструированных, после капитального ремонта, в том числе отдельных инженерных сетей жилых зданий (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция), без заключения территориальных органов и учреждений госсаннадзора не допускается.

61. Ввод в эксплуатацию законченных строительством жилых домов и помещений или отдельный поэтапный ввод инженерных сетей разрешается после получения положительных результатов инструментальных и лабораторных исследований, в том числе качества питьевой воды, физических факторов (при наличии их источников внутри здания), а также, при необходимости, микроклимата.

62. Лабораторные и инструментальные исследования перед вводом в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом жилых домов и помещений, а так же при их текущей эксплуатации, обеспечиваются предприятиями, организациями, учреждениями и частными лицами, в ведении которых находится жилой фонд.

63. Исследования в соответствии с п.61 на договорной основе осуществляют органы и учреждения госсаннадзора и другие юридические и физические лица, аккредитованные на проведение указных исследований.

ГЛАВА 9

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

64. Козырьки входных дверей подъездов, чердачные, подвальные помещения, технические этажи, крыши, в том числе пристроенных объектов и оборудования, лестничные клетки, коридоры, холлы, общие кухни, лифты и лифтовые холлы, помещения мусоропроводов и его элементы должны содержаться в чистоте. Влажная уборка мест общего пользования должна проводиться не реже 1 раза в 7 дней, сухая уборка –  ежедневно.

65. Окна помещений общего пользования должны иметь плотно пригнанные притворы. Окна технических подполий и подвальных помещений при отсутствии остекления необходимо засетчивать.

66. Для снижения теплопотерь и шума в дверях помещений общего пользования (подъезды, лифтовые холлы и др.) необходимо устанавливать самозакрывающиеся устройства (доводчики) или упругие уплотняющие прокладки.

67. Аварии (протечки, затопления, засоры) на канализационных, водопроводных сетях и сетях отопления в жилых зданиях должны своевременно ликвидироваться, последствия устраняться в срок не более одних суток. Ремонт помещений общего пользования для окончательного устранения последствий аварий необходимо проводить в месячный срок.

68. В подвальных помещениях, технических подпольях и технических этажах не должно быть воды, мусора, нечистот и т. п. В ходе ликвидации последствий аварийных ситуаций в течение суток вода с пола подвала и приямков должна быть откачана, нечистоты и отходы удалены, помещение продезинфицировано и проветрено.

69. Ежегодно, до начала отопительного сезона все помещения общего пользования жилых зданий должны быть отремонтированы и утеплены, оконные проемы по периметру утеплены прокладкам из поролона, ваты, других материалов и оклеены.

70. Эксплуатирующая организация обязана периодически проверять санитарно-техническое состояние конструкций и элементов жилых домов и своевременно устранять выявленные неисправности.

71. Эксплуатирующая организация, владельцы жилых домов (квартир) обязаны обеспечивать проведение профилактической обработки помещений против насекомых и грызунов.

72. Содержание домашних животных в жилых помещениях регламентируется ветеринарными правилами, а также решениями местных исполнительных и распорядительных органов.

73. Наниматели жилых помещений обязаны содержать помещения в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии и не допускать неблагоприятного влияния шума, других вредных факторов на условия проживания в соседних квартирах.

Приложение 1

к Санитарным правилам и

нормам 2.1.2.12-11-2006

«Гигиенические требования к

устройству, оборудованию и

содержанию жилых домов»

Показатели оптимального микроклимата в жилых помещениях

| Показатели микроклимата | Период года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | холодный и переходные условия |  | теплый |
| Температура воздуха (°С) |  | 20-22 | 21-25 |
| Относительная влажность (%) |  | 30-45 | 30-60 |
| Скорость движения воздуха (м/сек) |  | 0,1-0,15 | не более 0,25 |
| Температурный перепад между температурой воздуха помещений и стен (°С) |  | не более 6 | - |
| Температурный перепад между температурой воздуха помещений и пола (°С) |  | 2 | - |

Приложение 2

к Санитарным правилам и

нормам 2.1.2.12-11-2006

«Гигиенические требования к

устройству, оборудованию и

содержанию жилых домов»

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ

(для веществ, наиболее часто определяемых в воздухе жилых помещений)

| № п/п | ВЕЩЕСТВА | Предельно-допустимые концентрации мкг/м3 |  | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная разовая | среднесуточная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Азота диоксид | 250,0 | 100,0 | 2 |
| 2. | Азота оксид | 400,0 | 240,0 | 3 |
| 3. | Аммиак | 200,0 | - | 4 |
| 4. | Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 10,0 | - | 3 |
| 5. | Ацетофенон (метилфенилкетон) | 30,0 | - | 3 |
| 6. | Бенз/а/пирен | - | 5нг/м3 | 1 |
| 7. | Бензин (сланцевый) в пересчете на углерод | 50,0 | - | 4 |
| 8. | Бензол | 100,0 | 40,0 | 2 |
| 9. | Бром | 400,0 | 160,0 | 2 |
| 10. | Бромбензол | 300,0 | 120,0 | 2 |
| 11. | Бутан | 200000,0 | 80000,0 | 4 |
| 12. | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 100,0 | - | 4 |
| 13. | Бут-1-ен (бутилен) | 3000,0 | 1000,0 | 4 |
| 14. | Бутилакрилат (акриловой кислоты бутиловый эфир) | 7,0 | - | 2 |
| 15. | Гексан | 60000,0 | 25000,0 | 4 |
| 16. | 1- Гексен | 400,0 | 200,0 | 3 |
| 17. | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 200,0 | 100,0 | 3 |
| 18. | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 8,0 | 3,0 | 2 |
| 19. | Нафталин | 3,0 | - | 4 |

| 20. | Нитробензол | 8,0 | - | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Озон | 160,0 – 1час | 120,0 – 8час | 1 |
| 22. | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 70 и менее | 150,0 300,0 | 50,0 100,0 | 3 3 |
| 23. | Растворитель мебельный (АМР-3) (по толуолу) | 90,0 | - | 3 |
| 24. | Ртуть | 0,6 | 0,3 | 1 |
| 25. | Сажа (углерод черный) | 150,0 | 50,0 | 3 |
| 26. | Сероводород | 8,0 | - | 2 |
| 27. | Сероуглерод | 30,0 | 15,0 | 2 |
| 28. | Скипидар | 2000,0 | 1000,0 | 4 |
| 29. | Толуол (метилбензол) | 600,0 | 300,0 | 3 |
| 30. | Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) | 5000,0 | 3000,0 | 4 |
| 31. | Фенол (гидроксибензол) | 10,0 | 7,0 | 2 |
| 32. | Формальдегид (метаналь) | 30,0 | 12,0 | 2 |
| 33. | Хлор | 100,0 | 30,0 | 2 |
| 34. | Этанол (спирт этиловый) | 5000,0 | 200,0 | 4 |

___________________________________________________________

При совместном присутствии в воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

где:  - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

- предельно допустимые концентрации тех же веществ.

Эффектом суммации обладают

| 1 | Аммиак, сероводород |
| --- | --- |
| 2 | Аммиак, сероводород, формальдегид |
| 3 | Аммиак, формальдегид |
| 4 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| 5 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| 6 | Азота диоксид, серы диоксид |
| 7 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| 8 | Акриловая и метакриловая кислоты |
| 9 | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат |
| 10 | Ацетальдегид, винилацетат |
| 11 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
| 12 | Ацетон, фенол |
| 13 | Ацетон, ацетофенон |
| 14 | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
| 15 | Ацетон, трикрезол |
| 16 | Ацетофенон, фенол |
| 17 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
| 18 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид |
| 19 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
| 20 | Бензол и ацетофенон |
| 21 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
| 22 | Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
| 23 | Гексахлоран и фозалон |
| 24 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон |
| 25 | 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен |
| 26 | Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
| 27 | Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
| 28 | Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
| 29 | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
| 30 | Мышьяковистый ангидрид и германий |
| 31 | Озон, двуокись азота и формальдегид |
| 32 | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
| 33 | Свинца оксид, серы диоксид |
| 34 | Сероводород и динил |
| 35 | Сероводород, формальдегид |
| 36 | Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
| 37 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
| 38 | Серы диоксид, фенол |
| 39 | Серы диоксид, фтористый водород |
| 40 | Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
| 41 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| 42 | Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 43 | Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
| 44 | Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
| 45 | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| 46 | Циклогексан и бензол |
| 47 | Этилен, пропилен, бутилен и амилен |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящие Правила разработаны:

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Гринь В.В., Позин С.Г., Жевняк И.В., Карпук Л.И.);

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены»  (Соколов С.М., Застенская И.А., Науменко Т.Е.);

ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Арнаутов О.В., Корчик Т.В., Подушкина Е.А., Короленок Т.Н.).

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 01 августа 2006 г.   № 92.

3. Введены взамен «Санитарных правил устройства, оборудования и содержания жилых домов» № 9-27-94, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19 декабря 1994 г., «Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора   за устройством и   содержанием   жилых   зданий» № 2295-81, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 24 февраля 1981 г.