ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	СТБ 1589-2005

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

___________________________________________________________________

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ

Основные положения

САЦЫЯЛЬНАЕ ЖЫЛЛЁ

Асноўныя палажэнні

Издание официальное

_________________________________________________________________________

Минстройархитектуры

Минск 2006

УДК 728.1:006.354(476)                                              МКС 91.040.30                                             КП 03

Ключевые слова: социальное жилище; качества потребительские социального жилища; показатели социального жилища (требования к социальному жилищу): технические, экономические, эксплуатационные; безопасность и комфортность проживания.

ОКП РБ 45.21.1

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН Республиканским унитарным предприятием «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» (РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры»).

ВНЕСЕН управлением территориального развития, градостроительства и архитектуры Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 303.

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры
и строительства настоящий стандарт входит в блок 3.02 «Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, благоустройство территорий».

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен в качестве официального
издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Издан на русском языке.

 Минстройархитектуры, 2006

##### Содержание

1   Область применения	1

2   Нормативные ссылки	1

3   Термины и определения	2

4   Основные потребительские качества социального жилища	4

5   Требования, характеризующие потребительские качества социального жилища	5

6   Контроль потребительских качеств социального жилища	8

7   Требования к экономии энергии	8

Приложение А  (справочное)  Перечень основных строительных конструкций, материалов
и оборудования, рекомендуемых при строительстве социального жилища	9

Библиография	12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ

Основные положения

САЦЫЯЛЬНАЕ ЖЫЛЛЁ

Асноўныя палажэнні

Social dwelling

Basic principles

Дата введения 2006-05-01

# 1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, характеризующие потребительские качества социального жилища, в том числе специального жилища, учитываемые при проектировании, строительстве и эксплуатации, найме, аренде, первичном распределении, заселении и учете.

Положения настоящего стандарта обязательны для применения на территории Республики Беларусь предприятиями (объединениями), учреждениями, организациями, в том числе с иностранными инвесторами, независимо от форм собственности и подчиненности, министерствами и другими органами управления.

# 2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (далее — ТНПА):1)

СТБ 939-93 изд. 2003 г.  Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Общие технические условия

СТБ 1002-2003  Черепица цементно-песчаная. Технические условия

СТБ 1008-95 изд. 2002 г.  Камни бетонные стеновые. Общие технические условия

СТБ 1034-96  Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов. Технические условия

СТБ 1074-97  Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия

СТБ 1075-97  Сваи железобетонные. Общие технические условия

СТБ 1076-97  Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия

СТБ 1107-98 изд. 2004 г.  Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия

СТБ 1117-98  Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия

СТБ 1118-98  Листы асбестоцементные волнистые и детали к ним. Технические условия

СТБ 1138-98 изд. 2002 г.  Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия

СТБ 1151-99  Панели стеновые внутренние и блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия

СТБ 1154-99  Жилище. Основные положения

СТБ 1160-99  Кирпич и камни керамические. Технические условия

СТБ 1169-99  Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие технические условия

СТБ 1178-99  Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия

СТБ 1184-99  Черепица керамическая. Технические условия

_________________

1) СНБ и СНиП имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

СТБ 1185-99  Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия

СТБ 1186-99  Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия

СТБ 1188-99  Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

СТБ 1216-2000  Кабины санитарно-технические. Технические условия

СТБ 1217-2000  Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

СТБ 1228-2000  Кирпич и камни силикатные. Технические условия

СТБ 1322-2002  Блоки теплоизоляционные из пеностекла. Технические условия

СТБ 1354-2002  Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия

СТБ 1380-2003  Черепица металлическая. Технические условия

СТБ 1383-2003  Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия

СТБ 1437-2004  Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия

СТБ 1513-2004  Изделия железобетонные для шахт лифтов. Технические условия

СТБ (проект) Плитки кровельные битумные с цветной посыпкой

ГОСТ 1005-86  Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия

ГОСТ 6428-83  Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия

ГОСТ 6787-2001  Плитки керамические для полов. Технические условия

ГОСТ 6810-2002  Обои. Технические условия

ГОСТ 7251-77  Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия

ГОСТ 11047-90  Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия

ГОСТ 15167-93  Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

ГОСТ 18108-80  Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия

ГОСТ 18297-96  Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия

ГОСТ 19570-74  Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия

ГОСТ 21880-94  Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 22950-95  Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия

ГОСТ 23695-94  Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия

ГОСТ 25809-96  Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

ГОСТ 30494-96  Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

СНБ 1.04.01-04  Здания и сооружения. Основные требования к техническому состоянию и обслуживанию строительных конструкций и инженерных систем, оценке их пригодности к эксплуатации

СНБ 2.04.01-97  Строительная теплотехника

СНБ 2.04.05-98  Естественное и искусственное освещение

СНБ 3.01.04-02  Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов

СНБ 3.02.04-03  Жилые здания

СНиП II-12-77*  Защита от шума.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3  Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1  балкон: Огражденная наружная площадка, наполовину и более (площади) выступающая за пределы граничащих с ней наружных стен здания и открытая во внешнее пространство не менее чем с двух сторон (СНБ 3.02.04).

3.2  веранда: Неотапливаемое, как правило, застекленное помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему и, в зависимости от расположения его в жилом доме, несущее в разное время года различные функции (столовая, гостиная, спальня, комната для домашних занятий и т. п.) (СНБ 3.02.04).

3.3  дом жилой для инвалидов: Специальное жилое здание квартирного типа или общежитие (интернат), которое служит для постоянного проживания одиноких инвалидов или их семей (слепых,
с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся в креслах-колясках и т. п.), нуждающихся в медицинском, бытовом и специальном обслуживании (СНБ 3.02.04).

3.4  дом жилой для престарелых: Специальное жилое здание квартирного типа или общежитие (интернат), которое служит для постоянного проживания престарелых одиноких людей или семей престарелых, нуждающихся в бытовом, медицинском и социальном обслуживании (СНБ 3.02.04).

3.5  дом жилой с квартирами для инвалидов: Дом квартирного типа, где часть квартир служит для проживания семей, в составе которых имеются инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (СНБ 3.02.04).

3.6  жилой дом: Здание, в котором более половины площади пола занято жилыми помещениями (СТБ 1154).

3.7  жилая среда (жилище в широком смысле слова): Совокупность всех материально-пространственных объектов, обеспечивающих бытовую деятельность населения, от жилой комнаты до жилых территорий поселения (СТБ 1154).

3.8  жилое помещение социального пользования (социальное жилище): Жилое помещение типовых потребительских качеств государственного жилищного фонда, предоставляемое гражданам на условиях договора найма (СТБ 1154).

3.9  жилое помещение типовых потребительских качеств: Жилое помещение, отвечающее установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и благоустроенное применительно к условиям данного населенного пункта [1].

3.10  квартира: Жилое помещение, состоящее из одной либо нескольких жилых комнат, кухни и других подсобных помещений, вход в которое организован с придомовой территории или из вспомогательных помещений жилого дома (СТБ 1154).

3.11  лоджия: Перекрытая и огражденная наружная площадка, более чем на половину (площади) заключенная в пределах граничащих с ней наружных стен здания и как минимум с одной стороны открытая во внешнее пространство (СНБ 3.02.04).

3.12  подсобное помещение в объеме жилого помещения: Помещение, не являющееся жилой комнатой и не предназначенное для индивидуальной трудовой деятельности или надомного труда.

Примечание — К подсобным помещениям относятся кухни, санитарные узлы, прихожие, гардеробные, постирочные, рабочие (бытовые) комнаты, топочные, кладовые, коридоры, холлы, шлюзы, помещения без окон, открытые и холодные помещения и т. п.

3.13  помещение квартиры летнее: Неотапливаемое помещение или открытая во внешнее пространство площадка (балкон, лоджия, терраса, веранда) (СНБ 3.02.04).

3.14  потребительские требования к жилищам: Характеристики и параметры жилых помещений, жилых домов, их местоположение, определяющие уровень безопасности проживания, энергопотребления, санитарно-гигиенического и социально-функционального комфорта проживания (СТБ 1154).

3.15  санитарный узел: Санитарно-гигиенические помещения в квартире, в которых размещаются ванна или душ, умывальник, унитаз, возможно биде и стиральная машина (СНБ 3.02.04).

Примечание — Различают совмещенный санитарный узел, в котором санитарно-технические приборы размещаются
в одном помещении.

3.16  социально уязвимые категории населения: Домохозяйства, которые по неустранимым объективным причинам (состояние здоровья, возраст, состав семьи, недоступность рабочих мест, стихийные бедствия) не могут обеспечить себе прожиточный минимум, в том числе не могут решить свои жилищные проблемы (СТБ 1154).

Примечание — Порядок отнесения домохозяйств к числу социально уязвимых устанавливается законодательством.

3.17  специальное жилище: Жилые помещения и дома, предназначенные для проживания таких домохозяйств, для которых пользование жилыми помещениями общего типа невозможно либо существенно затруднено (СТБ 1154).

Примечание — К специальным жилым помещениям относятся: общежития, квартиры и жилые дома для инвалидов, престарелых, жилые дома подменного фонда, жилые дома для экстренного заселения жертв стихийных, техногенных, социальных катастроф, приюты для бездомных и т. п.

3.18  терраса: Открытая наружная площадка, примыкающая к дому или квартире, размещаемая над землей, как правило, в уровне пола первого этажа или второго и выше над нижерасположенным этажом (СНБ 3.02.04).

Примечание — Терраса может иметь перголу или другое легкое покрытие, а также находиться под общей с домом крышей.

3.19  чердак: Пространство, заключенное между конструкцией крыши, перекрытием верхнего этажа здания и, как правило, наружными стенами (СНБ 3.02.04).

Примечание — Чердак называется «холодным», когда утеплитель над верхним этажом расположен в пределах его перекрытия, и «теплым», когда утеплитель расположен в пределах конструкции крыши над чердаком, при этом воздух, выходящий из вентиляционной системы здания и открыто проходящий через пространство чердака, используется в качестве дополнительного источника тепла для обогрева верхнего этажа в холодный период года.

# 4  Основные потребительские качества социального жилища

4.1 Социальное жилище должно соответствовать назначению и современным формам жилищных единиц, установленным СТБ 1154.

4.2 Характеристики жилой среды, в которой размещаются жилые помещения социального пользования, должны соответствовать требованиям СНБ 3.01.04, СНБ 3.02.04, СНБ 2.04.05, СНиП II-12, [2].

4.3 Функциональное зонирование помещений социального жилища, их площади, архитектурно-планировочные и конструктивные решения, материалы конструкций и отделки, системы и виды инженерного оборудования должны соответствовать архитектурно-планировочным и техническим критериям, установленным СНБ 3.02.04, санитарно-гигиеническим нормативам, а также Потребительским качествам жилых помещений, утверждаемым в установленном порядке.

Общие площади вновь возводимого социального жилища в зависимости от количества жилых комнат определяются заданием на проектирование.

4.4 Площадь помещений квартир должна быть, м2, не менее:

— жилой комнаты в однокомнатных квартирах (для одиноких граждан)

и жилой комнаты (общей) в двухкомнатных квартирах (для семей из двух человек)  	— 14,0;

— жилой комнаты (общей) в других типах квартир  	— 16,0;

— жилой комнаты (спальни на одного человека) и кухни1) 	— 9,0;

— жилой комнаты (спальни на два человека) 	— 12,0;

— ванной комнаты2) 	— 3,2;

— уборной 	— 1,1;

— совмещенного санитарного узла 	— 3,6;

— кладовой 	— 1,0;

— кладовой для инвалидов-колясочников 	— 4,0;

— встроенного шкафа 	— 0,5;

— летнего помещения 	— 2,2.

4.5 В соответствии с классификацией жилых домов по СТБ 1154 к жилым домам с типовыми потребительскими качествами жилых помещений могут быть отнесены жилые дома общего типа, усадебные (для сельской местности), одноквартирные или многоквартирные жилые дома. Тип жилого дома, его этажность в каждом конкретном случае определяется градостроительной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.6 При проектировании жилой среды следует учитывать особенности групп населения с различными заболеваниями (с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, детей-инвалидов, одиноких инвалидов и семей из нескольких инвалидов, неизлечимо неподвижных или почти неподвижных и т. д.).

4.7 Квартиры в социальных домах для инвалидов должны быть оснащены специальным оборудованием и устройствами, обеспечивающими условия для повседневного проживания инвалидов и ведения ими домашнего хозяйства.

4.8 Квартиры и одноквартирные жилые дома следует проектировать исходя из условия проживания в них одной семьи (СНБ 3.02.04).

_______________

1) Площадь кухни допускается уменьшать до 5 м2 для однокомнатных квартир социального пользования. При этом для одиноких граждан допускается устройство кухонь-ниш глубиной не менее 0,6 м и шириной не менее 2,5 м, оборудованных электроплитами и вентиляцией с искусственным побуждением.

2) Размеры ванной комнаты должны обеспечить размещение в ней ванны, умывальника, стиральной машины и унитаза (для совмещенного санитарного узла).

4.9 В квартирах должны предусматриваться, как минимум, следующие помещения:

— жилые комнаты (общая комната, спальня);

— подсобные помещения (прихожая, кухня, санитарный узел, кладовая или встроенный шкаф, летнее помещение) (СНБ 3.02.04).

Также в состав помещений квартиры по заданию на проектирование могут быть включены помещения для трудовой реабилитации (кабинеты, мастерские), комнаты для занятий физкультурой, гардеробные и т. п.

4.10 Планировка квартиры должна обеспечивать необходимый комфорт проживания. Размеры и пропорции жилых комнат должны соответствовать нормативным требованиям, изложенным в СНБ 3.02.04.

4.11 Архитектурно-планировочное решение квартир жилого дома должно обеспечивать их инсоляцию по СНБ 3.02.04.

4.12 Эксплуатация жилища должна осуществляться в строгом соответствии с установленными требованиями. Потребитель (заказчик) не вправе самовольно изменять функциональное назначение, планировку, конструктивную схему, физические параметры как самой квартиры, так и жилого дома (здания) в целом.

4.13 Гарантийный срок эксплуатации объектов жилищного строительства независимо от форм собственности подрядчиков, их подчиненности и источников финансирования строительства, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, должен быть не менее 5 лет, имея в виду, что в указанный срок подрядчик за счет собственных средств устраняет выявленные в процессе эксплуатации допущенные им дефекты.

# 5  Требования, характеризующие потребительские качества социального жилища

5.1 К требованиям, характеризующим потребительские качества социального жилища при его проектировании, строительстве и эксплуатации, относятся:

— требования	безопасности проживания;

—          “           санитарно-гигиенического комфорта при проживании;

—          “           социально-функциональные.

5.2 Требования безопасности проживания подразделены на:

— требования	пожарной безопасности;

—          “           технической безопасности;

—          “           безопасности пользования инженерным оборудованием;

—          “           экологической и радиационной безопасности.

5.3 Требования пожарной безопасности должны соответствовать требованиям, изложенным в технических нормативных правовых актах системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь, и обеспечивать:

— соблюдение правил пожарной безопасности в соответствии с [3];

— ограничение горючей среды;

— предотвращение образования источников возгорания;

— обеспечение эвакуации людей и спасение материальных ценностей;

— противопожарную устойчивость зданий, требуемую степень огнестойкости;

— работоспособность систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем дымоудаления и оповещения людей о пожаре);

— предотвращение путей распространения пожара;

— обнаружение и локализацию пожара;

— ликвидацию (тушение) пожара, спасение людей, возможность доступа пожарных подразделений;

— работоспособность систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем дымоудаления и оповещение людей о пожаре).

5.4 Требования технической безопасности (за период нормативного срока эксплуатации зданий и во время стихийных бедствий) предусматривают:

— обеспечение конструктивной надежности и шумозащиты жилых помещений;

— соблюдение нормативных теплотехнических характеристик для ограждающих конструкций здания;

— устройство защитных ограждений в лоджиях первых этажей зданий, усиленных наружных входных дверей, оборудованных домофонами с соответствующими переговорными и кодовыми устройствами (для многоквартирных жилых домов);

— оборудование жилых помещений водоснабжением, хозяйственно-бытовой канализацией, отоплением, естественной вентиляцией, источником и средствами для приготовления пищи;

— применение строительных конструкций и материалов в соответствии с приложением А;

— обеспечение долговечности, архитектурно-художественной выразительности конструктивных элементов и наружной отделки домов за счет: защиты выступающих конструкций и цоколей от атмосферных воздействий, устройства козырьков над входами, использования высокоэффективных изоляционных и кровельных материалов, устройства организованного водостока с кровель, отмостки, использования долговечных красящих составов.

Разработчик проектной документации и подрядчик обязаны обеспечить техническую безопасность построенного (возведенного) жилого здания в течение нормативного срока его эксплуатации (службы), а в случае, если этот срок не установлен, — в течение 20 лет, при условии соблюдения пользователем правил его эксплуатации. Нормативный срок эксплуатации (службы) должен указываться в проектной документации на строительство здания.

5.5 Требования безопасности пользования инженерным оборудованием заключаются в следующем:

— применение инженерного оборудования и изделий, сертифицированных в установленном порядке;

— обеспечение защиты инженерного оборудования жилых домов от доступа посторонних лиц и преднамеренного или случайного механического воздействия на источники газоснабжения, электроснабжения во вспомогательных помещениях жилого дома, на элемент наружного освещения.

5.6 Требования экологической и радиационной безопасности социального жилища предусматривают:

— строительство социального жилища на территории по градостроительной документации, получившей положительную оценку государственной экологической экспертизы;

— строительство социального жилища по проектам, получившим положительное заключение органов государственного санитарного надзора.

5.7 К требованиям санитарно-гигиенического комфорта в помещениях социального жилища при проживании относятся:

— требования	к качеству питьевой воды;

—          “           к удалению жидких отходов и нечистот;

—          “           к удалению твердых отходов;

—          “           к инсоляции помещений;

—          “           к освещенности помещений;

—          “           к акустическому комфорту.

5.8 Требования к температурно-влажностному комфорту и интенсивности воздухообмена в помещениях социального жилища:

— помещения квартиры должны иметь естественную вентиляцию и параметры микроклимата по ГОСТ 30494;

— расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях должны соответствовать указанным в приложении В СНБ 3.02.04.

5.9 Социальные жилища оборудуются водоснабжением в соответствии с действующими ТНПА. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СТБ 1188 и контролироваться государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке.

5.10 Для удаления жидких отходов и нечистот социальные жилища, как правило, оборудуются системой централизованной (или локальной) хозяйственно-фекальной канализации.

5.11 Требования к удалению твердых отходов:

— в жилых домах квартирного типа и общежитиях с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 11,2 м и более требуется предусматривать мусоропроводы;

— для обеспечения удаления бытовых отходов для зданий, не оборудованных мусоропроводами (здания с планировочной отметкой верхнего этажа ниже 11,2 м), следует предусматривать установку мусоросборных контейнеров на специально отведенных площадках;

— в жилых домах для престарелых мусоропровод требуется предусматривать при количестве этажей три и более с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 8 м и более, а в жилых домах для инвалидов — два этажа и более.

5.12 Требования к инсоляции помещений:

— инсоляция жилых зданий на территории жилой застройки должна отвечать требованиям [4];

— продолжительность непрерывной в течение дня инсоляции квартир в расчетное время года
(с 22 марта по 22 сентября) в соответствии с СНБ 3.01.04 должна составлять не менее 2,5 ч и обеспечиваться:

— в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах	— не менее чем одной жилой комнатой;

— в четырех-, пяти- и шестикомнатных квартирах   — не менее чем двумя жилыми комнатами;

— в квартирах, где инсолируются все жилые комнаты, или при размещении жилых домов в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, существующая застройка, дорогостоящая подготовка территории, зона общегородских и районных центров), допускается сокращение продолжительности инсоляции на 0,5 ч;

— в случае прерывистости инсоляции квартир суммарная ее продолжительность должна увеличиваться на 0,5 ч.

5.13 Требования к освещенности помещений социального жилища:

— жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа,
а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами должны иметь естественное освещение в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05.
Для кухонь-ниш допускается предусматривать естественное освещение вторым светом (СНБ 3.02.04);

— отношение суммарной площади световых проемов всех жилых комнат и кухни в квартире
к суммарной площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Наименьшее отношение для каждого из этих помещений должно быть 1:8, а для помещений, расположенных
в мансардных этажах при устройстве наклонных мансардных окон, это отношение допускается принимать 1:10 (СНБ 3.02.04);

— следует предусматривать площади световых проемов в жилых помещениях в соответствии
с нормативным значением коэффициента естественной освещенности. Допускается увеличение площади отдельных световых проемов с целью достижения необходимой архитектурной выразительности фасада здания.

5.14 Акустический комфорт жилых помещений должен быть обеспечен мероприятиями по защите помещений от внешних и внутренних источников шума при проектировании жилых домов в соответствии
с требованиями [5].

5.15 Социально-функциональные требования к социальным жилищам предусматривают:

— пространственную автономность каждого домохозяйства (строительство жилых домов (квартир) осуществляется по проектам, разработанным на основе градостроительной документации и с учетом объемно-планировочных решений, обеспечивающих пространственную автономность каждого домохозяйства);

— функциональную безопасность, в том числе и для физически ослабленных лиц, которая включает:

— функциональное зонирование квартиры с выделением групп жилых, подсобных помещений, открытых помещений (в том числе, остекленных лоджий, не являющихся эвакуационными, с разработкой соответствующих архитектурных и конструктивных решений), для индивидуальных жилых домов — наличие веранд, чердачного пространства (с возможностью его приспособления в перспективе под жилье);

— деление возводимого в сельской местности дома (квартиры) на жилую и хозяйственную зоны, организацию связи помещений хозяйственной зоны с приквартирным участком, расширенный состав подсобных помещений (веранды, кладовые, топочные и т. д.), наличие чердачного пространства (с возможностью его приспособления в перспективе под жилые помещения). Наличие в составе усадьбы хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хранения топлива и инвентаря, погреба;

— благоустройство придомовой территории (ограждение, мощение дорожек);

— ширину помещений квартир, которая должна быть, м, не менее:

— жилой комнаты (общей)	— 3,0;

— жилой комнаты для инвалидов-колясочников	— 3,4;

— жилой комнаты (спальни на одного человека) и кухни

(в том числе кухни для инвалидов-колясочников)	— 2,3;

— жилой комнаты (спальни на два человека)	— 2,6;

— прихожей	— 1,4;

— прихожей для инвалидов-колясочников	— 1,6;

— внутриквартирного коридора, ведущего в жилые комнаты	— 1,2;

— остальных коридоров	— 0,9;

— всех коридоров для инвалидов-колясочников	— 1,2.

# 6  Контроль потребительских качеств социального жилища

6.1 Не допускается применение при строительстве социального жилища строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, не получивших в установленном порядке сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь или технического свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

6.2 При проектировании и строительстве социального жилища должно быть обязательное наличие разрешений органа государственного управления или лицензий у юридических и физических лиц на ведение работ [6].

6.3 Не допускается утверждение проектов на строительство социального жилища, не согласованных и не получивших положительное экспертное заключение в установленном порядке [6].

6.4 Разработка проектно-сметной документации и размещение жилых домов должны осуществляться в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке соответствующей градостроительной документацией [6].

6.5 Требования по исключению самовольного изменения заказчиком (пользователем) функционального назначения, конструктивной основы и физических параметров объекта жилой среды предусматривают:

— соблюдение заказчиком (пользователем) функционального назначения, сохранение конструктивной основы, физических параметров и эстетических качеств фасадов объекта;

— внесение изменений в утвержденный архитектурный проект только с согласия разработчика архитектурного проекта, а в случае отступления от требований архитектурно-планировочного задания — по согласованию с территориальным органом архитектуры и градостроительства, разработчиком архитектурного проекта и органом, утвердившим архитектурный проект;

— внесение изменений в утвержденные градостроительные, архитектурные и строительные проекты только после согласования их соответствующим органом, осуществлявшим государственную экспертизу этих проектов.

6.6 Выполнение строительно-монтажных работ на объектах социального жилища и их эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих требований:

— не допускается выдача разрешений на производство строительно-монтажных работ без заключения заказчиком договоров на осуществление авторского и технического надзора и наличия положительного заключения экспертизы по проектной документации;

— гарантии подрядчика возможности эксплуатации построенного (возведенного) объекта в течение установленного гарантийного срока.

Заказчик, собственник, служба эксплуатации построенного (возведенного) объекта до истечения гарантийного срока обязаны провести осмотр построенного (возведенного) объекта, составить акт и отразить в акте его техническое состояние и выявленные дефекты. При необходимости заказчик, собственник (владелец) построенного объекта имеет право привлечь для участия в его осмотре представителей подрядчика, органа государственного строительного надзора, местного исполнительно-распорядительного органа, проектной организации — разработчика проекта.

Осмотр технического состояния эксплуатируемого объекта осуществляется не реже 1 раза в 5 лет комиссией, в соответствии с требованиями СНБ 1.04.01.

# 7  Требования к экономии энергии

7.1 Энергоэффективность объемно-планировочных решений социального жилища следует достигать путем сокращения площадей ограждающих конструкций — минимально возможным соотношением периметра наружных стен к площади здания.

7.2 Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций жилых домов должны соответствовать требованиям СНБ 2.04.01.

7.3 Применяемые в социальных жилищах системы теплоснабжения, отопления и вентиляции должны обеспечивать расход тепловой энергии не выше удельного нормативного.

7.4 Для учета энергопотребления в социальных жилищах квартирного типа следует устанавливать приборы регулирования и учета расхода воды, газа, тепловой и электрической энергии в соответствии с требованиями действующих ТНПА и других документов.

Приложение А

(справочное)

# Перечень основных строительных конструкций, материалов

# и оборудования, рекомендуемых при строительстве социального жилища

Таблица А.1

| Наименование конструкций, материалов, оборудования | Обозначение ТНПА |
| --- | --- |
| 1 Фундаменты |  |
| 1.1 Ленточные из сборных железобетонных блоков | СТБ 1076 |
| 1.2 Столбчатые | СТБ 1076 |
| 1.3 Свайные | СТБ 1075 |
| 1.4 Монолитные ленточные мелкого заложения |  |
| 2 Ограждающие конструкции, внутренние стены и перегородки |  |
| 2.1 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие | СТБ 1117 |
| 2.2 Кирпич и камни силикатные | СТБ 1228 |
| 2.3 Кирпич и камни керамические | СТБ 1160 |
| 2.4 Шлакобетонные блоки. Керамзитобетонные блоки | СТБ 1008 |
| 2.5 Панели из ячеистых бетонов | СТБ 1185 |
| 2.6 Панели наружные стеновые железобетонные трехслойные | СТБ 1185 |
| 2.7 Панели стеновые внутренние | СТБ 1151 |
| 2.8 Плиты гипсовые для перегородок | ГОСТ 6428 |
| 2.9 Изделия деревянные | ГОСТ 11047 |
| 2.10 Ограждающие конструкции из монолитного бетона |  |
| 3 Сборные конструкции каркаса |  |
| 3.1 Колонны железобетонные | СТБ 1178 |
| 3.2 Ригели железобетонные | СТБ 1186 |
| 4 Перекрытия |  |
| 4.1 Плиты перекрытия железобетонные многопустотные для зданий и сооружений | СТБ 1383 |
| 4.2 Плиты перекрытия железобетонные ребристые | СТБ 1383 |
| 4.3 Плиты перекрытия железобетонные сплошные | СТБ 1383 |
| 4.4 Перекрытия по деревянным балкам | ГОСТ 1005 |
| 4.5 Перекрытия из ячеистого бетона | ГОСТ 19570 |
| 4.6 Монолитные |  |
| 4.7 Сборно-монолитные железобетонные и сборно-монолитные с применением блоков из ячеистого бетона |  |
| 5 Кровля |  |
| 5.1 Листы асбестоцементные | СТБ 1118 |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование конструкций, материалов, оборудования | Обозначение ТНПА |
| --- | --- |
| 5.2 Черепица цементно-песчаная | СТБ 1002 |
| 5.3 Черепица керамическая | СТБ 1184 |
| 5.4 Плитки кровельные битумные с цветной посыпкой | СТБ (проект) |
| 5.5 Кровельные материалы | СТБ 1107 |
| 5.6 Легкие металлические кровельные элементы отечественного производства (настил, металлочерепица) | СТБ 1380 |
| 6 Теплоизоляционные материалы |  |
| 6.1 Керамзит щебнеподобный | СТБ 1217 |
| 6.2 Щебень и песок аглопоритовые | СТБ 1217 |
| 6.3 Плиты минераловатные | ГОСТ 22950 |
| 6.4 Маты прошивные из минеральной ваты | ГОСТ 21880 |
| 6.5 Плиты пенополистирольные | СТБ 1437 |
| 6.6 Плиты из ячеистого бетона | СТБ 1034 |
| 6.7 Блоки теплоизоляционные из пеностекла | СТБ 1322 |
| 7 Заполнение световых проемов |  |
| 7.1 Окна и двери (балконные) | СТБ 939 |
| 7.2 Двери деревянные | СТБ 1138 |
| 7.3 Двери деревянные наружные | СТБ 1138 |
| 7.4 Двери металлические | СТБ 1138 |
| 8 Санитарно-технические устройства |  |
| 8.1 Ванны чугунные эмалированные | ГОСТ 18297 |
| 8.2 Ванны стальные эмалированные | ГОСТ 23695 |
| 8.3 Унитазы керамические | ГОСТ 15167 |
| 8.4 Умывальники керамические | ГОСТ 15167 |
| 8.5 Мойки стальные | ГОСТ 23695 |
| 8.6 Поддоны душевые чугунные | ГОСТ 18297 |
| 8.7 Поддоны душевые стальные | ГОСТ 23695 |
| 8.8 Смесители | ГОСТ 25809 |
| 8.9 Плита электрическая |  |
| 8.10 Плита газовая бытовая |  |
| 8.11 Приборы учета |  |
| 9 Отделочные материалы |  |
| 9.1 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | СТБ 1354 |
| 9.2 Плитки керамические для полов | ГОСТ 6787 |
| 9.3 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | ГОСТ 7251 |

Окончание таблицы А.1

| Наименование конструкций, материалов, оборудования | Обозначение ТНПА |
| --- | --- |
| 9.4 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове | ГОСТ 18108 |
| 9.5 Деревянные полы | СТБ 1074 |
| 9.6 Обои | ГОСТ 6810 |
| 10 Прочие конструкции |  |
| 10.1 Блоки вентиляционные железобетонные | СТБ 1151 |
| 10.2 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов | СТБ 1513 |
| 10.3 Кабины санитарно-технические железобетонные | СТБ 1216 |
| 10.4 Марши и площадки лестниц железобетонные | СТБ 1169 |

Библиография

[1]	Жилищный кодекс Республики Беларусь от 22 марта 1999 г. № 248-3.

[2]	Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 9-27-94  Санитарные правила устройства, оборудование и содержание жилых домов.

[3]	Правила пожарной безопасности Республики Беларусь

ППБ 2.13-2002 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ.

[4]	Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 10-25-94  Санитарные правила и нормы обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.

[5]	Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002  Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

[6]	Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» от 5 июля 2004 г. № 300-3.