|  | Канализационная установка SOLOLIFT применяется для принудительной откачки фекальных стоков из туалета и ванной в канализацию, когда канализационный канал располежен выше отметки санузла. Установка имеет размеры сливного бачка и присоединяется к унитазу, умывальнику и ванной. При заполнении корпуса установки срабатывает автоматическое устройство с реле давления и обратным клапаном, в результате чего происходит включение насоса с режущим механизмом и все откачивается в канализационный сток. Установка не требует профилактического ремонта и техобслуживания. |
| --- | --- |
| Модель 220-240 В; Питание, В; Потребляемая мощность, Вт; Номинальный ток, А; Подача, м3/ч; Напор, м. вод. ст.; Вес, кг. SOLOLIFT 04-2; 1x230; 440; 2.2; 0-4; 1-6,5; 6,4. SOLOLIFT 03-0; 1x230; 440; 2.2; 0-4; 1-6,5; 6,4. |