СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ЖЫЛЫЯ БУДЫНКІ

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 октября 2006 г. № 291.

Дата введения 2007-01-01

Раздел 2 дополнить ссылкой:

«ТКП 45-3.02-25-2006 (02250)  Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования».

Раздел 3 В определении термина «Секция жилого здания» после слов «секции здания» дополнить словами: «в пределах жилых этажей».

Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Общая комната должна быть непосредственно связана с прихожей. Допускается проход в одну из спален через общую комнату площадью не менее 16,0 м2 — в двухкомнатных квартирах 
и 18,0 м2 — в других типах квартир. Спальни должны быть непроходными».

Пункт 5.32 изложить в новой редакции:

«5.32 В первом, цокольном и подвальном этажах жилых зданий допускается устройство технических помещений и помещений для стоянок и хранения легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих гражданам, с соблюдением требований ТКП 45-3.02-25.

В подвальных и цокольных этажах жилых зданий I–V степеней огнестойкости высотой до пяти этажей включительно допускается устройство хозяйственных кладовых для жителей дома».

Пункт 6.11 Первый абзац изложить в новой редакции:

«6.11 Нежилые помещения (кроме помещений, входящих в состав бытового и общественного обслуживания специальных жилых зданий, а также помещений, расположенных на верхних этажах, приведенных в 6.8) должны быть изолированы от жилой части здания и иметь самостоятельные наружные входы».