Стена подвала

Коэффициент надежности по ответственности 1

Возраст кладки - до года

Срок службы 25 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 150

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 50

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | L = 3 м B = 0.4 м Be = 0.4 м |
| --- | --- |

Погонные нагрузки

|  | Нагрузка на поверхности 2 Т/м2 Объемный вес грунта 1.6 Т/м3 Угол естественного откоса грунта 20 град Коэффициент длительной части нагрузки 1 Nп = 2 Т/м Eп = 0.1 м |
| --- | --- |

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 4.20 СНиП II-22-81 | Срез в швах | 0.403 |
| п. 4.20 СНиП II-22-81 | Срез в камне (кирпиче) | 0.096 |
| п. 4.7 СНиП II-22-81 | Устойчивость при внецентренном сжатии сечения под перекрытием над подвалом | 0.044 |
| п. 4.7 СНиП II-22-81 | Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения | 0.035 |
| п. 4.1 СНиП II-22-81 | Устойчивость при центральном сжатии нижнего сечения | 0.045 |

Коэффициент использования 0.403 - Срез в швах

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011