Экспертиза балки

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 650 мм h = 200 мм a1 = 22 мм a2 = 22 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-III | 1 |
| Поперечная | A-I | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| левая консоль | 1 | 1.1 | S1 - 216 S2 - 416 |  |
| пролет 1 | 1 | 4 | S1 - 116 S2 - 416 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B15

Плотность бетона 2.5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

Коэффициенты условий работы бетона

Учет нагрузок длительного действия b2 0.9

Результирующий коэффициент без b2 1

Трещиностойкость

Категория трещиностойкости - 3

Условия эксплуатации конструкции: В помещении

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0.4 мм

Продолжительное раскрытие  0.3 мм

Загружение 1 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | левая консоль, длина = 1.1 м |  |  |
|  |  | 2 | Т/м |

| Загружение 1 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 Коэффициент длительной части: 1 |  |
| --- | --- |

| Результаты расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| левая консоль | 1 | 0.272 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0.157 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  |  | 0.209 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  |  | 0.092 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0.482 | Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры | п.3.32 |
| пролет 1 | 1 | 0.275 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0.166 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  |  | 0.221 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  |  | 0.013 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0.066 | Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры | п.3.32 |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 04.09.2009