| Ремонт ворот, автоматики, установка электроприводов. Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| //Статьи и описания/Откатные ворота своими руками |  |  |  |  |  |
| главная | прайс-лист | контакты | автоматика | статьи и описания |  |
| ## Откатные ворота своими руками Итак, Вы приняли решение изготовить откатные ворота на въезд к себе на участок самостоятельно. В этом нет ничего сложного, но в работе есть ряд нюансов, которые я постараюсь отобразить. |  |  |  |  |  |
| ### Что для этого потребуется?... |  |  |  |  |  |
| #### 1.Сварочный аппарат. |  |  |  |  |  |
| Сварочный инвертор FUBAG IN 160 | Бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 ампер. Аппарат не должен слишком быстро перегреваться при работе. Предпочтительней, конечно, инверторный, но он сильно дороже. Если трансформаторный может стоить около 4000 рублей, то цены на инвертор начинаются от 10000 рублей. Не забудте про электроды. Пачки универсальных электродов 3 мм хватит на двое ворот, и еще останется |  |  |  |  |
| #### 2.Болгарка. Пардон, отрезная машинка. Подойдет любого типоразмера. Отрезных кругов на маленькую (125мм) потребуется около 15 + 2-3 зачистных. Не забудьте про хорошие защитные очки. Удаление из глаза влетевшей туда раскаленной стружки обойдется вам в 2000 рублей за прием у платного окулиста. Шансов ее поймать при работе без очков– 50 на 50. Берегите свое здоровье (и здоровье своих рабочих). |  |  |  |  |  |
| #### 3.Бортовой грузовик для перевозки длиномеров |  |  |  |  |  |
|  | ГАЗовская Газель с рамой «Катюша» прекрасно подойдет для перевозки цемента, металла, и прочих материальных ценностей с территории строительного рынка к вам на фазенду. Стоимость аренды машины около 3000 рублей |  |  |  |  |
| #### 4.Шанцевый инструмент Для изготовления фундамента потребуются штыковые и совковые лопаты, ручной бур, люди, готовые за 1000 рублей выкопать яму объемом в куб и залить ее цементом. Цемента потребуется 5 мешков, ну и песка, щебня по вкусу. А точнее 0,3 куба щебня и 0,5 куба песка. #### Место на участке. Относительно ровная площадка для организации там некого подобия стапеля под сборку панели ворот. Ворота могут создаваться как под существующий забор, так и проектироваться и строится с нуля, вместе с забором. Материал и конструкция столбов забора может быть разной, и ,что бы не стереть тут пальцы в кровь, расписывая особенности того или иного варианта, я дам одно решение. Предположим, что вы делаете забор одновременно с воротами, и в качестве опорных столбов забора используется металлическая профильная труба. Остальные варианты требуют привлечения специалиста каменщика или бетонщика, а он, если не по пояс деревянный, сможет разобраться на основании нижеизложенных чертежей, что и куда ему закладывать и монолитить. |  |  |  |  |  |
| ### Этап первый, проектирование. |  |  |  |  |  |
| #### Размер ворот . Есть исходные данные : - Ширина проёма в свету - Высота забора - Материал забора На основании этого определим длину панели ворот вместе с противовесом – это 1,5 ширины проема ворот + 200мм. . |  |  |  |  |  |
| общая схема ворот |  |  |  |  |  |
| Направление отката панели – при взгляде изнутри участка это будет влево или вправо. Наличие свободного места для полотна ворот – это 1,6 ширины проёма в сторону отката. |  |  |  |  |  |
| По ширине все проходит? Ок. Разберемся с высотой. Обычно высоту ворот делают ниже высоты забора на 5-10 см. В любом случае крайний столб проема должен быть выше ворот хотя бы на 5 см, по этому нет особого смысла делать ворота выше верхней точки полотна забора. Высота ворот складывается из высоты панели + дорожный просвет. Дорожный просвет зависит от фундамента и от габаритов консольной системы. В среднем он получается 7-10 сантиметров. Зимой проблем с очисткой от снега при таком просвете не наблюдается. #### Материал обшивки. Это может быть металлический профильный лист различный видов и цветов, доска или имитация бруса. |  |  |  |  |  |
| Профильный лист МП-20 |  | Профильный лист C-8 |  | Традиционно используется профлист C-8 или МП-20 и подбирается под цвет и фактуру забора |  |
| После того, как определили для себя эти важные моменты, имеет смысл набросать эскиз будущего изделия. чертёж с указанием основных размеров ворот |  |  |  |  |  |
| ### Этап второй, закупка комплектующих и материалов. Нам потребуется: |  |  |  |  |  |
| - Комплект для консольных откатных ворот - Металл для изготовления фундамента - Цемент и песок для фундамента - Краска и герметик |  |  Металл для изготовления ворот  Обшивка ворот  Крепеж обшивки  Провода для закладки под автоматику |  |  |  |
| Подробнее по пунктам... #### Комплект для консольных откатных ворот |  |  |  |  |  |
| внешний вид роликов и балки Fratelli Comunello |  | Это набор из роликов, несущей балки П образного профиля, различных ловушек и держателей. Данные наборы производят и поставляют в частности: Питерская фирма РОЛТЕК Группа компаний DOORHAN Итальянские фирмы CAME и Rolling-Center |  |  |  |
| Наборы у всех этих производителей бывают 3 типоразмеров – маленькие, средние и большие. Критерий выбора – ширина проема в свету или вес ворот До 4 метров или до 400 кг. применим маленький комплект. До 6 метров или до 600 кг ставим средний. Если ворота больше 6 метров или тяжелее 600 кг, то лучше разорится и поставить большой. В розницу комплект Ролтек можно купить в Москве в ООО "Алютех" М комплекты прозводтва DoorHan с успехом продаются в розничном магазине компании Rolling Center продает Стильстрой, точнее его розничное подразделение. По качеству я бы расставил в порядке убывания CAME, Rolling Center, Ролтек, DoorHan. Расставлено на основе мифов и преданий различных фирм и простых монтажников ворот. По цене – как повезет, но в среднем маленький стоит около 13 тысяч. Средний 20 -25 тысяч. Большой – около 40 тысяч. Самое смешное, что Питерский Ролтек может оказатся дороже итальянского RC, но дешевле московского дорхана. Исходя из размеров проема, выбираем тип комплекта и производителя и покупаем. |  |  |  |  |  |
|  | Несущая балка.длина= ширине 1,6 проема ворот в свету |  |  | Несущая тележка– 2 штуки |  |
|  | Плата, удерживающая панель ворот от бокового качания – 1 штука. |  |  | Концевой ролик – 1 штука |  |
|  | Ловушки, Нижняя и верхняя, по 1 штуке. | Внешний вид комплектов может отличатся в зависимости от размера и производителя. На фото представлен комплект Rolling center |  |  |  |
| #### Материалы для фундамента Швеллер [ 18, длиной в половину ширины ворот. (Около 800 рублей за метр) Арматура, диаметром 12мм в количестве 30 погонных метров. (С запасом на 4 метровые ворота) 35x30= 1000 рублей Цемента марки М400 нужно 4-5 мешков. Щебня треть от объема фундамента (около 0,3 куба). Песка 0,4 -0,5 куба #### Металл для панели ворот X метров профильной трубы 60x30x2 или 60x40x2 Y метров профильной трубы 40x20x2 |  |  |  |  |  |
| Мини программка в EXEL для расчета количества погонных метров профиля в зависимости от ширины и высоты проема. |  |  |  |  |  |
| На металл для панели ворот обычно уходит от 4 до 6 тысяч рублей. Не забудем про приемный столб и опорный столб - профтруба 80x80x3 длиной = высоте ворот. Еще 2000 рублей. #### Профильный лист. Как уже говорил, применяется МП-20 или С-8. Брать можно в фирме Металлпрофиль, где долго заказывать и ждать, но дешево и большой выбор. Или там же на рынке, где берете остальной металл. Количество – 1 лист по ширине перекрывает метр проёма, считайте. Если обшивать будем с 2 сторон, то соответственно полученное число умножаем на два. Высота. Лист бывает 2 метровый либо (реже) 2,5 метра. Не ошибитесь. Для хитрых и точных есть возможность нарезки листа по высоте в размер. Режется и заказывается опять же в металлпрофиле. #### Крепеж обшивки. В случае обшивки профлистом применяются: |  |  |  |  |  |
|  | Кровельные саморезы 4,5x20 |  | Вытяжные заклёпки 3,2x10 |  |  |
| Тех или других надо в среднем 20 штук на 1 лист покрытия. #### Краска и герметик. Краска эмаль НЦ-132 или Hammerite. Уходит около 3 литров. Акриловый герметик и пистолет для него – 1 труба Автомобильный противокоррозийный грунт в баллончике – 1 баллон |  |  |  |  |  |
| Эмаль НЦ | герметик | грунт | Hammerite |  |  |
| #### Провода для последующей автоматизации Пускай сегодня вы не планируете ставить электропривод ворот, рано или поздно этот вопрос всё равно у вас возникнет. Лучше озаботится кабельными делами на этапе стрительства, чем потом ломать асфальт, портить фен-шуй и дырявить столбы под заделку проводов. Потребуется силовой провод 3x1,5 для подводки питания от электрощита до фундамента. сигнальные провода 2x0,75 для подключения фотоэлементов и сигнальной лампы. 30 метров обычно достаточно Для выносной антенны пойдет телевизионный коаксиальный кабель, при подземной прокладке используйте гофрированный ПНД трубу, ну и вообще, соблюдайте СНиПы и ГОСТы |  |  |  |  |  |
| ### Этап третий, монтаж ворот. |  |  |  |  |  |
| #### Изготовление и монтаж фундамента |  |  |  |  |  |
| эскиз закладной пластины в фундамент |  |  | Из швеллера и арматуры изготавливается арматурный каркас фундамента Длина швеллера берется из расчета половины ширины проема. В грунте, рядом с забором выкапывается траншея П образной формы для установки каркаса глубиной, в месте установки колонн не менее 1700 мм, перемычка не менее 500 мм. Дно траншеи подсыпается слоем песка толщиной 100 мм и трамбуется. Верхняя плоскость швеллера – это условный «ноль» констркции ворот. От положения этой плоскости (выше или ниже дороги) зависит дорожный просвет (расстояние "В" на эскизе "ключевые параметры фундамента"). Так как вы уже имеете на руках несущую тележку и балку ворот, можете прикинуть дорожный просвет или воспользоваться для расчета нижеприведенной таблицой. Не рекомендуется делать уровень фундамента ниже уровня дороги без нормального дренажа, поскольку там постоянно будет скапливается вода. Дорожный просвет меньше 5 см – гарантированные проблемы зимой. |  |  |
| Таблица дорожного просвета при условии отметка «0» фундамента = отметки «0» проезжей части |  |  |  |  |  |
|  | Rolling center | CAME | DoorHan | Roltek |  |
| малый комплект | 83 мм | ? | 87 мм | 74 мм |  |
| средний комплект | 78 мм | ? | 88 мм | 70 мм |  |
| большой комплект | 110 мм | ? | 90 мм | ? |  |
| ключевые параметры фундамента |  |  |  |  |  |
| установка закладной пластины |  |  | Арматурный каркас устанавливается в траншею, выравнивается. Особое внимание при выравнивании следует обратить на параллельность продольной оси швеллера линии забора и горизонтальный уровень. Сам швеллер необходимо расположить как можно ближе к столбу забора (см эскиз слева). Прокладываются необходимые провода в гофрах. Пучек проводов должен выходить в месте установки электропривода, это примерно посередине фундамента (расстояние "A" на эскизе "ключевые параметры фундамента"). Точка выхода пучка отстоит от наружного края швеллера на 5-7 см (растояние "Б"). После всех поверок конструкция заливается бетоном, еще раз проверяются уровни, отметки и остается цементироваться. Не забудте перед заливкой бетона проложить необходимые провода под автоматику. Схема электропроводки в соответствующем разделе |  |  |
| чертеж фундамента Бетон фундамента должен набрать прочность в течении 3-5 дней. По истечении этого срока можно приступать к монтажу ворот. |  |  |  |  |  |
| #### Изготовление каркаса ворот На ровной площадке вбиваем в землю колья, согласно схеме, выставляем их с помощью гидроуровня в ноль и укладываем сверху деревянные или металлические перемычки достаточной жёсткости. На этой конструкции раскладываем, предварительно нарезанные в размер, профильные трубы 60x40x2 и прихватываем их точками по краям. Профильные трубы необходимо нарезать таким образом, что бы при их соединении не было отверстий, доступных для воды. Проверяем диагонали конструкции и провариваем швы Из профильной трубы 40x20 нарезаем заготовки для внутренней обрешётки. Прихватываем их, проверяем, не повело ли конструкцию и привариваем обрешётку короткими (около 1 см) швами с шагом 0,4 метра. Зачищаем сварочные швы, обезжириваем и красим. Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра. |  |  |  |  |  |
| #### Монтаж ворот В несущую балку вставляем обе несущих тележки и устанавливаем эту конструкцию на фундамент. Выдвигаем балку в проем, регулируем просвет между столбом и концом балки. Расстояние "А" и "Б" должно быть одинаковым и примерно равным 4-5 см. Так как консоль будет стремится завалится на свободный конец, подкладываем под нее дощечки. Прихватываем сваркой заднюю несущую тележку. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обратите внимание на то, что при полном открывании ворот концевой ролик может уперется в переднюю несущую тележку. Переднюю тележку приваривайте, сместив её от края проема примерно на 150 мм, по месту. |  |  |
| Проверяем горизонтальность конструкции, и размеры "А" и "Б". Если в норме, обвариваем площадки несущих тележек. Достаточно по 4 качественных шва длинной 4 см на каждую площадку. Монтаж панели ворот. Откатываем несущую балку так, что бы ее центр приходился на середину фундамента, и устанавливаем каркас панели. Привариваем каркас к балке, контролируя совпадение осей каркаса и балки. Сваривать надо в промежутке между 2 опорами, двигая конструкцию поочередно вправо и влево. Шов длинной 2-3 см с шагом 40 см с обоих сторон. Старайтесь не варить в том месте, где в балке находятся ролики. Высокая температура может их повредить. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка верхнего кронштейна. Способ крепления может быть различным, но лучше не прикручивать его анкерами на кирпичный столб – ненадежно. Если используется сварка – демонтируйте пластиковые ролики, они очень любят плавится от малейшего нагрева. В процессе регулировки выставите кронштейн так, что бы панель ворот стояла строго вертикально. Смажьте ролики кронштейна перед их окончательной установкой. |  |  |
|  |  |  | Автомобильным акриловым противокоррозионным грунтом в баллончике пролейте щель в месте соединения панели ворот и несущей балки. Дождитесь полного высыхания грунта и уберите его подтеки. Акриловым герметиком, с помощью пистолета, аккуратно нанесите колбаску состава в щель между панелью и несущей балкой. Щель должна быть полностью герметична. Дождитесь высыхания герметика, обезжирите и покрасьте поврежденные места. |  |  |
| После высыхания краски ворота можно обшивать. Размещайте крепежные элементы равномерно, через одно углубление на профлисте. Среднюю линию крепежа можно сделать после установки всех листов на ворота, отбив ее ниткой по заранее нанесенным отмекам. После обшивки наружной плоскости каркаса ворот можно приступить к установке нижней ловушки. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Так как нижняя ловушка воспринимает вес консольной части ворот и разгружает основные опорные тележки, закреплена она должна быть очень хорошо. Обычно ловушка приваривается к приемному столбу - это профтруба 80x80 (на эскизе не показанн). Приемный столб имеет смысл закрепить на столбе забора с помощью сварки к закладным или большим количеством (6-8 шт) разненсенных по плоскости столба анкеров. Нижнюю Ловушку нужно крепить так, что бы ворота на нее закатывались своим концевым роликом, приподнимаясь при этом на 5 мм. Ловушку лучше приварить, но с возможностью в последствии срезать швы и переварить ее, так как при установке зубчатой рейки автоматики панель несколько коробит и ловушку приходится перестовлять. |  |  |
| По всем вопросам, связанным с монтажем или обслуживанием ворот обращайтесь по телефону: 8(926) 888-7337 |  |  |  |  |  |
| © «Робик 2009». |  |