	Фирма :
SCAD Soft

http://www.scadsoft.com

e-mail:scad@scadsoft.com


тел./факс 
+380 44 2497191


+7 499 2674076

	[image: image3.png]



	Пользователь :
 M.Perelmuter
Дата : 
19.11.2012



Опирание балок и плит на стену

Коэффициент надежности по ответственности 1

Возраст кладки - до года

Срок службы 50 лет

Камень - Бетонные камни 200 мм <Н< 300 мм

Марка камня - 150

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 50

Устройство опирания

	Плита толщиной 220 мм
	Бетон: тяжелый

Класс бетона  -  B15

Условия твердения - Естественное

Плотность бетона 2 Т/м3


Условия опирания

	Свободно опертая

[image: image1.png]



L = 5.35 м

q = 1 Т/м2
	[image: image2.png]



B = 400 мм

Az = 30 мм


	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 6.46  СНиП II-22-81, п. 7.3, Справочник Проектировщика
	По смятию кладки под опорой плиты
	0.486


Коэффициент использования 0.486 - По смятию кладки под опорой плиты

Отчет сформирован программой Камин (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
1

[image: image3.png]