Неразрезные прогоны

Расчет выполнен по СНиП II-25-80

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

| Коэффициенты условий работы |  |
| --- | --- |
| Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ | 1 |
| Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ | 1 |
| Учет влияния длительности нагружения mд | 1 |
| Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн | 1 |
| Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа | 1 |

Порода древесины - Сосна

Сорт древесины - 2

Плотность древесины 0.65 Т/м3

Конструктивное решение

Шаг раскрепления в плоскости кровли 1 м

Уклон кровли 45 град

Сечение

| b = 200 мм h = 400 мм Сечение из неклееной древесины |  |
| --- | --- |

Загружение 1 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 3.1 м |  |  |
|  |  | 0.6 | Т/м |
|  | пролет 2, длина = 2 м |  |  |
|  |  | 0.6 | Т/м |
|  | пролет 3, длина = 2 м |  |  |
|  |  | 0.6 | Т/м |
|  | пролет 4, длина = 2 м |  |  |
|  |  | 0.6 | Т/м |

| Загружение 1 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 |  |
| --- | --- |

| Результаты раcчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 4.9 | Прочность элемента при действии изгибающего момента My | 0.047 |
| п. 4.9 | Прочность элемента при действии изгибающего момента Mz | 0.093 |
| п. 4.12 | Прочность при совместном действии My и Mz | 0.14 |
| п.4.10 | Прочность при действии поперечной силы Qz | 0.09 |
| п.4.10 | Прочность при действии поперечной силы Qy | 0.179 |
| п.4.33 | Прогиб | 0.127 |

Коэффициент использования 0.179 - Прочность при действии поперечной силы Qy

Максимальный прогиб - 0.001 м

Отчет сформирован программой Декор (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011