Опирание балок и плит на стену

Коэффициент надежности по ответственности 1

Возраст кладки - до года

Срок службы 25 лет

Камень - Бетонные камни из ячеистых бетонов вида Б по СНиП 2.03.01-84* 200 мм <Н< 300 мм

Марка камня - 35

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 50

Устройство опирания

| Плита толщиной 220 мм | Бетон: тяжелый Класс бетона - B25 Условия твердения - Естественное Плотность бетона 2.5 Т/м3 |
| --- | --- |

Условия опирания

| Защемленная без распределительных прокладок L = 6 м q = 1 Т/м2 | B = 400 мм Az = 250 мм |
| --- | --- |

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 6.46 СНиП II-22-81, п. 7.3, Справочник Проектировщика | По смятию кладки под плитой | 0.837 |
| п. 6.46 СНиП II-22-81, п. 7.3, Справочник Проектировщика | По смятию кладки над плитой | 0.419 |

Коэффициент использования 0.837 - По смятию кладки под плитой

Отчет сформирован программой Камин (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011