Экспертиза колонны

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Длина элемента 3 м

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1

Случайный эксцентриситет по Z принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Случайный эксцентриситет по Y принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Конструкция статически определимая

Предельная гибкость - 120

Сечение

| b = 120 мм h = 120 мм a1 = 25 мм a2 = 25 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A-III | 1 |
| Поперечная | A-I | 1 |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B7,5

Плотность бетона 2,5 Т/м3

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

Коэффициенты условий работы бетона

Учет нагрузок длительного действия b2 0,9

Результирующий коэффициент без b2 1

Схема участков

Заданное армирование

| Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | S1 - 216 S2 - 216 Поперечная арматура вдоль оси Z 16, шаг поперечной арматуры 100 мм Поперечная арматура вдоль оси Y 16, шаг поперечной арматуры 100 мм |  |

Нагрузки

Загружение 1

| Тип: постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 Коэффициент длительной части: 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 2 Т | T | 0 Т*м |
| My1 | 0 Т*м | Mz1 | 0 Т*м |
| Qz1 | 0 Т | Qy1 | 0 Т |
| My2 | 0 Т*м | Mz2 | 0 Т*м |
| Qz2 | 0 Т | Qy2 | 0 Т |
| qz | 0 Т/м | qy | 0 Т/м |

| Результаты расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| 1 | 0,055 | Прочность по предельной продольной силе сечения | п.п. 3.26,3.28 |
|  | 0,151 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  | 0,155 | Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14 | п.п. 3.24, 3.6 |
|  | 0,722 | Предельная гибкость в плоскости XoY | п.5.3 |
|  | 0,722 | Предельная гибкость в плоскости XoZ | п.5.3 |

Отчет сформирован программой АРБАТ (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011