Сопротивление сечений

Расчет выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь:

с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=38735,984 Т/м2

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=27522,936 Т/м2

Коэффициент надежности по ответственности 1

Коэффициент условий работы 1

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180

Предельная гибкость для растянутых элементов: 300

Сечение

Профиль: Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80 80x6

Геометрические характеристики

|  | Параметр | Значение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 17,76 | см2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси U | 7,925 | см2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси V | 7,925 | см2 |
|  | Угол наклона главных осей инерции | -90 | град |
| Iy | Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y | 163,1 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z | 163,1 | см4 |
| It | Момент инерции при свободном кручении | 243,134 | см4 |
| Iw | Секториальный момент инерции | 0 | см6 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y1 | 3,03 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z1 | 3,03 | см |
| Wu+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси U | 40,775 | см3 |
| Wu- | Минимальный момент сопротивления относительно оси U | 40,775 | см3 |
| Wv+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси V | 40,775 | см3 |
| Wv- | Минимальный момент сопротивления относительно оси V | 40,775 | см3 |
| Wpl,u | Пластический момент сопротивления относительно оси U | 49,392 | см3 |
| Wpl,v | Пластический момент сопротивления относительно оси V | 49,392 | см3 |
| Iu | Максимальный момент инерции | 163,1 | см4 |
| Iv | Минимальный момент инерции | 163,1 | см4 |
| iu | Максимальный радиус инерции | 3,03 | см |
| iv | Минимальный радиус инерции | 3,03 | см |
| au+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 2,296 | см |
| au- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 2,296 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 2,296 | см |
| av+ | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 2,296 | см |
| P | Периметр | 58,51 | см |
| Pi | Внутренний периметр | 28,57 | см |
| Pe | Внешний периметр | 29,94 | см |

Длина элемента  3 м

Расчетная длина в плоскости XoY 0,7

Расчетная длина в плоскости XoZ 0,5

Результаты расчета по комбинациям загружений

N = 2 Т

My = 0 Т*м

Qz = 0 Т

Mz = 0 Т*м

Qy = 0 Т

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| пп.5.24,5.25 | Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,041 |
| п.5.1 | Прочность при центральном сжатии/растяжении | 0,041 |
| пп.6.15,6.16 | Предельная гибкость в плоскости XoY | 0,231 |
| пп.6.15,6.16 | Предельная гибкость в плоскости XoZ | 0,165 |

Коэффициент использования 0,231 - Предельная гибкость в плоскости XoY

Отчет сформирован программой Кристалл (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011