Характеристики некоторых возможных теплоносителей для тепловых трубок приведены в таблице 1.

| Вещество | Температура кипения при давл 101,3 кПа | Удельная теплота парообразования | Количество испаренного рабочего тела* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | °С | кДж/кг | г |
| Вода | 100 | 2 256 | 0,44 |
| Пропиловый спирт | 97,2 | 750 | 1,33 |
| Бензол | 80,1 | 394 | 2,5 |
| Этиловый спирт | 78,33 | 840 | 1,2 |
| Тетрахлорметан | 76,6 | 195 | 5,13 |
| Метиловый спирт | 64,6 | 1 100 | 0,9 |
| Хлороформ | 61,3 | 279 | 3,58 |
| Ацетон | 56,25 | 525 | 1,9 |
| Фреон 113 | 48 | 260 | 3,85 |
| Пентан | 36,1 | 360 | 2,8 |
| Диэтилэфир | 34,5 | 384 | 2,6 |
| Фреон 11 | 24 | 200 | 5 |
| Диметилэфир | -24,8 | 467 | 2,14 |
| Фреон 12 (CCl2F2) | -24,9 | 162 | 6,17 |
| Хладагент R134a | -26,1 | 217,1 | 4,6 |
| Хладагент R401C | -28,4 | 216 | 4,6 |
| Хладагент R401A | -33,1 | 227,4 | 4,4 |
| Хладагент R401B | -34,7 | 229,4 | 4,36 |
| Аммиак | -33,4 | 1 370 | 0,73 |
| Хладагент R507 | -46,5 | 200,5 | 5 |

Таблица 1

* - необходимое для создания теплового потока 1 КВт*сек,

Теплоносители расположены в порядке падения температуры кипения.