# Требования к системе мультирум

# Предусловия

- Автоматизация дома будет выполняться на технологии KNX (ABB). Есть некоторый шанс, что это будет HDL, однако ориентироваться в расчетах надо именно на KNX.

- Основные зоны для медиа в доме и комментарии по ним:

| Гостиная | Телевизор 50+ дюймов Аудио акустика напольная (фронт + саб). Опционально – потолочные динамики над зоной дивана (для более полного звукового эффекта) – 2 шт Телевизор используется для: - просмотра фильмов - игры на приставке - фонового показа - просмотра фото - просмотра спутника |
| --- | --- |
| Столовая + Кухня | Телевизор 40+ дюймов Аудио потолочное встроенное (4 динамика). Опционально – элемент управления на стене (громче, тише, треки) - Фон - Просмотр спутника (каналов) |
| Ванная 1 эт | Встроенный динамик Возможность запуска музыки + громче и тише (пульт на стене) |
| Комната отдыха + бассейн | В комнате – телевизор 50+ Напольная акустика – фронт + саб В бассейне – потолочная акустика (8 шт). Опционально – пульт на стене с треками и громкостью. Опционально – можно разделить на 2 зоны – TBD - Фон - Спутник - фото |
| Сауны (хамам + парная) | Управление – громче тише + треки. Жаростойкая акустика. |
| Улица : терасса 1 | Наружная акустика – 2 динамика |
| Улица : терасса 2 | Наружная акустика – 2-3 динамика |
| Спальня | Телевизор 50+ для фона. Потолочная акустика (2 динамика) для помощи телеку. |
| Кабинет | Телевизор 50+ для : - фона - телека - видео - приставки - фото Акустика – напольная (фронт + опцинально саб) |
| Спортзал | Потолочная акустика (2 динамика?) Управление на стене (громкость, треки) – опционально. |
| Кинозал | Проектор Экран Акустика 7.2 (+ атмос?) - фильмы - фото - приставка |

# Основные требования

| Хранение и управление контентом | - Хочется иметь центральное хранилище медиа-контента (аудио-видео-фото) - Требуется возможность удаленно управлять библиотекой контента |
| --- | --- |
| Спутниковое ТВ | В некоторых зонах хотелось бы смотреть качественные спутниковые каналы. |
| Управление | Системой управления УД будет предположительно Iridium. В идеале, если это все бесшовно воткнется в него. Управление через планшет и смартфон. Опционально допустимо управление через другое приложение. Также, опционально хотелось бы в некоторых местах на стенах иметь возможность (через сценарник?) управлять музыкой – тише громче треки) |
| Гибкость | Возможность воткнуть какой-либо левый девайс, для работы с ним (например – приставку в кинотетре, чтобы играть на большом экране). |
| Мультирум | Обязателен аудио-мультирум. Т.е. возможность задать аудио контент для зоны… или нескольких зон. По видео-мультирум – зависит от стоимости. Главное, чтобы в локальной точке (около ТВ или проектора) можно было с NAS выбрать контент и запустить его (как вариант – даже через стационарный местный AV). |