Процедура укладки плитки

1. При укладке плитки следует использовать клей и сухие смеси соответственного предназначения, в зависимости от характера места, где будет проводиться укладка. Например: во внутренних помещениях - обычные клеи и смеси, снаружи - морозоустойчивые клеевые растворы и смеси, а в системах теплых полов, соответственно, клеи с характеристикой повышенной упругости.

2. Плитку необходимо приклеивать на ровную прочную и очищенную от всякого типа
механических повреждений поверхность. В зависимости от указаний производителя: клей равномерно
наносят на выкладываемую поверхность и затем приклеивают плитку, плотно прижимая её к
поверхности; либо клей перед укладкой наносят непосредственно на плитку.

3. При заделывании щелей и швов следует использовать уплотнительные массы (затирку) для неглазурованной продукции. Особенно рекомендуется применять грубозернистые и
быстросхватывающие уплотнители. Перед укладкой необходимо проверить на небольшой поверхности качество используемого уплотнителя. При этом особое внимание надо обратить на то, можно ли смыть водой нанесённые уплотнителем загрязнения. Заделывая швы, следует соблюдать общие правила, указанные на упаковочных мешках уплотнителей, касающиеся способа приготовления рабочей смеси. Избыток уплотнителя на поверхности плитки следует убирать сразу после предварительной схватки, то есть после возникновения первых признаков подсыхания. Очистку поверхности можно проводить, используя воду и мягкую губку. Последняя операция очистки плитки может быть проведена с помощью чистой, немного влажной губки.

4. В случае возникновения каких-либо трудностей, связанных с процедурой укладки нашей продукции, просьба контактировать с нашей фирмой, либо обращаться к фирме представителю в России.