Нацыянальны комплекс

нарматыўна-тэхнiчных дакументаў у будаўнiцтве

БУДАЎНIЧЫЯ НОРМЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

___________________________________________________________________________________

АСНОВЫ I ПАДМУРКI

БУДЫНКАЎ I ЗБУДАВАННЯЎ

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(СНБ 5.01.01-99)

___________________________________________________________________________________

БНБ 5.01.01-99

Выданне афiцыйнае

___________________________________________________________________________________

Miнiстэрства архiтэктуры i будаўнiцтва

Рэспублiкi Беларусь

Miнск 1999

___________________________________________________________________________________________

УДК 69.131.2+624.1554

Ключевые слова: грунт, основание, фундамент, сооружение, классификация, изыскания, грунтовые особые условия, мелиорация техническая, проектирование, исследования, производство, технология работ, контроль качества, охрана природной среды, усиление, реконструкция, экономика.

ОКП РБ

___________________________________________________________________________________________

Предисловие

1  РАЗРАБОТАНЫ Государственным научно-исследовательским и экспериментально-проектным предприятием "Институт БелНИИС" при участии Белорусской государственной политехнической академии (БГПА), Белорусского государственного предприятия "ГЕОСЕРВИС", Белорусского государственного университета транспорта (БелГУТ), арендного предприятия "Институт Белпроект", государственного предприятия "Стройтехнорм".

ВНЕСЕНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов Минстройархитектуры Республики Беларусь.

2 	УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21 января 1999 г. № 7.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов Министерства архитектуры и строительства за № 77 от 22.01.1999 г.

3     ВЗАМЕН СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.02.03-85, СНиП 2.02.05-87, СНиП 3.02.01-87.

- Срок первой проверки — 2004 год, периодичность — 5 лет.

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

___________________________________________________________________________________________

Изданы на русском языке.

© Минстройархитектуры Республики Беларусь, 1999

Содержание

1	Область применения .....................................................................................................	1

2	Нормативные ссылки....................................................................................................	1

3	Определения ...................................................................................................................	1

4	Общие положения ..........................................................................................................	1

5 	Проектирование фундаментов.....................................................................................	4

Общие требования. Классификация фундаментов .......................................................	4

Расчет плитных и свайных фундаментов .......................................................................	7

Проектирование специальных фундаментов .................................................................	12

Проектирование подпорных стен и стен в грунте .........................................................	14

6     Проектирование оснований земляных сооружений.................................................	15

Общие требования ............................................................................................................	15

Насыпи................................................................................................................................	16

Выемки, откосы, склоны...................................................................................................	16

Техническая мелиорация оснований (дренаж, водопонижение, водоотвод) ..............	18

Искусственно улучшенные основания (уплотненные, закрепленные, усиленны.......	20

7   	Технические и конструктивные требования к проектированию и устройству

фундаментов и земляных сооружений........................................................................	20

8     Фундаменты в особых условиях................................................................................... 	22

Фундаменты на сложных основаниях............................................................................	22

Основания и фундаменты на подрабатываемых территориях.....................................	24

Основания из искусственных грунтов............................................................................	25

Основания фундаментов при действии на них динамических нагрузок ....................	26

9     Усиление оснований и фундаментов...........................................................................	27

10   Основные требования по производству работ и технике безопасности ..............	28

11   Охрана природной среды............................................................................................... 	30

Приложение А      Определения ............................................................................................	31

Приложение Б    	Предельные деформации оснований ....................................................	32

Приложение В   	Методика определения расчетного сопротивления грунта

под подошвой фундамента..................................................................... 	34

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ                         	СНБ 5.01.01-99

______________________________________________________________________________________________

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

АСНОВЫ I ПАДМУРКI БУДЫНКАЎ I ЗБУДАВАННЯЎ

THE SOIL BASES AND FOUNDATIONS FOR BUILDINGS AND STRUCTURES

______________________________________________________________________________________________

Дата введения 1999-07-01

1 Область применения

Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование и строительство* оснований и фундаментов зданий и сооружений (далее — сооружений) различного назначения.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование и строительство оснований и фундаментов гидротехнических, атомных, химических, мелиоративных, транспортных систем и сооружений; дорожных и аэродромных сооружений, опор мостов, а также оснований и фундаментов, возводимых на территориях при II типе грунтовых условий по просадочности и подверженных оползневым процессам.

2 Нормативные ссылки

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

СНБ 1.01.01-97  	Система технического нормирования и стандартизации в строительстве. Национальный комплекс нормативно-технических документов. Основные положения;

СНБ 1.02.01-95  	Инженерные изыскания для строительства;

СНиП 2.01.07-85 	Нагрузки и воздействия;

СНиП 2.06.15-85 	Инженерная защита территорий от затопления и подтопления;

П2-95 к СНиП 2.02.03-85   Пособие "Проектирование и устройство фундаментов из свай набивных с уплотненным основанием";

П2-97 к СНиП 2.02.01-83   Пособие "Проектирование и устройство оснований и фундаментов на пойменно-намывных территориях";

СТБ 943-94 	Грунты. Классификация;

ГОСТ 5686-94   	Грунты. Методы полевых испытаний сваями;

ГОСТ 10181.0-81 	Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний;

ГОСТ 19912-81  	Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием;

ГОСТ 20069-81  	Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием;

ГОСТ 20522-96  	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;

ГОСТ 21143-80  	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухаемости и усадки.

3 Определения

В настоящих строительных нормах применены термины с соответствующими определениями, приведенные в приложении А.

4 Общие положения

4.1 В настоящих строительных нормах рассматриваются два типа оснований — основания земляных сооружений и основания фундаментов.

Фундаменты являются составной частью сооружения и, в зависимости от их назначения и характера работы, подразделяются на следующие типы:

— плитные мелкого заложения, распределяющие нагрузку от сооружения нижней опорной плоскостью и укладываемые в открытых котлованах глубиной до 5 м;

— свайные, распределяющие нагрузку от сооружения боковой поверхностью и (или) через нижний торец сваи; в виде стержней (0,03 < d/l  0,04, где (d) и (l) соответственно диаметр (сторона) и длина сваи);

_____________

* Определение термина "строительство" дано в СНБ 1.01.01.

— специальные, к которым относятся глубокие опоры, столбы, сваи-оболочки, опускные колодцы, кессоны, анкерные, щелевые, используемые в особых случаях и условиях и обеспечивающие частичную или полную передачу нагрузки боковой поверхностью и (или) торцом;

— совмещенные с грунтовой средой — подпорные стены и стены в грунте, составляющие, как правило, одно целое с основанием и которые не могут быть выделены в самостоятельную отдельную конструкцию фундамента.

4.2 С учетом категорий сложности инженерно-геологических условий по СНБ 1.02.01 в настоящих строительных нормах выделяются: простое основание, основание средней сложности, сложное основание.

4.3 Основания и фундаменты должны проектироваться на основе обоснованных результатов инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий и, при необходимости, специальных исследований.

Проектирование оснований и фундаментов при отсутствии или недостаточности материалов и опытных данных инженерных изысканий не допускается.

4.4 Результаты инженерных изысканий, в зависимости от стадии проектирования, должны содержать данные, соответствующие техническому заданию и достаточные для:

— общей оценки пригодности площадки для намечаемого строительства:

— установления типа основания, глубины заложения фундаментов, характеристик грунта и возможности расчета оснований в соответствии с требованиями строительных норм и принятой моделью основания;

— прогноза возможности изменения величин деформации сооружения при изменении естественных условий основания и миграции подземных вод площадки в связи с ее застройкой и эксплуатацией сооружения:

— проектирования мероприятий по защите подземных конструкций от подземных вод и агрессивных условий;

— выявления наиболее целесообразных способов производства работ по устройству основания сооружения, а также предупреждения возможных осложнений при производстве земляных работ;

— определения трудоемкости  выполнения земляных работ и способов их реализации;

— оценки необходимости инженерной, в том числе экологической, защиты застраиваемой площадки и близлежащих территорий.

4.5 Задание на изыскания выдается изыскательской организации генеральным проектировщиком и должно содержать сведения и требования, необходимые и достаточные для составления программы и проведения изысканий в соответствии с СНБ 1.02.01 и другими нормативными документами по инженерным изысканиям.

4.6 Если гидрогеологические условия территории проектируемого объекта могут определять или значительно влиять на условия строительства и эксплуатации сооружений, заданием на изыскания уже на стадии предпроектной документации следует предусматривать оборудование скважин для стационарных наблюдений за режимом подземных вод с целью получения данных для прогноза изменения гидрогеологических, а также инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий в целом, оценки необходимости проектирования водопонизительных систем и противофильтрационных мероприятий, которые, при необходимости, следует выполнять на последующих стадиях проектирования, при строительстве и по его окончании (мониторинг).

Оценка возможных изменений гидрогеологических условий строительства для зданий I и II классов ответственности составляется соответственно на срок 25 и 15 лет.

Для сооружений III класса ответственности указанную оценку допускается не производить.

4.7 Типы, виды и разновидности грунтов в проектах оснований должны именоваться в соответствии с СТБ 943.

4.8 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов должны устанавливаться методом статистической обработки результатов их частных определений в соответствии с ГОСТ 20522.

4.9 При проектировании ответственных сооружений в сложных инженерно-геологических и геоэкологических условиях, устройстве искусственных оснований, применении новых или недостаточно изученных конструкций сооружений и фундаментов, решении вопросов взаимовлияния существующего и проектируемого (реконструируемого) сооружения и в других необходимых случаях, в проекте следует предусматривать экспериментальные и опытно-конструкторские работы или отдельные виды работ (включая испытания фундаментов и др.), в том числе в период строительства, после его окончания и при эксплуатации.

В остальных случаях следует предусматривать, как правило, визуальное обследование грунтов в котлованах и других строительных выработках.

4.10 При проектировании оснований сооружений I класса ответственности значения прочностных и деформационных характеристик грунтов, используемых в расчетах, должны быть определены, как правило, прямыми полевыми и лабораторными методами исследований. При II и III классе ответственности сооружений прямые определения таких характеристик должны выполняться во всех случаях, когда основания представлены специфическими, неоднородными, тонкослоистыми и другими малопрочными и слабыми грунтами.

4.11 Процесс проектирования оснований и фундаментов должен включать оценку результатов инженерных изысканий, технико-экономический выбор и расчет основания и конструкций фундаментов, а при необходимости, назначение мероприятий по защите оснований и фундаментов от неблагоприятных последствий (возможных случайных и экстремальных ситуаций).

4.12 Разработчик проекта свободен в выборе методов проектирования, конструкций, технологий и несет ответственность за качество и надежность принятых в проекте решений.

4.13 Основания и фундаменты сооружений должны проектироваться таким образом, чтобы на любых стадиях строительства и эксплуатации они соответствовали своему назначению, требуемой надежности, долговечности, эффективности и были направлены на:

— применение эффективных строительных материалов и конструкций, ресурсосберегающих технологий;

— наиболее полное использование несущей способности оснований и свойств материалов фундаментов при минимальных затратах;

— охрану окружающей среды.

4.14 Значения нормативных и расчетных нагрузок и воздействий, их сочетания и коэффициенты надежности определяются в соответствии со СНиП 2.01.07.

4.15 Доверительная вероятность расчетных значений характеристик грунтов (α) при оценке оснований по несущей способности принимается α = 0,95, по деформациям — α = 0,85.

Для расчетов оснований жестких сооружений точечного типа (например, башен, труб) и насыпей доверительная вероятность расчетных значений характеристик грунтов при соответствующем обосновании принимается: по несущей способности α = 0,99, по деформациям α = 0,9.

Для расчетов оснований сооружений I класса ответственности при соответствующем обосновании допускается принимать доверительную вероятность (α) большей, но не выше 0,99.

4.16 При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке материалов и конструкций, а также случайные (взрыв, удар и т.п.) технологические, геологические и несиловые воздействия (коррозия, температура, излучения, микроорганизмы, влажность и т.п.), нагрузки от складируемого материала, оборудования и механизмов.

4.17 Расчет основания производится:

— по деформациям на основное сочетание нагрузок;

— по несущей способности на основное и особое сочетание нагрузок.

Нагрузки на перекрытие и снеговые нагрузки при оценке оснований по несущей способности считаются кратковременными, а по деформациям — длительными.

4.18 Длительность воздействия должна рассматриваться с точки зрения изменения во времени свойств материалов и грунта.

Воздействия, приложенные повторно, и воздействия переменной интенсивности должны дополнительно рассматриваться относительно непрерывности деформаций.

4.19 При расчете оснований сооружений отклонения расчетных моделей от реальных условий следует учитывать коэффициентами условий работы.

Класс ответственности учитывается коэффициентом надежности по назначению конструкции (γn).

Надежность по нагрузке, материалу и грунту учитывается соответственно коэффициентами (γf), (γm), (γg).

Несиловые воздействия (температура, влажность, агрессивность) и другие факторы, не нашедшие отражения при установлении расчетных характеристик, но способные повлиять на несущую способность или деформативность основания, учитываются коэффициентами условий работ (γс).

Указанные коэффициенты устанавливаются на основании теоретических и экспериментальных данных о действительной работе грунтов и материалов фундаментов в условиях воздействия и эксплуатации зданий и сооружений.

4.20 Основания фундаментов должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первая группа — по несущей способности, вторая — по деформациям.

Оценка предельных состояний первой группы включает расчеты:

— по несущей способности грунта основания;

— по прочности материалов конструкции фундаментов.

Оценка предельных состояний второй группы включает расчеты:

— по деформациям оснований сооружений от внешних нагрузок и собственного веса грунта;

— по образованию и раскрытию трещин в фундаментах.

4.21 Расчет оснований по деформациям является обязательным для всех сооружений, расчет по несущей способности выполняется в следующих случаях:

а) если на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и т.п.):

б) если сооружение расположено на откосе или крутопадающем склоне;

в) если основание сложено слабыми медленно уплотняющимися водонасыщенными пылевато-глинистыми и биогенными грунтами;

г) если основание сложено скальными грунтами.

4.22 Расчет оснований по несущей способности в случаях, перечисленных в 4.21 а, б, допускается не производить, если конструктивными мероприятиями исключена возможность смещения проектируемого фундамента.

Если проектом предусматривается возможность возведения сооружения непосредственно после устройства фундаментов до обратной засыпки грунтом пазух котлованов, следует производить проверку несущей способности основания, учитывая реальную глубину заложения фундаментов и нагрузки, действующие в процессе строительства.

4.23 Расчет оснований сооружений производится на основе любых известных моделей (расчетных схем) оснований, в том числе упрощенных, обеспечивающих достаточную эксплуатационную надежность и долговечность сооружений.

Расчет оснований фундаментов сооружений считается удовлетворительным, если выполняются условия:

γfN≤γcFuγnγgγm,

(4.1)

S   Su                                                                                      (4.2)

где   γ f   -  коэффициент надежности по нагрузке;

N -  суммарное усилие от внешних нагрузок и воздействий, действующих на основание при наиболее невыгодном их сочетании, кН;

Fu   - сила наименьшего сопротивления основания с учетом характеристик грунтов, уровня подземных вод и их изменчивости во времени, кН;

γn  - коэффициент надежности по назначению сооружения;

γg  - коэффициент надежности по грунту;

γm  - коэффициент надежности по материалу;

S – абсолютное или среднее значение совместной деформации основания и сооружения (осадка, перемещение, крен, подъем и др.), определяемое расчетом, м;

Su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения и ее относительная неравномерность, устанавливаемые нормами, проектом или на основе эксплуатационных или технологических требований, м. Для предварительных расчетов допускается использовать значения, приведенные в приложении Б.

4.25 Проектирование фундаментов производится в соответствии с требованиями норм на проектирование конструкций из соответствующих материалов, применяемых в конструкции фундамента (бетон, железобетон, металл).

5 Проектирование фундаментов

Общие требования. Классификация фундаментов

5.1 Возможность применения, тип основания и фундаментов, их конструкция определяются на основе технико-экономического сравнения вариантов, оценки инженерно-геологических условий строительной площадки, вида сооружения, величины и характера нагрузок с учетом требований по охране природной среды и раздела 4.

Сравнительная технико-экономическая оценка вариантов производится с использованием одинаковых методов расчета (по степени детализации и точности) и единой методики сопоставления экономических и технических показателей или на тендерной основе.

Для сравнительной оценки нескольких вариантов фундаментов показатели одного из решений принимают за исходный вариант-эталон в зависимости от этапа проектирования:

— на этапе формирования планов проектных и научно-исследовательских работ при разработке новой конструкции фундамента сопоставление производится с показателями конструкции наиболее экономичной в данных региональных и производственных условиях;

— на этапе рабочего проектирования за эталон для сопоставления принимается, как правило, конструкция фундамента наиболее распространенная и эффективная (традиционная) в данных региональных и производственных условиях;

— на этапе внедрения и эксплуатации фундаментов сопоставление производится с показателями заменяемой (существующей) конструкции.

5.2 В проектной документации на основания и фундаменты должны быть приведены:

— основные физико-механические и гидрогеологические характеристики грунтов несущего слоя, глубина которого устанавливается в соответствии с требованиями СНБ 1.01.02;

— требования к материалам;

— расчетные схемы фундаментов с расчетными нагрузками на них; расположение фундаментов по высоте и в плане, расход материалов;

— требования к устройству фундаментов (в т.ч. скважин и свай);

— методы контроля, места проведения испытаний, натурных измерений осадок и деформаций сооружений в стадии завершения строительства и в стадии эксплуатации (в случае необходимости).

Кроме того, должны быть указаны минимально допустимые расстояния от фундаментов до выработок (котлованов, траншей и т.п.), устраиваемых как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации сооружений,

и их глубина. Для фундаментов, эксплуатируемых в агрессивных средах, должны быть определены мероприятия, обеспечивающие стойкость материала фундамента к воздействию агрессивной среды.

Классификация и область применения фундаментов приведены в таблице 5.1, а классификация и технология устройства свай — в таблице 5.2.

Таблица 5.1 — Классификация и область применения фундаментов

| Тип и вид фундамента | Характеристика | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 Плитный мелкого заложения |  |  |
| 1.1 Ленточный, в т.ч. прерывистый 1.2 Столбчатый (отдельный) при b  10 м, где b — ширина или диаметр фундамента 1.3 Массивный (сплошная плита, коробчатый, ребристый, кольцевой при b > 10 м) | Конструкция в виде полосы (в т.ч. прерывистой) или перекрестных лент. Изготавливается в монолитном, сборном и комбинированном вариантах из типовых или индивидуальных элементов и материалов, обеспечивающих надежность и долговечность (бетон, кирпич, бут) Отдельная конструкция квадратной или прямоугольной формы с одним или несколькими уступами по высоте. Изготавливаются в монолитном, сборном или комбинированном вариантах из типовых или индивидуальных элементов Конструкция в виде сплошной плиты под все сооружение или его часть, в т.ч. коробчатой или ребристой формы | Фундаменты под стены сооружений, под оборудование; под ряды стоек каркасов (при недостаточной прочности грунта оснований; для снижения влияния неравномерных деформаций) В качестве опор конструкций, передающих, как правило, сосредоточенную нагрузку При значительных нагрузках на грунты основания, значительной изменчивости свойств грунтов в пределах пятна застройки, для уменьшения влияния неравномерных деформаций |
| 2 Свайный 2.1 Односвайный 2.2 Свайный ленточный 2.3 Свайный отдельный (кустовой) 2.4 Свайное поле | Фундамент из одной безростверковой сваи повышенной несущей способности с уширенным оголовком, в котором размещаются подколонник, анкеры и другие элементы сопряжения с надземными конструкциями Фундамент с однорядным или многорядным продольным расположением свай (таблица 5.2), объединенных по верху жесткой балкой (ростверком) в виде ленты Фундамент из группы свай (таблица 5.2), объединенных по верху жесткой плитой (ростверком) Фундамент из свай (таблица 5.2) в виде сплошного массива (поля), как правило, под все сооружение или его часть, объединенных ростверком в виде массивной сплошной плиты | В сооружениях, как правило, с безростверковым опиранием надземных конструкций Фундаменты под стены сооружений, фундаменты под оборудование, под ряды стоек каркасов В качестве опор конструкций, передающих, как правило, сосредоточенную нагрузку При значительных нагрузках на грунты основания, значительной изменчивости свойств грунтов в пределах пятна застройки, для уменьшения влияния неравномерных деформаций |
| 3 Специальный 3.1 Столбы набивные | Конструкция из монолитного бетона или железобетона, укладываемого с уплотнением в предварительно изготовленную скважину диаметром (d) более 1,2 м, глубиной (h) более 10 м | Уникальные высотные и подземные сооружения, ограждающие конструкции, фундаменты под тяжелое оборудование в грунтах с наличием крупных твердых включений, ограниченно пригодных для строительства; вертикальные нагрузки от сооружения превышают 5 МН на опору |

Продолжение таблицы 5.1

| Тип и вид фундамента | Характеристика | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 3.2 Опускные колодцы и оболочки 3.3 Фундаменты с анкерами 3.4 Анкеры в грунте | Открытые сверху и снизу полые конструкции диаметром (d) более 3 м и глубиной (h) более 10 м преимущественно бетонные и железобетонные, изготавливаемые методом погружения оболочек и опусканием монолитных (сборных) колодцев произвольного очертания под воздействием собственного веса в процессе удаления грунта из-под конструкции с использованием, в случае необходимости, подмыва и вибраторов Плитные фундаменты с жесткими, как правило, монолитными железобетонными сваями-анкерами диаметром d = 150-300 мм и длиной L = 4-6 м, (в том числе с напрягаемой арматурой и уширенной пятой), воспринимающими выдергивающие нагрузки и составляющими одно целое с плитным фундаментом Железобетонная свая в пробуренной скважине с закрепленной рабочей частью (корнем), преднапряженной тягой (анкером) в грунте, устраиваемой посредством нагнетания (инъекции) бетонной смеси (раствора) в нижнюю часть скважины. Диаметр (d) от 80 до 300 мм, длина (L) до 100 м. Применяются также забивные, набивные и винтовые сваи из любых материалов | Уникальные высотные и подземные сооружения, ограждающие конструкции, фундаменты под тяжелое оборудование в грунтах с наличием крупных твердых включений, ограниченно пригодных для строительства; вертикальные нагрузки от сооружения превышают 10 МН, горизонтальные — более 0,5 МН В сооружениях со значительными моментными, горизонтальными и выдергивающими нагрузками на фундамент, а также при устройстве фундаментов в стесненных условиях Как правило, при реконструкции зданий и сооружений; для устройства ограждений, глубоких котлованов и подземных сооружений с большими комбинированными нагрузками; при устройстве фундаментов в стесненных условиях |
| 3.5 Фундамент щелевой (шлицевой) | Конструкция, устраиваемая из армированного бетона в разработанных обычной техникой неглубоких траншеях любой конфигурации глубиной (h) до 6 м, шириной (b) от 100 до 1000 мм, в т.ч. взаимно пересекающихся, концентрических и др. в неводонасыщенных устойчивых грунтах без применения глинистых суспензий | Опоры для сооружений с большими комбинированными нагрузками |
| 3.6 Фундаменты в пробитых, выбуренных полостях (скважинах) | Конструкции, изготавливаемые бетонированием пробитых штампом или трамбовкой или выбуренных полостях разной конфигурации в плане и по высоте глубиной (h) от 3 до 6 м (в том числе повторно пробитых после их предварительного заполнения крупным песком, щебнем) или установкой в полости сборных элементов фундаментов | Фундаменты сооружений различного назначения |
| 4 Фундаменты, совмещенные с грунтовой средой 4.1 Подпорные стены | Конструкция, удерживающая от обрушения находящийся за ней массив грунта и обеспечивающая устойчивость (сдвиг, опрокидывание) за счет собственного веса (массивная) или защемления и анкеровки в основание (тонкостенная, комбинированная). Массивные подпорные стены выполняются с вертикальными, наклонными (одной или двумя) гранями и подошвой; тонкостенные - в виде стен уголкового типа с консольной, контрфорсной, анкерной опорной плитой или консольнозащемленным шпунтом, как правило, заанкеренного типа. Материал, размеры, заглубления определяются проектом | Удерживание грунтов и сыпучих материалов (крепление склонов, откосов, котлованов; реконструкция земляных сооружений и др.) |

Окончание таблицы 5.1

| Тип и вид фундамента | Характеристика | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Стены в грунте | Несущие конструкции различных конфигураций, в любых грунтах без предварительного раскрытия котлована из сборного или монолитного железобетона глинистого или глиноцементного материалов в глубоких траншеях (траншейная стена) или скважинах (свайная стена) под защитой тиксотропной глинистой суспензии по технологии "стена в грунте", (в т.ч. "струйной") глубиной от 6 до 100 м | Стены подземных сооружений; противофильтрационные завесы и диафрагмы |

Таблица 5.2 — Классификация и технология устройства свай

| Вид свай | Материал, форма и сечение свай | Технология устройства |
| --- | --- | --- |
| Сваи заводского изготовления (сборные) | Бетон, железобетон, дерево, металл, комбинированные Форма: цилиндрическая, коническая, пирамидальная, призматическая. Поперечное сечение: круглое, квадратное, кольцевое, многоугольное, профильное | Погружение вертикальное или наклонное забивкой, задавливанием, вибропогружением, завинчиванием, погружением элементов в скважину |
| Сваи, изготавливаемые на строительной площадке | Бетон, железобетон, инъекционные растворы, грунтоцемент, известь, грунтовые смеси Форма: цилиндрическая, коническая, пирамидальная, призматическая. Поперечное сечение: круглое, квадратное, многоугольное, профильное | Изготавливаются методом укладки материала свай в заранее пробуренные, штампованные или пробитые вертикальные или наклонные скважины с использованием бурового и виброоборудования, штампов различной конфигурации |

Расчет плитных и свайных фундаментов

5.3 Расчет конструкций фундаментов следует производить на воздействие эксплуатационных нагрузок, передаваемых на них от сооружения, кроме того, для сборных конструкций — на усилия от собственного веса при их изготовлении, складировании, транспортировании и монтаже.

5.4 При проектировании оснований плитных фундаментов мелкого заложения с использованием теории предельного равновесия и линейно-деформированной среды должны выполняться следующие расчеты:

— глубины заложения фундаментов;

— расчетного сопротивления грунта;

— размеров подошвы фундаментов;

— горизонтальных смещений (сдвига) по подошве фундамента;

— деформаций основания:

— несущей способности основания;

— несущей способности слабого подстилающего слоя:

— определение крена фундамента.

5.5 Глубина заложения фундаментов должна приниматься с учетом назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, влияния расположенных вблизи сооружений и инженерных коммуникаций, инженерно-геологических, гидрогеологических, геоэкологических условий площадки строительства и возможных их изменений, в том числе изменение глубины сезонного промерзания грунтов.

5.6 Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (dfn) м, определяется как средняя величина ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов за период наблюдений не менее 10 лет на открытой, очищенной от снега горизонтальной площадке при отсутствии подземных вод. При отсутствии указанных наблюдений величина сезонного промерзания грунтов определяется на основании теплотехнических расчетов.

5.7 Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов (df), м, определяется по формуле

df = kn dfn 	(5.1)

где   kn — коэффициент влияния теплового режима сооружения на промерзание грунта у фундамента, принимаемый:

— для ленточных фундаментов наружных стен отапливаемых сооружений — по таблице 5.3;

— для ленточных фундаментов наружных стен неотапливаемых сооружений и внутренних стен сооружений равным 1,1;

dfn  — нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, определяемая по 5.6.

Таблица 5.3 — Значения коэффициента kn

| Особенности сооружения | Коэффициент (kn) при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам (°С) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более |
| Без подвала с полами, устраиваемыми по грунту на лагах по грунту по утепленному цокольному перекрытию С подвалом или техническим подпольем | 1,30 1,00 1,10 0,90 1,05 0,80 0,80 | 1,10 0,80 1,00 0,80 1,00 0,80 0,70 | 0,90 0,70 1,00 0,70 1,00 0,80 0,60 | 0,80 0,60 0,90 0,70 1,00 0,70 0,50 | 0,80 0,60 0,90 0,70 0,90 0,70 0,40 |
| Примечания 1 Приведенные в таблице значения коэффициента (kn) относятся: в числителе — к сечениям ленточных фундаментов под наружные стены, расположенным у углов сооружения на расстоянии не более 5,0 м от них; в знаменателе — к сечениям оставшейся средней части длины наружных стен. 2 Для столбчатых и свайных фундаментов коэффициенты (kn) принимаются: при расчетной температуре воздуха в помещении, примыкающем к фундаментам, не более 10° С — по таблице 5.3; при температуре воздуха выше 10° С — по таблице 5.3 с увеличением соответствующих значений в 1,15 раза, но не более чем kn = 1,00, 3 Приведенные значения (kn) относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края подошвы фундамента (af) менее или равно 0,5 м; при значении (af) более 0,5 м значения (kn) повышаются на 0,10, но не более чем kn =1,00. 4 К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии — помещения первого этажа сооружений. 5 При промежуточных значениях температуры воздуха помещений значения (kn) принимаются с округлением до ближайшего большего значения, указанного в таблице 5.3. |  |  |  |  |  |

5.8 Глубина заложения фундаментов для отапливаемых сооружений из условия недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:

— для фундаментов под наружные стены (от уровня планировки) по таблице 5.4;

— для фундаментов внутренних стен и колонн независимо от расчетной глубины промерзания;

— для сооружений с холодными подвалами или техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период года) по таблице 5.4, считая от пола подвала или технического подполья.

5.9 Расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента для расчетной схемы по теории   линейно-деформируемого полупространства допускается определять по методике, приведенной в приложении В.

5.10 Размеры подошвы плитных фундаментов назначаются, исходя из условий:

P   R,                                                                                   (5.2)

Pmax≤1,2R,                                                                           (5.3)

где Р и R — соответственно среднее давление и расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, кПа;

Рmax  и Рc мах — максимальные краевые давления соответственно вдоль каждой оси и в угловой точке “с” фундамента при действии на него изгибающих моментов взаимоперпендикулярных направлений, кПа.

5.11 Расчет фундамента на сдвиг по его подошве производится из условия:

Fs,a≤γcFs,rγn, (5.4)

где ∑Fs,a и ∑Fs,r  — суммы проекций на плоскость скольжения соответственно расчетных сдвигающих и удерживающих сил, определяемых с учетом активного и пассивного давлений грунта;

c — коэффициент условий работы, принимаемый в зависимости от вида и состояния грунта, равным: 1,0 для песков, скальных невыветрелых и слабовыветрелых грунтов; 0,9 — для песков пылеватых, а также пылевато-глинистых и выветрелых грунтов в стабилизированном состоянии; 0,80 и 0,85 соответственно для сильно выветрелых и пылевато-глинистых грунтов в нестабилизированном состоянии;

γn — коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,1 для простых оснований; 1,15 — для оснований средней сложности и 1,2 — для сложных оснований.

Таблица 5.4 — Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условию недопущения морозного пучения грунтов основания

| Виды грунтов под подошвой фундамента и их характеристики | Глубина заложения фундамента в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта df |  |
| --- | --- | --- |
|  | не зависит от df. | не менее df |
|  | Глубина расположения уровня подземных вод (z), м, относительно расчетной глубины промерзания df |  |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности Пески мелкие и пылеватые, крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем в количестве не более 30 % по массе Супеси Суглинки: Ip  12 Ip > 12 Глины Ip  28 | независимо от расположения уровня подземных вод (z) z  1,0 z  1,5 z  2,0 z  2,5 z  3,0 | - z < 1,0 z < 1,5 z < 2,0 z < 2,5 z < 3,0 |
| Примечание — В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания (df), соответствующие грунты должны залегать на глубину не менее нормативной глубины промерзания, в проекте должны быть предусмотрены, а при строительстве реализованы мероприятия, исключающие подъем уровня подземных вод. |  |  |

L=Lc+2αε,5.12 Свайные фундаменты следует подразделять на фундаменты с высоким и низким ростверком, а сваи — на сваи-стойки и сваи, защемленные в грунте, жесткие и гибкие. К высоким ростверкам относятся конструкции, подошва которых, как правило, находится над поверхностью грунта, а сваи в верхней части имеют свободную длину и защемлены в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии, определяемом по формуле

(5.5)

где Lc  — свободная длина участка сваи, м, от подошвы ростверка до ближайшего слоя грунта с модулем деформации Е > 0,5 МПа;

  — коэффициент деформации сваи, с размерностью 1/м, определяемый в соответствии с 5.13.

К низким ростверкам относят конструкции, подошва которых располагается на грунте с модулем деформации Е   0,5 МПа.

5.13 Коэффициент деформации сваи () определяется по формуле

αε=5KbpEcI,                                                                              (5.6)

где К — коэффициент пропорциональности с размерностью кН/м4, принимаемый по таблице 5.5;

Ес — модуль упругости материала сваи, кПа;

I — момент инерции поперечного сечения сваи, м4;

bp — условная ширина сваи, м, принимаемая равной: для свай с диаметром стволов (d) равным 0,8 м и более bp = d + 1,0 м, для остальных размеров сечений свай bp = 1,5d + 0,5 м.

Таблица 5.5 — Значение коэффициента пропорциональности (К)

| Вид грунта | Значение К, кН/м4 |
| --- | --- |
| Глины и суглинки текучепластичной консистенции (0,75 < IL 1,0) | 600-2500 |
| Глины и суглинки мягкопластичные (0,5  IL 0,75), супеси пластичные (0  IL 1,0), пески пылеватые (0,6  е  0,8) | 2500-5000 |
| Глины и суглинки тугопластичные и полутвердые (0  IL  0,5), супеси твердые (IL < 0), пески мелкие (0,6  е  0,75), пески средней крупности (0,55  e  0,70) | 5000-8000 |
| Глины и суглинки твердой консистенции (IL< 0), пески крупные (0,55  е  0,70) | 8000-13000 |

5.14 Сваи-стойки передают нагрузку от сооружения нижним концом на практически несжимаемые грунты, при этом силы трения по боковой поверхности не учитываются.

Сваи, защемленные в грунте, передают на него нагрузку нижним концом и боковой поверхностью.

Сваи с глубиной заложения, м, нижнего конца сваи (h), равной восьми ее диаметрам (сторонам) (d), относятся к жестким, изгибом которых можно пренебречь.

Сваи с глубиной заложения, м, нижнего конца сваи (h) равной от 9d до 40d относятся к сваям конечной жесткости, когда одновременно с жестким поворотом вокруг некоторой нулевой точки имеет место изгиб.

Сваи с глубиной заложения, м, нижнего конца сваи (h) более 40d относятся к гибким (бесконечно длинным) конструкциям, когда жесткий поворот отсутствует и сваи подвергаются только изгибу.

5.15 При проектировании свай и свайных фундаментов должны рассматриваться следующие предельные состояния:

— по грунту — потеря несущей способности основания свай, недопустимые перемещения фундамента и его отрыв от грунта при внецентренных и выдергивающих нагрузках;

— по материалу — разрушение материала свай и ростверка при сжатии, растяжении, изгибе или сдвиге, возникновение и раскрытие трещин в элементах фундамента.

5.16 Несущая способность свайных фундаментов (в т.ч. односвайных) устанавливается:

— испытанием грунтов динамическим, статическим зондированием и эталонной сваей по ГОСТ 19912, ГОСТ 20069, ГОСТ 5686;

— расчетными методами с использованием эмпирических и аналитических методов;

— испытанием основания фундамента статической нагрузкой по ГОСТ 5686.

5.17 Расчет свайных фундаментов по несущей способности грунтов производится из условия

Niγf≤Fdiγk,                           (5.7)

где Ni — расчетная внешняя нагрузка, передаваемая на отдельную сваю при наиболее невыгодных сочетаниях усилий, с учетом собственного веса ростверка и свай;

 f — коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным: 0,87 при расчете основания свай по несущей способности и 1,0 при расчете по деформациям;

Fdi,— расчетная несущая способность грунта основания одиночной или отдельной сваи в кусте и приходящейся на нее части ростверка;

k — коэффициент надежности метода испытаний, принимаемый по таблице 5.6.

5.18 Несущая способность свай-стоек и свай, защемленных в грунте, работающих на сжимающую осевую и выдергивающую нагрузки, рекомендуется определять как суммарную расчетную несущую способность основания под (над) уширениями, нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формулам:

Fdi = c RA  — для свай-стоек,

- для свай, защемленных в грунте,Fdi=γcγcrRA+UiγcfhiRfi                                       (5.8)

где c  — коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,0;

cr, cf  — коэффициенты условий работы грунта под или над уширениями, по длине ствола и под нижним концом сваи, принимаемые в зависимости от вида грунта и способа устройства равными cr - 0,8-1,2; cf —0,5-1,0;

A — площадь опирания на грунт нижнего конца (поперечного сечения) сваи, м2, или ее уширений “брутто”, в т.ч. с учетом их конечных размеров после инъекции или вытрамбовки и т.п., а для свай-оболочек— по площади “нетто”. Площади опирания уширений принимаются кольцевыми по разности поперечных сечений уширения и ствола;

Ui — усредненный периметр поперечного сечения ствола сваи в i-том слое грунта, м;

R — расчетное сопротивление грунта под или над уширениями (при выдергивании) по длине ствола и под нижним концом сваи, МПа, принимаемое по данным инженерных изысканий (испытаний), опыта строительства в аналогичных условиях, утвержденным аналитическим или эмпирическим формулам, таблицам и согласованным нормам;

Rfi — расчетное сопротивление (прочность) i-го слоя грунта на боковой поверхности ствола сваи, МПа, определяемое с учетом отсутствия или наличия инъекционной опрессовки или уплотнения грунта и принимаемое аналогично R;

hi — толщина i-го слоя грунта, м, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, принимаемая разбивкой массива на слои или по толщине прослоек.

5.19 Несущая способность одиночной сваи (Fd), кН, по результатам полевых испытаний грунтов определяется по формуле

Fd=γcFu,nγg, (5.9)

где c — коэффициент условий работы, принимаемый для свай, работающих на выдергивающую нагрузку, при глубине погружения в грунт до 4 м равным 0,6; более 4м — равным 0,8; в остальных случаях — равным 1,0;

g — коэффициент надежности по грунту, принимаемый в соответствии с 5.20:

Fu,n — частное значение нормативного предельного сопротивления основания сваи, кН, принимаемое в соответствии с 5.20-5.21.

Таблица 5.6 — Значения коэффициента надежности метода испытаний (k)

| Метод определения несущей способности сваи, вид ростверка, количество свай в кусте, нагрузка на сваю | Значение k |
| --- | --- |
| Несущая способность сваи определена расчетом по результатам испытаний статической нагрузкой Несущая способность определена по результатам статического зондирования грунтов, по результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, по результатам полевых испытаний эталонной сваей или сваей-зондом, а также свай, работающих на выдергивающие нагрузки при глубине их погружения l  4 м Несущая способность определена расчетом по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта или по результатам статических испытаний односвайных фундаментов при нагрузке на них более 100 кПа При высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемые грунты, и сваях, защемленных в грунте, воспринимающих сжимающую нагрузку; при любом виде ростверка и сваях длиной l > 4 м, воспринимающих выдергивающие нагрузки, при числе свай в фундаменте 21 и более от 11 до 20 " 6 " 10 " 1 " 5 Фундамент из одиночной сваи под колонну при нагрузке на забивную сваю квадратного сечения более 600 кН и набивную сваю более 2500 кН: — несущая способность определена расчетом по результатам испытаний статической нагрузкой — несущая способность определена другими способами | 1,20 1,25 1,40 1,40(1,25) 1,55(1,40) 1,65(1,50) 1,75(1,60) 1,40 1,60 |
| Примечание — В скобках приведены значения k в случаях, когда несущая способность сваи определена расчетом по результатам испытаний статической нагрузкой или по результатам статического зондирования грунтов. |  |

5.20 Предельное сопротивление основания сваи Fu,n и g по результатам ее испытаний по ГОСТ 5686 следует определять:

— если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного сопротивления сваи следует принимать равным наименьшему значению предельного сопротивления, полученному по результатам испытаний, а коэффициент надежности по грунту принимать равным g = 1,0;

— если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет шесть и более, значения (Fu,n) и (g) следует определять на основании результатов статистической обработки частных значений предельных сопротивлений свай (Fu), полученных по результатам испытаний,   в   соответствии   с   требованиями ГОСТ 20522 применительно к методике определения временного сопротивления;

— если нагрузка при статическом испытании сваи на вдавливание доведена до величины, при которой без увеличения нагрузки происходит непрерывное возрастание осадки (S) (перемещения) сваи (при S   20 мм), то величина этой нагрузки принимается как частное значение предельного сопротивления (Fu) испытываемой сваи.

Во всех остальных случаях за величину частного значения предельного сопротивления сваи (Fu) следует принимать величину нагрузки, при которой испытываемая свая получит осадку (S), мм, меньшую или равную величине, определенной по формуле

S =  Su,mt                           	(5.10)

где   — коэффициент перехода от предельного значения средней осадки (Su,m), мм, к осадке сваи, установленной при испытаниях по ГОСТ 5686, который принимается равным  = 0,2, если величина условной стабилизации равна 0,1 мм за последний час наблюдений для песков или пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести IL ≤ 0,5, залегающих под нижним концом сваи, или за последних два часа наблюдений, если под нижним концом сваи залегают пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5;

Su,mt — предельное значение средней осадки фундамента проектируемого сооружения, мм, определяемое по таблице Б.1.

5.21 Несущая способность одиночной защемленной в грунте сваи заводского изготовления, опирающейся на малопрочные (рыхлые) песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести il > 0,6, определяется по результатам статических испытаний сваи.

5.22 Несущую способность основания одиночных мелкозаглубленных набивных свай в буровых и пробитых скважинах следует определять в соответствии с требованиями Пособия П2-95 к СНиП 2.02.03.

5.23 При расчете ствола набивных свай, если глубина скважин (hскв) более 3 м и диаметр сваи менее 300 мм, расчетное сопротивление бетона (Rb), МПа, следует назначать при коэффициенте условий работы тb4 = 0,85 и коэффициентах условий работы, учитывающих влияние способа производства свайных работ, имеющих следующие значения:

mb10 = 0,8 — если бурение и бетонирование скважин осуществляется в обводненных грунтах под защитой обсадных труб;

mb10 = 0,7 — если бурение и бетонирование скважин в обводненных грунтах выполняется под защитой глинистым раствором или под избыточным давлением воды.

5.24 Проектирование свайных фундаментов с учетом сил отрицательного (негативного) трения от оседания околосвайного сильносжимаемого грунта производится в случаях:

— планировки территории подсыпкой толщиной более 1 м;

— нагрузки на полы сооружений в непосредственной близости от фундаментов полезной нагрузкой интенсивностью более 20 кН/м2;

— увеличения эффективности напряжений в грунте за счет исключения взвешивающего действия воды при понижении уровня грунтовых вод;

— незавершенной консолидации техногенных грунтов (биогенных, ила, слабых глинистых и др.), вызывающей их уплотнение и просадку под собственным весом, от действия динамических нагрузок, замачивания и т.п.

5.25 Для консолидированного грунта при отсутствии пригрузки на его поверхности силы положительного сопротивления грунта учитываются по всей длине сваи. Для слабых грунтов толщиной более 1 м эти силы принимаются равными нулю.

При наличии на поверхности грунта распределенной пригрузки q  0,05 МПа и толщине сильносжимаемого слоя до 1 м положительное сопротивление грунта допускается учитывать по всей длине сваи, кроме участка сильносжимаемого слоя, где его следует принимать равным нулю, а при q > 0,05 МПа сопротивление грунта на боковой поверхности свай принимается равным нулю по всей длине до нижней границы слабого погребенного слоя.

При приложении к поверхности грунта распределенной пригрузки интенсивностью q  0,05 МПа и толщине сильносжимаемого слоя более 1 м необходимо учитывать силы отрицательного трения грунта на боковой поверхности сваи на участке от планировочной отметки грунта до верхней границы погребенного слоя, а при q > 0,05 МПа — на всей длине сваи до нижней границы слабого слоя.

5.26 Расчет свайных фундаментов из свай, защемленных в грунте, и их оснований по деформациям следует производить как для условного фундамента на естественном основании. Границы условного фундамента определяются:

— сверху — поверхностью планировки грунта;

— снизу — плоскостью, проходящей через нижние концы свай;

— с боков — вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии (а), м, определяемом по формуле

a = htg  H,mt /4                      	(5.11)

где h — глубина погружения сваи в грунт от подошвы ростверка, м;

 H,mt — осредненное расчетное значение угла внутреннего трения грунтов (град.) в пределах глубины погружения сваи (h), м.

В пылевато-глинистых грунтах с показателем текучести IL > 0,6 значение (а) не должно быть больше 2d, где (d) диаметр или меньшая сторона поперечного сечения сваи.

5.27 Если при строительстве предусматривается планировка территории подсыпкой (намывом) высотой более 2 м или другой постоянной (долговременной) пригрузкой территории, эквивалентной подсыпке, а в пределах глубины погружения свай залегают слои слабых сильносжимаемых биогенных грунтов толщиной более 30 см, то значение осадки свайного фундамента из свай, защемленных в грунте, следует определять с учетом уменьшения габаритов условного фундамента, который в этом случае как при вертикальных, так и наклонных сваях принимается ограниченным с боков вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии, определяемом по формуле (5.11), в которой значение (h) принимается равным расстоянию от нижней границы слоя слабого грунта до нижних концов свай.

Свайные фундаменты из свай-стоек допускается не рассчитывать по деформациям.

Проектирование специальных фундаментов

5.28 Специальные фундаменты должны проектироваться с учетом передачи на основание внешней

нагрузки нижней торцевой плоскостью и боковой поверхностью фундамента или его частями.

5.29 Несущая способность специальных фундаментов назначается по результатам не менее чем двух испытаний или в соответствии с требованиями норм, разработанных и утвержденных в установленном порядке для конкретного типа фундамента.

Допускается для предварительных расчетов значение несущей способности (Fd) определять по методике расчета свай с коэффициентом условий работы на боковой поверхности, равным не более γc = 0,9.

5.30 Размеры скважин для специальных фундаментов следует назначать с минимальным количеством их типоразмеров. В проектной документации следует указывать основные данные по технологии работ, тип и параметры механизмов, продолжительность работ по устройству фундамента, расход материалов, контролируемые операции и т. п.

5.31 Глубокие опоры следует проектировать длиной не менее 12 м, как правило, из тонкостенного сборного железобетона диаметром d > 3 м (для колодцев и оболочек) и из монолитного железобетона диаметром d > 1,2 м и с максимальным диаметром уширений для столбов d = 2,5 м.

Фундаменты глубокого заложения во всех случаях следует рассчитывать по прочности и по деформациям.

Целесообразность устройства полостей в монолитных столбах и заполнения сборных оболочек и колодцев бетоном устанавливается расчетом по прочности грунта основания и материала.

5.32 Щелевые фундаменты применяются в маловлажных, как правило, связных прочных грунтах для сооружений любого назначения и изготавливаются бетонированием непротяженных ленточных траншей (щелей) длиной от 2 до 7 м различной конфигурации (прямоугольных коробчатых, профильных) или из прерывистых пространственных полей с линейным, групповым или концентрическим их расположением глубиной до 12 м, шириной от 400 до 1200 мм, выполненных штатным оборудованием без защиты глинистым раствором или обсадных труб.

5.33 При соответствующем обосновании щелевые фундаменты допускается устраивать сборными из железобетонных элементов заводского изготовления или комбинированными в сборно-монолитном варианте с монолитной частью внизу и заглублением в нее верхней сборной части не менее, чем на 500 мм. Пространство между сборными элементами и грунтом следует заполнять тампонажным раствором.

5.34 Расчет щелевых фундаментов производится на основное сочетание нагрузок с учетом требований раздела 4.

Расчет по устойчивости производится в обязательном порядке, когда имеют место горизонтальные нагрузки, фундамент находится на откосе или возле выемки, основание сложено крутопадающими (несогласными) слоями грунта.

Допускается не выполнять расчеты:

— по деформациям и перемещениям, если фундамент расположен на несжимаемых грунтах;

— по образованию или раскрытию трещин, если отсутствуют горизонтальные нагрузки.

5.35 Фундаменты с анкерами (анкерные) применяются в случаях передачи на основание нагрузок с большими эксцентриситетами (обуславливающими частичный отрыв подошвы плитного фундамента) для восприятия выдергивающих усилий и уменьшения крена. При этом анкера являются основной частью конструкции фундамента.

Фундаменты с анкерами, как правило, целесообразны в песках средней плотности или плотных и глинистых грунтах с показателем текучести il > 0,5.

В качестве анкеров рекомендуется применять сваи диаметром не менее 150 мм, длиной от 2 до 4 м — набивные и длиной от 3 до 6 м — заводского изготовления, которые следует жестко сопрягать с анкеруемым фундаментом.

Проектирование (расчет) фундаментов с анкерами следует осуществлять как для свайных фундаментов.

5.36 Анкеры в грунте (временные и постоянные) подразделяются на вертикальные, горизонтальные и наклонные; преднапряженные и ненапрягаемые, изготавливаемые бурением и инъекцией бетона (раствора) под защитой обсадных труб или глинистых суспензий, с ушире-ниями ствола и корня; забивкой, задавливанием, завинчиванием, вибропогружением, с использованием струйной технологии.

Вертикальные анкеры применяются для пригрузки и увеличения несущей способности оснований фундаментов, горизонтальные — для крепления и усиления стен котлованов, откосов, склонов, подземных сооружений и фундаментов.

5.37 Проектное решение грунтовых анкеров должно регламентировать угол наклона, глубину заделки анкера, его длину, объем и форму корня анкера. Корни анкеров должны выполняться короткими (не по всей их длине), шаг анкеров следует назначать, по возможности, не менее 2 м.

В водонасыщенных и моренных грунтах в бетонные смеси и инъекционные растворы следует вводить добавки, ускоряющие твердение, и пластификаторы для снижения водоцементного отношения.

5.38 Фундаменты в полостях (котлованах) подразделяются на фундаменты в пробитых (выштампованных,

вытрамбованных) и разбуренных скважинах.

Проектирование указанных видов фундаментов следует выполнять как для свайных фундаментов в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Проектирование подпорных стен и стен в грунте

5.39 Стены подразделяются на следующие типы:

— подпорные массивные, воспринимающие внешние усилия среды собственной массой и массой засыпки грунта, расположенного над нижней опорной плитой;

— жесткие и гибкие ограждения, воспринимающие усилия среды защемленной в основании нижней частью, а также анкерами, затяжками, распорками, массой засыпки грунта над разгружающими площадками и нижней опорной плитой;

— стены емкостей для хранения сыпучих материалов;

— стены заглубленных сооружений, завес (стена в грунте).

5.40 Стены в грунте разделяются на траншейные, устраиваемые в протяженных глубоких траншеях, как правило, под защитой глинистой суспензии, и свайные из прерывисто расположенных, соприкасающихся и пересекающихся свай, изготавливаемых под защитой обсадных труб.

К свайным относятся также стены из буроинъекционных вертикальных и наклонных свай при их многорядном расположении.

Траншейные и свайные стены подразделяются на:

а) несущие, совмещающие роль ограждающих подпорных конструкций подземных сооружений, заглубленных помещений и фундаментных опор;

б) противофильтрационные, препятствующие попаданию воды в котлованы, подвалы, траншеи или ее движению.

5.41 Общие требования к проектированию стен устанавливаются 5.1-5.9.

5.42 При расчете стен должны рассматриваться, как минимум, следующие предельные состояния:

— потеря несущей способности грунта в основании стены;

— разрушение стены в результате плоского сдвига в уровне подошвы;

— разрушение стены в результате ее крена, вращения смещения (в т.ч. ее частей) при глубинном сдвиге.

5.43 При проектировании стен должны учитываться:

— изменение свойств грунта и нагрузок (в т.ч. давления засыпки) во времени и пространстве;

— изменение уровней воды и давления поровой воды;

— возможности вымывания грунта перед стеной и из-под стены.

5.44 Расчет устойчивости оснований массивных подпорных стен против сдвига по подошве и глубокого сдвига по поверхностям скольжения производится во всех случаях независимо от соотношения вертикальных и горизонтальных нагрузок.

5.45 Расчет оснований массивных подпорных стен по деформациям производится только для нескальных грунтов. При этом предельно допустимые деформации принимаются по технологическим требованиям.

5.46 Нагрузку от транспорта и строительных механизмов в пределах призмы обрушения следует принимать равномерно распределенной или сосредоточенной в зависимости от веса машин и их расстояния до стены.

Угол трения между стеной и грунтом следует принимать с учетом влияния глинистой суспензии и передачи усилий от наклонных анкеров.

5.47 При устройстве стен в связных грунтах мягко- и текучепластичной консистенции следует выполнять мероприятия по креплению конструкций стен в уровне дна котлована или обеспечить глубокую заделку стены ниже дна котлована.

5.48 Для близко расположенных траншей и стен необходимо учитывать влияние взаимного перекрытия призм выпора. Отпор следует вычислять как с учетом, так и без учета влияния взаимного перекрытия призм выпора и вводить в расчет их меньшее значение.

5.49 Стены из буроинъекционных свай малого диаметра (от 80 до 200 мм) применяются при усилении и реконструкции фундаментов существующих сооружений, а при отсутствии подземных вод — для устройства ограждений котлованов, как правило, с введением их в состав несущих конструкций сооружения, закрепляя их в распределительные балки или обвязочные пояса.

5.50 В водонасыщенных грунтах при относительно неглубоком залегании водоупора ниже днища подземного сооружения (10 м и менее) траншейные стены должны заводиться в него на глубину от 1 до 1,5 м.

5.51 Вертикальные траншейные и свайные стены и их основания должны рассчитываться по первой и второй группам предельных состояний с учетом взаимодействия конструкции стены с прилегающим грунтом, при этом нагрузки и воздействия, возникающие в период строительства и в период эксплуатации, должны приниматься при наиболее невыгодном их сочетании.

6 Проектирование оснований земляных сооружений

Общие требования

6.1 Нормы настоящего раздела распространяются на земляные сооружения, возводимые следующими методами:

— разработкой или отсыпкой (укладкой) грунта, минеральных отходов различных промышленных производств, смесей грунта с вяжущими материалами;

— устройством систем технической мелиорации, включая дренаж, водопонижение, водоотвод (осушение, водоотлив);

— искусственного  улучшения  (упрочнения) массива грунта, включая армирование грунтового массива.

6.2 Земляные сооружения следует подразделять на:

— насыпи (общая отсыпка, намыв территорий; обратные засыпки; дамбы, искусственные ландшафты; отвалы грунтов; свалки);

— выемки (котлованы, траншеи, канавы и т.п.);

— спланированные откосы и склоны;

— массивы улучшенных грунтов.

6.3 Земляные сооружения подразделяются на постоянные и временные.

Временные земляные сооружения устраивают для выполнения выемок (котлованы, траншеи и т. п.) и грунтовых подсыпок различного назначения.

Постоянные земляные сооружения эксплуатируются самостоятельно в течение длительного времени, например, спланированные откосы, склоны, отвалы, дамбы, искусственные ландшафты, и т. п.

6.4 Рабочие чертежи земляных сооружений, с учетом стадии проектирования, должны содержать планы, разрезы земляного сооружения с указанием абсолютных отметок и привязки к осям, в т.ч. частей сооружения; требования к исходным материалам и его качеству в теле сооружения; мероприятия (в случае необходимости) по водоотливу или водопонижению, по укреплению стенок котлованов, траншей, склонов, откосов и др., а также мероприятия по недопущению деформаций существующих сооружений; чертежи креплений и схемы расположения водопонизительных систем; указания на необходимость инженерных изысканий в процессе и по окончании строительства; сведения о комплексе механизмов, машин и их расстановке; данные о потребности основных материалов; способы и последовательность производства работ; мероприятия по контролю качества в процессе строительства и конечного состояния земляного сооружения; по охране окружающей среды.

6.5 Для сооружений I и II классов ответственности при их объеме более 10 тыс. м3 или сложных основаниях рекомендуется предусматривать опытные работы, испытания грунтов и инженерные изыскания с привлечением, при необходимости, специализированных и научных организаций.

6.6 Расчеты земляных сооружений должны обеспечивать устойчивое состояние массива при минимальном объеме земляных работ.

Дополнительно следует учитывать следующие состояния:

— разрушение вследствие суффозии и эрозии (в том числе русловой), приводящее к потере эксплуатационной пригодности;

— разрушение вследствие фильтрационного противодавления из тела сооружения;

— деформации откосов, склонов и тела сооружения, в т.ч. перемещения, вызывающие повреждения в соседних сооружениях, на дорогах и в инженерных сетях, расположенных на них (потерю эксплуатационной пригодности);

— выпадение (вывалы) горной породы из сооружений (откосов, склонов и т. п.).

6.7 Коэффициент надежности земляных сооружений (γn) назначается по нормам для соответствующих видов земляных сооружений, но не менее значения γn = 1,15.

6.8 Для всех точек основания земляного сооружения должно обеспечиваться условие прочности

τ  ( - u) tgφ1 + с1                                                                   (6.1)

где τ,   — соответственно касательное и нормальное напряжения, МПа;

и — избыточное давление поровой воды, МПа;

φ1, с1 — расчетные значения угла внутреннего трения, град., и сцепления в стабилизированном состоянии, МПа.

6.9 Устойчивость грунтовых массивов должна быть обеспечена на время строительства (производства работ) и на весь период эксплуатации сооружения.

6.10 При расчете земляных массивов следует считать водонасыщенными не только грунты, расположенные ниже уровня подземных вод, но и выше этого уровня на 0,5 м для песков и на 1 м для глинистых грунтов.

6.11 Полная осадка основания земляного сооружения (S), м, определяется как сумма осадок, возникающих от различных воздействий по формуле

S = Su + Sf1 + Sf2 + Sf 3 + Sf 4 + Sf5 ,                                                 (6.2)

где Su — осадка от дополнительной нагрузки (от сооружений, фундаментов, оборудования и т. п.), воздействующей на основание, м;

Sf1 — осадка от самоуплотнения (при высоте насыпи более 3 м допускается принимать Sf1 = 0), м;

Sf2 — осадка за счет уплотнения подстилающих грунтов от воздействия вышележащих слоев (допускается не учитывать при давности отсыпки более 1 года для песков, 2 года для неводонасыщенных пылевато-глинистых грунтов и 5 лет для водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов), м;

Sf3 — осадка основания от его замачивания или снижения уровня подземных вод (при высоте насыпи менее или равной 3 м значение Sf2 принимается равным нулю), м;

Sf4 — осадка основания от его замачивания или снижения уровня подземных вод при условии разложения органического вещества, м;

Sf5 — осадка за счет несиловых, геологических и случайных воздействий на основание, м.

6.12 Для нижележащих и подстилающих слоев меньшей прочности производится  проверка соблюдения условия

Pzp + Pzg  Rz ,                                                                        (6.3)

где Pzp, Pzg — соответственно вертикальные нормативные давления в грунте на кровлю проверяемого слоя (на глубине z) от дополнительной нагрузки фундамента и от собственного веса грунтов, залегающих выше кровли проверяемого слоя, МПа;

Rz — наименьшее значение расчетного сопротивления слабого грунта на глубине z, МПа.

6.13 При проектировании земляных сооружений на заторфованных и торфяных грунтах необходимо учитывать фактор разложения торфа во времени.

Использование ила и биогенных грунтов в качестве оснований допускается только при соответствующем обосновании.

Для земляных сооружений I и II классов ответственности и при III категории сложности основания расчет осадок и их изменения во времени рекомендуется производить по результатам экспериментальных исследований сжимаемости грунтов с учетом напряженно-деформативного состояния сооружений.

Насыпи

6.14 К насыпям относятся искусственные сооружения, которые частично или полностью сложены напластованиями, образованными переукладкой природного грунта или отсыпкой промышленных и бытовых отходов средствами механизации (в т.ч. гидромеханизации).

6.15 Классификация, характеристики и область применения насыпей определяются по таблице 6.1.

6.16 Материал земляного сооружения устанавливается исходя из назначения сооружения, предъявляемых к сооружению эксплуатационных требований, а также с учетом физико-механических свойств применяемых грунтов, особенностей природных условий в пределах участка размещения сооружения и с учетом места нахождения запасов грунта.

Для насыпей, используемых в качестве оснований фундаментов сооружений I и II классов ответственности, следует применять грунты, свойства которых под воздействием природных факторов не изменяются или изменяются незначительно: скальные из слабовыветрелых и легко выветривающихся неразмягчаемых горных пород, крупнообломочные, песчаные, за исключением мелких недренирующих и пылеватых песков, супеси легкие крупные.

6.17 Земляные сооружения рекомендуется проектировать из местного материала, а если они не удовлетворяют требуемым характеристикам, то следует предусматривать улучшение его свойств посредством:

— корректировки влажности;

— смешивания с цементом, известью или другими материалами;

— дробления, сортировки (просеивания) или промывки.

Непланомерно отсыпаемые насыпи (без уплотнения грунтов) проектируются с запасом по высоте на усадку не менее 6 %.

6.18 Расчет насыпей производится в два этапа по двум группам предельных состояний по 6.6-6.13.

На первом этапе проектирования устанавливаются характеристики насыпи (материал, его свойства, размеры насыпи); характеристики технологического оборудования (масса катка или трамбовки, высота сбрасывания) и процесса, обеспечивающего эти характеристики (количество проходок или ударов, коэффициент уплотнения и др.).

На втором этапе проектирования обеспечивается совместная работа сооружения и неоднородного основания.

Выемки, откосы, склоны

6.19 Для выемок допускается не разрабатывать проектное решение, если их глубина не превышает 1 м и для их возведения не требуется защитных мероприятий.

Выемки устраиваются с откосами или вертикальными стенками. Вертикальные стенки без креплений допускается проектировать только в маловлажных прочных грунтах для временных сооружений, если они остаются открытыми на срок, не превышающий трех суток при глубине не более 1,75 м в любых грунтах, и на них отсутствуют воздействия (в т.ч. от погоды, транспорта и механизмов).

Таблица 6.1 — Классификация, характеристики и область применения насыпей

| Вид насыпи | Условия и область применения | Характеристика насыпи |
| --- | --- | --- |
| I Конструкционные |  |  |
| I.1 Стабилизированные (планомерно возводимые) | Временные земляные сооружения Постоянные земляные сооружения I-III классов ответственности — площадки, предназначенные под застройку, склоны, откосы, перемычки, дамбы Устраиваются с предварительной подготовкой территории — полной или частичной планировкой, срезкой растительного слоя, удалением заторфованных грунтов | Из переотложенных природных крупнообломочных, песчаных, пылевато-глинистых грунтов с однородным составом, прочностью и сжимаемостью, устанавливаемых проектным решением. Допускается применение минеральных отходов производства — шлаков, золы, формовочной земли Устраиваются методом послойной отсыпки с уплотнением средствами механизации |
| I.2 Самоуплотняющиеся (неслежавшиеся) | Временные земляные сооружения Постоянные земляные сооружения — склоны, откосы, перемычки, дамбы. Использование насыпей в качестве оснований сооружений I-III классов ответственности возможно только после завершения самоуплотнения или с предварительным улучшением характеристик грунта | Из природных крупнообломочных, песчаных, пылевато-глинистых грунтов. Допускается использование минеральных отходов производства — шлаков, формовочной земли, золы. Самоуплотнение — 0,5-2 года для песков и 2-5 лет для пылевато-глинистых грунтов |
| I.3 Самоупрочняющиеся (намывные) | Временные земляные сооружения Постоянные земляные сооружения — территории, предназначенные под застройку, склоны, откосы, перемычки, дамбы. Устраиваются с предварительной подготовкой территории — полной или частичной планировкой, срезкой растительного слоя, удалением заторфованных грунтов | Переотложенные средствами гидромеханизации (намыв) природные грунты. Имеют зональное строение с пониженными характеристиками в верхней и нижней зонах. Самоуплотняются в течение 1 года, самоупрочняются в течение 3-5 лет |
| II Утилизированные |  |  |
| II.1 Отвалы грунта и отходов производства | Запасы грунта для возведения насыпей по I.1 или последующего использования по I.2, I.3. Насыпи для ландшафтной планировки, мест организованного хранения отходов. Возможны запланированные изменения массы насыпи во времени | Неслежавшиеся насыпи из материалов различных видов, содержащих органические вещества не более 0,5 % по массе, практически однородные по составу, но неоднородные по прочности и сжимаемости. Самоуплотнение — 5-10 лет |
| II.2 Свалки грунтов, промышленных и бытовых отходов | Свалки, места неорганизованного накопления различных материалов с непостоянной и незакономерно изменяющейся во времени массой отсыпки. Могут использоваться для временных сооружений III класса ответственности | Неслежавшиеся, из разнородных материалов, с повышенным содержанием органических включений, значительной неоднородностью по составу, сложению, влажности, прочности и сжимаемости, возможно наличие пустот, крупных включений и сильносжимаемых прослоек. Самоуплотнение — 5-15 лет, а для бытовых отходов — 15-30 лет |
| Примечание — Насыпи видов I.1 и I.3 могут использоваться в качестве оснований любых типов сооружений I и II классов ответственности, а насыпи вида I.2 — только в качестве оснований сооружений III класса ответственности, если для них конструктивными мероприятиями обеспечивается требуемая эксплуатационная надежность. |  |  |

Следует предусматривать следующие углы откосов α:

— для несвязных грунтов   45°;

— для связных грунтов   60°.

Допускается выполнять с откосом часть стенки котлована, находящуюся выше 1,75 м от дна выемки, или защищать ее бордюрными брусами и креплением.

Крепление котлованов производится, если имеют место: слабые грунты, транспортные или вибрационные нагрузки, инфильтрация подземных вод.

6.20 Для защиты стенок и днища котлована от нарушений в проектной документации следует предусматривать спуски и недобор грунта до проектной отметки, удаляемый непосредственно перед возведением фундаментов. Толщина недобора должна составлять не менее 100 мм при разработке его вручную, и не менее 300 мм при разработке экскаватором.

6.21 Для склонов и откосов рекомендуется сохранять их природное очертание.

При необходимости расположения на склонах, откосах, насыпях и выемках дорог оборудования, сооружений и др. склоны и откосы принимаются ступенчатого профиля, как правило, на границе слоев грунта или просачивания подземных вод с минимальной шириной горизонтальных площадок:

— для строительных котлованов     	— 2 м,

— для откосов, склонов и насыпей   	— 3 м;

— в карьерах                      	— 8 м.

6.22 Расчеты откосов и склонов следует вести методом вертикальных элементов, разбивая грунтовый массив на вертикальные отсеки, в пределах которых поверхность сдвига считается плоской, а характеристики грунтов постоянными.

Прочность грунтового массива () оценивается для каждого отсека в отдельности по условию (6.1). Устойчивость при сдвиге определяется для всего сооружения в целом по величине коэффициента надежности, принимаемого по 6.7.

6.23 Если устойчивость откосов земляных сооружений не может быть обеспечена за счет их крутизны, следует предусматривать мероприятия по их удержанию (укреплению) от сдвига с помощью подпорных стен, контрфорсов, анкеров, а также предусматривать   водопонижение, регулирование поверхностного стока, пригрузку откосов и их оснований, армирование грунта, поверхностное и глубинное укрепление грунта, лесомелиорацию и др.

Техническая мелиорация оснований (дренаж, водопонижение, водоотвод)

6.24 Водопонижение и водоотвод осуществляются в течение всего времени устройства сооружения и его частей, расположенных ниже уровня подземных вод, до тех пор, пока нагрузка от сооружения не превысит гидростатического давления подземных вод и не обеспечит устойчивости против всплытия. При этом следует полностью исключить подтопление, в т. ч. временное, рабочей зоны фундаментов (несущих конструкций). Уровень воды должен находиться на глубине 0,5 м ниже отметки подошвы фундаментов (котлована).

6.25 Проектирование водоотвода и водопонижения осуществляется на основании технического задания на проект производства работ, в котором должны содержаться данные о технологии работ, эксплуатационных и технических требованиях к водопонижающей системе, о расположении мест сброса отводимых вод, материалы инженерно-геологических изысканий, согласовании с заинтересованными инстанциями.

Проектирование водопонижающих и отводящих систем ведется только при условии реально установленных инженерными изысканиями (наблюдениями) или на основе опыта эксплуатации сооружений, расположенных на одной территории с проектируемым объектом, уровнях и других параметрах режима подземных вод.

В техническом заключении о гидрогеологических условиях строительства в разделе "Характеристика подземных вод" должны быть указаны:

— источники и причины образования подземных вод;

— направление и скорость движения подземных вод;

— режим; отметки появившегося, установившегося и расчетного уровней подземных вод, а также высота зоны капиллярного увлажнения грунта (при необходимости);

— карта глубины заложения водоупора.

6.26 Способы водопонижения назначаются в зависимости от инженерно-геологических условий строительной площадки (особенностей напластований и свойств грунтов), уровня подземных вод, особенностей и размеров объекта строительства, технических возможностей технологического оборудования строительной организации и экономической целесообразности.

Рекомендуется применять:

— иглофильтровые установки — в однородных грунтах с коэффициентом фильтрации К = 0,1-20 м/сут для водопонижения от 2 до 12 м, при наличии соответствующего обоснования — до 20 м;

— водопонизительные скважины; трубчатые дренажи (вертикальные и наклонные) — как правило, при   К = 0,1-2 м/сут в песчаных, пылевато-глинистых и скальных грунтах, в т.ч. с напорными водами при отсутствии опасности выноса песчаного материала в скважину;

— водопонизительные (дренажные) системы — как комплекс систем в режиме прием-откачка-отвод воды и подразделяющиеся на индивидуальные (защита отдельных небольших объектов); линейные и  двухрядные  из  двух линейных (защита территорий и протяженных объектов от подтопления); кольцевые

(при всестороннем притоке и его отсутствии); грунтовые (для водопонижения внутри защищаемой территории, расположенной на большой площади и сложной или групповой конфигурации объекта);

— наблюдательные скважины — на все водоносные слои, из которых производится забор воды;

— водоотлив, галерейный и трубчатый дренаж не имеют ограничений по виду грунтов и их фильтрационным способностям. При водоотливе требуется пригрузка откосов и их оснований песчано-гравийной отсыпкой.

6.27 Дренажи представляют собой долгодействующие системы различной сложности, предназначенные для обеспечения на защищаемой территории понижения уровня подземных вод до требуемых отметок.

6.28 В зависимости от степени подтопления территории, последствий подтопления и материального ущерба от него, природных условий региона, возможностей строительства защитных сооружений и устройств, устройство дренажей осуществляется на всей подтопляемой территории или только на ее части. Дренажи подразделяются на траншейные, закрытые, беструбчатые, пластовые и пристенные.

6.29 Выбор дренажных систем должен осуществляться на основе водобалансовых, фильтрационных и гидравлических расчетов, при этом выбранная система не должна приводить к следующим неблагоприятным последствиям:

— нарушению физико-механических свойств грунтов в основании существующих сооружений при понижении уровня подземных вод;

— снижению производительности подземных водоносных горизонтов, используемых для целей водоснабжения;

— загрязнению подземных водоносных горизонтов при организации сброса в них воды из дренажных систем.

6.30 Если в защите от подтопления нуждается значительное количество сооружений, расположенных на подтопляемой территории, следует применять однолинейные, двухлинейные и площадные системы дренажей горизонтального, вертикального или комбинированного типов.

При очаговом характере подтопления, когда в защите нуждаются отдельные сооружения, следует применять локальные дренажи — контурные (кольцевые), линейные, лучевые, пластовые, пристенные.

Пластовые и пристенные дренажи назначаются по установленной границе сезонного или многолетнего колебания уровня подземных вод (ПВ) согласно техническому Заключению о гидрогеологических условиях строительства и обязательны в случаях:

— расположения подземных сооружений в водоносных слоях большой мощности или наличии напорных ПВ, при слоистом строении водоносного пласта;

— подземных сооружений с полами, расположенными ниже расчетного уровня ПВ или при их превышении над уровнем ПВ менее 30 см, а также когда помещение находится в зоне капиллярного увлажнения;

— расположения эксплуатируемых подземных сооружений в глинистых грунтах независимо от наличия подземных вод, если расстояние от пола подвала до уровня земли более 1,5 м и отсутствуют мероприятия по предупреждению возможности обводнения грунтов:

а) послойное уплотнение засыпки пазух и выемок с выполнением отмостки шириной не менее 1-1,2 м;

б) планировки прилегающей территории с уклоном от сооружения не менее 0,002 для асфальтированной и 0,003 для задерненной поверхностей;

в) не предусмотрен аварийный водоотвод воды из подземных помещений.

6.31 Проектирование дренажных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15.

6.32 Проекты систем технической мелиорации должны:

— содержать материалы по 6.4. В рабочих чертежах следует указывать глубину заложения и размеры систем;

— предусматривать меры по предотвращению разуплотнения, последствий от осадок грунтов и потери устойчивости основания, а также от подтопления, размыва, образования оползней и заболачивания местности на объекте и на соседних территориях;

— устанавливать расчетные уровни понижений подземных вод в контрольных точках (скорость оттока, откачка); время достижения указанных уровней; объемы притоков и отвода воды; производительность; характеристики систем (размеры элементов систем, количество, шаг);

— устанавливать значения конечной абсолютной осадки грунта и его расчетную прочность после водопонижения и стабилизации основания, а также требуемые запасы грунта;

— определять толщину песчано-гравийной пригрузки для котлована и фильтрующих склонов в случае необходимости;

— предусматривать мероприятия по охране окружающей среды от размыва и эрозии откосов, склонов, обезвоживания почв; истощения подземных вод;

— предусматривать максимальное использование подземных вод в народном хозяйстве.

6.33 В проектах систем водопонижения и водоотвода должны быть учтены следующие требования:

— минимальный уклон дренажных труб, канавок и лотков для отвода воды назначается в зависимости от конструкции системы и должен составлять не менее 0,002 (для канавок) и 0,003 (для труб и систем) в сторону выпуска (приямков-зумпфов). Зумпфы устраиваются не ближе 1,0 м от фундаментов и заглубляются не менее, чем на 1,0 м с поддерживанием в них воды на 0,5 м ниже поверхности грунта;

— конструкции систем водопонижения и водоотвода выполняются из материала, обеспечивающего ее требуемую долговечность (бетон, железобетон, каменная кладка, керамические материалы);

— в песках мелких и пылевато-глинистых грунтах пластовый дренаж предусматривается двухслойным. Нижний слой дренажа назначается толщиной не менее 100 мм из песка средней крупности, а верхний — толщиной 150 мм из щебня или гравия крупностью от 3 до 20 мм с содержанием глинистых частиц не более 3 % и коэффициентом однородности не более 5.

Для откосов пластовый дренаж рекомендуется выполнять однослойным из песка среднего, крупного или песчано-гравийной смеси. В отвалах дренирующий материал укладывается в основание отсыпки по всей площади;

— фильтрующие звенья трубчатых дренажей погружаются до глубины, обеспечивающей прохождение депрессионной кривой на 0,5 м ниже отметки защищаемой конструкции, поверхности выемки или насыпи с таким расчетом, чтобы само звено находилось ниже уровня воды;

— водопонижение для уменьшения (снятия) давления (напора) межпластовой воды осуществляется при заложении сооружения на водоупорном слое, подстилаемом водовмещающим слоем с напорным водоносным горизонтом в тех случаях, когда не удовлетворяется условие

w  H < H  ho,                                                                   (6.4)

где w и H — соответственно удельный вес воды и грунта проверяемого слоя с учетом его обводнения, Н/м3;

Н — высота напора воды от подошвы водоупорного слоя, м;

ho — расстояние от дна котлована до кровли водоносного слоя, м.

6.34 Расчет прочности и деформативности оснований в результате понижения уровня или отвода подземных (поверхностных) вод осуществляется согласно требованиям 4.24, 6.6-6.13 для соответствующего вида сооружения: насыпи, выемки, искусственного основания.

Искусственно улучшенные основания (уплотненные, закрепленные, усиленные)

6.35 Искусственно улучшенные основания образуются целенаправленным изменением свойств грунтов, слагающих основание, до необходимого уровня надежности, предъявляемого к проектируемому сооружению.

6.36. Для улучшения свойств грунтов используются следующие методы:

I — механическое уплотнение — улучшение свойств грунтов за счет уменьшения пористости в результате переукладки частиц грунта уплотнением;

II — физико-механическое закрепление — улучшение свойств грунтов за счет уменьшения пористости (физический способ) и создания новых жестких связей (химический способ);

III — инженерное усиление — улучшение свойств грунтов за счет конструктивных мероприятий, повышающих прочность грунта.

6.37 Механическое уплотнение подразделяется на поверхностное и глубинное.

Поверхностное уплотнение выполняется трамбованием легкими и тяжелыми трамбовками, уплотнением катками, трамбующими машинами, в том числе виброкатками и вибротрамбовками.

Глубинное уплотнение выполняется с использованием грунтовых свай, в том числе уширенных взрывами, сваями в пробитых скважинах, вибрированием и гидровиброуплотнением, предварительным обжатием внешней пригрузкой, в том числе с вертикальными дренами.

6.38 Физический метод улучшения свойств грунтов заключается в самоуплотнении грунтов за счет понижения уровня подземных вод с использованием иглофильтров, методов электроосмоса, вакуумирования, термического закрепления, цементации.

6.39 Химические методы включают однорастворную, двухрастворную и газовую силикатизацию, смолизацию синтетическими смолами, битумизацию, сочетание электроосмоса с инъекцией растворов хлористого кальция или солей многовалентных металлов.

6.40 Инженерные методы усиления включают замещение слабых грунтов, обжатие оснований насыпями, армирование грунтовых массивов или оснований фундаментов, устройство шпунтовых и свайных ограждений.

6.41 Применение того или иного метода искусственного улучшения свойств грунтов определяется проектным решением в зависимости от назначения возводимого сооружения, грунтовых и гидрогеологических условий площадки строительства, наличия машин и механизмов и требуемых параметров улучшения свойств грунтов.

7 Технические и конструктивные требования к проектированию и устройству фундаментов и земляных сооружений

7.1 Минимальные размеры фундаментов назначаются по расчету с учетом требований в части их сопряжении с надземными конструкциями сооружений, расположения арматуры, ее анкеровки и с учетом

принятой технологии производства работ.

7.2 При отсутствии изгибающих моментов, внецентренно приложенных вертикальных или горизонтальных усилий фундаменты изготавливаются неармированными или армируются конструктивной арматурой.

7.3 Расстояние в свету между подошвами соседних фундаментов, расположенных на разных отметках, или фундаментом и краем выемки, следует назначать с учетом соблюдения условия

a≥Δhttgϕ1+c1P,

(7.1)

где а — расстояние в свету между крайними гранями фундаментов или фундаментом и краем выемки по ее дну, м;

Δh — разность отметок между подошвами фундаментов или подошвой фундамента и дном выемки, м;

t — коэффициент, учитывающий влияние выемок на надежность работы различных типов фундаментов и принимаемый равным:

— для плитных фундаментов t = 1;

— для свайных фундаментов t = 1,5;

φ1 — расчетное значение угла внутреннего трения грунта, град;

c1 — расчетное значение удельного сцепления грунта, МПа;

Р — среднее давление от расчетных нагрузок под подошвой вышерасположенного фундамента, МПа.

7.4 В случае расположения смежных плитных фундаментов на разных отметках переход от одной отметки к другой осуществляется ступенями при соотношении между высотой и длиной ступени равном 1:2 в связных грунтах и 1:3 — в несвязных.

7.5 Прерывистые ленточные фундаменты, фундаменты с вырезами и предварительной подготовкой не рекомендуется применять:

— для жестких зданий;

— при залегании под подошвой фундаментов рыхлых песков;

— при неравномерном напластовании грунтов или при значительном изменении сжимаемости и обводненности грунтов в пределах сооружения;

— при залегании ниже подошвы фундаментов биогенных и пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести IL > 0,5.

7.6 Сваи, входящие в состав фундамента, должны сопрягаться с ростверком шарнирно или жестко. Глубина заделки свай при шарнирной схеме должна быть не менее 5 см, а при их жестком сопряжении с ростверком — равной длине анкеровки рабочей арматуры свай.

Жесткое сопряжение свай с ростверком предусматривается при наличии наклонных свай; выдергивающих или горизонтально приложенных нагрузок; эксцентриситета, выходящего за ядро сечения, при устройстве свай в сильносжимаемых грунтах (слабых: заторфованных, иле, текучих пылевато-глинистых, макропористых и др.).

7.7 Ростверки для свай диаметром в верхней части менее 400 мм следует проектировать со свесами, равными по 50 мм.

Свес ростверка может отсутствовать, если обеспечивается симметричная передача нагрузок на сваю (нагрузка не выходит за пределы ядра сечения), сохраняется прочность кустового ростверка по условиям продавливания угловой сваей и местного сжатия (смятия), а ширина ленточного ростверка достаточна для опирания стен.

При проектировании ростверков на пучинистых и набухающих грунтах следует предусматривать зазор между ростверком и грунтом и мероприятия по недопущению промораживания и увлажнения грунтов под ростверками.

7.8 Расстояния между сваями должны назначаться с учетом сопряжения их с надземными конструкциями, действующих нагрузок, технологических условий и конструктивных особенностей сооружения, но не менее:

а) для свай заводского изготовления, защемленных в грунте, — 3d; свай-стоек — 1,5d между осями (d — диаметр, сторона квадратного поперечного сечения сваи, для прямоугольного поперечного сечения — большая сторона);

б) для набивных свай, глубоких опор — не менее 1000 мм в свету между стволами и не менее 700 мм в свету между уширениями ствола;

в) для свай в полостях при наличии уширения только в верхней части и наклонных свай от 100 до 200 мм в свету между верхними оголовками.

7.9 Количество свай в кусте должно назначаться из условия обеспечения их прочности по материалу и по грунту при минимальных размерах.

7.10 При устройстве свай с вытрамбованной   пятой для устройства пяты рекомендуется применять бетонную смесь с осадкой конуса от 5 до 12 см по ГОСТ 10181.0.

7.11 Материалы, применяемые для изготовления фундаментов, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

7.12 Подпорные стены, свайные и траншейные стены, возводимые на нескальном основании, должны разбиваться по длине на отдельные секции деформационными швами (температурными и температурно-осадочными).

Расстояние между деформационными швами устанавливается расчетом на основании анализа инженерно-

геологических  условий  строительной  площадки  и конструктивного решения стены, а также методов строительного производства.

Конструкции швов должны обеспечивать независимую работу отдельных секций.

7.14 Уплотнения деформационных швов стен, в том числе между их элементами, воспринимающие напор воды, должны обеспечивать суффозионную устойчивость грунта засыпки.

7.15 В стенах, возводимых на нескальных основаниях, следует предусматривать устройство зубьев, шпунта, дренаж, а поверхность подошвы смежных секций с разными отметками заглубления следует выполнять наклонной или со ступенями ограниченной высоты.

7.16 Для земляных сооружений I и II классов ответственности не допускается использовать:

— материалы, содержащие более 5 % водорастворимых солей, включая хлоридные, сульфатные (сульфидно-хлоридные) или замасленные и загрязненные нефтепродуктами;

— материалы, содержащие более 3 % не полностью разложившихся органических веществ и более 5 % полностью разложившегося органического вещества, находящегося в аморфном состоянии.

7.17 Грунты, содержащие большее количество веществ, указанных в 7.16, допускается использовать только при наличии соответствующего обоснования, при условии выполнения защитных мероприятий для фундаментов и оборудования и соблюдения правил охраны окружающей среды.

8 Фундаменты в особых условиях

8.1 К особым относят условия территорий со сложными или искусственными основаниями; основания на подрабатываемых территориях, а также основания машин с динамическими нагрузками или подверженные сейсмическим воздействиям.

Фундаменты на сложных основаниях

8.2 Сложные основания характеризуются наличием слабых, элювиальных, искусственных, просадочных, засоленных, набухающих, пучинистых при промерзании грунтов.

8.3 При расчете оснований, полностью или частично сложенных илом, биогенными (торф, заторфованный грунт, сапропель) и слабыми водонасыщенными пылевато-глинистыми грунтами, следует использовать результаты определений прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик грунтов при давлениях или в диапазоне давлений, соответствующих напряженному состоянию грунтов оснований на различных этапах возведения сооружений, применительно к принятой расчетной модели.

Следует учитывать медленное развитие осадок таких грунтов во времени и возможность в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенную изменчивость и анизотропию прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и их изменения в процессе консолидации основания, значительную тиксотропию ила, как правило, сильную агрессивность к материалам подземных конструкций.

8.4 Опирание фундаментов непосредственно на поверхность средне- и сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается.

Если непосредственно под подошвой фундамента залегает слой грунта с модулем деформации Е < 5,0 МПа толщиной более ширины фундамента, осадка основания должна определяться с учетом полного давления под подошвой фундамента.

8.5 При расчете по деформациям оснований, включающих биогенные грунты и илы, среднее давление под подошвой фундамента от действующих нагрузок (Р), МПа, не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания (R), МПа, при этом величина коэффициента условий работы грунтового основания (γс1) должна назначаться в зависимости от содержания органического вещества в грунте по таблице 8.1.

8.6. При залегании кровли биогенных грунтов или илов на глубине (z), м, от подошвы фундамента размеры фундамента должны назначаться такими, чтобы обеспечивалось выполнение условия (6.3).

Расчетное сопротивление грунта (Rz) на глубине (z), м, от подошвы фундамента определяется для условного фундамента шириной (bz), м.

8.7 При величине расчетных деформаций основания, сложенного биогенными грунтами или илами, больше предельных значений или при недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия:

— полная или частичная прорезка слоев биогенных грунтов или илов глубокими фундаментами;

— полная замена биогенных грунтов или илов песком, гравием, щебнем;

— уплотнение грунтов временной или постоянной пригрузкой основания сооружения или всей площади строительства насыпным, намывным грунтом или другими материалами;

— закрепление грунтов.

Таблица 8.1 — Значения коэффициента условий работы грунтового основания (γс1)

| Вид и состояние грунта | Значение коэффициента (γс1) |
| --- | --- |
| Пески мелкие водонасыщенные при относительном содержании органического вещества (Iom) 0,03 < Iom  0,25 0,25 < Iom  0,40 | 0,85 0,80 |
| Пески пылеватые водонасыщенные при относительном содержании органического вещества (Iom) 0,03 < Iom  0,25 0,25 < Iom  0,40 | 0,75 0,70 |
| Пылевато-глинистые грунты водонасыщенные при относительном содержании органического вещества 0,05< Iom  0,25 с консистенцией IL  0,5 IL >0,5 | 1,05 1,00 |
| Пылевато-глинистые грунты водонасыщенные при относительном содержании органического вещества 0,25 < Iom  0,40 с консистенцией IL  0,5 IL >0,5 | 0,90 0,80 |

8.8 Основания, сложенные засоленными грунтами, должны рассчитываться с учетом осадки от внешней нагрузки, суффозионной осадки, при необходимости — просадки, набухания и усадки грунтов.

Суффозионные осадки и крены отдельных фундаментов и сооружения в целом необходимо рассчитывать с определением состояния выщелачиваемой зоны на расчетный момент времени, учетом схемы фильтрационного потока в основании, наличия по площади и глубине легко- и среднерастворимых (гипс, ангидрит) солей.

8.9 Основания, сложенные набухающими грунтами, должны проектироваться с учетом возможности их набухания при повышении влажности и усадки при ее уменьшении. Способность грунтов к набуханию устанавливается опытным путем по результатам лабораторных или полевых испытаний по ГОСТ 24143.

8.10 При проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать:

— возможность набухания грунтов за счет подъема уровня подземных вод или увлажнения их производственными или поверхностными водами;

— набухание за счет накопления влаги под сооружением в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территории;

— набухание и усадку грунта в верхней зоне аэрации за счет сезонных климатических факторов;

— усадку за счет высыхания грунтов от воздействия тепловых источников.

8.11 Основания, сложенные набухающими грунтами, должны рассчитываться в соответствии с общими требованиями проектирования оснований сооружений. Деформации основания в результате набухания или усадки должны определяться путем суммирования деформаций отдельных слоев, при этом величины деформаций основания от внешней нагрузки и от возможной усадки при уменьшении влажности набухающего грунта должны суммироваться. Подъем основания в результате набухания грунта должен определяться в предположении, что деформации основания от внешней нагрузки стабилизировались.

Предельные значения деформаций, вызываемых набуханием (усадкой) грунтов, допускается определять по приложению Б.

8.12 При проектировании фундаментов на сложных основаниях следует предусматривать следующие мероприятия:

— защиту основания от увлажнения посредством вертикальной планировки и асфальтирования территории с отводом воды за пределы строительной площадки и дренажем основания. устройства уширенной отмостки,  противофильтрационных стен (завес и экранов);

— улучшение свойств грунтов, включая их уплотнение, предварительное замачивание, глубинное виброуплотнение, устройство грунтовых свай, различные виды химического закрепления, устройство временного пригруза, полную или частичную замену грунтов основания;

— конструктивные, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям оснований.

8.13 К конструктивным мероприятиям относятся:

— увеличение жесткости здания разрезкой его на отдельные блоки осадочными швами;

— применение нежестких, связевых конструктивных схем зданий;

— устройство монолитных (сборно-монолитных) жестких фундаментов;

— устройство жестких горизонтальных диафрагм в уровне перекрытий, а также непрерывных железобетонных поясов по всему контуру здания в уровне плит перекрытий первого и последующих этажей, анкеровка фундаментов и др.;

— увеличение глубины заделки (анкеровки) опорных частей (арматуры) несущих конструкций;

— армирование кирпичных стен и столбов, пилястр и т. п.;

— "гибкое" подсоединение внутренних инженерных сетей к наружным коммуникациям;

— устройство приспособлений для выравнивания конструкций сооружения и рихтовки технологического оборудования.

8.14 При проектировании свайных фундаментов на сложных основаниях нижние концы всех типов свай и глубоких опор должны заглубляться, как правило, в пески средние и гравелистые прочные и средней прочности, а также в пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии il < 0,6, а при I типе грунтовых условий по просадочности — в слои с il < 0,4 для забивных свай и il < 0,2 для буронабивных свай.

Заглубление свай в такие грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условий обеспечения допустимой осадки и нагрузки, но не менее 1 м для песчаного и 2 м для остальных грунтов.

Для сооружений III класса ответственности концы свай допускается оставлять в слое грунта со степенью заторфованности Iom < 0,25.

8.15 Если по результатам изысканий установлено, что погружение забивных свай, защемленных в грунте, может быть затруднено, в проектной документации должно быть предусмотрено устройство лидерных скважин, диаметр которых должен быть на 50 мм меньше сечения сваи.

8.16 Результаты полевых испытаний грунтов сложных оснований зондированием не допускается использовать для определения несущей способности свай и свай-оболочек, а также для определения расчетного сопротивления грунта под их нижним концом и на боковой поверхности.

Испытание свай в сложных основаниях является обязательным.

8.17 При соответствующем обосновании в сложных основаниях допускается применять сваи с антифрикционными покрытиями, нанесенными на часть ствола, находящуюся в пределах просадочной толщи.

8.18 Отрицательная сила трения по результатам испытаний в грунтах природной влажности на боковой поверхности сваи принимается равной наибольшему предельному ее сопротивлению выдергивающей нагрузке.

8.19 При массовой застройке в районах со сложными основаниями следует производить испытания оснований (в т.ч. с их длительным замачиванием) до полного проявления осадок по программе, разработанной для конкретных условий строительства, при необходимости, с привлечением специализированных научно-исследовательских организаций.

Основания и фундаменты на подрабатываемых территориях

8.20 Проектирование оснований на подрабатываемых территориях осуществляется по данным инженерных изысканий, в том числе горно-геологических, исходя из условий неравномерного оседания грунта, его возможных сдвижек и взаимных смещений отдельных частей основания, и с учетом сведений об ожидаемых деформациях земной поверхности (оседание, наклон, горизонтальные деформации растяжения или сжатия, радиус кривизны земной поверхности, высота уступа), полученных по результатам маркшейдерского расчета.

8.21 Расчет оснований сооружений производится согласно указаниям раздела 4 на особое сочетание нагрузок с учетом дополнительного действия деформируемого при   подработке грунта (в результате его перемещений по отношению к первоначальному состоянию оснований и фундаментов).

8.22 Фундаменты рассчитываются по материалу на внецентренное растяжение, сжатие и кручение.

Расчетные характеристики грунтов рекомендуется принимать равными нормативным с коэффициентом надежности по грунту g = 1. При этом коэффициент условий работы для свай, защемленных в грунте, в сооружениях с гибкой конструктивной схемой следует принимать равным 0,9, а в сооружениях с жесткой конструктивной схемой — равным 1,1.

8.23 Осадки оснований определяются суммированием деформаций от подработки и внешней нагрузки.

8.24 Конструкция сопряжения свай с ростверком должна назначаться, исходя из масштаба ожидаемого горизонтального перемещения грунта основания. Причем предельные значения горизонтального перемещения для свай (un) не должны превышать:

— при жестком сопряжении с ростверком — 2 см;

— при податливом, условно-шарнирном сопряжении — 5 см;

— при податливом сопряжении с ростверком через шов скольжения — 8 см.

8.25 Между фундаментами (в т.ч. сваями) и бетонным полом следует предусматривать зазор по периметру конструкций на всю глубину сопряжения шириной не менее 8 см. Зазор следует заполнять пластичными или упругими материалами, не образующими жесткой опоры для фундаментов при горизонтальных перемещениях грунта основания.

8.26 К основным мероприятиям, снижающим неблагоприятное  воздействие  деформаций земной поверхности на фундаменты и конструкции сооружений, относятся:

— уменьшение поверхности фундаментов, имеющей контакт с грунтом;

— заложение фундаментов на одной отметке в пределах отсека сооружения;

— устройство грунтовых подушек на основаниях, сложенных несжимаемыми грунтами;

— размещение подвалов и технических подполий под всей площадью отсека сооружения;

— засыпка пазух котлованов и выполнение грунтовых подушек из материалов, обладающих малым сцеплением и трением на контакте с поверхностью фундаментов;

— отрывка перед подработкой временных компенсационных траншей по периметру сооружения.

Основания из искусственных грунтов

8.27 К основаниям из искусственных грунтов следует относить комбинированные многослойные толщи, в состав которых входят искусственный грунт и подстилающие (перекрывающие) его отложения природного грунта.

К искусственным грунтам согласно СТБ 943 следует относить насыпные, намывные, преобразованные в природном залегании грунты.

8.28 При проектировании оснований из искусственных грунтов следует учитывать следующие факторы:

— значительную неоднородность состава и свойств грунтов по глубине и простиранию и, как правило, повышенную сжимаемость оснований;

— возможность самоуплотнения, в т.ч. при вибрации, замачивании и разложении органического вещества;

— возможность просадки, набухания, пучения материала оснований;

— уплотнение и упрочнение намывных грунтов во времени;

— наличие в составе оснований на заболоченных и пойменных территориях погребенных или условно погребенных (перекрытых намывным, насыпным грунтом) слоев, линз, прослоек слабых, сильносжимаемых грунтов, высокого уровня стояния подземных вод.

При назначении состава, объема, методики и детальности исследования намывных грунтов следует учитывать, что во времени они проходят три стадии формирования: уплотнения (до 4 месяцев), упрочнения (до 4,5 лет), стабилизированного состояния (после 4,5 лет).

8.29 В зависимости от вида и состояния искусственных грунтов проектирование ведется по двум схемам:

— с их использованием в качестве основания сооружения для насыпей вида I по таблице 6.1 или с предварительным улучшением свойств грунтов для насыпей вида II;

— с прорезкой толщи искусственных грунтов глубокими фундаментами.

Искусственные основания проектируются в соответствии с требованиями разделов 4-7 и, при необходимости, с учетом 8.3-8.19.

8.30 При  проектировании оснований, сложенных намывными грунтами, необходимо учитывать свойство намывных грунтов упрочняться во времени. Параметры изменения свойств намывных грунтов во времени определяются в соответствии с требованиями Пособия П2-97 к СНиП 2.02.01.

8.31 Наименование искусственного грунта должно дополняться сведениями об исходном материале, способе его укладки и давности отсыпки в годах (возрасте).

8.32 При проектировании сооружений I и II классов ответственности на основаниях из искусственных грунтов статические испытания свай должны предусматриваться в обязательном порядке. Должно быть предусмотрено не менее двух испытаний свай в пределах контуров с наиболее неблагоприятными грунтовыми условиями.

8.33 При устройстве свайных фундаментов на основаниях из искусственных грунтов перед массовой забивкой свай следует назначать пробную забивку свай и, в случае необходимости, применять устройство лидерных скважин, подмыв или применять мелкозаглубленные сваи, в том числе сваи с полостями.

При наличии в искусственной толще прослоек слабого грунта или грунтов с относительным содержанием органического вещества Iom > 0,25 в проектной документации на фундаменты следует предусматривать их прорезку и заглубление концов свай в прочные слои грунта.

8.34 Для уникальных объектов, а при надлежащем обосновании и для сооружений I и II классов

ответственности, возводимых на основаниях из искусственных грунтов, рекомендуется предусматривать наблюдения за их осадками и деформациями.

Основания фундаментов при действии на них динамических нагрузок

8.35 Основания фундаментов сооружений, подверженных воздействию источников вибрации, и машин с динамическими нагрузками проектируются исходя из характера источников вибрации и специфики работы каждого вида машин и оборудования.

8.36 Техническое задание на проектирование оснований фундаментов сооружений, подверженных воздействию источников вибрации, и машин с динамическими нагрузками должно содержать:

— технические характеристики источников вибрации и колебаний (наименование, тип, мощность, масса, стационарность, скорость движущихся и ударяющихся частей), места их размещения и компоновки (отдельный или общий фундамент);

— данные о величинах, местах приложения и направлениях действия статических и динамических нагрузок, в т. ч. на анкерные болты, а также об их амплитуде, частоте, фазе;

— данные об инженерно-геологических изысканиях;

— требования по защите фундаментов от агрессивных и вредных воздействий.

8.37 Следует различать два типа источников вибрации — подвижный и стационарный, и два типа машин — периодического и непериодического действия.

Машины периодического действия подразделяются на виды:

— с равномерным вращением (электродвигатели, турбогенераторы, дымососы и вентиляторы, центрифуги, роторы и др.);

— с равномерным вращением и возвратно-поступательным движением (с кривошипно-шатунным механизмом, компрессоры, насосы, двигатели внутреннего сгорания, лесопильные рамы и т. д.);

— с возвратно-поступательным движением, завершающимся ударами (вибрационно-ударные, встряхивающие).

Машины непериодического действия делятся на виды:

— с неравномерным вращением или возвратно-поступательным движением (прокатные станы, генераторы разрывных мощностей и др.);

— с возвратно-поступательным движением, завершающимся ударами (молоты, копры и др.);

— передающие на фундамент случайные импульсивные нагрузки (щековые, конусные и молотковые дробилки, а также мельничные барабанные и трубчатые установки).

8.38 Фундаменты сооружений и машин, подверженных действию источников вибрации, следует проектировать простой формы: а) монолитными (железобетонными, бетонными); б) сборно-монолитными; в) сборными (при соответствующем обосновании) — с разделительными швами не менее 100 мм между боковыми гранями фундамента машин и полом сооружения, в котором эти машины установлены, а также между полом и фундаментами несущих конструкций сооружения.

Монолитные фундаменты применяются для любых типов сооружений и машин, а сборно-монолитные и сборные, как правило, под машины периодического действия. Применять их под машины с ударными нагрузками не допускается.

8.39 В качестве фундаментов для машин с динамическими нагрузками используются плитные массивные и рамные конструкции в виде отдельных опор под каждую машину и общие — под несколько машин. Для оснований III категории сложности и стесненных площадок допускается применять свайные фундаменты, как правило, из свай сплошного сечения.

8.40 Основные положения по проектированию фундаментов сооружений и машин, подверженных воздействию источников вибрации, должны удовлетворять разделам 4-7, условиям безопасности труда, санитарным нормам, а также допустимым уровням вибрации для технологических процессов, приборов и оборудования.

Класс бетона по прочности на сжатие для фундаментов, подверженных динамическим воздействиям, должен приниматься не ниже В12,5 для монолитного варианта и не ниже В15 для сборного варианта фундаментов. Армирование фундаментов назначается по расчету.

При действии ударных нагрузок применяется только горячекатанная стержневая арматура в вязаных каркасах.

В местах изменения размеров фундамента в плане и по высоте, по контуру вырезов, а также в местах, ослабленных отверстиями или выемками для колодцев, следует предусматривать конструктивное армирование.

8.41 Размеры и форму верхней части фундамента, подверженного воздействию динамических нагрузок, назначают с учетом размеров опорных частей надземных конструкций и паспортных данных заводов-поставщиков оборудования (габариты опорной плиты, расположение анкерных болтов).

Расстояние от наружной грани фундамента до грани колодца должно быть не менее 50 мм при диаметре анкерного болта dp < 24 мм и не менее 100 мм при db > 24 мм.

8.42 Высоту фундаментов следует назначать минимальной из условия размещения в них технологических выемок и шахт, а также надежной заделки анкерных болтов. Расстояние от нижних концов наиболее глубоко заделанных болтов до подошвы фундамента должно быть не менее 100 мм.

8.43 Расчет оснований фундаментов при воздействии на них динамических нагрузок сводится к определению:

— амплитуд колебаний фундаментов и их отдельных элементов (Aαdm), мм;

— среднего статического давления под подошвой фундамента (Р), кПа, на естественном основании или несущей способности сваи (fdi), кН;

— возможности возникновения дополнительных осадок основания, вызванных действием вибрации.

8.44 Наибольшая амплитуда колебаний верхних граней фундамента (Aαdm), мм, (в т.ч. вертикальных аz и горизонтальных ay, с учетом возможных поворотов относительно главной горизонтальной оси инерции и вертикальной оси) должна удовлетворять условию

Aαdm<Aαdmu,                                                                                 (8.2)

где Aαdm — наибольшая амплитуда колебаний фундамента, определяемая расчетом или полученная опытным путем;

Aαdmu— предельно допустимая амплитуда, регламентируемая соответствующими документами, заданием на проектирование, с учетом санитарных и технологических требований.

Величина Aαdmu должна быть не более:

— для машин с вращающимися частями 0,1-0,2 мм;

— для машин с кривошипно-шатунным механизмом 0,1-0,25 мм;

— для кузнечных молотов 1,2 мм (0,8 мм для водонасыщенных песков);

— для дробилок 0,3 мм;

— для мельничных установок 0,1 мм;

— для прессов и подвижного состава 0,25 мм (0,2 мм для грузового состава).

9 Усиление оснований и фундаментов

9.1 Усиление оснований земляных сооружений и фундаментов следует осуществлять в следующих случаях:

а) при повышении эстетических свойств объекта;

б) при изменении функциональных и конструктивных свойств сооружения, а также при необходимости ликвидации недопустимых деформаций и перемещений, при повышении нагрузки на фундаменты и т. п.;

в) при выполнении требований по охране окружающей среды.

9.2 Обследование и проектирование усиления оснований и фундаментов должно осуществляться специализированными организациями или высококвалифицированными специалистами, имеющими лицензии на данный вид деятельности.

9.3 Не допускается разработка проектных решений усиления оснований и фундаментов без инженерных изысканий и обследования сооружения.

Результаты обследования и сбора данных оформляются в виде технического отчета.

9.4 Состав и объем работ по обследованию оснований и фундаментов назначается по таблице 9.1.

9.5 Технический отчет по обследованию сооружения должен состоять из трех частей:

— объемно-планировочные и конструктивные решения сооружения;

— состояние оснований, фундаментов, надфундаментных конструкций;

— заключение и рекомендации.

В первой части приводятся сведения об объемно-планировочной структуре сооружения, его размерах, примененных несущих и ограждающих конструкциях, их узлах и сопряжениях.

Во второй части приводятся характеристики выявленных дефектов оснований и конструкций, результаты испытаний по оценке свойств грунтов оснований и прочности материалов конструкций, результаты расчетов оснований и конструкций по прочности и деформациям от действующих и предполагаемых нагрузок.

В третьей части дается заключение о необходимости усиления оснований, фундаментов или надфундаментных конструкций и приводятся рекомендуемые методы усиления.

Материалы технического отчета должны быть достаточны для составления проекта усиления сооружения.

9.6 Усиление конструкций фундаментов, как правило, следует выполнять с закреплением от смещений и увеличением пространственной жесткости сооружения или его усиливаемой части, с соблюдением правил техники безопасности.

9.7 Усиление земляных, в т.ч. намывных, сооружений может быть обеспечено за счет отсыпки низовой бермы к существующему откосу сооружения. Низовые бермы следует выполнять из грунта более крупного состава, чем грунт, из которого отсыпан (намыт) основной профиль сооружения.

Таблица 9.1 — Состав и характеристика основных работ при обследовании оснований и фундаментов

| Цель обследования сооружения | Виды, объемы и характеристика работ |
| --- | --- |
| 1 Не предполагается увеличение нагрузок и замена несущих конструкций сооружения | 2-3 контрольных шурфа на сооружение. Глубина шурфа — 0,5 м, ниже подошвы фундамента, площадь сечения шурфа: не менее 1,25 м2 при глубине заложения фундамента d1 < 2,5 м, не менее 2,5 м2 при d1 > 2,5 м Расположение шурфов: в местах обнаруженных дефектов, на участках с наибольшей нагрузкой на основание Виды работ: установление износа и физико-механических характеристик материала фундаментов, определение физико-механических характеристик грунтов основания |
| 2 Предполагается увеличение нагрузки, замена несущих конструкций, наличие оснований III категории сложности, существенные деформации основания и конструкций, изменение функционального назначения сооружения | Бурение (не менее трех скважин) и отрывка шурфов по пункту 1 Расположение шурфов: дополнительно в местах наибольших деформаций и устройства новых опор Цель: для определения границ ослабления грунта и дефектов в конструкциях фундаментов Виды работ: исследование грунтов, воды и материалов по пункту 1 лабораторными и полевыми методами; определение их характеристик, выполнение поверочных расчетов и обмерных чертежей |
| 3 Установление мест утечек и причин появления воды или сырости в сооружении | Обследование гидроизоляции, отмостки, исследование грунтов. Виды работ: визуальное обследование, бурение, зондирование, отрывка шурфов (не менее одной скважины, шурфа и трех точек зондирования); испытание водоносных коммуникаций |

Перед возведением низовой бермы должен быть снят растительный слой на существующем низовом откосе насыпи.

9.8 В проектах усиления оснований и фундаментов сооружений при соответствующем обосновании необходимо предусматривать специальный проект (программу) их исследования и проведения натурных наблюдений за работой сооружения как в процессе строительства, так и в период его эксплуатации.

9.9 Специальные натурные наблюдения должны проводиться для сооружений I и II классов ответственности в сложных инженерно-геологических условиях.

9.10 Программа натурных наблюдений должна включать:

— пояснительную записку с изложением цели, задач, состава, объема, сроков, методики наблюдений с указанием номенклатуры и технических характеристик контрольно-измерительных приборов;

— рабочие чертежи со схемами размещения и монтажа измерительных приборов, коммуникаций кабельных линий и устройства измерительных пультов в земляном сооружении или основании фундаментов;

— спецификации закладных деталей и монтажных приспособлений, а также инструкцию и смету для установки контрольно-измерительных приборов.

В программе должны быть отражены требования по периодичности проведения наблюдений, как в период строительства, так и в период эксплуатации, обработке и систематизации их результатов.

10 Основные требования по производству работ и технике безопасности

10.1 Возведение оснований и сооружений производится по проектной документации, утвержденной в установленном порядке, проекту производства работ (ППР), разработанному для конкретного сооружения с резолюцией заказчика, разрешающей начало работ, с учетом норм безопасности при транспортных, грузоподъемных, строительно-монтажных и электротехнических работах.

10.2 Контроль за исполнением требований нормативно-технических документов и проектной документации осуществляется производителем работ.

10.3 ППР составляется на основе проектной документации и должен содержать: состав подготовительных работ, технологические схемы организации земляных работ, включая водопонижение или водоотвод, схемы движения механизмов, последовательности устройства оснований, фундаментов и их бетонирования, требования к составу и способу приготовления бетонной и песчано-гравийной смесей и способам их транспортировки и укладки, методы контроля качества устройства оснований и изготовления фундаментов.

При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать вариантам, предусматривающим использование местных строительных материалов.

10.4 Подготовительные работы включают:

— получение разрешения на производство земляных работ;

— устройство подъездных путей, складов, бытовых помещений, снос ветхих строений, подводка линий электроэнергии и водоснабжения;

— срезку плодородного и растительного слоев почвы для последующего использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или малопродуктивных земель, озеленения района застройки и т. д.;

— вертикальную планировку строительной площадки до уровня заданных отметок с разметкой осей сооружения и фиксированием на местности положения рядов фундаментов.

При наличии на строительной площадке ям, колодцев, других выемок их следует очистить от мусора, засыпать до уровня планировочной отметки местным грунтом с послойным уплотнением до достижения плотности сухого грунта   ρd > 1,6 т/м3

10.5 Для постоянных земляных сооружений в проектной документации следует предусматривать опытные работы по отсыпке, укатке или намыву грунтов на участках, предпочтительно располагаемых в пределах профильных объемов проектируемого сооружения, для отработки технологии строительных работ, уточнения расчетных характеристик, а для намывных сооружений также для определения раскладки грунта (фракционирования) по длине откоса намыва.

Состав и характеристики грунта земляных сооружений допускается назначать по объектам-аналогам с однотипными зерновым составом грунта, прочностью материала, толщиной отсыпаемого слоя, а также методами его укладки и уплотнения.

10.6 При устройстве обноски, разбивке осей котлованов и фундаментов, возведении конструкций подземной части сооружений и т. п. проводятся геодезические работы с составлением актов и приложением исполнительных схем.

10.7 Работы по возведению земляных сооружений, устройству фундаментов и подземных частей сооружений включают вертикальную планировку конкретного участка строительной площадки согласно генеральному плану и разработку котлована под сооружение.

10.8 Отсыпка насыпей и засыпок должна производиться, как правило, при оптимальной влажности грунта слоями, толщина которых назначается в зависимости от типа применяемых машин и оборудования для уплотнения грунта с обеспечением плотности укладки грунта 90 %, а для сооружений III класса ответственности — 70 %.

10.9 Непригодный для обратной засыпки грунт необходимо вывозить с территории строительства. Временные отвалы грунта, пригодного для обратной засыпки, при соответствующем обосновании допускается устраивать на специальных резервных площадках. Их следует размещать с одной стороны котлована. Поверхность отвалов должна быть спланирована для предотвращения переувлажнения грунта.

10.10 Котлованы, являющиеся основанием для плитных фундаментов, разрабатываются с недобором по глубине, величина которого составляет от 10 до 30 см в зависимости от применяемого землеройного оборудования.

Оставшийся на дне котлована защитный слой грунта должен зачищаться вручную непосредственно перед устройством фундаментов.

Перебор грунта при механизированной разработке котлована или ручной доработке защитных слоев не допускается.

10.11 В зимнее время грунт оснований в местах устройства фундаментов следует предохранять от промерзания посредством недобора или поверхностного утепления.

10.12 Запрещается укладка бетона монолитных фундаментов и монтаж сборных фундаментов в разжиженный грунт.

10.13 Коэффициент уплотнения грунта обратных засыпок и траншей в случаях , не оговоренных проектным решением, должен приниматься равным Kcom   0,95.

10.14 При устройстве обратных засыпок котлованов и траншей и подсыпок под полы в зимнее время количество мерзлых комьев грунта не должно превышать 1% общего объема грунта засыпок. При этом внутри зданий применять мерзлый грунт не допускается, а укладка грунта во время сильных снегопадов и метелей запрещается.

10.15 Работы по вертикальной планировке строительных площадок, разработке котлованов и устройству фундаментов должны выполняться с соблюдением следующих норм техники безопасности:

— в зоне действия землеройных и монтажных машин и механизмов запрещается присутствие посторонних людей и выполнение каких-либо работ, не имеющих отношения к осуществляемому технологическому процессу;

— маршруты машин в пределах строительной площадки должны быть регламентированы, а подъездные пути при наличии ненадежных грунтов усилены инвентарными щитами;

— работы в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабелей, газопроводов и т.п.) осуществляются при наличии письменного разрешения соответствующих инстанций. К разрешению должен быть приложен план с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ в местах расположения подземных коммуникаций должны быть установлены знаки;

— земляные работы вблизи линий подземных коммуникаций должны производиться под наблюдением  прораба или мастера, а непосредственно около газопровода или кабелей, находящихся под напряжением,

кроме того, под наблюдением представителей газового или электротехнического хозяйств;

— разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только с помощью лопат; использовать ломы, кирки и пневмоинструмент запрещается;

— при обнаружении подземных коммуникаций, не указанных в рабочих чертежах, земляные работы прекращаются до выяснения их характера и получения разрешения на дальнейшее ведение работ;

— перемещение грунта бульдозерами на подъем целесообразно только при уклоне до 10 %;

— запрещается находиться во время погрузки грунта между землеройной машиной и транспортным средством;

— во время перерывов экскаватор отводится от края разрабатываемой выемки не менее, чем на 2 м, а ковш опускается на грунт.

10.16 К работе с электротехническими и пневматическими инструментами допускаются лица, имеющие специальные удостоверения и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

10.17 Для обеспечения безопасности и качества работ при устройстве оснований и фундаментов следует предусматривать надзор за строительными процессами и качеством работ во время и после их окончания, который включает следующие меры:

— проверку правильности расчетных предположений;

— определение различий между действительными грунтовыми условиями и теми условиями, которые приняты в проекте;

— проверку правильности осуществления строительства и его соответствия проектному решению.

11 Охрана природной среды

11.1 Геологическую среду в проектном решении оснований сооружений следует рассматривать как часть природной среды, находящуюся в сфере деятельности человека, которая включает рельеф, грунты, подземную гидросферу, физические поля, геологические процессы и явления.

11.2 Проектные решения на строительство оснований и фундаментов не должны допускать ухудшения геологической и природной среды в целом и, как правило, следующих неблагоприятных последствий:

— деградации ландшафтов и микроклимата; исчезновения редких видов растительности, животного мира, кормовых угодий и заповедников;

— уничтожения малых форм рельефа и его расчленения;

— возникновения или активизации опасных геологических процессов;

— водной и ветровой эрозии;

— повреждения сельскохозяйственных угодий и растительности;

— изменения режима сезонного промерзания толщ оснований отапливаемых зданий и сооружений;

— иссушения усадки (дегидратации, термоусадки) минеральных веществ пылеватых фракций в основаниях объектов с горячими технологическими процессами;

— изменения соотношения между стоками поверхностных и подземных вод, непредусмотренного затопления и подтопления земель;

— изменения обводненности грунтов, приводящей при понижении уровня воды к дополнительной осадке основания, деструкционному разуплотнению органического вещества; при повышении уровня подземных вод в пылевато-глинистых грунтах — к размоканию и изменению конструкции, просадке, выщелачиванию и суффозии грунта.

Выполнение строительно-монтажных работ, не предусмотренных проектным решением и приводящих к изменению окружающей среды, по 11.2 не допускается.

11.3 В случаях возможных антропогенных изменений среды в проектной документации рекомендуется предусматривать:

а) охранные зоны, в число которых включаются:

— места питания подземных вод, водоисточники и водозаборы;

— уникальные естественные геологические разрезы-обнажения, скопления погребенной флоры и фауны, культурно-исторические образования и др.

б) мероприятия по предупреждению опасных геологических процессов и по инженерной защите территорий.

11.4 Если возводимые сооружения не исключают возможности загрязнения подземных вод (среды) с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК), в проектном решении должны быть предусмотрены мероприятия по их изоляции или локализации, а также проведена экологическая экспертиза принятого проектного решения.

Приложение А

(обязательное)

Определения

Активная зона основания — часть основания, воспринимающая дополнительные напряжения и вызванные ими деформации и перемещения относительно неподвижного грунта.

Анкеры — конструкции, работающие на выдергивание из грунта.

Воздействие несиловое — природные и техногенные явления, влияющие на работу основания и фундамента.

Воздействие силовое — механическое воздействие, вызывающее изменение напряженно-деформируемого состояния элементов и конструкций сооружения и его основания.

Деформация основания — изменение объема или размеров массива грунта под воздействием внешних сил или влияния физических факторов.

Долговечность сооружения — способность сооружения и его элементов сохранять в течение требуемого времени заданные качества при установленном режиме эксплуатации.

Дополнительное давление — дополнительное (сверх природного) напряжение в грунте от внешних воздействий на основание.

Земляное сооружение — объемная, плоская или линейная строительная система, выполненная из естественного или искусственного грунта.

Котлован — искусственная выемка в грунте, предназначенная для устройства в ней различных сооружений.

Крен — разность абсолютных осадок крайних точек фундамента или сооружения в целом, отнесенная к ширине или длине фундамента сооружения.

Кручение — соотношение (разность) осадок противоположных углов сооружения, расположенных на одной диагонали по отношению к другой диагонали.

Надежность — свойство сооружения и его конструкций соответствовать назначению и выполнять заданные функции в период эксплуатации.

Несущая способность — состояние основания или конструкции, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей предельной стадии, при которой сооружение перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или снижает его долговечность.

Осадки — деформация, возникающая в результате передачи на основание усилий от сооружения или возникающая в результате изменения физического состояния грунта в период строительства и эксплуатации сооружения.

Основание — массив грунта, находящийся в силовом взаимодействии с сооружением или с подземной его частью.

Относительная неравномерность осадок — разность абсолютных осадок двух соседних фундаментов, отнесенная к расстоянию между ними.

Относительный прогиб или выгиб — отношение максимального прогиба (выгиба) к длине изогнувшейся части здания или сооружения либо кривизне изгибаемого участка, определяемых по абсолютным осадкам минимально трех отдельных фундаментов или стольких же точек сплошного фундамента.

Отрицательное (негативное) трение — силы, возникающие на боковой поверхности фундамента (свай, опор) при осадке прилегающего к нему грунта и направленные вертикально вниз.

Перекос — разность осадок двух или нескольких фундаментов, расположенных на одной поперечной или продольной оси сооружения.

Подъемы и оседания — деформации основания, возникающие вследствие набухания, морозного пучения, усадки грунта при изменении его влажности, промерзания-оттаивания, механической или химической суффозии, карстовых явлений и разработки подземных выемок.

Предельное состояние — состояние конструкции или основания, после достижения которого дальнейшая их эксплуатация  невозможна вследствие потери несущей способности (предельное состояние первой группы), либо вследствие недопустимых перемещений и деформаций (предельное состояние второй группы).

Природное давление — напряжение в грунте от давления массы вышележащего грунта в природных условиях.

Просадка — дополнительная, быстро протекающая во времени деформация основания при постоянной внешней нагрузке, сопровождающаяся коренным изменением структуры и свойств грунта.

Прочность — свойство материала воспринимать не разрушаясь различные виды нагрузок и воздействий.

Свая — элемент фундамента в виде стержня различной конфигурации поперечного и продольного сечений, погружаемый или устраиваемый в грунте, в т.ч. под наклоном и передающий нагрузку на основание своей боковой поверхностью и торцом — защемленная свая или только торцом — свая-стойка.

Угловые перемещения — перемещения связанные с креном, наклоном, относительным прогибом или поворотом конструкций сооружения.

Фундамент — конструктивный элемент сооружения, передающий нагрузку от сооружения на основание.

Приложение Б

(справочное)

Предельные деформации оснований

Б.1 Предельные деформации сооружений устанавливаются правилами технической эксплуатации соответствующих сооружений, технологическими или архитектурными требованиями, заданием на проектирование, а при их отсутствии принимаются по таблице Б.1.

Б.2 Допускается не устанавливать предельные деформации основания для сооружений с жесткой конструктивной схемой (здания башенного типа, дымовые трубы и т.п.), прочность которых достаточна для восприятия усилий от осадок, или сооружений с гибкой конструктивной схемой, в конструкциях которых такие усилия не возникают.

Таблица Б.1 — Предельные деформации основания

| Вид сооружения | Предельные деформации основания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | относительная разность осадок (S/L) | крен (iu) | средняя (Su) максимальная (Sumax) осадка, см |
| 1 Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные сооружения с полным каркасом железобетонным стальным | 0,002 0,004 | — — | 8 12 |
| 2 Сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок | 0,006 | — | 15 |
| 3 Многоэтажные бескаркасные сооружения с несущими стенами из крупных панелей крупных блоков или кирпичной кладки без армирования то же, с армированием, в том числе с устройством железобетонных поясов | 0,0016 0,0020 0,0024 | 0,005 0,005 0,005 | 10 10 15 |
| 4 Сооружения элеваторов из железобетонных конструкций производственное здание и силосный корпус на одной фундаментной плите то же, сборной конструкции отдельно стоящий силосный корпус монолитной конструкции то же, сборной конструкции отдельно стоящее производственное здание | — — — — — | 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 | 40 30 40 30 25 |
| 5 Дымовые трубы высотой (Н), м менее или равно 100 от 100 до 200 от 200 до 300 более 300 | — — — — | 0,005 1/(2Н) 1/(2Н) 1/(2Н) | 40 30 20 10 |
| 6 Жесткие сооружения высотой до 100 м, кроме указанных в 4, 5 | — | 0,002 | 20 |
| 7 Антенные сооружения связи стволы мачт заземления то же, электрически изолированные башни радио башни коротковолновых радиостанций башни (отдельные блоки) | — — 0,002 0,0025 0,001 | 0,002 0,001 — — — | 20 10 — — — |

Окончание таблицы Б.1

| Вид сооружения | Предельные деформации основания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | относительная разность осадок (S/L) |  | крен (iu) | средняя (Su) максимальная (Sumax) осадка, см |
| 8 Опоры воздушных линий электропередач промежуточные прямые анкерные и анкерно-угловые, концевые, порталы открытых распределительных устройств специальные переходные | 0,003 0,0025 0,0020 | 0,003 0,0025 0,0020 |  | — — — |
| Примечания 1 Предельные значения относительного прогиба (выгиба) зданий принимаются равными 0,5 (S/L). 2 Предельные значения подъема основания, сложенного набухающими грунтами, допускается принимать: максимальный и средний подъем в размере 25 % и относительную неравномерность осадок (относительный выгиб) здания в размере 50 % соответствующих предельных значений деформаций. 3 Если основание сложено горизонтальными (с уклоном не более 0,1), выдержанными по толщине слоями грунтов, предельные значения максимальных и средних осадок допускается увеличивать на 20 %, а для сооружений, перечисленных в 1-3 с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза. |  |  |  |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

Методика определения расчетного сопротивления

грунта под подошвой фундамента

R=γc1γc2kMykzbγH+MqdIγHI+Mq−1dbγH1+McCH, Величина расчетного сопротивления грунта (R), кПа, под подошвой фундамента определяется по формуле

(B.1)

где γс1, γс2   	— коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице B.1;

k          	— коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (φ и с) определены непосредственными испытаниями и k =1,1, если они приняты на основе статистических данных;

Мy, Мq ,Мc 	— коэффициенты, принимаемые по таблице В.2;

kz         	— коэффициент, принимаемый равным: kz = 1 при b < 10 м и kz = Z0/b + 0,2 (здесь Z0 = 8 м) при b  10 м;

b       	— ширина подошвы фундамента, м;

II       	— осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м;

γII1         	— то же, залегающих выше подошвы фундамента;

dI         	— глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, м;

db       	— глубина подвала — расстояние от уровня планировки до пола подвала, м, (для сооружений с подвалом шириной В  20 м и глубиной hp >2,0 м принимается db = 2,0 м, при ширине подвала В >20 м значение (db) принимается равным нулю;

СH         	— расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

dI=hs+hcfγcfγHI,Значение (dI) определяется по формуле

(В.2)

где  hs     	— толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf     	— толщина конструкции пола подвала, м;

γcf      	— расчетное значение удельного веса материала пола подвала, кН/м3.

Примечания к формуле В. 1

1 Формулу B.1 допускается применять при любой форме фундаментов в плане. Если подошва фундамента имеет форму круга или правильного многоугольника площадью А принимается b = √A.

2 Расчетные значения удельного веса грунтов (γH, γ1H) и материала пола подвала (γcf), входящие в формулы B.1, В.2, допускается принимать равными их нормативным значениям.

3 Для фундаментных плит с угловыми вырезами расчетное сопротивление грунта основания (R), кПа, допускается увеличивать на 15 %.

4 Если d1 > d (d — глубина заложения фундамента от уровня планировки) в формуле B.1 принимается  d1 = d и db  = 0.

5 Расчетное сопротивление основания (R), кПа, сложенного крупнообломочными грунтами, вычисляется по формуле B.1 на основе результатов непосредственных определений прочностных характеристик грунтов.

6 Если содержание заполнителя превышает 40 %, значение расчетного сопротивления грунта основания (R), кПа, для крупнообломочных грунтов допускается определять по характеристикам заполнителя.

7 Расчетное сопротивление грунтов основания (R), кПа, в случае уплотнения или устройства грунтовых подушек должно определяться исходя из задаваемых проектом расчетных значений физико-механических характеристик грунтов.

Таблица В.1 — Значения коэффициентов условий работы γc1, γс2

| Грунты | Коэффициент γc1 | Коэффициент γс2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к высоте L/H, равном |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 и более | 1,5 и менее |
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых Пески мелкие Пески пылеватые маловлажные и влажные насыщенные водой Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные — с пылевато-глинистым заполнителем — с показателем текучести грунта или заполнителя IL  0,25 То же, при 0,25< IL  0,5 То же, при IL >0,5 | 1,40 1,30 1,25 1,10 1,25 1,20 1,10 | 1,20 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,40 1,30 1,20 1,20 1,10 1,10 1,00 |
| Примечания 1 К сооружениям с жесткой конструктивной схемой относятся сооружения, конструкции которых специально приспособлены к восприятию усилий от деформаций оснований, в том числе за счет применения специальных мероприятий, указанных в 8.9. 2 Для зданий с гибкой конструктивной схемой значение коэффициента γc2 принимается равным единице 3 При промежуточных значениях (L/Н) значение коэффициента γc2 определяется по интерполяции. |  |  |  |

Таблица В.2 — Значения коэффициентов Мy, Мq, Мc

| Угол внутреннего трения , град | Значения коэффициентов |  |  | Угол внутреннего трения , град | Значения коэффициентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мy | Мq | Мc |  | Мy | Мq | Мc |
| 0 | 0,00 | 1,00 | 3,14 | 23 | 0,69 | 3,65 | 6,24 |
| 1 | 0,01 | 1,06 | 3,23 | 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |
| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 | 25 | 0,78 | 4,11 | 6,76 |
| 3 | 0,04 | 1,18 | 3,41 | 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |
| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 | 27 | 0,91 | 4,64 | 7,14 |
| 5 | 0,08 | 1,32 | 3,61 | 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |
| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 | 29 | 1,06 | 5,25 | 7,67 |
| 7 | 0,12 | 1,47 | 3,82 | 30 | 1,15 | 5,59 | 7,95 |
| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 | 31 | 1,24 | 5,95 | 8,24 |
| 9 | 0,16 | 1,64 | 4,05 | 32 | 1,34 | 6,43 | 8,55 |
| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 | 33 | 1,44 | 6,76 | 8,88 |
| 11 | 0,21 | 1,83 | 4,29 | 34 | 1,55 | 7,22 | 9,22 |
| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 | 35 | 1,68 | 7,71 | 9,58 |
| 13 | 0,26 | 2,05 | 4,55 | 36 | 1,81 | 8,24 | 9,97 |
| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 | 37 | 1,95 | 8,81 | 10,37 |
| 15 | 0,32 | 2,30 | 4,84 | 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |
| 16 | 0,36 | 2,43 | 4,99 | 39 | 2,28 | 10,11 | 11,25 |
| 17 | 0,39 | 2,57 | 5,15 | 40 | 2,46 | 10,85 | 11,73 |
| 18 | 0,43 | 2,73 | 5,31 | 41 | 2,66 | 11,65 | 12,24 |
| 19 | 0,47 | 2,89 | 5,48 | 42 | 2, 88 | 12,51 | 12,79 |
| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 | 43 | 3,12 | 13,46 | 13,37 |
| 21 | 0,56 | 3,24 | 5,84 | 44 | 3,38 | 14,50 | 13,98 |
| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 | 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

Расчетное сопротивление грунтов основания (R), кПа, при прерывистых фундаментах определяется как для ленточных фундаментов по формуле В.1 с повышением значения (R) коэффициентом kd, принимаемым по таблице В.З.

Таблица В.3 — Значения коэффициента kd.

| Виды фундаментных плит | Значение коэффициента (kd) для песков (кроме рыхлых) и пылевато-глинистых грунтов при коэффициенте пористости (е) и показателе текучести (IL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | е < 0,5, IL  0 | e = 0,6, IL = 0,25 | e  0,7, IL  0,5 |
| Прямоугольные С угловыми вырезами | 1,3 1,3 | 1,15 1,15 | 1,0 1,15 |
| Примечания 1 При промежуточных значениях (е) и (IL) коэффициент (kd) принимается по интерполяции. 2 Для фундаментных плит с угловыми вырезами коэффициент (kd) учитывает повышение значения расчетного сопротивления грунта основания (R) в соответствии с примечанием 3 к формуле В.1. |  |  |  |