Опирание балок и плит на стену

Коэффициент надежности по ответственности 1

Возраст кладки - до года

Срок службы 50 лет

Камень - Силикатный пустотелый кирпич Н=88 мм

Марка камня - 150

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 50

Устройство опирания

| Плита толщиной 220 мм | Бетон: тяжелый Класс бетона - B15 Условия твердения - Естественное Плотность бетона 2.4 Т/м3 |
| --- | --- |

Условия опирания

| Свободно опертая L = 5.7 м q = 1 Т/м2 | B = 400 мм Az = 80 мм |
| --- | --- |

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 6.46 СНиП II-22-81, п. 7.3, Справочник Проектировщика | По смятию кладки под опорой плиты | 0.298 |

Коэффициент использования 0.298 - По смятию кладки под опорой плиты

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011