РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, точнее в процессе создания проекта, необходимо выполнить расчет фундамента. Для столбчатого или столбчато- ленточного фундамента расчет сводится к определению шага столбов, к их разбивке на плане фундамента, как по периметру дома, так и внутри него, под внутренними стенами.

Для расчета любого фундамента необходимо определить его несущую способность, определяемую грунтом и площадью опоры фундамента, а также оценить вес, приходящий на него.

Вес дома складывается из многих слагаемых.

Вес снегового покрова:

- для средней полосы России определяется по нагрузке в 100кг/м2;

- для юга России - 50 кг/м2;

- для севера России - до 190 кг/м2.

(при острой крыше нагрузка от снега не учитывается).

Нагрузка от элементов. крыши (стропила; обрешетка; кровля):

- для кровли из листовой стали                 20 - 30 кг/м2;

- рубероидное покрытие (2 слоя)                30 - 50 кг/м2;

- асбоцементные листы                         40 - 50 кг/м2;

- черепица гончарная                           60 - 80 кг/м2

Нагрузка от перекрытий определяется материалом самих перекрытий и плотностью используемого утеплителя или слоя звукозащиты.

С некоторым запасом предложим расчетную нагрузку от 1 кв. м перекрытия при пролете в 6 метров:

- чердачное по деревянным балкам

с плотностью утеплителя 200 кг/м3.....70 - 100 кг/м2

- чердачное по деревянным балкам

с плотностью утеплителя 500 кг/м3 ...150 - 200 кг/м2;

- цокольное по деревянным балкам

с плотностью утеплителя 200 кг/м3....100 - 150 кг/м2;

- цокольное по деревянным балкам

с плотностью утеплителя 500 кг/ м3 „..200 - 300 кг/м2;

- железобетонное монолитное.........................500 кг/м2;

- плиты перекрытия бетонные пустотные.....350 кг/м2.

При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них и от эксплуатационной нагрузки в большей степени распределяется между несущими стенами, на которые опираются балки или плиты перекрытий. При монолитном перекрытии нагрузка равномерно ложится на все стены.

Эксплуатационная нагрузка (мебель, оборудование.-) Условно принимается равномерное распределение нагрузки по всей площади перекрытий:

для цокольного и межэтажного перекрытия - 210 кг/м2;

для чердачного перекрытия……………………105 кг/м2.

Вес от стен определяется для каждого конкретного случая, исходя из веса строительных и отделочных материалов.

При расчете веса дома необходимо учитывать и предполагаемую в дальнейшем перепланировку помещений, и увеличение этажности дома (если это предусматривается).

Несущая способность опор определяется типом грунта. С разновидностями грунтов можно ознакомиться в предыдущих разделах пособия.

В таблице 5.1 приведена несущая способность одного фундаментного столба, созданного по технологии ТИСЭ. Она определена, исходя из прочности грунта и диаметра его опорной поверхности.

Твердое состояние глины соответствует нормальной её влажности. Высокая пластичность глины соответствует предельному насыщению глины водой при высокой пористости и встречается крайне редко.

В большинстве случаях, при выборе расчетной несущей способности грунта рекомендуется назначить среднюю её величину (среднюю для низкой и высокой пластичности).

Таблица 5.1. Несущая способность фундаментных столбов

|  | Пластичность (для глины) | Расчетное сопр. грунта (кг/кв.см) | Несущая способность столба (т) при диаметре опоры (см) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 40 | 50 | 60 |
| ГЛИНА | Полутвердая Тугопластичная Мягкопластичная | 6 5 4 | 3 2.5 2 | 4 3,5 3 | 12 10 8 | 16 13 11 |
| Супеси и Суглинки | Полутвердая Тугопластичная Мягкопластичная | 5,5 4,5 3,5 | 2,8 2,3 3,3 | 3,5 3 2 | 11 9 7 | 13 10 8 |
| ЛЕСС | Мягкопластичная | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 2,8 |
| ПЕСКИ; Средние Мелкие Пыливатые |  | 15 8 5 | 7,5 4 2,5 | 10 5.5 3,5 | 30 16 10 | 40 22 13 |

Величина несущей способности грунтов в таблице дана для глубины около 1,5 м. У поверхности она почти в 1,5 раза ниже.

При определении количества фундаментных столбов необходимо увеличить расчетную нагрузку на 25 - 30%, для создания некоторого запаса прочности, перекрывающего неточности в выборе исходных данных. Кроме того, под внутренней несущей стеной, загруженной балками (плитами) перекрытий с двух сторон, желательно шаг столбов уменьшить на 20 - 30% по сравнению с внешними стенами.

Шаг фундаментных столбов, при возведении каменных стен по технологии ТИСЭ, не следует делать больше чем 2-Зм. Это позволяет обойтись небольшим поперечным сечением ленты-ростверка. Столбы по внешнему периметру фундамента располагают по его углам и на пересечении с внутренними стенами дома.

Пример. Определим разбивку фундаментных столбов для двухэтажного дома 6x8 метров с внутренней силовой стеной и с пологой крышей.

Рассмотрим два варианта перекрытий - на деревянных лагах и с бетонными пустотными плитами. Считаем, что стены возведены с использование опалубки ТИСЭ - 2 и имеют внешнюю теплоизоляцию, отделанную вагонкой.

Строительство выполняется на глинистой почве тугоплас-тичной (несущая способность грунта принимается - 4,5 кг/см2).

Площадь кровли........................................................................50 м2

Площадь чердачного перекрытия...........................................50 м2

Общая площадь перекрытия первого

и второго этажа составляет.....................................................100 м2

Площадь внешних стен...........................................................160 м2

Площадь внутренних силовых стен.........................................50 м2

Общий периметр фундамента...................................................34 м2

Вес кровли с асбоцементными листами (50 кг/м2).................2,5 т

Вес чердачного перекрытия

дерево/бетон (150/350 кг/м2)..............................................7,5/17,5 т

Вес перекрытий 1 и 2 этажа

дерево / бетон (200 / 400 кг/м2).......................;......................20/40 т

Вес внешних стен (250 кг/м2)......................................................40 т

Вес внутренних стен (240 кг/м2).................................................12 т

Вес фундамента (ростверк и столбы. 450 кг/пог. м).................15 т

Вес полезной нагрузки (люди, оборудование, мебель).............26 т

Вес снегового покрова (100 кг/м2)................................................5 т

Общий вес дома...........................~......................................128/158 т

Для определения расчетной нагрузки увеличим общий вес на 30%, т. е. считаем, что он составляет 170/205 т, в зависимости от веса перекрытий.

Т. к. внутренняя стена загружена перекрытиями с двух сторон, то принимаем шаг фундаментных столбов под внутренней стеной на 30% чаще, чем под внешней. Один фундаментный столб по несущей способности грунта выдерживает 10 т.

Таким образом, при деревянных перекрытиях необходимо 17 столбов, а при бетонных - 21 столб.

При периметре фундамента в 34 м, минимальный расчетный шаг столбов по периметру дома будет соответственно около 2 м и 1.5 м, а под внутренней стеной  -1.5 м и 1,2 м.

Из данного расчета можно дать и некоторые рекомендации но выбору материалов. При строительстве на слабых грунтах желательно использовать деревянные перекрытия и несущие стены минимального веса.