Сопротивление бетонных сечений

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,9

Длина элемента 2 м

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1

Случайный эксцентриситет по Z принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Случайный эксцентриситет по Y принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)

Конструкция статически определимая

Предельная гибкость - 90

Силовая плоскость

Сечение

| b = 380 мм h = 380 мм |  |
| --- | --- |

Бетон

Вид бетона: Легкий

Класс бетона: B5

Марка по средней плотности: D1200

Заполнитель: Естественный плотный

Условия твердения: Естественное

Коэффициент условий твердения 1

Коэффициенты условий работы бетона

Учет нагрузок длительного действия b2 0,9

Результирующий коэффициент без b2 1

Результаты расчета по комбинациям загружений

N = 0,5 Т

M = 0,1 Т*м

Q = 0 Т

Коэффициент длительной части 1

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
|  | Прочность по предельной продольной силе сечения | 0,092 |
|  | Прочность по предельному моменту сечения | 0,119 |
| п.п. 3.5,3.8 | Прочность с учетом сопротивления бетона растянутой зоны | 0,258 |

Коэффициент использования 0,258 - Прочность с учетом сопротивления бетона растянутой зоны

Коэффициент длительной части 1

Коэффициент надежности по нагрузке 1

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 20.01.2011